# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne w km 2+335  – 7+313 wraz z przepustem w km 3+668 w m. Wólka Grodziska i Grodzisko Górne
(od granicy administracyjnej pomiędzy gminami Leżajsk/Grodzisko Dolne do skrzyżowania 
z DP 1259R – rondo w m. Grodzisko Górne)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne w km 2+335  – 7+313 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 29 grudnia 2021 poz. 2458)  oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Planowany minimalny zakres projektowanych robót  obejmuje:

- przebudowę jezdni,  ze wzmocnieniem do kategorii ruchu KR 2, z dostosowaniem przekroju poprzecznego na prostej i łukach do normatywnych wielkości,

- nadanie normatywnej geometrii drodze,

- poszerzenia jezdni do wymaganej szerokości zgodnie z warunkami technicznymi do klasy min. L,

- umocnienie poboczy materiałem kamiennym,

- poprawienie geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,

- zaprojektowanie jednostronnej drogi dla pieszych (chodnika) lub ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem – jeżeli pozwoli szerokość pasa drogowego, szerokość wg warunków technicznych, w okolicach szkoły w Grodzisku Górnym ewentualnie chodnika dwustronnego.

- zaprojektowanie zatok autobusowych przy istniejących przystankach, jeżeli pozwoli na to szerokość pasa drogowego,

- zaprojektowanie dodatkowo ciągów pieszych w rejonie zatok postojowych dla autobusów i przy skrzyżowaniach jeżeli będzie taka potrzeba,

- weryfikacja skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,

- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,

- renowację i odmulenie istn. rowów przydrożnych i wodnic z ewentualnym przesunięciem rowów przydrożnych, w potrzebnych miejscach zaprojektowanie rowów krytych (tzw. odcinków zarurowanych), przepustów pod drogą (sporządzić wykaz przepustów pod koroną drogi) i w razie konieczności umocnień rowów,

- przebudowę dwóch przepustów rurowych o świetle 300 cm w ciągu potoku Leszczynka w km drogi 3+668 i 7+096

- ewentualne zaprojektowanie nowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

- przebudowa innych niż w/w istniejących przepustów pod koroną drogi i  fragmentowe umocnienie i zabezpieczenie wlotów i wylotów przepustów, w razie konieczności zaprojektowanie nowych przepustów pod koroną drogi z uzyskaniem stosownych zezwoleń,

- opracowanie projektu stałej organizacji uwzględniającej oznakowanie pionowe, poziome  i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,.

- przebudowę zjazdów,

- odtworzenie, przebudowa, wykonanie koniecznych przepustów pod zjazdami,

- dokonanie weryfikacji wszystkich zjazdów z przedmiotowej drogi w nawiązaniu do zaprojektowanych rozwiązań w zakresie odwodnienia (uwzględnić wynikające dodatkowe potrzeby w tym zakresie),

- wyprofilowanie i utwardzenie powierzchni zjazdów na szerokości pasa drogowego materiałem porównywalnym do stanu istniejącego (kostka brukowa, bitumiczne, betonowe)

- usunięcie drzew i krzewów z poboczy i rowów przydrożnych z wykarczowaniem - sporządzenie wykazu drzew i krzewów do wycinki, z zaznaczeniem na mapie – kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę,

- weryfikacja organizacji ruchu, (oznakowanie pionowe i poziome – wykaz znaków do wymiany i uwzględnienie nowych wg. projektu stałej organizacji ruchu, który Wykonawca opracuje w ramach w ramach niniejszej dokumentacji projektowej),

- inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów,

Podstawowe parametry projektowanej drogi powiatowej Nr 1266R:

- Klasa techniczna drogi – min. L,

- Dopuszczalny nacisk (nośność do 115 kN),

- Zdolność do przeniesienia ruchu min KR2, , dla zatok postojowych zastosować o jedną kategorię większą niż w pozostałej części opracowania (do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie opracowywania),

- Szerokość pasa ruchu  – min 2,75m dla klasy L,  (oczekiwana szerokość pasa ruchu 3,0m)

- Ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe – zgodnie z warunkami technicznymi,

- Szerokość poboczy 0,75 - 1,0 m – gruntowe ulepszone (umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie).

Obowiązkiem Wykonawcy będzie  zachowanie parametrów technicznych drogi, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przestrzegać warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektant ma obowiązek zorganizować posiedzenia na temat zaproponowanych rozwiązań projektowych z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku,  
Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Gminy Grodzisko Dolne. Procedowanie rozwiązań projektowych celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, nastąpi po ich akceptacji przez przedstawicieli Gminy Grodzisko Dolne i Zamawiającego.

W skład zamówienia i opracowania wchodzą m.in.;

1) Projekt budowlano - wykonawczy sporządzony na mapie do celów projektowych
z uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej - 4 egzemplarze i wersja elektroniczna, w formacie pdf i dwg obejmujący wszystkie branże na podstawie uzyskanych warunków technicznych,

2) Operat wodno – prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w ilości niezbędnej wymaganej przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne + jeden dodatkowo dla Zamawiającego + wersja elektroniczna,

3) Kompletne materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę  w trzech egzemplarzach dla wszystkich branż+ wersja elektroniczna.

4) Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami + Kosztorysy ofertowe(ślepe) + zbiorcze zestawienie kosztów w trzech egzemplarzach  i wersje elektroniczne w formacie pdf i xls.

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż – 3 egzemplarze i wersje elektroniczne w formacie pdf i word.

6) Projekt Stałej Organizacji Ruchu – 3 egzemplarze.

7) Dane ewidencyjne i kartograficzne: kopię mapy ewidencji gruntów z wykazem działek, wypisy z rejestru gruntów działek na których będzie realizowana będzie inwestycja, mapa do celów projektowych w skali nie mniejszej niż 1: 500, Zakres inwestycji należy prowadzić w istniejącym pasie drogi pow. nr 1266R, pasach dróg gminnych graniczących z DP,   w działkach istniejących wodnic - rowów odprowadzających wody graniczących z DP.

W przypadkach nadzwyczajnych potrzeby realizacji odcinków na podstawie decyzji zrid projekty podziału nieruchomości  – w sytuacji zaistnienia takiej okoliczności nastąpi zwiększenie wynagrodzenia wynikające z ilości działek do podziału (za komplet wymaganych dokumentów formalno-prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości w przypadku ZRID)

8) Uzyskanie  zwolnienie z budowy kanału technologicznego w Ministerstwie Cyfryzacji w przypadku negatywnej odpowiedzi należy zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Dokumentacja geotechniczna z niezbędnymi badaniami do określenia geotechnicznych warunków posadowienia trzech egzemplarzach  i wersje elektroniczne w formacie pdf

10) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opracowane zgodne z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku potrzeby) i inne wymagane dokumenty, w ilości niezbędnej wymaganej przez organ wydający decyzje +  wersje elektroniczne,

11) Opracowania odpowiedzi na etapie przetargu i modyfikacji opracowań projektowych,

12) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót w ramach ustawy Prawo Budowlane

Dokumentację należy opracować m.in. zgodnie z nw. wymaganiami/uwagami:

1. mapę do celów projektowych  terenu objętego przedsięwzięciem Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania na mapach do celów projektowych w skali 1:500  plan sytuacyjny (projekt zagospodarowania terenu) zawierający, (m.in. lokalizację chodnika, rowu krytego, inwentaryzację przepustów pod drogą, wraz z wykazem  przepustów pod drogą i zjazdami do przebudowy inwentaryzacją zieleni oraz sieci uzbrojenia terenu. Sytuacja  powinna zawierać zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokości jezdni, chodników, naniesieniem zjazdów,  wskazaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego oraz z przyległego terenu – należy maksymalnie wykorzystać istniejące wodnice i kierunki spływu wód (zaznaczyć kierunki spływu wód i ich zlewnię oraz odbiorniki istniejące - wodnice). Na planie sytuacyjnym zaznaczyć granice pasa drogowego z podaniem działek na których należy projektować inwestycję. Wraz z sytuacją powinny zostać przekazane przekroje charakterystyczne drogi (normalne) z istniejącą konstrukcją jezdni, szerokością wraz z projektowanymi elementami m.in. chodnik oraz z konstrukcję jezdni, z naniesionymi urządzeniami infrastruktury technicznej na planie sytuacyjnym, przekroje poprzeczne drogi co 30 m i w miejscach charakterystycznych, profile podłużne wraz z niweletą rowów otwartych i krytych oraz inne niezbędne szczegóły np. zjazdów, przepustów pod koroną drogi itp. .

3. Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym 
lub przedmiot takiego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest również zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli będzie taka potrzeba.

4. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

5. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany

jest do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

TERMIN WYKONANIA:

Termin realizacji zamówienia do 14 miesięcy od daty podpisania umowy -  tj. przekazanie Zamawiającemu wymaganych opracowań, wraz z oddzielnymi kompletami dokumentacji wymaganymi do złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa wraz z wypełnionymi wnioskami celem uzyskania zezwolenia na wykonanie robót budowlanych, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Jeżeli w trakcie sprawdzania dokumentów w Wydziale Architektury i Budownictwa zostaną stwierdzone braki i usterki Wykonawca zobligowany

jest do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego.

Sporządził:

Zbigniew Czerwonka

ZAMWIAJĄCY :                                                                                     WYKONAWCA: