II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA                                                                     str. nr  1

II.  SPIS  TREŚCI                                                                                       str. nr  2

- OBJASNIENIA TECHNICZNE                                                          str. nr   3

  - Wstęp.                                                                                            str. nr  3

  - Podstawa opracowania                                                                   str. nr  3

  - Przedmiot i zakres opracowania                                                     str. nr 3

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji            str. nr 4

  - Warunki gruntowo – wodne                                                           str. nr  4

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe                                  str. nr  4

2.0 Odbudowa stawu                                                                            str. nr 4

2.1 Pomost drewniany                                                                          str. nr 5

2.2 Ścieszka piesza                                                                               str. nr  5

2.3 Parkan wokół stawu                                                                        str. nr 5

3.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące      str. nr 6

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

4.0 Uwagi  końcowe                                                                              str. nr 7

5.0  Oświadczenia projektantów i  zaświadczenia oraz uprawnienia    str. nr 8-16

IV.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000                                                 str. nr 17

2. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500                                str. nr 18

3. Przekrój  stawu                                                                                 str. nr  19

4. Rysunek konstrukcyjny pomostu                                                     str. nr  20

5. Rysunek studni                                                                                 str. nr  21

6. Rysunek konstrukcyjny ścieżki                                                        str. nr  22

7. Rysunek parkanu                                                                               str. nr 23

- ZAŁĄCZNIKI

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego: Rewitalizacji stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu na działce nr  3039/5 obręb Gostyń.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany odbudowa stawu wraz z przyległym terenem przy ul. Sportowej w

Gostyniu  opracowano na zlecenie  Gminy Gostyń ul. Rynek 2 63-800 Gostyń

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych odbudowy  stawu wraz z przyległym terenem na działce nr 3039/5,obręb Gostyń, jak poniżej:

Powierzchnia całkowita stawu   -           0,27 ha

Głębokość stawu                        -            2,9 m

Pojemność                                  -            4 400 m3

Nachylenie skarp                       -           1:3-6

Umocnienie stopy skarp            -           kiszka faszynowa o średnicy 2x20 cm

Umocnienie skarp                      -           darnina z rolki na płask z przybiciem palikami

Pomost drewniany o parametrach: długość 15,2 m i szerokości  2,0 m

Rzędna dna stawu                      -           102,50 m npm

Rzędna lustra wody                   -            104,50 m npm

Napełnienie                               -             2,0 m

Rzędna dna studni o średnicy 1000 mm  - 103,30 m npm

Odprowadzenie wody

Istniejący rurociąg PVC o średnicy 400 m

Ścieżka piesza o parametrach szerokość 2,0 m i długości 125,0 m

Rozbiórka istniejącego opłotowania na długości 225 m

Wykonanie nowego parkanu wokół stawu o długości 225 m

Ławki   - 5 szt.

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się wykonanie prac ziemnych związanych

z odbudową stawu. Przedmiotowa odbudowa stawu polegać będzie na wydobyciu urobku

z dna stawu i zagospodarowaniu go w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Następnie po wydobyciu urobku z dna stawu, należy wyprofilować dno do odpowiedniej

rzędnej i umocnić stopę skarp kiszką faszynową. Po wykonaniu w/w robót należy

uformować skarpy stawu, nadając im nachylenie 1 ; 3-6. Po uformowaniu skarp

przewiduje się ich umocnienie darniną z rolki na płask z przybiciem palikami.

Ponadto przewidziano wykonanie wokół stawu parkanu o długości 225 m oraz

ścieżkę pieszą o długości 125 m i szerokości 2,0 m.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

-       Uzgodnienia branżowe.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz wcześniej wykonywanych w tym terenie robót.

W obrębie projektowanej odbudowy stawu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia podziemne.

2.Odbudowa stawu .

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się wykonanie prac ziemnych związanych

z odbudową stawu. Przedmiotowa odbudowa stawu polegać będzie na wydobyciu

urobku z dna stawu i zagospodarowaniu go w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wykop koparką z wydobyciem urobku i transport go w miejsce wskazane  przez Inwestora.

Następnie po wydobyciu urobku z dna stawu, należy wyprofilować dno do odpowiedniej

rzędnej i umocnić stopę skarp kiszką faszynową. Po wykonaniu w/w robót należy

uformować skarpy stawu, nadając im nachylenie 1 ; 3-6 . Po uformowaniu skarp

przewiduje się ich umocnienie darniną z rolki z przybiciem palikami.   Ponadto należy

wykonać studnie betonową o średnicy 1000 mm z kratą wlotową jak pokazano na mapie

zagospodarowania terenu. Przewiduje się wykonanie studni – rzędna dna 103,30 m npm

góra studni 105,20 m npm i krata wlotowa na rzędnej104,50 mnpm.

2.1  Pomost drewniany.

Przewidziano wykonanie pomostu drewnianego o długości 15,2 m i szerokości 2,0 m.

Pomost wykonać drewniany wg rysunku szczegółowego.

2.2 Ścieżka piesza.

Na działce nr 3039/5 w obrębie stawu przewidziano wykonanie ścieżki pieszej.

Konstrukcja  ścieżki:

- szerokość ścieżki  2,0 m

- warstwa podbudowy o gr. 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-83 mm.

- warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa 4cm.

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa bezfrezowa.

- obrzeż z kostki granitowej 15x15 cm na ławie betonowej.

Wzdłuż ścieżki przewidziano wykonanie 5 szt. ławek – lokalizacja na mapie zagospoda-

rowania terenu.

2.3  Parkan wokół stawu.

Przewidziano wykonanie opłotowania wokół stawu jak pokazano na mapie zagospo-

darowania terenu zał. Nr 2. Przedmiotowy płot zaprojektowano drewniany Naterial

posadowiony na słupkach drewnianych i składał będzie się z poszczególnych elemen-

tów Nive o wymiarach 90 x 90 cm . Parametry:

- szerokość elementu   -  90 cm,

- wysokość elementu   -  90 cm

- materiał  drewno,

- gęstość drewna  300 – 490 kg/m3,

- poziom wilgotności drewna  18%,

- kolor brązowy

- długość opłotowania  225 m

3,   Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie  oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sąsiednie.

a.) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.

W odbudowanym stawie będzie gromadzona woda z własnej zlewni oraz z dopływu z

rowu w ilości – 4 400 m3

b.)  emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się .

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

c.)  Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów.

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

d.) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

e.) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się wycinki drzew podczas odbudowy stawu i terenu przyległego.

Odbudowa stawu   nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz zdrowie i higienę

przebywających tam ludzi.

f.) Opinia geotechniczna. Na podstawie badań dla posadowienia obiektów budowlanych na tym terenie ustalono, że w rejonie stawu występują  grunty piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości  1,20m ppt.

Poziom wody w gruncie może podlegać okresowym wahaniom w zależności od średniorocznych opadów. Średni opad z wielolecia dla terenu gm. Gostyń jest bardzo niski i wynosi 550 mm.

Zalegające w podłożu grunty ujęto w jedną grupę tj. grupa I – grunty mineralne rodzime, niespoiste.

Badania wykazały, że w obrębie stawu zalegają grunty charakteryzujące się korzystnymi parametrami geotechnicznymi, które zezwalają na wykonanie odbudowy stawu.

Projektowana inwestycja zaliczona została do I kategorii geotechnicznej, co wynika z  prostych warunków gruntowo-wodnych.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

Opracował:

OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany(a)    Edward  Bąk

zamieszkały(a) w Lesznie przy ul. Aleksandra Fredry 16, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla Inwestora:

GMINA  GOSTYŃ  ul. Rynek 2, 63-800 gostyń

dotyczący zadania:  Rewitalizacja stawu i terenów  przyległych do stawu pod

cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  przy ulicy Sportowej w Gostyniu.

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu niepra- wdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Ponadto projektantem jest także mgr inż. Henryk Kozdrój uprawnienia nr 678/85/Lo w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie melioracji wodnych.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta)