- STRONA  TYTUŁOWA

II.  SPIS   TREŚCI

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

- oświadczenie projektanta

- zaświadczenie PIZB

- uprawnienia

IV.  OPIS TEHNICZNY

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Odbudowa stawu wraz z terenem przyległym.

2.1 Odbudowa stawu.

2.2Pomost drewniany

2.3 Ścieszka piesza

2.4 Parkan wokół stawu

3.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

- Uwagi  końcowe

5.0 Uzgodnienia  branżowe

6.0 Uwagi  końcowe

V.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000                                                 rys. nr 1

2. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500                                rys. nr 2

3. Przekrój  stawu                                                                                  rys. nr 3

4. Rysunek konstrukcyjny pomostu                                                      rys. nr 4

5. Rysunek studni                                                                                  rys. nr 5

6. Rysunek konstrukcyjny ścieżki                                                         rys. nr 6

7. Rysunek parkanu                                                                               rys. nr 7

VI.  Załącznik do projektu

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu technicznego: Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod

cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt techniczny rewitalizacji  stawu i terenów przyległy,  opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych rewitalizacji  stawu i terenów przyległych na działce nr , obręb Gostyń.

Podstawowe dane inwestycji:

Powierzchnia całkowita stawu   -           0,27 ha

Głębokość stawu                        -            2,9 m

Pojemność                                  -          4 400 m3

Nachylenie skarp                       -           1:3-6

Umocnienie stopy skarp            -           kiszka faszynowa o średnicy 2x20 cm

Umocnienie skarp                      -           darnina z rolki na płask z przybiciem palikami

Pomost drewniany o parametrach: długość 15,2 m i szerokości  2,0 m

Rzędna dna stawu                      -           102,50 m npm

Rzędna lustra wody                   -            104,50 m npm

Napełnienie                               -             2,0 m

Rzędna dna studni o średnicy 1000 mm  - 103,30 m npm

Odprowadzenie wody

Istniejący rurociąg PVC o średnicy 400 m

Ścieżka piesza o parametrach szerokość 2,0 m i długości 125,0 m

Rozbiórka istniejącego opłotowania na długości 225 m

Wykonanie nowego parkanu wokół stawu o długości 225 m

Ławki   - 5 szt.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz wcześniej wykonywanych w tym terenie robót.

W obrębie projektowanej odbudowy stawu występują grunty piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych.

1.5. Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia podziemne.

2.  Odbudowa stawu wraz z terenem przyległem.

2.1 Odbudowa stawu .

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się wykonanie prac ziemnych związanych

z odbudową stawu. Przedmiotowa odbudowa stawu polegać będzie na wydobyciu

urobku z dna stawu i zagospodarowaniu go w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wykop koparką z wydobyciem urobku i transport go w miejsce wskazane  przez Inwetora.

Następnie po wydobyciu urobku z dna stawu, należy wyprofilować dno do odpowiedniej

rzędnej i umocnić stopę skarp kiszką faszynową. Po wykonaniu w/w robót należy

uformować skarpy stawu, nadając im nachylenie 1 ; 3-6 . Po uformowaniu skarp

przewiduje się ich umocnienie darniną z rolki z przybiciem palikami.   Ponadto należy

wykonać studnie betonową o średnicy 1000 mm z kratą wlotową jak pokazano na mapie

zagospodarowania terenu. Przewiduje się wykonanie studni – rzędna dna 103,30 m npm

góra studni 105,20 m npm i krata wlotowa na rzędnej104,50 mnpm. Studnia  prefabry-

kowaną o średnicy 1000 mm, z kręgów betonowych wykonanych z betonu C35/45,

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego ( poniżej 4%).

2.2  Pomost drewniany.

Przewidziano wykonanie pomostu drewnianego o długości 15,2 m i szerokości 2,0 m.

Pomost wykonać drewniany wg rysunku szczegółowego.

2.3 Ścieżka piesza.

Na działce nr 3039/5 w obrębie stawu przewidziano wykonanie ścieżki pieszej.

Konstrukcja  ścieżki:

- szerokość ścieżki  2,0 m

- warstwa podbudowy o gr. 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-83 mm.

- warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa 4cm.

- warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa bezfrezowa.

- obrzeż z kostki granitowej 15x15 cm na ławie betonowej.

Wzdłuż ścieżki przewidziano wykonanie 5 szt. ławek – lokalizacja na mapie zagospoda-

rowania terenu.

2.4 Parkan wokół stawu.

Przewidziano wykonanie opłotowania wokół stawu jak pokazano na mapie zagospo-

darowania terenu zał. Nr 2. Przedmiotowy płot zaprojektowano drewniany Naterial

posadowiony na słupkach drewnianych i składał będzie się z poszczególnych elemen-

tów Nive o wymiarach 90 x 90 cm . Parametry:

- szerokość elementu   -  90 cm,

- wysokość elementu   -  90 cm

- materiał  drewno,

- gęstość drewna  300 – 490 kg/m3,

- poziom wilgotności drewna  18%,

- kolor brązowy

- długość opłotowania  225 m

3.0   Uzgodnienia branżowe.

Dokumentację uzgodniono z następującymi jednostkami :

Gminą Gostyń.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego

uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

opracował:

mgr inż. Edward Bąk

OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany(a)    Edward  Bąk

zamieszkały(a) w Lesznie przy ul. Aleksandra Fredry 16, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla Inwestora:

GMINA  GOSTYŃ   ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

dotyczący zadania: :  Rewitalizacja stawu i terenów  przyległych do stawu pod cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  przy ulicy Sportowej w Gostyniu.

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu niepra- wdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Ponadto projektantem jest także mgr inż. Henryk Kozdrój uprawnienia nr 678/85/Lo w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie melioracji wodnych.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta)