II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA                                                                 str. nr  1

II.  SPIS  TREŚCI                                                                                  str. nr  2

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW    str. nr  3

- oświadczenie projektanta                                                                 str. nr  4

- zaświadczenie PIZB                                                                         str. nr  5-6

- uprawnienia                                                                                      str. nr  7 - 12

- CZĘŚĆ  OPISOWA.                                                                          str. nr  13

- Przedmiot inwestycji                                                                  str. nr  13

2.0  Istniejący stan zagospodarowania terenu                                  str. nr  13

3.0  Projektowane zagospodarowanie terenu                                   str. nr  13

4.0 Zestawienie powierzchni                                                            str. nr  14

5.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu                           str. nr  14

6.0 Plan zagospodarowania terenu                                                    str. nr 15

V.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapa poglądowa w skali 1 : 50 000                                             str. nr 16

2. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500                            str. nr 17

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

Projekt zagospodarowania działki nr ew. 3039/5 jednostka ewidencyjna Gostyń– miasto, obręb ewidencyjny 300402_4.0001 Gostyń.

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa  stawu  w Gostyniu przy ul Sportowej wraz z

przyległym terenem.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działki przeznaczonej pod inwestycję odbudowę stawu  użytkowany

jest jako zbiornik wody . Obecnie staw jest zamulony i posiada skarpy nieregularne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie odbudowy stawu w Gostyniu przy ul. Sportowej wraz

z przyległym terenem jak poniżej:

Powierzchnia całkowita stawu   -           0,27 ha

Głębokość stawu                        -            2,9 m

Pojemność                                  -            4 400 m3

Nachylenie skarp                       -           1:3-6

Umocnienie stopy skarp            -           kiszka faszynowa o średnicy 2x20 cm

Umocnienie skarp                      -           darnina z rolki na płask z przybiciem palikami

Pomost drewniany o parametrach: długość 15,2 m i szerokości  2,0 m

Rzędna dna stawu                      -           102,50 m npm

Rzędna lustra wody                   -            104,50 m npm

Napełnienie                               -             2,0 m

Rzędna dna studni o średnicy 1000 mm  - 103,30 m npm

Odprowadzenie wody

Istniejący rurociąg PVC o średnicy 400 m

Ścieżka piesza o parametrach szerokość 2,0 m i długości 125,0 m

Rozbiórka istniejącego opłotowania na długości 225 m

Wykonanie nowego parkanu wokół stawu o długości 225 m

Ławki   - 5 szt.

W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się wykonanie prac ziemnych związanych

z odbudową stawu. Przedmiotowa odbudowa stawu polegać będzie na wydobyciu urobku

z dna stawu i zagospodarowaniu go w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Następnie po wydobyciu urobku z dna stawu, należy wyprofilować dno do odpowiedniej

rzędnej i umocnić stopę skarp kiszką faszynową. Po wykonaniu w/w robót należy

uformować skarpy stawu, nadając im nachylenie 1 ; 3-6. Po uformowaniu skarp

przewiduje się ich umocnienie darniną z rolki na płask z przybiciem palikami.

Ponadto przewidziano wykonanie wokół stawu parkanu o długości 225 m oraz

ścieżkę pieszo-rowerową o długości 125,0 m i szerokości 2,0 m i pomostu drewnianego

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Odbudowywany staw  posiada powierzchnię – 0,27 ha

Ścieżka pieszo-rowerowa posiada powierzchnię 250,0 m2

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

5.1 Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-

jących z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.

Nie występują ograniczenia w zakresie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

5.2  Działka na której przewiduje się odbudowę stawu nie jest wpisana do rejestru zabytków

lub gminnej ewidencji zabytków. Ponadto przedmiotowe zamierzenie  budowlane

nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

5.3 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

5.4 Odbudowa stawu  nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz zdrowie i

higienę przebywających tam ludzi.

5.5  Informacje o obszarze oddziaływania  obiektu

Odbudowa stawu zlokalizowana jest na  działce nr ewid. 3039/5

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obręb działki. .Obszar oddziaływa-

nia określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada

2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469).

7. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2 ) w części graficznej opracowania.

Opracował:

OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany(a)    Edward  Bąk

zamieszkały(a) w Lesznie przy ul. Aleksandra Fredry 16, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla Inwestora:

GMINA  GOSTYŃ   ul. Rynek 2, 63-800 GOSTYŃ

dotyczący zadania: Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele

rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu.

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu niepra- wdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Ponadto projektantem jest także mgr inż. Henryk Kozdrój uprawnienia nr 678/85/Lo w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie melioracji wodnych.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta)