Opis Przedmiotu Zamówienia

Na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu nr 202 w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie

- Zadanie nr.2 – Instalacja  okablowania strukturalnego w Sali 202:

- Opis prac:

  - Zamontowanie 9 puszek podłogowych (specyfikacja załącznik_nr_5) według rysunku (załącznik 1)

  - Każdy zestaw podłogowy powinien posiadać 4 gniazda elektryczne - obwód komputerowy oraz 2 gniazda ethernetowe  RJ45 kat. 6 STP (ekranowane)

  - Do zestawów podłogowych należy doprowadzić zasilanie gniazd z najbliższej szafy nn TK2/1 oraz 2x kabel ethernet Kat. 6  FTP/STP z punktu dystrybucyjnego IDF wskazanego na rys. (Załącznik 1.)

  - Dostawa i montaż urządzenia wyświetlającego w technologii LED o przekątnej min 85’’  i rozdzielczości natywnej 4K (3840 x 2160 pikseli) (opis urządzenia w załączniku nr 4)

  - Wykonanie gniazda zasilającego 230V do TV (wykorzystać istniejący kabel 4x1,5 mm, w tablicy TE2/1 dołożyć odpowiednie zabezpieczenie)

  - Do urządzenia wyświetlającego należy doprowadzić kabel HDMI oraz kabel ethernet Kat. 6  Należy zamontować gniazdo komputerowe RJ45, gniazdo HDMI oraz gniazdo elektryczne za urządzeniem wyświetlającym w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

  - Montaż puszek podłogowych będzie wymagał wykucia w posadzce miejsca pod puszkę  oraz wykucia w posadzce przepustów kablowych niezbędnych  do poprowadzenia okablowania strukturalnego Ethernet w pomieszczeniu. Na posadzce w pomieszczeniu znajduje się Linoleum w którym należy wyciąć tylko otwory na puszki podłogowe. W celu wykucia przepustów kablowych w posadzce wykonawca zobowiązany jest do  odklejenia  Linoleum  od posadzki, wykucia przepustów kablowych (pod koryta), montażu koryt na kable, położenia okablowania strukturalnego (w zamontowanych korytach), wyrównania  i zabezpieczenia posadzki a następnie  przyklejenia Linoleum  przywracając stan poprzedni (z pominięciem otworów na puszki podłogowe) Nie dopuszcza się  zabetonowania trwale okablowania w podłodze.

  - Wykonanie przepustów kablowych będzie wymagało także położenia listwy PCV (na kable sieci strukturalnej) na ścianie pomieszczenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego, a następnie przeprowadzenie okablowania na korytarz (sufit podwieszany) do istniejących już tras kablowych.

  - Doprowadzenie kabli sieci strukturalnej  Kat.6 FTP/STP z puszek podłogowych do szafy rackowej znajdującej się w piętrowym  punkcie dystrybucyjnym IDF ( wskazany w załączniku nr 1.

Wszystkie prace powinny być wykonane estetycznie i zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - Dostawa i montaż zarządzalnego przełącznika sieciowego w szafie rackowej 19” znajdującego się w punkcie dystrybucyjnym IDF zamawiającego, zgodnego z opisem (Załącznik nr. 4)

  - Dostawa i montaż w szafie rakowej patchpanela 24p kat. 6 STP (ekranowany) w szafie rackowej znajdującej się w punkcie dystrybucyjnym IDF zamawiającego oraz zarobienie w nim doprowadzonych kabli z pomieszczenia 202

  - Dostawa i montaż organizera na kable do szafy rackowej 19” 1U w punkcie dystrybucyjnym IDF zamawiającego.

  - Dostawa  40 patchcordów cat. 6 FTP o długości 2m

  - Komputery należy zasilić z szafy TK2/1 (obwody należy wpiąć w istniejące zabezpieczenia rezerwowe).

  - Kable sieci strukturalnej  6 kat FTP należy zakończyć gniazdami RJ 45, na każdym z nich należy wykonać pomiar przepustowości.

- Przedmiar

Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w opisanych powyżej pomieszczeniach zmawiającego przed złożeniem oferty. Aby umówić się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Robertem Barszczykiem tel. 81 538 4458 , e-mail: r.barszczyk@pollub.pl

Jeśli okres realizacji prac uciążliwych (skuwanie, wiercenie) pokryje się z okresem zajęć  dydaktycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z zamawiającym harmonogram prac  tak aby prace uciążliwe odbywały się poza  godzinami zajęć  lub w dni w których zajęcia nie odbywają się w najbliższym sąsiedztwie  remontowanej sali.