Opis Przedmiotu Zamówienia

Na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu nr 114 w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie

- Zadanie nr.1 – Instalacja  okablowania strukturalnego w Sali 114:

- Opis prac:

- Zamontowanie listew kablowych PCV KIO 45 85x50  dookoła pracowni komputerowej (wew. ściany) na wysokości biurek komputerowych. Ewentualna zmiana wysokości montażu listwy PCV możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu tego z zamawiającym.

- Zamontowanie gniazd przelotowych typu mosaic 2P + E (gniazdo zwykłe + komputerowe) – 17 szt.

- Zamontowanie gniazda komputerowego Kat.6 (ekranowane) RJ-45 – 17 szt.

- Zasilenie gniazd elektrycznych :

  - 8 zestawów - nawiązanie do istniejącego obwodu komputerowego

  - 9 zestawów należy zasilić z obwodu ogólnego ( w tablicy TK1/1 wpięcie tego obwodu do istniejącej rezerwy zabezpieczenia komp.)

- Dostawa i montaż ściennej (wiszącej) szafy rackowej 19”  o wysokości min 9U z przeszklonymi drzwiami, na ścianie zaplecza sali 114 we wskazanym przez zamawiającego miejscu , doprowadzenie zasilania do tej szafy. (opis parametrów szafy rackowej w załączniku nr 4) w miejscu wskazanym przez zamawiącego.

- Doprowadzenie kabli sieci strukturalnej min. Kat.6 FTP/STP do  szafy rackowej zamontowanej na zapleczu pomieszczenia 114,

- Dostawa i montaż w szafie rakowej patch panela 24p kat. 6 STP (ekranowany) , zarobienie doprowadzonych kabli w pachpanelu,

- Dostawa i zamontowanie organizera na kable w szafie rackowej 19”

- Dostawa i montaż  zarządzanego przełącznika sieciowego zgodnego z infrastrukturą sieciową zamawiającego  w szafie rackowej 19” zgodnego z opisem (Załącznik nr. 4)

- Dostawa  20 patchcordów cat. 6 FTP/STP o długości 0,5m

- Dostawa  20 patchcordów cat. 6 FTP/STP o długości 2m

- Dostawa i montaż w szafie rackowej listwy zasilającej antyprzepięciowej oraz podświetlanym wyłącznikiem na min 5 gniazd.

- Wszystkie prace powinny być wykonane estetycznie, zgodnie ze sztuką budowlaną

- Kable sieci strukturalnej  6 kat FTP (lub STP) należy zakończyć gniazdami RJ 45, na każdym z nich należy wykonać pomiar przepustowości.

- Schemat okablowania przedstawiony w załączniku nr 3

- Przedmiar

Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w opisanych powyżej pomieszczeniach zmawiającego przed złożeniem oferty. Aby umówić się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Robertem Barszczykiem tel. 81 538 4458 , e-mail: r.barszczyk@pollub.pl

Jeśli okres realizacji prac uciążliwych (skuwanie, wiercenie) pokryje się z okresem zajęć  dydaktycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z zamawiającym harmonogram prac  tak aby prace uciążliwe odbywały się poza  godzinami zajęć  lub w dni w których zajęcia nie odbywają się w najbliższym sąsiedztwie  remontowanej sali.