|  | 07- Zestaw do stabilizacji transpedikularnej odc. piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Numer katalogowy, producent, nazwa produktu | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Implanty kręgosłupowe - śruba transpedicularna | szt | 80 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Implanty kręgosłupowe - pręt | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Implanty kręgosłupowe - nakrętka blokująca | szt | 80 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Opis parametrów technicznych:

L.P. 1 Implanty Kręgosłupowe – śruba transpedicularna =

- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (4,5mm i 5mm o dł. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dł. 25-60mm, ze skokiem co 5mm)

- śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (8mm, dł. 25-60mm, ze skokiem co 5mm);

- śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (4,5mm, dł. 25-50mm; 5mm, dł. 25-50mm; 6mm, dł. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach;

- śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami;

- wysokość głowy śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm;

- wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm;

- średnica głowy śruby transpedicularnej u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm;

- grubość ścianki głowy śruby tramspedicularnej 1mm;

- śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”;

- atraumatyczne zakończenie śruby;

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;

L.P. 2 Implanty kręgosłupowe – pręt =

- pręty wstępnie dogięte 5,5mm osadzane w osi śruby, dł. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dł.) oraz co 10mm (60-100mm dł.);

L.P. 3 Implanty kręgosłupowe -nakrętka blokująca =

- jeden uniwersalny, element blokujący 10mm, wys. 4,52mm;

- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego

Wykonawca zapewnia na czas obowiązywania umowy użyczyć Zamawiającemu do nieodpłatnego korzystania komplet narzędzi potrzebnych do wszczepiania zamawianych implantów.