OPIS ZAMÓWIENIA

- W ramach zadania zostanie zrealizowane: Wykonanie naprawy przewodów wentylacyjnych do dwóch lokali usługowych w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 21 w Nowym Sączu.

Inwestor przewiduje wykonania przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń znajdujących się na parterze kamienicy położonej przy ul. Jagiellońskiej 21. Wentylacja zostanie poprowadzona częściowo w istniejącym przewodzie spalinowym na odcinku od pierwszego piętra do dachu. W tym celu należy wyburzyć piec kaflowy i odłączyć go od przewodu spalinowego. W poziomie parteru należy wykonać nowy przewód.

W drugim lokalu należy wykonać przebicie i poprowadzić po elewacji samonośny, ocieplony przewód wentylacyjny.

Po wykonaniu prac budowlanych należy dostarczyć protokół kominiarski.