| WZP.271.17.2024 | Wołów, 24.07.2024 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO WIEŻY CIŚNIEŃ W WOŁOWIE”

- Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W projekcie i przedmiarze zaprojektowany jest rozstaw łat co 15 cm (10-12 cm), który stosuje się dla pokrycia w tzw. łuskę. Zaprojektowany jest również sposób pokrycia dachówką w koronkę dla którego wymagany jest rozstaw łat co 30 cm. W jaki sposób ma być układana dachówka – w koronkę podwójną czy w łuskę oraz jaki należy zastosować rozstaw łat.

Odpowiedź nr 1

Dachówkę układać w koronkę. Rozstaw dopasować do zastosowanej dachówki, dla przykładowej dachówki zaproponowanej w projekcie technicznym rozstaw łat zgodnie z kartą techniczną 19-23 cm.

Pytanie nr 2

Dachówka karpiówka stosowana na wieżach ma wymiar (28x14cm), zużycie 68 szt./m², natomiast w projekcie jest zaprojektowana dachówka karpiówka zwykła wymiar 38x18 cm, zużycie 36 szt./m2. Rozstaw łat również sugeruje użycie karpiówki zwykłej. Czy dach wieży należy pokryć karpiówką zwykłą czy wieżową?

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować karpiówkę wieżową.

Pytanie nr 3

Czy rynny mają być wykonane z blachy ocynkowanej czy blachy z tytancynku?

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z PT jako stalowe ocynkowane.

Pytanie nr 4

Jaki jest zakres robót? Czy oprócz wymiany pokrycia dachowego wieży należy wykonać remont konstrukcji kopuły od środka?

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z PT:

- wymiana pokrycia dachowego (w tym obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe),

- iglica szczytowa do odtworzenia,

- instalacja odgromowa,

- renowacja okien lukarn,

- odbudowa rynny betonowej wokół okapu czaszy kopuły,

- prace remontowe w zakresie konstrukcji żelbetowej kopuły,

- opierzenia i obróbki blacharskie gzymsów.

Pytanie nr 5

Z jakiego materiału należy wykonać iglicę z wiatrowskazem – z tytancynku czy blachy stalowej ocynkowanej?

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z PT z blachy stalowej ocynkowanej.

- Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.08.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  08.08.2024 r., o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 13.08.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia 13.08.2024 r., o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.09.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 11.09.2024 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz, tel. 71 319 13 34

Sporządziła: Karolina Pasek, tel. 71 319 13 39