ZP.272.1.53.2020									Załącznik nr 1a

CZĘŚĆ I – KOMBINEZONY OCHRONNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa środków ochrony indywidualnej – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego,

w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Przedmiot dostawy:

Kombinezony ochronne – 10 500 szt.

- Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Kombinezony ochronne muszą spełniać następujące wymagania:

- zgodność z normą PN-EN 14126:2005– Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi lub równoważną, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

      - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 3 lub wyższa;

      - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie zgodnie z normą EN 14325:2018 (klasa 1) lub równoważną;

- typ 4 odzieży ochronnej wg klasyfikacji zgodnie z normą EN 14605 lub równoważną, bądź typ 6 zgodnie z normą EN 13034 lub równoważną;

- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425;

- rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą;

- kaptur stanowiący integralną część kombinezonu;

- zamek błyskawiczny kryty listwą;

- pakowany w indywidualne opakowanie;

- oznakowanie CE;

- wyrób musi być oznaczony i zapakowany zgodnie z normą PN-EN 14126:2005 lub równoważną oraz Rozporządzeniem UE 2016/425 oraz posiadać instrukcje i informacje producenta zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425;

- kombinezon jednorazowego użytku (odzież ochronna);

- produkt ma posiadać:

- deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425;

- instrukcję i informację producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

- Miejsce dostarczenia zamówienia wraz z podziałem asortymentu: zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1aa.

Rozmiary: L = 6 000 szt.; XL = 4 500 szt.

Uwaga:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z szczegółową specyfikacją opisaną w punkcie 2.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1aa.

- Usługa wniesienia we własnym zakresie i na własny koszt dostarczonego asortymentu będzie dotyczyła 6 punktów wskazanych w załączniku nr 1aa, zlokalizowanych w następujących powiatach: powiat bartoszycki, powiat elbląski, powiat nowomiejski, powiat olecki, powiat mrągowski oraz miasto Olsztyn. Pozostałe punkty w innych powiatach zlokalizowane są na parterze, gdzie istnieje możliwość wwiezienia asortymentu na palecie.

- Zapewnienie dostępnej jednej osoby ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.

Załączniki:

Załącznik 1aa – Wykaz miejsc dostarczenia zamówienia wraz z asortymentem dla części I