Załącznik nr 7 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane i oceniane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | Tak, podać |  |
| 3. | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. | TAK |  |
| 4. | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2019 roku | TAK |  |
| 5. | Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis dostarczonego sprzętu. | TAK Min. 7 lat |  |
| 6. | Panel sterowania unoszony góra/dół z fizyczną klawiaturą qwerty i możliwością programowania klawiszy funkcyjnych | TAK |  |
| 7. | Dotykowy panel do obsługi ultrasonografu typu pojemnościowego, z regulacją OSD | TAK Przekątna min. 10” |  |
| 8. | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu | TAK |  |
| 9. | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK, podać min. 12 bit ADC |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy systemu. | TAK, podać min. 1-20 MHz |  |
| 11. | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania. | TAK, podać Max. 60 sekund |  |
| 12. | System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 7 | TAK, podać |  |
| 13. | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. | TAK, podać min. 250 dB |  |
| 14. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. | TAK, podać min. 4 |  |
| 15. | Bezpinowe złącza głowic | TAK |  |
| 16. | Pamięć trwała aparatu (dyski twarde) | TAK, podać Min 1 TB |  |
| 17. | Obrazowanie harmoniczne w technice inwersji fazy i w technice filtrowanej (z możliwością wyboru) | TAK |  |
| 18. | Odświeżanie obrazów w trybie 2D – frame rate | TAK, podać Min. 2500 Hz |  |
| 19. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę) | TAK, podać Min. 500 Hz |  |
| 20. | Odświeżanie obrazów w trybie 4D – frame rate | TAK, podać Min. 30 Hz |  |
| 21. | Zakres prędkości Color Doppler (CD) | TAK, podać min. +/- 4,5 m/sek |  |
| 22. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK, podać min. +/- 15 m/sek |  |
| 23. | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW) | TAK, podać min. +/- 100 m/sek |  |
| 24. | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | TAK, podać min. 40 cm |  |
| 25. | Pamięć cine aparatu | TAK, podać Min. 28000 klatek |  |
| 26. | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), - TRIPLEX, - DUPLEX. | TAK, podać - min. 3 częstotliwości bazowych dla tryby B-Mode - min. 3 częstotliwości bazowe dla trybów CD/PD |  |
| 27. | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu | TAK, podać min. 5 stopni ustawień |  |
| 28. | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR, lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | TAK, podać |  |
| 29. | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu | TAK, podać min. 5 stopni ustawień |  |
| 30. | Możliwość podziału ekranu na 2 oraz 4 obrazy w trybie obrazowania. | TAK, podać |  |
| 31. | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, podać min. przekątna : 21,5 ” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
| 32. | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy. | TAK, podać min. 8 |  |
| 33. | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Podać krotność. | TAK |  |
| 34. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - położniczych, - ginekologicznych, - urologicznych, - jamy brzusznej, - ortopedycznych, - tarczycy, - naczyniowe. | TAK |  |
| 35. | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
| 36. | Pomiary odległości , pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 37. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). | TAK, podać min. 25 kHz |  |
| 38. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). | TAK, podać min. 12kHz |  |
| 39. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). | TAK, podać min. 60kHz |  |
| 40. | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). | TAK, podać min. 0,2 - 25 mm |  |
| 41. | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). | TAK, podać min. +/- 88 stopni |  |
| 42. | Zintegrowany system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. | TAK, opisać |  |
| 43. | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI | TAK |  |
| 44. | Wyjście (output) sygnałów: DVI, Video | TAK |  |
| 45. | Głowica convex do badań ginekologiczno-położniczych | TAK, podać -Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal -min. Ilość elementów: 192 -min. Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz |  |
| 46. | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych | TAK, podać -min. Zakres częstotliwości: 3 – 10 MHz -min. Ilość elementów: 128 -szerokość pola obrazowania min 140 stopni |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o głowice convex objętościowy do diagnostyki 4D | TAK, podać -min. Ilość elementów: 128 -min. Zakres częstotliwości: 1 - 6 MHz -min. kąt patrzenia głowicy 75 stopni |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o głowicę endo wolumetryczną do badań 3D/4D | TAK, podać -min. zakres częstotliwości od 3 do 10 MHz -min. liczba elementów 192 -kąt patrzenia głowicy min. 160 stopni |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerokim czole do badań piersi | TAK, podać -min. zakres częstotliwości od 3 do 12 MHz -min. liczba elementów 192 -min. szerokość czoła głowic: 60 mm |  |
| 50. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokich rozdzielczości | TAK, podać -min. zakres częstotliwości od 8 do 17 MHz -min. liczba elementów 192 -min. szerokość czoła głowic: 40 mm |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną SingleCrystal/Pure Wave typu Phased Array | TAK, podać - min. Ilość elementów: 64 - min. Zakres częstotliwości: 3-8 MHz - min. kąt patrzenia głowicy: 90 stopni |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy o głowice convex do badań jamy brzusznej. | TAK, podać - Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal - min. Ilość elementów: 170 - min. Zakres częstotliwości: 1 – 4 MHz - min. kąt patrzenia głowicy: 70 stopni |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczna do badań echa serca | TAK, podać -Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal -min. Ilość elementów: 64 -min. Zakres częstotliwości: 1 - 5 MHz -min. kąt patrzenia głowicy 90 stopni |  |
| 54. | Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex | TAK, podać -min. Ilość elementów: 128 - min. Zakres częstotliwości: 5-8 MHz -pole widzenia głowicy min. 90 stopni |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media, stan na dzień składania ofert | TAK |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii fali podłużnej, dostępnej na głowicach liniowych i dopochwowych. Stan na dzień składania ofert | TAK |  |
| 59. | W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto strain | TAK |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar NT | TAK |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o głowicę do „ślepego Dopplera” | TAK |  |
| 62. | Zasilanie | TAK, podać 220 - 240V 50 – 60Hz |  |
| Inne |  |  |  |
| 63. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  |
| 64. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 65. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać: 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. 48 miesięcy – 40 pkt |  |
| 66. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 67. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 68. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 69. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 70. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy