|  | Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko |
| --- | --- |

Drezdenko 19.09.2023r.

- Znak sprawy: RI.271.1.18.2023

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Czy w zakres postępowania obejmuje również wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnych? Odcinki przyłączy od studni do granic działek są zawarte w opracowaniu (projektach).

Odp. Tak. Przyłącza do posesji wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

- Czy następujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej S6-S6.1, S5-S5.1 i S2-S2.1 są obje te niniejszym postępowaniem, i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją?

Odp. Tak. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej S6-S6.1, S5-S5.1 i S2-S2.1 objęte są opracowaniem i należy wykonać je zgodnie z projektem oraz uzupełnionym przedmiarem.

- Wnosimy o zamieszczenie przedmiarów robot rozbiórkowych i odtworzeniowych, załączników mapowych oraz określenie lub zamieszczenie warunków odtworzenia, technologii wykonania nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej dla wszystkich działek objętych niniejszą inwestycją tj.
Dla działki nr ewid. 385 – chodnik, ul., Żeromskiego – prosimy o określenia technologii i zakresu wykonania chodnika. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia chodnika. Czy ma być to materiał pochodzący z rozbiórki, czy należy zastosować nowy materiał. Jeśli nowy, to jaki? Na jakiej podbudowanie ma być wykonana nawierzchnia.

Odp. Technologia wykonania zgodnie z zapisami decyzji ZDW-ZG-WZD-535-354/20211 z dnia 30.11.2021 wydana przez Zarząd Województwa Lubuskiego. (punkt 36.10. opisu technicznego.

Naruszoną konstrukcję chodnika zjazdu należy odtworzyć materiałem istniejącym, zniszczone elementy wymienić na nowe, zabrudzone doprowadzić do estetycznego wyglądu. Nawierzchnię przełożyć/wyrównać na całej powierzchni uwzględniając długości robót. Zastosować konstrukcję:

- istniejąca kostka, z wymianą uszkodzonej na nową,

- 5 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- obrzeża osadzić na łąwie oporowej/fundamentowej z betonu,

- 10 cm – chodnik, 20cm – zjazd podbudowa z kruszywa 0/31,5mm

Przewidziano wykorzystanie istniejącej kostki typu polbruk i obrzeży w 70 %, należy założyć 30% nowej kostki i obrzeży.

- Dla działki nr ewid. 395 – jezdnia asfaltowa, ul. Poniatowskiego – prosimy o określenia technologii i zakresu wykonania nawierzchni asfaltowej tj. rodzaj i grubość podbudowy (materiał) oraz rodzaj i grubość warstw bitumicznych. Czy nawierzchnię asfaltową w działce nr ewid. 395 należy odtworzyć na całej szerokości i długości prowadzonych prac?
Dla działek nr ewid.1750/4, 1733/6 oraz 297/11 - prosimy o określenie technologii i zakresu odtworzenia nawierzchni.

Odp. Dla działki nr 395 (ul. Poniatowskiego) przewidziano odtworzenie nawierzchni na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej czyli ok. 200mb, pas odtworzenia 2m szerokości, po 1m od osi zaprojektowanej sieci. Przewidziano ok. 400m2 odtworzenia z nawierzchni asfaltowej. Należy rozebrać 20 cm podbudowy z kruszywa kamiennego.

Przewidziano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości (po zagęszczeniu) 15cm, skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, a następnie wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:

- warstwa ścieralna asfaltowa – 3cm,

- warstwa wiążąca asfaltowa AC16W – 4cm.

Działki  nr ewid.1750/4, 1733/6 oraz 297/11 to działki o nawierzchni ziemnej, należy je doprowadzić do stanu sprzed wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

Na działce o nr ewid.1750/4 znajduje się zaprojektowany teren pod targowisko miejskie, na etapie budowy kanalizacji sanitarnej należy skoordynować prace z projektem zagospodarowania terenu. Dokładne informacje posiada Inwestor tj. Gmina Drezdenko.

- Zgodnie z uzgodnieniem i pozwoleniem wodnoprawnym wydanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (załączniki numer 5 i 9 Dokumentacji technicznej - Projekt Zagospodarowani terenu) rzędne posadowienia i zwieńczenia pompowni ścieków sanitarnych są niezgodne z rzędnymi w dokumentacji. Czy należy dostosować projekt (rzędne) do w/w dokumentów czy pozostawić i wykonać pompownie zgodnie z dokumentacją?
Dostosowanie projektu do wymogów Wód Polskich wiąże się z koniecznością wykonania nasypu o wysokości około 1,5 metra, oraz podwyższeniem zbiornika pompowni o tyle samo. Zwiększa to również koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp. Wykonanie pompowni ścieków należy dostosować do zapisów z pozwolenia wodnoprawnego.  W zaktualizowanym kosztorysie znajdują się pozycje dotyczące nadbudowy studni oraz wykonanie nasypu przy przepompowni (na nasypie znajdować się będzie szafa sterownicza przepompowni.)

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |