domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |   al. 1-go maja 87 lok. 315

tel.:               42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl  |info@dwarchitekci.pl

PROJEKT ROZBIÓRKI

BUDYNKÓW ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO STACJI TERENOWEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TREŚCIE PRZY ULICY RYBNEJ 28

inwestor:

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

„Domagało Wnuk Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

lokalizacja:

Tresta

ul. Rybna 28

nr działek ewidencyjnych:  84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2,353/2,354/2,147/5  obręb: Tresta

|  | Nr: uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Sławomir Jagiełło | 274/86/WŁ |  |  |
| Opracowała: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało | 03/LOOKK/2011 |  |  |

data sporządzenia: maj 2018

SPIS ZAWARTOŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, zakres i cel opracowania

- Dane ogólne

- Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

- Wytyczne zagospodarowania terenu na czas prowadzenia robót rozbiórkowych

- Zagospodarowanie materiału z rozbiórki

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Kopia uprawnień i przynależności do właściwej izby zawodowej projektanta

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| 1705 – I - 101 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI | SKALA 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 1705 - I - 200 | RZUT PIWNICY – BUDYNEK DYDAKTYCZNY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – BUDYNEK DYDAKTYCZNY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – BUDYNEK MIESZKALNY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – BUDYNEK GOSPODARCZY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – BUDYNEK GARAŻOWY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – LABORTORIA | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 201 | RZUT PARTERU – WYLĘGARNIA | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – BUDYNEK DYDAKTYCZNY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – BUDYNEK MIESZKALNY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – BUDYNEK GOSPODARCZY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – BUDYNEK GARAŻOWY | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – LABORTORIA | SKALA 1:100 |
| 1705 - I - 400 | ELEWACJE – WYLĘGARNIA | SKALA 1:100 |

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie – umowa z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja ogólnobudowlana wykonana przez mgr inż. arch. Małgorzatę Domagało - Wnuk

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynków zaplecza naukowo-badawczego stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście przy ulicy Rybnej 28. Kompleks ten składa się z budynków: dydaktycznego, mieszkalnego, gospodarczego, garażowego; laboratoriów i wylęgarni. Budynki te znajdują się w złym stanie technicznym. 	Opracowanie zostało sporządzone w związku z opracowaniem projektu budowlanego przewidującego rozbudowę i modernizację zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

3. DANE OGÓLNE

3.1 LOKALIZACJA

Teren, na którym zlokalizowane są budynki objęte niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest przy ulicy Rybnej 28 w Treście, na działkach o numerach ewidencyjnych 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2, 353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta . Obecnie teren  posiada ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej.

Budynek podlegające rozbiórce to:

- budynek dydaktyczny znajdujący się na działkach o numerach ewidencyjnych:  112, 115 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 1);

- budynek mieszkalny: dz. nr 121; 125 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 2);

- budynek gospodarczy: dz. nr 125 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 3);

- budynek garażowy: dz. nr 112, 115 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 4);

- laboratoria: dz. nr 106 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 5);

- wylęgarnia: dz. nr 125 (oznaczony na planie sytuacyjnym nr 6);

Budynki te nie są usytuowane bezpośrednio przy granicy z nieruchomościami sąsiednimi. Z zabudową przeznaczoną do rozbiórki nie graniczą też żadne zabudowania, w tym na działkach sąsiednich.

3.2 SPOSÓB UŻYTKOWANIA I OPIS UKŁADU FUNKCJONALNEGO BUDYNKU

3.2.1 Budynek dydaktyczny (nr 1)

Budynek dydaktyczny ustawiony jest kalenicowo do drogi, główne wejście do budynku, do którego prowadzą betonowe schody zlokalizowane jest w tylnej elewacji. Na froncie budynku znajduje się taras również dostępny  przez schody o konstrukcji stalowo-drewnianej.  Budynek jest parterowy, z podpiwniczeniem. Na parterze budynku znajdują się 3 pokoje z funkcją sapania, pokój konferencyjny z kominkiem, otwarta kuchnia, toaleta oraz łazienka. Piwnica jest dostępna z zewnątrz,  znajdują się w niej  pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i garaż z osobnym wjazdem. Prosta bryła budynku przekryta jest dwuspadowym dachem. Zarówno w środku jak i na zewnątrz znaczna część ścian wykończona jest drewnianą okładziną.

- ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej w częściowo wykończone okładziną drewnianą

− ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej

w piwnicy pomieszczenie na piec zostało wydzielona za pomocą płyt G-K

− ściany zewnętrzne parteru grubość około 27cm

- ściany zewnętrzne piwnicy murowane grubość około 43 cm

− strop w konstrukcji żelbetowej

− dach w konstrukcji drewnianej

− podłogi na parterze drewniane, w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne

-  wszystkie podłogi w piwnicy wylewka cementowa

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane, lub wykończone boazerią, a w pomieszczeniach sanitarnych płytkami ceramicznymi

− sufity pomieszczeń na parterze wykończone boazerią, w pomieszczeniach sanitarnych  tynkowane i malowane

- sufity pomieszczeń w piwnicy wykończony tynkiem

− stolarka drewniana, malowane farbą,

- drzwi zewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe,

3.2.2. Budynek mieszkalny (nr 2)

Budynek mieszkalny, w zabudowie bliźniaczej posiada  dwa symetryczne lokale mieszkalnei. Każdy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza. Między dwom pokojami w każdej części znajduję się piec kaflowy. Budynek jest parterowy, prosta bryła przekryta jednospadowym dachem, spadek połaci skierowany jest na elewację frontową. W tylnej części budynku dodatkowo zadaszone są schody, prowadzące do głównych wejść do lokali. Zadaszenie to podparte jest 3 słupami i ma spadek na przeciwległą stronę niż dach budynku. Od frontu znajdują się  wycięte w bryle budynku tarasy.

- ściany zewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej

− ściany wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej

− ściany zewnętrzne  grubość 40cm

− stropodachdach w konstrukcji (prefabrykowane płyty betonowe)

− podłogi wykończone są panelami, płytkami bądź wykładziną dywanową

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane,  w łazienkach  wykończone płytkami ceramicznymi

− sufity pomieszczeń tynkowane i malowane lub sufity podwieszane z płyt G-K

− stolarka okienna PCV biała

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe

3.2.3. Budynek gospodarczy(nr 3)

Budynek parterowy złożony z dwóch części. Cześć pierwsza jest prostą bryła o dachu jednospadowym, ze spadkiem na tylną część elewacji. Druga część jest otwarta, posiada jedynie 2 pełne ściany, przekryta jest dachem dwuspadowym asymetrycznym. Znacznie dłuższa połać dachu znajduję się po tylnej stronie budynku.

W częsci  z jednospadowym dachem znajdują się pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty z wydzielonymi 4 kabinami (w tym 2 z prysznicami i 2 z miskami wc) oraz pomieszczenie z funkcją kuchni. Otwarta część budynku stanowi miejsce do spożywania posiłków.

- ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej

− ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej

− ściany zewnętrzne o grubość od 20 do 40cm

− stropodach w konstrukcji: prefabrykowane korytka betonowe

− podłogi wylewka cementowa , w pomieszczeniu z sanitariatami płytki ceramiczne

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane,

− sufity pomieszczeń tynkowane i malowane

− stolarka okienna drewniana malowano na biało

- okna zabezpieczone kartami

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe

- wrota garażowe stalowe

3.2.4. Budynek garażowy(nr 4)

Budynek parterowy, symetryczny, prostokątny w rzucie, przekryty dachem jednospadowym, ze spadkiem na tylną cześć budynku. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe oraz 4 gospodarcze.

- ściany zewnętrzne murowane

− ściany wewnętrzne murowane

− ściany zewnętrzne o grubość od 24 do 28m

− stropodach w konstrukcji: prefabrykowane korytka betonowe

− podłogi wylewka cementowa

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane,

− sufity pomieszczeń tynkowane i malowane

− stolarka okienna drewniana malowano na brąz

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe

- wrota garażowe drewniane

3.2.5. Laboratoria (nr 5)

Budynek parterowy, składa się z dwóch część: niższej i dłuższej oraz krótszej i wyższej. Dachy są jednospadowe ze spadkiem w stronę tylnej elewacji.  Część dłuższa składa się z 3 pomieszczeń, część krótsza z jednego pomieszczenia. Do każdego pomieszczenia prowadzi osobne wejście z zewnątrz. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

- ściany zewnętrzne murowane

− ściany wewnętrzne murowane

− ściany zewnętrzne o grubość od 38 do 40m

− stropodach w konstrukcji: prefabrykowane korytka betonowe

− podłogi wylewka cementowa

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane,

− sufity pomieszczeń tynkowane i malowane

− stolarka okienna drewniana malowano na brąz

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane

- wrota garażowe drewniane

3.2.5. Wylęgarnia  (nr 6)

Budynek parterowy, złożony z budynku większego o dachu dwuspadowym oraz mniejszego o dachu jednospadowym rozdzielnych ścianą wystającą ponad połacie dachu. Mniejsza część to 2 pomieszczenia gospodarcze. Większą tworzą 4 pomieszczenie  oraz korytarz ze schodami prowadzącymi w dół, w stosunku do poziomu terenu przed budynkiem. W elewacji frontowej znajduję się wycofany fragment, tworzący zadaszoną strefę wejściową, podpartą pośrodku słupem.

- ściany zewnętrzne: cegła dziurawka tynkowana obustronnie

− ściany wewnętrzne

− ściany zewnętrzne o grubość od 28 do 58m

− dach w konstrukcji stropu gęsto-żebrowego DZ3 o grubości 23 cm pokryty papą

− podłogi wylewka cementowa, lastriko, wykładzina PCV

− ściany wewnętrzne tynkowane (tynki cementowo – wapienne) malowane,

− sufity pomieszczeń tynkowane i malowane

− stolarka okienna biała PCV, drewniana malowana na brązowo

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane

- wrota garażowe drewniane

3.3 PARAMETRY I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ:

3.3.1 Budynek dydaktyczny (nr 1)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek  dwukondygnacyjny

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    6,48 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:             195,97 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:              128,02 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                             755,02m3

3.3.2 Budynek mieszkalny (nr 2)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek PARTEROWY

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    4,42 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:             112,42 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:              143,64 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                            615,78m3

3.3.3 Budynek gospodarczy (nr 3)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek PARTEROWY

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    3,10 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:               62,96m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:               75,94 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                            184,21m3

3.3.4 Budynek garażowy (nr 4)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek PARTEROWY

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    2,85 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:               62,29m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:              76,68 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                           205,46m3

3.3.5 Laboratoria (nr5)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek PARTEROWY

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    3,60 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:              174,65m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:              209,16 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                             644,37m3

3.3.6 Wylęgarnia (nr6)

ILOŚĆ KONDYGNACJI:

Budynek PARTEROWY

WYSOKOŚĆ BUDYNKU:

Od poziomu wejścia do najwyższego punktu dachu:    3,85 m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  BUDYNKU:              173,53m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:              213,59 m2

KUBATURA BUDYNKU:                                            748,21m3

3.4 INSTALACJE:

Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną,  jedynie budynek garażowy (nr 4) posiadania jedynie przyłącze elektryczne, (brak wodociągowy i kanalizacji).

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy potwierdzić brak przyłączy, co należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:

4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren robót- ogrodzić teren i wywiesić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu i zabraniające wstępu na teren rozbiórki osobom trzecim.

Wygrodzenie wykonać taśmami ostrzegawczymi w odległości ok. 5m od rozbieranego budynku.

4.2 Rozbiórka urządzeń  instalacyjnych

Do rozbiórki urządzeń instalacyjnych / wanny ,grzejniki ,piece itp. /można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie ewentualne przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w Dzienniku Budowy lub odpowiednim protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

4.3 Rozbiórka pokrycia dachowego.

Rozbiórkę pokrycia dachowego z papy wykonać należy wcześniej z uwagi na to że jest materiał selekcjonowany na wysypisku i powinien zostać poddany utylizacji.

4.5 Rozbiórka budynków

Rozbiórkę budynków wykonać przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego w postaci koparek  i młotów wyburzeniowych. Materiał urobkowy należy wywieźć na wysypisko samochodami ciężarowymi z zabezpieczeniem przeciw kurzeniu.

Materiały stalowe zaleca się wyselekcjonować , oczyścić i wywieźć na składowisko złomu.

4.6 Rozbiórka fundamentów

Rozbiórkę prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego. Po rozbiórce teren zniwelować i uzupełnić ziemią i zagęszczonym piaskiem.

4.7 Porządkowanie terenu

Teren po pracach rozbiórkowych uporządkować celem przygotowania pod przyszłą inwestycję. Wyrównać teren po rozbiórce drobnym czystym piaskiem zagęszczanym warstwami i ziemią organiczną.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Teren rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbiórkowe prowadzić przestrzegając wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r Dz. U. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

6. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI

Materiały uzyskane z rozbiórki nie stanowią zagrożenia dla środowiska:

- gruz wywieźć na składowisko gruzu

- elementy stalowe złomować

- drewno wywieźć na wysypisko śmieci lub przeznaczyć na opał; palenie drewna na miejscu, jako sposób jego utylizacji jest niedopuszczalne!

- papę i ewentualne tworzywa sztuczne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. OPIS  SPOSOBU  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA  LUDZI  I  MIENIA

Na przedmiotowej działce znajdują dwa budynki przeznaczone do rozbiórki.  Podczas   realizacji   nie   przewiduje się większych zagrożeń.

W  celu  zapobiegania  niebezpieczeństwom wynikającym  z  wykonywania  robót  rozbiórkowych należy:

- przestrzegać przepisów BHP;

- oznakować miejsca niebezpieczne;

- przy  wykonywaniu  robót  na  wysokości  powyżej  2  m,  stanowiska  pracy zabezpieczyć barierką z deski o wysokości 0,15 m;

- rusztowania  budowlane  powinny  być  atestowane,  posiadać  pomosty  o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych;

- każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana; przy  robotach  na  wysokości  pracownicy  powinni  być  zabezpieczeni  pasami ochronnymi;

- zabronione  jest  przenoszenie  ciężarów  przekraczających  dopuszczalny maksymalny udźwig;

- zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem;

- używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy;

- utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych.

Projektant:

mgr inż. Sławomir Jagiełło

274/86/WŁ

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Domagało

03/LOOKK/2011

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ROZBIÓRKI

BUDYNKÓW ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO STACJI TERENOWEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TREŚCIE PRZY ULICY RYBNEJ 28

inwestor:

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

„Domagało Wnuk Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

lokalizacja:

Tresta

ul. Rybna 28

nr działek ewidencyjnych:  98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2,353/2,354/2,147/5  obręb: Tresta

|  | Nr: uprawnień | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Sławomir Jagiełło | 274/86/WŁ |  |  |
| Opracowała: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało | 03/LOOKK/2011 |  |  |

data sporządzenia: maj 2018

1. Zakres robót budowlanych i kolejność ich realizacji

1.1. Zakres robót obejmuje przygotowanie placu budowy: ogrodzenie i oznakowanie.

1.2. Sprawdzenie odcięcia instalacji istniejących w budynku.

1.3. Prace rozbiórkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce

2.1.Budynek dydaktyczny

  - Budynek mieszkalny

  - Budynek gospodarczy

  - Budynek garażowy

  - Laboratoria

  - Wylęgarnia

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z zabudową przeznaczoną do rozbiórki nie graniczą żadne zabudowania na działkach sąsiadujących.

4. Informacje o przewidzianych zagrożeniach w czasie realizacji robót budowlanych

Prace przy rozbiórce budynków  prowadzone  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa BHP i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń są pracami o niskim stopniu zagrożenia.

Przewidywane zagrożenia związane są przede wszystkim  z upadkiem z wysokości i pracą ciężkiego sprzętu mechanicznego.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych

Teren placu budowy będzie ogrodzony. Należy zamontować tablice informacyjne i ostrzegawcze.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy dokonać dokonać instruktażu pracowników na stanowisku pracy z przepisów BHP co do zakresu robót. Nakłada się na pracowników obowiązek:

- używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szelki i pasy bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji)

- używania odzieży i hełmów ochronnych

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy, materiały niebezpieczne, substancje żrące nie występują.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Zaleca się przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie zaplecza budowy w apteczkę.

### Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy będzie przechowywana w biurze Kierownika Budowy

Projektant: mgr inż. Sławomir Jagiełło 274/86/WŁ

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA