d w a  architektura i urbanistyka

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

- PROJEKT WYKONAWCZY:

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego w Stacji Terenowej

Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

BRANŻA: AUDIOWIZJA

lokalizacja:

Tresta, ul. Rybna 28

dz. nr ewid. 84/1, 98, 99, 100/4, 102, 103, 104/4, 106, 109, 112, 115, 118, 121,

125, 128/2, 129, 132/2, 132/4, 138/2, 141/2, 353/2, 354,2, 147/5 obr. Tresta

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

- jednostka projektowa:

dwa architektura i urbanistyka

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

- data sporządzenia: grudzień 2018

| architektura | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Roman Marczak |  |  |

SPIS TREŚCI

1	informacje poCZĄTKOWE	3

1.1	Przedmiot opracowania, założenia systemu	3

2	opis systemów	4

2.1	System AV dla pracowni naukowo-dydaktycznej, biologicznej 0-05, chemicznej 0-12	4

2.1.1	Prezentacja multimedialna na ekranie elektrycznym	4

2.2	System AV dla sali wykładowej 0-02.	4

2.2.1	Prezentacja multimedialna na ekranie elektrycznym	4

2.2.2	System nagłośnienia	5

2.2.3	Lokalizacja urządzeń	5

3	WYTYCZNE DLA BRANżYSTÓW	6

3.1	Branża elektryczna	6

3.1.1	Sale naukowo-dydaktyczne 0-05, 0-12	6

3.1.2	Sala wykładowa 0-02	6

3.1.3	Ogólne wytyczne elektryczne	7

3.2	Branża konstrukcyjno-budowlana	7

3.2.1	Ekran projekcyjny.	7

3.2.2	Projektor – lokalizacje, montaż	7

4	Wykaz LINII	8

4.1	Linie sygnałowe AV i zasilania części AV	8

4.1.1	Sala naukowo-dydaktyczna biologiczna 0-05, chemiczna 0-12	8

4.1.2	Sala wykładowa 0-02	8

4.1.3	Wykaz zalecanych przewodów	9

5	Wykaz, Specyfikacja urządzeń	10

5.1	Wykaz urządzeń.	10

5.1.1	Sala naukowo-dydaktyczna biologiczna 0-05, chemiczna 0-12	10

5.1.2	Sala wykładowa 0-02	10

5.2	Specyfikacja urządzeń.	10

6	Wykaz rysunków	13

# informacje początkowe

## Przedmiot opracowania, założenia systemu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży audiowizualnej wyposażenia sal mikroskopowo-badawczych, pracowni chemicznej i biologicznej należących do Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście.

Poniższa dokumentacja stanowi projekt branżowy i może być wykorzystana w przetargu do określenia wymogów Inwestora odnośnie wyposażenia sal.

Dopuszcza się stosowanie zamienników, ale o parametrach nie gorszych niż wymienione w projekcie oraz spełniających parametry określone w projekcie. Każdorazowa zmiana urządzenia na inne wymaga zgody projektanta.

# opis systemów

## System AV dla pracowni  biologicznej 0-05 i chemicznej 0-12

W obu salach dydaktycznych zostanie zainstalowany taki sam system AV. Opis jest wspólny dla obu sal.

### Prezentacja multimedialna na ekranie elektrycznym

#### Elementy projekcji

System prezentacji obrazów bazować będzie na projektorze o jasności 4200  lumenów i rozdzielczości WUXGA (1920x1200 pikseli) oraz ekranie elektrycznym o szerokości 270cm (szerokość obrazu) i wysokości 169cm (format 16:10).

Dla pomieszczenia 0-05 ekran będzie zamontowany do ściany (ściana wzdłuż osi 2) tuż pod sufitem podwieszanym. Spód tubusa ekranu będzie znajdował się na wysokości około 280cm od podłogi. Dla pomieszczenia 0-12 ekran zostanie zamontowany do ściany (ściana wzdłuż osi D) tuż pod sufitem podwieszanym. Powierzchnia projekcyjna ekranów będzie opuszczana na czas projekcji za pomocą pilota radiowego lub przełącznika ściennego.

Projektor zamontowany będzie do sufitu w odległości około 4m za pomocą specjalnego uchwytu tak, aby oś obiektywu pokrywała się z osią ekranu. Ekrany elektryczne zamontowane będą w osi sal.

#### Źródła prezentacji

Dla sal przewidziano po 2 przyłącza stołowe wyposażone każde w gniazdo HDMI.

Projektor posiada funkcję Screen Mirroring – czyli możliwe jest wysłanie prezentacji (obraz + dźwięk) bezprzewodowo poprzez sieć WIFI bezpośrednio ze źródła do projektora.

Wybór źródeł wizyjnych odbywać się będzie zdalnie za pomocą pilota IR projektora. Dźwięk z prezentacji odtwarzany będzie z głośnika zamontowanego w projektorze.

## System AV dla sali mikroskopowo badawczej 0-02.

### Prezentacja multimedialna na ekranie elektrycznym

#### Elementy projekcji

System prezentacji obrazów bazować będzie na projektorze o jasności 4200  lumenów i rozdzielczości WUXGA (1920x1200 pikseli) oraz ekranie elektrycznym o szerokości 270cm (szerokość obrazu) i wysokości 169cm (format 16:10).

Ekran będzie zamontowany do ściany (ściana wzdłuż osi E) tuż pod sufitem podwieszanym na specjalnym uchwycie dystansującym. Powierzchnia projekcyjna ekranu będzie opuszczana na czas projekcji za pomocą pilota radiowego lub przełącznika ściennego.

Projektor zamontowany będzie do sufitu w odległości około 4m za pomocą specjalnego uchwytu tak, aby oś obiektywu pokrywała się z osią ekranu. Ekran elektryczny zamontowany będzie w osi pomieszczenia.

#### Źródła prezentacji

Dla sali mikroskopowo-badawczej przewidziano przyłącze stołowe wyposażone w gniazdo HDMI. Przyłącze będzie znajdowało się w katedrze.

Projektor posiada funkcję Screen Mirroring – czyli możliwe jest wysłanie prezentacji (obraz + dźwięk) bezprzewodowo poprzez sieć WIFI bezpośrednio ze źródła do projektora.

Wybór źródeł wizyjnych odbywać się będzie zdalnie za pomocą pilota IR projektora.

### System nagłośnienia

Podstawową funkcją systemu nagłośnienia jest transmisja dźwięku towarzyszącego prezentacjom multimedialnym: sygnału z notebooka lub innych urządzeń podłączanych do przyłącza sygnałowego HDMI oraz sygnału mowy z mikrofonu bezprzewodowego mówcy.

Przewiduje się zamontowanie dwóch głośników ściennych umieszczonych przy ekranie.

Fonia ze źródeł prezentacji będzie miksowana z sygnałem z mikrofonu bezprzewodowego we wzmacniaczu. Regulacja głośności odbywać się będzie z poziomu źródła dźwięku (np. laptopa prowadzącego).

### Lokalizacja urządzeń

Wzmacniacz stereofoniczny oraz odbiornik mikrofonu bezprzewodowego umieszczony będzie w katedrze.

# WYTYCZNE DLA BRANżYSTÓW

## Branża elektryczna

### Pracownie biologiczna i chemiczna 0-05, 0-12

Należy przewidzieć zasilanie 230V dla następujących urządzeń:

- Przyłącze PS1, PS2

- Projektor PROJ

- Ekran elektryczny EKR

W rozdzielni elektrycznej należy przewidzieć zabezpieczenia nadprądowe dla poszczególnych obwodów zasilających:

- Projektor – B10A

- Przyłącze PS1, PS2  – B16A

- Ekran – B10A

W uzgodnieniu z Użytkownikiem należy umieścić na ścianie przełącznik ekranu.

### Sala mikroskopowo–badawcza 0-02

Należy przewidzieć zasilanie 230V dla następujących urządzeń:

- Przyłącze AV znajdujące się w katedrze

- Katedra

- Projektor PROJ

- Ekran elektryczny EKR

W rozdzielni elektrycznej należy przewidzieć zabezpieczenia nadprądowe dla poszczególnych obwodów zasilających:

- Projektor – B10A

- Przyłącze ścienne, urządzenia w katedrze  – B16A

- Ekran – B10A

W uzgodnieniu z Użytkownikiem należy umieścić na ścianie przełącznik ekranu.

### Ogólne wytyczne elektryczne

Rozdzielnie elektryczne powinny być zasilone napięciem tak, aby możliwe było zasilenie części a/v inną fazą niż oświetlenie i ekran.

Linie zasilające powinny posiadać stosowne zabezpieczenia różnicowoprądowe i przeciwprzepięciowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gniazda przeznaczone do podłączania urządzeń audio-wideo nie powinny być użytkowane do innych celów. Inne gniazda zasilania 230V i gwarantowanego (sieci komputerowej) nie są przedmiotem niniejszego opracowania.

## Branża konstrukcyjno-budowlana

### Ekran projekcyjny.

Tubus ekranu mocowany będzie za pomocą uchwytów do ścian tuż pod sufitem, w osi poszczególnych pomieszczeń.  W sali wykładowej 0-02 ekran będzie zamocowany na dystansie ok. 10cm od ściany. Ciężar ekranu wynosi około 21kg.

### Projektor – lokalizacje, montaż

Projektory w pomieszczeniach zamontowane będą za pomocą uchwytów do sufitu właściwego zgodnie z rysunkiem AV01 – w odległości około 400cm od ekranu. Ciężar projektora wynosi około 3.5kg. Środek obiektywu projektora będzie znajdował się około 15cm poniżej górnej krawędzi obrazu.

# Wykaz LINII

Uwagi:

- Okablowanie prowadzić:

  - w ścianach oraz na stropie w twardych rurach PCV podtynkowo oraz natynkowo oraz w bruzdach pod okładzinami ściennymi;

  - w przestrzeni stropowej natynkowo w rurach PCV twardych lub karbowanych peszel,

  - dla głównych ciągów oraz przewodów wizyjnych stosować przekroje rur min. 22 - 28 mm; odejścia prowadzić w rurach o przekrojach 18-28 mm zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.

- Przy katedrze zostawić rezerwę min. 200 cm kabla od miejsca wypustu.

- W miejscu montażu projektora zostawić rezerwę 300cm licząc od miejsca wypustu z sufitu.

- Kable do głośników wypuścić na wysokościach montażu z rezerwą 100 cm kabla.

- Linie zasilające należy prowadzić w oddzielnych rurkach niż główne ciągi tras a/v.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić dokładnie sposób prowadzenia przewodów z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branż pokrewnych

## Linie sygnałowe AV i zasilania części AV

### Pracownia biologiczna 0-05, chemiczna 0-12

| L.p. | Nazwa | Skąd | Dokąd | Typ przewodu | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHDMI 1 | Przyłącze PS1 | Projektor PROJ | Gotowy HDMI |  |  |
| 2 | LHDMI 2 | Przyłącze PS2 | Projektor PROJ | Gotowy HDMI |  |  |
| 3 | LREZ 1 | Przyłącze PS1 | Projektor PROJ | FTP Cat 6 |  |  |
| 4 | LREZ 2 | Przyłącze PS2 | Projektor PROJ | FTP Cat 6 |  |  |
| 5 | LZPS1 | Rozdzielnia elektryczna | Przyłącze PS1 | YDY 3x2,5 |  |  |
| 6 | LZPS2 | Rozdzielnia elektryczna | Przyłącze PS2 | YDY 3x2,5 |  |  |
| 7 | LZPROJ | Rozdzielnia elektryczna | Projektor PROJ | YDY 3x2,5 |  |  |
| 8 | LZE | Rozdzielnia elektryczna | Ekran EKR | YDY 3x2,5 |  |  |
| 9 | LSTERE | Ekran EKR | Przełącznik ekranu | OMY 4x1 |  |  |

### Sala mikroskopowo-badawcza 0-02

| L.p. | Nazwa | Skąd | Dokąd | Typ przewodu | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHDMI | Katedra | Projektor PROJ | Gotowy HDMI |  |  |
| 2 | LF | Projektor PROJ | Katedra | Foniczny stereo |  |  |
| 3 | LREZ | Katedra | Projektor PROJ | FTP Cat 6 |  |  |
| 4 | LGL | Katedra | Głośnik ścienny GL | głośnikowy 2x2.5mm |  |  |
| 5 | LGP | Katedra | Głośnik ścienny GP | głośnikowy 2x2.5mm |  |  |
| 6 | LZPS | Rozdzielnia elektryczna | Katedra | YDY 3x2,5 |  |  |
| 7 | LZPROJ | Rozdzielnia elektryczna | Projektor PROJ | YDY 3x2,5 |  |  |
| 8 | LZE | Rozdzielnia elektryczna | Ekran EKR | YDY 3x2,5 |  |  |
| 9 | LSTERE | Ekran EKR | Przełącznik ekranu | OMY 4x1 |  |  |

### Wykaz zalecanych przewodów

- foniczny stereo: Procab SIG48

- głośnikowy 2x2,5: ProCAB LS25, Technokabel TLGYP 2 X 2,5

- wizyjny HDMI – HDMI Prolink Futura, PERCON

- FTP CAT 6 - DRAKA FTP CAT 6

# Wykaz, Specyfikacja urządzeń

## Wykaz urządzeń.

### Pracownia biologiczna 0-05, chemiczna 0-12

| L.p. | Opis | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran elektryczny o powierzchni roboczej 270 x 169cm, sterowanie radiowe, przełącznik ścienny | EKR | 2 |
| 2 | Projektor WUXGA (1920x1200) , 4200lm | PROJ | 2 |
| 3 | Przyłącze stołowe HDMI, 230V | PS1, PS2 | 4 |
| 4 | Uchwyt do projektora |  | 2 |
| 5 | Okablowanie stałe i ruchome |  | 1 |

### Sala mikroskopowo - badawcza 0-02

| L.p. | Opis | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran elektryczny o powierzchni roboczej 270 x 169cm, uchwyty dystansujące, sterowanie radiowe, przełącznik ścienny | EKR | 1 |
| 2 | Projektor WUXGA (1920x1200) , 4200lm | PROJ | 1 |
| 3 | Przyłącze w katedrze wyposażone w gniazdo HDMI, 230V | PS | 1 |
| 4 | Uchwyt do projektora |  | 1 |
| 5 | Zestaw głośnikowy ścienny dwudrożny | GL, GP | 2 |
| 6 | Mikrofon bezprzewodowy do ręki | MIKR | 1 |
| 7 | Wzmacniacz stereo, miksujący | AMP | 1 |
| 8 | Okablowanie stałe i ruchome |  | 1 |

## Specyfikacja urządzeń.

- Ekran elektryczny – 3szt.

- Szerokość robocza powierzchni projekcyjnej: 270cm

- Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnią gwarancją

- Aluminiowa obudowa w kolorze białym

- Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni

- Format obrazu 16:10

- Tylni wysuw materiału

- Waga: nie większa niż 25kg

- Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:

  - Wzmocnienie:		1.2

  - Kąt widzenia:		150 stopni

  - Grubość materiału:	0.41mm

- Radiowe sterowanie pracą ekranu

- Uchwyt do ekranu – 1 szt.

- Uchwyt dystansujący do ekranu z pozycji 1 pozwalający na odsunięcie tubusu o co najmniej 10cm od ściany

- Projektor – 3 szt.

- Rozdzielczość natywna:	co najmniej WUXGA 1920x1200

- Matryca 3LCD

- Jasność:	co najmniej 4200 lumenów

- Współczynnik kontrastu: co najmniej 15 000:1

- Współczynnik projekcji:	co najmniej od 1,40:1 do 2,2:1

- Wejścia:	co najmniej VGA x 2, HDMI x 2, RS232

- Żywotność źródła światła:	co najmniej 12.000 godzin w trybie ekonomicznym

- Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu (Screen Mirroring)

- Waga: nie większa niż 3.5kg

- Uchwyt do projektora – 3 szt.

- Uchwyt do projektora współpracujący z projektorem z punktu 3

- Możliwość regulacji pochylenia projektora w dwóch płaszczyznach

- Możliwość regulacji wysunięcia rury uchwytu

- Stopa uchwytu pozwalająca na montaż do nie poziomego stropu

- Zestaw głośnikowy ścienny dwudrożny – 2szt.

- Moc RMS:			co najmniej 40W

- Odczepy transformatora:	co najmniej 5W, 10W, 20W, 40W

- Impedancja:		8Ohm

- Pasmo przenoszenia:	co najmniej 80Hz – 17kHz (+/- 3dB)

- Pasmo przenoszenia:	co najmniej 70Hz – 19kHz (- 10dB)

- Efektywność:		co najmniej 87dB/1W

- Maks. SPL:			co najmniej 109dB (szczytowo)

- Średnica głośnika niskośredniotonowego:	co najmniej 4”

- Dyspersja znamionowa (pion, poziom):	co najmniej 120o

- Kolor biały

- Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki - 1szt.

Nadajnik

- Nadajnik do ręki, przetwornik dynamiczny, ch-ka kardioidalna

- Pasmo przenoszenia przetwornika: co najmniej od 90Hz do 18kHz

- Czułość przetwornika: -55dB (1.7mV)

- Impedancja przetwornika: 250 Ohm

- Praca w paśmie UHF

- Moc wyjściowa RF: 10mW (tryb Low) /30mW (tryb High)

- Dynamika: ≥ 110dBA

- Zasilanie: dwie baterie 1.5V AA, lub akumulatory NiMH

- Pobór prądu: co najwyżej 150mA

- Czas pracy na baterii: co najmniej 8h (pobór niski mocy), co najmniej 6h (wysoki pobór mocy)

Odbiornik

- System odbiorczy: true diversity

- Eliminacja częstotliwości lustrzanej: co najmniej 60dB nominalnie, 55dB minimalnie

- Dynamika > 110dB (A – ważone)

- Zniekształcenia harmoniczne ≤ 1% (dewiacja 10kHz przy 1kHz)

- Czułość 24dBuV (S/N 60dB przy dewiacji 5kHz, ważony według krzywej IEC)

- Wyjście Audio: 	niesymetryczne:	+7dBVmV

symetryczne:		+9dBVmV

- Ilość kanałów: co najmniej 1001

- Tryb modulacji: FM

- Zasięg działania: co najmniej 100m (typowo)

- Pasmo przenoszenia: co najmniej 70Hz – 15kHz (+1, -3dB)

- Stabilność częstotliwości: co najmniej 0.005%

- Złącze antenowe: BNC

- Wzmacniacz stereo, miksujący - 1szt.

- Wzmacniacz zintegrowany

- Moc: 			co najmniej 2 x 25W/8Ohm, 2x50W/4Ohm

- Pasmo przenoszenia:	co najmniej 40Hz – 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)

- THD+N: 			co najwyżej 0.3% przy pełnej mocy znamionowej

- Dynamika:			co najmniej 88dB

- Konwertery A/D i D/A:	co najmniej 24bit/48kHz

- Latencja audio:		co najwyżej 10.4ms (od dowolnego wejścia do dowolnego wyjścia)

- Wbudowane filtry dla zestawów głośnikowych

- Co najmniej 2 wejścia liniowe niesymetryczne RCA stereo

- Co najmniej 1 wejście symetryczne mikrofonowo/liniowe

- Co najmniej 1 wejście mikrofonowe symetryczne

- Co najmniej 1 wejście liniowe niesymetryczne

- Wysokość:	1U

- Szerokość:	co najwyżej 215mm

# Wykaz rysunków

| Lp. | Nazwa załącznika | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozmieszczenie elementów systemu AV | AV01 |
| 2. | Schematy blokowe systemów AV | AV02 |