SZCZEGÓŁOWY OPIS ODZIEŻY BHP I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- Ubranie letnie robocze z 2 parami spodni.

Kurtka ze stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na napy. W strefach w których wymagana jest zwiększona wytrzymałość, jak: kołnierz, barki, przód wzdłuż zamka, przednie kieszenie na dołach, zewnętrzna część rękawa i dół tyłu, z tkaniną nylonową o wysokich parametrach wytrzymałościowych. W strefach wpływających przede wszystkim  na komfort użytkowania jak: przody na piersi, wewnętrzna strona rękawów, ramiona i tył, z  tkaniną o wysokiej elastyczności. Bluza posiadająca 4 kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki ułożone równolegle do zamka głównego. Zamki kieszeni kryte plisą.  Na łokciach  zaszewki profilujące. Obwód dołu regulowany gumosznurkiem ze stoperami. Końcówki do regulacji obwodu umieszczone wewnątrz dolnych kieszeni. Obwód mankietów rękawa regulowany zapięciem na rzep. Po wewnętrznej stronie przodów elastyczna podszewka o składzie min 90% poliester,min 5% elastan. Rozmiarówka męska i damska.

Spodnie wyposażone w  podtrzymywaczy. Pas zapinany na nabijany guzik. Rozporek zapinany na zamek kryty plisą. Po bokach pasa wszyte taśmy gumowe dopasowujące obwód. Na górze przodów dwie kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Na prawym tyle kieszeń wpuszczona, zapinana na zamek kryty plisą. Na udach kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Na kolanach zaszewki profilujące. Góra przodu i strefa na udach tyłu spodni wykonana z tkaniny nr 1, opis poniżej. Tył nogawek od kolana w dół, przód nogawek poniżej kolana oraz tył na wysokości bioder wykonany z wytrzymałej tkaniny nylonowej (opis poniżej, tkanina nr 2), odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

Dane dotyczące tkanin:

1. Tkanina elastyczna minimum 75-82% wiskoza, minimum 16-21% nylon, 2-6% elastan, gramatura 280 - 300g/m². Średnia maksymalna siła zrywająca według normy  PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdłużny - minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 1050N, średnia siła rozdzierania wg normy PN-EN ISO 13937-2-2002 minimum 30 N po osnowie i wątku.

2. Tkanina o zwiększonej wytrzymałości  100% nylon. Gramatura: 240-250g/m² .  Średnia maksymalna siła zrywająca według normy  PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 1250N po osnowie i minimum 850N po wątku,  średnia siła rozdzierania wg normy PN-EN ISO 13937-2-2002 minimum 100N po osnowie i minimum 70N po wątku.  Kolor ciemna zieleń. Ubranie łatwe  w konserwacji i przystosowane do prania w warunkach domowych."

2.  Ubranie ocieplane z membraną oddychającą w kolorze ciemnozielonym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wymagany certyfikat badania typu UE, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie przez wyrób mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjność cieplna Icler – minimum 0,415 (B) m²*K/W

- przepuszczalność powietrza AP – klasa 2,

- wodoszczelność WP - ≥ 8000

- EN 343:2019(PN- EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4,

- opór pary wodnej – minimum klasa 1.

Kurtka z kołnierzem w formie stójki, zapinana na zamek rozdzielczy spiralny kryty plisą. Kaptur doszyty na stałe do kurtki z możliwością chowania do stójki i regulowany na obwodzie W połowie wysokości kaptura tunel z gumosznurkiem, zakończony stoperem regulującym przyleganie kaptura wykończony od strony wewnętrznej tkaniną podszewkową. Na przodach kurtki naszyte dwie dolne kieszenie od góry kryte klapkami zapinanymi  na taśmy samoszczepne z dodatkowym wejściem do osobnej przegrody kieszeni. Na piersiach dwie wpuszczone kieszenie z wejściami od boku, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rękawy kurtki jednoczęściowe u dołu wykończone mankietem z  naszytą patką służącą do regulacji obwodu, na części obwodu mankietu wszyta gumka. W dolnym obwodzie kurtki tunel z gumosznurkiem z dwoma stoperami po bokach. Od strony wewnętrznej kurtki na obydwu przodach naszyte kieszenie, zapinane na zamek błyskawiczny.  Kurtka ocieplana warstwą włókniny wysokopuszystej przyszytą łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do kurtki. Wszystkie szwy i cięcia w kurtce uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem.

Spodnie ocieplone z membraną oddychającą z podwyższonym  pasem i karczkie z tyłu. Po bokach pasa wszyta taśma gumowa dopasowująca obwód. Na przednich nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie z wejściem skośnym  zapinane na zamki bryzgoszczelne. Z przodu spodni rozporek zapinany  na zamek błyskawiczny. Na nogawkach na udzie dwie kieszenie. Cięcia  profilujące  na kolanach,  doły nogawek z mieszkiem rozpinanym na zamek, ułatwiające nałożenie spodni na cholewkę buta. Spodnie ocieplone warstwą włókniny wysokopuszystej, przyszytej łącznie z tkaniną podszewkową na stałe do spodni. Wszystkie szwy i cięcia w spodniach uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem. Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - skład: 50 - 60% nylon, 40-50% poliester, gramatura: 210-230 g/m²  Tkanina wytrzymała przebadana na zerwanie, średnia siła zrywająca minimum 1050N po osnowie i minimum 1150N po wątku, wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 powinna zachowywać elastyczność również przy niskich temperaturach. Podszewka kurtki i spodni : Skład: 90 -95% poliester, 5 -10% elastan,  gramatura 60-65g/m². Ociplenie 100% poliester. Ubranie łatwe  w konserwacji i przystosowane do prania w warunkach domowych."

- Ubranie przeciwdeszczowe z membraną oddychającą do ochrony przed deszczem i wiatrem.

Ubranie chroniące przed deszczem, deklaracja zgodności UE, potwierdzająca spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4

- opór pary wodnej – minimum klasa 4

Kurtka z kapturem, który można schować w stójce. Minimum dwie kieszenie zewnętrzne, na rękawie kieszonka z wyciąganą jaskrawą taśmą z odblaskiem do opasania obwodu rękawa. Dwie zapinane kieszenie wewnętrzne. W pasie spodni wszyta gumowa taśma dopasowująca obwód. Spodnie wyposażone w dwie kieszenie górne, zapinaną kieszeń na udzie i zapinaną kieszeń tylną. Na kolanach cięcia profilujące. Obwód mankietu nogawek regulowany zapięciem na napy.

Tkanina wierzchnia o składzie 50-65% nylon, 40-55% poliester, o gramaturze 200-240g/m², w kolorze ciemnozielonym. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100N po osnowie i  po wątku. Średni opór pary wodnej według normy PN-EN 11092:2014-11 poniżej 15m²Pa/W. Średnia wodoszczelność według normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 13000 mm słupa wody.Średnia siła rozdzierania według normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po wątku.

Podszewka siatkowa w korpusie i spodniach o składzie: 100% poliester. W rękawach podszewka o składzie 90-96% poliester, 4-10% elastan.

4.       Koszula robocza z długim rękawem - wykonana z tkaniny 100% bawełna gramatura 120-140 g/m2 w kolorze khaki, ciemno zielonej zbliżony do kolorystyki umundurowania  dla służby leśnej z wykończeniem dającym miękki chwyti ułatwiające prasowanie. Dostępna wersja męska i damska. Przód zapinany na guziki, kołnierz podpinany na guziczki. Mankiety rękawów zapinane na jeden z dwóch naszytych guzików do dopasowania obwodu. Rozporek rękawa zapinany na guzik. Na przodach naszyte kieszenie kryte patkami, zapinane na guzik. w lewej kieszeni dodatkowa kiszonka na długopis.

5.      Koszulka termoaktywna z długim rękawem - z szybkoschnącego materiału, absorbującego zapachy i promienie UV.  Dekolt półokrągły, w wersji damskiejtypu V dół i rękawy wykończone podwinięciem. Rękawy z jednego elementu, zszytego od dołu. Prosty krój przodu i tyłu, po jednym elemencie. W wersji damskiej  krój taliowany. Elastyczna dzianina o składzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 4-10% elastan. Gramatura: 185-210 g/m². Wysoka odporność na odbarwianie i piling. Kolor zielony.Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 460N w kierunku wzdłużnym i minimum 350N w kierunku poprzecznym. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów. Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny według normy PN-EN ISO 105-E04:2013: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na pranie w 40 stopniach według normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na światło sztuczne według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2: minimum 5-6 (zmiana barwy próbki).

6.     Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem -  z szybkoschnącego materiału, absorbującego zapachy i promienie UV.  Dekolt półokrągły,  dół i rękawy wykończone podwinięciem. Rękawy z jednego elementu, zszytego od dołu. Prosty krój przodu i tyłu, po jednym elemencie. W wersji damskiej dekolt typu V, dół i rękawy wykończone podwinięciem. Rękawy reglanowe z dwóch elementów, po bokach wstawki taliujące. Płaskie szwy. Elastyczna dzianina o składzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 5-10% elastan. Gramatura: 185-210 g/m². Wysoka odporność na odbarwianie i piling. Kolor zielony.    Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 460N w kierunku wzdłużnym i minimum 350N w kierunku poprzecznym. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów. Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny według normy PN-EN ISO 105-E04:2013: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na pranie w 40 stopniach według normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na światło sztuczne według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2: minimum 5-6 (zmiana barwy próbki).

7.     Kalesony, Leginsy termoaktywne.

Termoaktywne leginsy z szybkoschnącego materiału, absorbującego zapachy i promienie UV. Dół nogawek wykończony podwinięciem. Nogawka wykonana z jednego elementu, zszytego po stronie wewnętrznej. W pasie tunel z gumką dopasowującą obwód. Płaskie szwy. Elastyczna dzianina o składzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 5-10% elastan. Gramatura: 185-205 g/m². Wysoka odporność na odbarwianie i piling

- kalesony termoaktywne– opis jak wyżej oraz dodatkowo wyposażone w rozporek z plisą, bez zapięcia.W kroku wstawka profilująca w kształcie koła.Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07: minimum 460N w kierunku wzdłużnym i minimum 350N w kierunku poprzecznym. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów. Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny według normy PN-EN ISO 105-E04:2013: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na pranie w 40 stopniach według normy PN-EN ISO 105-C06:2010, Metoda A1S: minimum 4-5 (zmiana barwy próbki). Odporność wybarwień na światło sztuczne według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Metoda 2: minimum 5-6 (zmiana barwy próbki). Kolor oliwkowy melanż."

8.      Koszulka T-shirt.

Gramatura materiału 170-185g/m² , w składzie minimum 95% bawełny i minimum 3% elastanu. Odporność na pilling według normy PN-EN ISO 12945-2:2002: minimum 4 po 7000 suwów przy zastosowaniu badanej dzianiny jako ścieracz. Kolor oliwkowy lub ciemnozielony."

9.      Buty terenowe, wodochronne, z membraną oddychającą.

Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną, buty ochronne bezpieczne kategorii II, przebadane na zgodność z normą PN-EN ISO 20347:2012,

Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:

(OB) - wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w części piętowej, (CI) izolacja spodu od zimna, (HI) odporność spodu od ciepła, (WR) odporność połączenia wierzchu i spodu na wodę,

(WRU) przepuszczalność i absorpcja wody, (SRB) odporność na poślizg.

Waga buta nie więcej niż 740 g dla rozmiaru 42. Asymetryczny język wykonany z jednego kawałka skóry, zabezpieczający przed dostaniem się wody do wnętrza. Cholewka wykonana z olejowanego nubuku o grubości minimum 1,8 mm, zabezpieczona wokół całego buta otokiem ze skóry typu bycast o wysokości minimum 2,5 cm. Podszewka z membraną Gore-Tex, przepuszczalność pary wodnej minimum 5,5 mg/cm²/h, według normy PN-EN ISO 20344: 2012, opór pary wodnej Ret maksimum 6,5 m²/Pa/W według normy PN-EN ISO 11092:2014-11. Podeszwa samoczyszcząca. System usztywniający podeszwę i absorbujący nierówności. Śródpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, wkładka usztywniająca 4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym zabezpieczająca przed skręceniem stopy na nierównościach terenowych. Minimum cztery pary przelotek i cztery pary zaczepów o wysokiej odporności na pęknięcia i korozję, umożliwiające dopasowanie buta do różnej szerokości stopy.

Tylny kołnierz cholewki w kształcie litery V, mankiet z miękką wyściółką. Wymagany certyfikatbadania typu UE.

10.    Buty gumowe. Buty ochronne zawodowe, II kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę certyfikowaną.

Buty mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odporność podeszew na poślizg.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa PCV, urzeźbiona podeszwa antypoślizgowa.

Wewnątrz buta wyciągany ocieplacz. Wymaganycertyfikatbadania typu UE"

11.   Buty gumowo-filcowe i ciepłochronne z kołnierzem wodoodpornym, ze ściągaczem. Obuwie posiada certyfikat badania typu UE , wymagania normy 20347:2012 w zakresie: OB (wymagania dla obuwia zawodowego), CI (izolacja spodu od zimna), E (absorpcja energii w obszarze pięty), SRA (odporność podeszwy na poślizg

12.     Ochraniacze na buty -  chroniące połączenie spodni i butów przed wilgocią, śniegiem i błotem. Wykonane z tkaniny nylonowo-poliesterowej z membraną. Stuptuty wodochronne, paroprzepuszczalne. Kolor tkaniny spójny z tkaniną wierzchnią stosowaną w ubraniach ocieplanych i przeciwdeszczowych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny laminowanej z membraną poliuretanową, wewnątrz siatkowa podszewka. Przód rozpinany na całej długości na zamek rozdzielczy kryty plisą zapinaną na rzep. U góry zapięcie na nap i regulacja obwodu stoperem z gumosznurkiem. Elastyczna taśma przeszyta w okolicy kostki. Od dołu regulowanej długości taśma do zapięcia pod butem. Na dole przodu metalowy hak do zaczepienia o sznurówki buta.

Tkanina wierzchnia o składzie 50-65% nylon, 35-50% poliester, o gramaturze 200-230g/m², w kolorze ciemnozielonym. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100N po osnowiei  po wątku. Średni opór pary wodnej według normy PN-EN 11092:2014-11 poniżej 15m²Pa/W. Średnia wodoszczelność według normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 13000 mm słupa wody.Średnia siła rozdzierania według normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po wątku.

13.   Skarpety letnie termoaktywne - przeznaczone do długotrwałego noszenia w sezonie letnim. Budowa strefowa gwarantująca bardzo dobrą cyrkulację powietrza, długotrwałe uczucie suchości i zabezpieczenie przed obtarciami. Bezuciskowy ściągacz. W środku stopy strefa elastycznego wzmocnienia, zapobiegająca zsuwaniu się skarpety. Od góry stopy kanaliki ułatwiające odprowadzanie wilgoci. W obszarze palców i pięty zwiększona odporność na przetarcia skarpety. Skład produkcyjny odpowiada za właściwości antybakteryjne, oddychające i wytrzymałościowe. Skład: 70-75% bawełna, 8-9% włókno typu Coolmax, 9-10% poliamid, 7% włókno typu Kevlar, 3% elastan. Kolor khaki z czarnymi elementami.

14.    Skarpety zimowe termoaktywne -  przeznaczone do użytkowania w sezonie zimowym w obuwiu skórzanym wyposażonym w membranę paroprzepuszczalną, do długotrwałej pracy w terenie podczas niskich temperatur, wspomagających oddychanie, warstwę amortyzującą. Skarpety muszą posiadać wysokie walory oddychające ( wymianę powietrza odprowadzającej wilgoć oraz utrzymanie optymalnej temperatury ciała jednocześnie nie zakłócając pracy membrany), amortyzujące  oraz wytrzymałościowe, a także wysokie właściwości termoregulacyjne. Skład: 68-70% wełna, 13% włókno typu Prolen, 8-9% poliamid, 4-5% włókno typu Kevlar, 3% elastan. Kolor zielony z czarnymi elementami.

15.      Czapka letnia -  z regulowanym obwodem głowy, szwy podklejone taśmą, usztywniona część czołowa. Daszek obszyty dwustronnie tkaniną, wierzch z sześciu elementów, cztery oczkowane otwory wentylacyjne. Z tyłu pasek do regulacji obwodu z metalowym zapięciem. Tkanina woskowana o wysokiej odporności na przetarcie o gramaturze 190g/m² (+/-10%) i składzie: 60-70% poliester, 30-40% bawełna. Kolor: ciemna zieleń. Średnia odporność na ścieranie według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-2: minimum 65000 suwów do zniszczenia próbki. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000N dla osnowy i minimum 500N dla wątku. Skłonność do pillingu według normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum stopień 4 po 7000 suwów dla tkaniny badanej jako ścieracza. Skłonność do zmechacenia według normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum stopień 4 po 7000 suwów dla tkaniny badanej jako ścieracza.

16.    Czapka ocieplana.  Czapka dziana uszyta z jednego elementu, ocieplana dołem. Wierzch wykonany z przędzy o składzie 100% akryl, uformowany górą ze zszytych klinów do kształtu głowy. Wnętrze dołu ocieplone dookoła włókniną izolacyjną, połączoną z podszewką polarową. Wysokość ocieplenia minimum 8 cm. Kolor: ciemna oliwka.

17.      Czepek pod hełm ochronny - wykonany z trwałej dzianiny, osłaniający głowę, uszy i kark przed zimnem skład 100% akryl.

18.     Nakładki antypoślizgowe na buty - wykonane z tworzywa  elastycznego do temperatury minus 40 stopni C, naciągane w łatwy sposób na buty, od dołu 6 kolców metalowych zwiększających przyczepność na lodzie i ubitym śniegu,

19.      Hełm ochronny -  posiadający certyfikat badań typu UE, spełniający normy EN-14052:2012. Posiadający znak CE. Lekka styropianowa wkładka, twarda powłoka zewnętrzna z HDPE. Hełm dopuszczony do użycia w temperaturze do -40°C. Zgodny z nową, ostrzejszą normą EN-14052:2012, korona chroni przed uderzeniami o sile 100 J. Doskonała wentylacja, podszewka z mikrofibry, wysokiej klasy więźba, pasek antypotliwy, rozmiar regulowany w zakresie od 53 do 64 cm.

20. Okulary przeciwsłoneczne/polaryzacyjne/ spełniające odpowiednie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 12312-1:2014-02. Posiadają znak CE. Oprawka z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu. Soczewki z filtrem polaryzacyjnym UV400, szkła kategorii 3, przepuszczalność światła 8-18%

21.   Kamizelka ostrzegawcza  w kolorze fluorescencyjnym. Odzież ostrzegawcza klasy II. Spełnia wymagania rozporządzenia PE i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 13688:2013-12 i PN-EN ISO 20471:2013-07.

Posiada znak CE. Dwie taśmy odblaskowe. Rozmiary od S do 2XL. Skład: 100% poliester, łatwa w konserwacji."

22.     Rękawice robocze - wykonane z wytrzymałej powlekanej dzianiny, spełniające wymagania rozporządzenia PE i R (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Zgodne z normami EN 420 oraz EN 388. Znak CE.

23.     Rękawice ocieplane dziane z krótkimi palcami niezakończonymi zamknięciem i nakładaną osłoną, ocieplone, ze skórzanym obszyciem. Wierzch wykonany z przędzy o składzie 90-98% akryl, 2 -10% elastan.  Konstrukcja umożliwia nakładanie i zdejmowanie osłony czterech palców. Po ściągnięciu osłony odsłonięte końcówki palców mają wysoką swobodę i precyzję ruchu. Po jej naciągnięciu są osłonięte przed zimnem. Kciuk zabudowany w całości, palce od wskazujące do małego osłonięte do około połowy długości, bez ocieplenia na długości palców. Na grzbiecie dłoni przypinana na rzep ocieplana osłona, którą można naciągnąć na palce. Wewnątrz rękawic włóknina ocieplająca Thinsulate, połączona z podszewką polarową. Kolor: ciemna oliwka lub ciemny brąz. Produkt ochronny spełniający wymagania normy PN-EN ISO 221420:2020-09 dla rękawic ochronnych, deklaracja zgodności.

24.       Torba leśnika z tkaniny powlekanej, wodoodpornej. Wymiary:40x28x10 cm.

• dwie zapinane kieszenie zewnętrzne, klapa zapinana na dwie klamerki

• komora zapinana na zamek, na przedniej ścianie pod klapą duża kieszeń i zestaw mniejszych kieszeni na artykuły biurowe

• regulowany pas na ramię i miękka rączka do przenoszenia."

25.       Ubranie całoroczne z membraną oddychającą.

Zestaw obejmuje: ubranie chroniące przed deszczem, posiadające deklaracja zgodności UE, potwierdzająca spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) – minimum klasa 4

- opór pary wodnej – minimum klasa 4

oraz bluzę polarową.

Kurtka z kapturem, który można schować w stójce. Minimum dwie kieszenie zewnętrzne, na rękawie kieszonka z wyciąganą jaskrawą taśmą z odblaskiem do opasania obwodu rękawa. Dwie zapinane kieszenie wewnętrzne. W pasie spodni wszyta gumowa taśma dopasowująca obwód. Spodnie wyposażone w dwie kieszenie górne, zapinaną kieszeń na udzie i zapinaną kieszeń tylną. Na kolanach cięcia profilujące. Obwód mankietu nogawek regulowany zapięciem na napy.

Tkanina wierzchnia o składzie 50-60% poliamid, 40-50% poliester, o gramaturze 200-240g/m², w kolorze ciemnozielonym. Średnia siła maksymalna według normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1100N po osnowie i  po wątku.Średnia siła rozdzierania według normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25 N po osnowie i minimum 35 N po wątku. Średni opór pary wodnej według normy PN-EN 11092:2014-11 poniżej 15m²Pa/W. Średnia wodoszczelność według normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 13000 mm słupa wody.

Podszewka siatkowa w korpusie i spodniach o składzie: 100% poliester. W rękawach podszewka o składzie 91-96% poliester, 4-9% elastan.

Bluza z polaru w kolorze zielonym, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki, na lewej piersi kieszeń wpuszczona zapinana na zamek, regulowany obwód dołu bluzy. Skład bluzy polarowej 100% poliester, gramatura minimum 280g/m².1"

26.   Ubranie letnie w kolorze zielonym z pomarańczowym karczkiem - 2 pary spodni, z podwójnymi taśmami odblaskowmi na bluzie i spodniach. Tkanina o składzie bawełna 35-40%,  poliester 60-65%, wodoodpychająca i olejoodporna. Regulacja szerokości za pomoca guzików i gumek, regulowane szelki. Rękawe z mankietem zapinanym na guzik. Na bluzie dwie kieszenie górne na guziki kryte patką,kieszeń na suwak z przodu spodni, dwie kieszenie dolne, kieszeń pomocnicza na nogawce. Norma PN- ISO 13688

27.    Ubranie ocieplane w kolorze zielonym z pomarańczowym karczkiem - 2 pary spodni - spodnie ogrodniczki plus kurtka. Kurtka zapinana na zamek kryty plisą , dwie kieszenie na piersi z patkami zapinanymi na rzep plus dwie kieszenie boczne. Naszyte dwa pasy odblaskowe. Ocieplany kaptur. Skład;bawełna 60-65%, poliester 35-40%, Norma PN-EN ISO 13688

28.       Buty filcowo - gumowe z podnoskiem  -  przeznaczone są do pracy  na otwartej przestrzeni w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna. Chroniące palce stóp użytkownika przed urazami mechanicznymi: uderzeniem i ściskaniem oraz mają właściwości antypoślizgowe. Wewnętrzna część buta stanowi ocieplająca cholewa z włókniny, która obłożona jest  gumą do wysokości ok. 2/3. Zastosowane materiały i konstrukcja butów zapewniają izolację od niskich temperatur (izolacja spodów od zimna – spadek temperatury wewnątrz buta < 10 stopni C). Zgodne z: PN-EN ISO 20347:2012, PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008 OB, CI, SRA.

29.     Buty gumowe z podnoskiem. Buty ochronne zawodowe, II kategoria ochrony, certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę certyfikowaną Chroniące palce stóp użytkownika przed urazami mechanicznymi: uderzeniem i ściskaniem oraz mają właściwości antypoślizgowe. Buty mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (SRC) odporność podeszew na poślizg.

30.     Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe - lekki komplet przeciwdeszczowy, wykonany z tkaniny nylonowej, powlekanej PVC. Kaptur chowany w kołnierzu, z przodu kurtki kieszenie z patkami.

Karczek z otworami wentylacyjnymi. Spodnie z gumką w pasie, górne kieszenie. Mankiety kurtki i spodni regulowane na napy. Szwy podklejane taśmą.

Deklaracja zgodności UE, znak CE, kategoria ochrony I, spełnia odpowiednia wymagania Rady PEiR (UE) 2016/425 oraz normy PN-EN ISO 13688:2013. "

31.     Trzewiki skórzane czarne  z podnoskiem - trzewik wykonany z wodoodpornej skóry bydlęcej. Podeszwa z dwuwarstwowego poliureteranu, odporna na oleje, smary i inne rozpuszczalniki organiczne.  Podszewka z tkaniny z membramą, wkładka wyjmowana profilowana z włókniny o wysokiej higroskopijności.Antyelektrostatyczne, podeszwa antypoślizgowa Norma PN-EN ISO 20347:2012.

32.        Okulary ochronne.  Zabezpieczone powłokami anti-scratch oraz anti-fog.

Chroniące oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym wg. normy EN 170 w zakresie 2-1.2, 2C-1.2.

Spełniają wymagania normy EN 166:2001. Ochrona przed ryzykiem mechanicznym poziom FT. Posiadają znak CE "

33.    Ochronniki słuchu - Nauszniki przeciwhałasowe przeznaczone do ochrony przed dużym poziomem hałasu, w tym dźwięków o niskich częstotliwościach.

Bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy.

Poziomy tłumienia hałasu: SNR= 31dB. Posiadają znak CE, zgodne z normą EN 352-1:2002."

34.      Rękawice ochronne - wykonane z miękkiej skóry w części chwytnej oraz bawełny w części grzbietowej. Mankiet zapinany na rzep.

Produkt posiadający certyfikat badania typu UE, spełniający wymagania norm EN 420 oraz EN 388 z poziomem skuteczności:

odporność na ścieranie – 3, odporność na przecięcie – 1, odporność na rozdzieranie – 2, odporność na siłę przekłucia – 2"

35.      Hełm ochronny -  posiadający certyfikat badań typu UE, posiada znak CE. Zgodny z normą EN 397:2012. Niski profil poprawia stabilność i równowagę.

Zapewnia komfort i ochronę przed uderzeniami. Do stosowania w leśnictwie, górnictwie, budownictwie, przemyśle, przy robotach drogowych.

Tworzywo HDPE, bardzo wytrzymałe i lekkie. Hełm dopuszczony do użycia w temperaturze do -30°C. Waga: 330 g.

Wymienna opaska przeciwpotna. Krótka krawędź hełmu dla lepszej widoczności do góry.

Więźba może być odwrócona o 180° aby umożliwić noszenie hełmu „tył na przód”, regulacja rozmiaru w zakresie od 54 do 62 cm."

36.   Maska przeciwpyłowa. Jednorazowa półmaska filtrująca wykonana z polipropylenu. Chroniąca drogi oddechowe przed zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS. Kategoria PFS, klasa P2. Spełniająca  wymagania Rady PEiR (UE) 2016/425, oraz wymagania normy EN 149:2001+A1:2009. Posiada certyfikat badania typu UE, produkt III kategorii ochrony.