Załącznik nr 4

do SWZ nr

OR-VIII.272.5.2024.DM

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych oferowanego sprzętu (Wykonawca w każdej rubryce winien wskazać TAK lub NIE) lub podać określone parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe | Równiarka fabrycznie nowa, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, Stan fabrycznie nowa, sprawna technicznie, wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa, |  |
|  |  | Rok produkcji 2023 -2024 | ………………………….. |
|  |  | Masa własna min. 18000kg | ………………………….. |
|  |  | Wysokość transportowa max 3300 mm | ………………………….. |
| 2. | Silnik | Silnik wysokoprężny o mocy min. 170 KM, Chłodzony cieczą, czterosuwowy z wtryskiem bezpośrednim Turbodoładowany z chłodnicą powietrza doładowanego Ilość cylindrów: 6 w układzie rzędowym |  |
| 3. | Skrzynia biegów | Skrzynia automatyczna z wbudowanym zmiennikiem momentu obrotowego, z możliwością zmiany przełożeń pod pełnym obciążeniem |  |
| 4. | Sterowanie | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Sterowanie robocze na joystickach + kierownica wymagana do poruszania się po drogach publicznych minimalny promień skrętu bez przedniego pługa 7750mm minimalny promień skrętu z przednim pługiem 8500mm skręt kół 45o |  |
| 5. | Układ hamulcowy | Wielotarczowe hamulce w kąpieli olejowej w piastach tandemów Hamulec roboczy: dwuobwodowy, mokry, wielotarczowy układ ze wspomaganiem działający na wszystkie cztery koła tylne Hamulec postojowy: niezależny, jednotarczowy, elektrycznie sterowany działający na tylną oś |  |
| 6. | Układ hydrauliczny | Hydraulika Load - Sensing |  |
| 7. | Napęd | 6x6 Na wszystkie koła z możliwością regulacji siły pociągowej napędu osi przedniej Hydrodynamiczny napęd osi tylnej z 6 -cio biegową przekładnią Bezstopniowo regulowany, kontrolowany mikroprocesorowo hydrostatyczny napęd osi przedniej Zmiennik momentu obrotowego Sterowanie układem napędowym adekwatnie do przyczepności Prędkość ,,naprzód’’ 5 - 40km/h Prędkość ,,wstecz’’ 5 – 30km/h Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania Napęd obrotnicy: hydraulicznie sterowany mechanizm korbowy, napędzany przez siłowniki hydrauliczne, obrót 360o |  |
| 8. | Rama | Możliwość hydraulicznego łamania ramy w zakresie min. 25o, (prawo/lewo) W pełni spawana rama Przednia i tylna sekcja ramy połączone za pomocą regulowanego sworznia łamania |  |
| 9. | Lemiesz | Szerokość lemiesza min. 3600mm Możliwość obrotu lemiesza o 360o Lemiesz pływający ze stali wysokowęglowej Ogranicznik lemiesza prawy Oświetlenie lemiesza środkowego w technologii LED |  |
| 10. | Zrywak tylny | Zrywak min. 7 zębów |  |
| 11. | Kabina | Z możliwością pochylania Kabina ROPS/FOPS zamontowana na wibroizolatorach Regulowana kolumna kierownicza Klimatyzacja Regulowany, pneumatycznie zawieszony fotel operatora z pasem bezpieczeństwa Lusterko wsteczne oraz dwa podgrzewane lusterka zewnętrzne Regulowane przesłony słoneczne przednia i tylna Wycieraczki przednia i tylna Spryskiwacz szyby przedniej |  |
| 12. | Wyposażenie dodatkowe | Kompletne oświetlenie robocze i ostrzegawcze z pakietem oświetlenia przeznaczonego do poruszania się po drogach publicznych Kamera cofania Zestaw narzędzi, kliny do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw pierwszej pomocy Radio CB Radio MP3 Ogumienie radialne System niwelacji gruntu 3D |  |

Uwaga! Formularz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)