PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zadanie inwestycyjne pn. „Skatepark” przy ulicy Ligęzów”

ADRES OBIEKTU:

ul. Ligęzów

39-200 Dębica

dz. nr 1347/2, obręb 4

Id działki: 180301_1.0004.1347/2

NAZWY I KODY CPV:

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

45212140-9 – obiekty rekreacyjne

45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 – betonowanie

45262310-7 – zbrojenie

INWESTOR:

Gmina Miasta Dębica

Ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

Dębica, październik 2023 r.

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

  - przedmiotem zamówienia jest opracowanie w ramach formuły „zaprojektuj 
i wybuduj”. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oraz wsparcie zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia a następnie realizacja zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, 
w tym:

    - projekt techniczny z kompletem opinii, uzgodnień w zakresie wynikających 
z przepisów prawa, wymaganych do złożenia wniosku zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę,

    - opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych,

    - przedmiaru robót,

    - kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych,

    - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - innych opracowań, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

  - przygotowanie dokumentów, wniosków w celu uzyskania przez Wykonawcę na podstawie pełnomocnictwa:

    - skutecznego zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę

    - decyzji na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli wystąpi taki wymóg);

  - wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie;

  - zrealizowanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych związanych 
z budową skateparku;

  - wykonanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja) oraz dokumentów stanowiących potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.);

  - pozyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej i wykonanie badań geologicznych;

  - konsultowanie na bieżąco z Inwestorem zaawansowanie prac projektowych.

- Parametry charakterystyczne określające zakres robót budowlanych:

  - budowa projektowanego skateparku jest planowana na wyodrębnionej powierzchni na części działki nr 1347/2 obręb 4 położonej przy ulicy Ligęzów w Dębicy;

  - wymiary skateparku podano w części rysunkowej: długość ~ 22,0 m – ~ 37,0m, szerokość ~29,0 m – ~~39,0m;

  - powierzchnia przeznaczona pod skatepark ma mieć kształt zbliżony do prostokąta/ kwadratu;

  - podane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne należy traktować jako docelowe.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

  - obiekt skateparku planuje się zlokalizować na części działki nr 1347/2 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy ul. Sportowa 26; 39-200 Dębica;

  - teren przyszłej inwestycji jest terenem rekreacyjno-sportowym, ogrodzonym.

- od strony południowo - zachodniej graniczy z drogą publiczną nr 105947R 
ul. Ligęzów;

- od północnego wschodu z kompleksem otwartych basenów;

- od północnego zachodu z terenem, na którym znajduje się „Galeria Dębica”

- od strony południowo wschodniej znajdują się rekreacyjne tereny zielone przynależące do kompleksu basenów;

  - obecnie części działki przeznaczona pod inwestycję posiada nawierzchnię bitumiczną i znajduje się na niej plac manewrowy służący do nauki jazdy.

  - dojazd do terenu inwestycji poprzez istniejący zjazd z ulicy Ligęzów;

  - należy zaprojektować skatepark w taki sposób, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę w kolejnych etapach;

  - należy rozpoznać warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz uzyskać opinię geotechniczną;

  - podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

  - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych (utwardzone dojście do obiektu, bramka o szerokości zapewniająca swobodny wjazd wózkom inwalidzkim);

  - zapewnienie wstępu na teren obiektu osobie korzystającej z psa asystującego, 
o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100);

  - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

  - celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni, które ma być miejscem spotkań dzieci i młodzieży, dzięki któremu będą mogli aktywnie spędzać czas 
z rówieśnikami, poprawiając przy tym kondycję fizyczną. Skatepark umożliwi również profesjonalizację w tej dziedzinie sportowej nie tylko w wybranym środowisku, ale otworzy możliwości pozyskania nowych umiejętności dla szerszej grupy młodzieży;

  - koncepcja przewiduje stworzenie skateparku z płytą o nawierzchni betonowej 
z montażem elementów – przeszkód o konstrukcji drewnianej;

  - planowane przeszkody będą przystosowane do jazdy po nich na hulajnogach, deskorolkach czy rolkach. Kształt, forma oraz wielkość przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu oraz dostępnych środków.

- Opis wymagań Inwestora:

  - przygotowanie terenu budowy:

    - teren budowy winien zostać wydzielony ogrodzeniem, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robót,

    - ewentualny gruz budowlany oraz ziemię i grunt z wykopów należy wywieść poza teren budowy lub zagospodarować na terenie nieruchomości;

  - zagospodarowanie terenu:

    - teren przeznaczony pod skatepark oraz planowany plac skateparku ma mieć kształt prostokąta,

    - nie przewiduje się ogrodzenia oraz zadaszenia skateparku,

    - przy placu skateparku należy zaprojektować i wykonać przy dłuższym boku placu miejsca utwardzone z kostki betonowej z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki na rowery, tablice informacyjne),

    - w widocznym miejsce przy wejściu na teren skateparku musi zostać umieszczony regulamin skateparku w formie wolnostojącego stojaka 
o konstrukcji stalowej

  - architektura i konstrukcja:

Planuje się, że utworzony plac typu skatepark o nawierzchni betonowej będzie zawierał elementy/przeszkody o konstrukcji drewnianej typu modułowego:

| L.p. | Rodzaj elementu | Ilość | Minimalne wymiary w cm (długość, szerokość, wysokość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Quarter pipe | 1 | 320x488x150 |
| 2. | Funbox z poręczą 3/3 + Poręcz 2/3 + Piramida | 1 | 720x606x60 |
| 3. | Quarter Pipe + Bank Ramp | 1 | 416x488x150 |
| 4. | Street Platform | 1 | 600x181x20/45 |
| 5. | Poręcz prosta | 1 | 400x5x40 |

- Quarter Pipe

Technologia:

Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym. W celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego wszystkie sklejki i maty jezdne musza być

wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Funbox z poręczą 3/3 + Poręcz 2/3 + Piramida

Technologia:

Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Quarter Pipe + Bank Ramp

Technologia:

Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Street Platform

Technologia:

Element modułowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek drewnianych. Górna warstwa elementu musi zostać wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiększenia wytrzymałości elementu jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne musza być wycięte za pomocą maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Poręcz prosta

Technologia:

Poręcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza się stosowania stali nierdzewnej

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną 
i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Ławka młodzieżowa ze stali ocynkowanej ogniowo (3 szt.)

Technologia:

Ławka wykonana ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczeństwo

Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności normą PN-EN 1090. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się wykazania orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów wraz z ofertą.

- Stojak na rowery U- kształtny, ocynkowany ogniowo (1 szt.)

Technologia:

Stojak wykonany ze stali czarnej ocynkowanej.

- Tablica z regulaminem (1 szt.)

Technologia:

Konstrukcja tablicy wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nośnik wykonany  ze sklejki laminowanej 18 mm

# Konstrukcja elementów/przeszkód skateparku:

- wszystkie płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki jasnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18 mm 
i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości;

- na zewnętrznych bocznych panelach konstrukcyjnych wykonanych ze sklejki jasnej laminowanej i wodoodpornej o grub. 18 mm, musi być zainstalowany system wentylacji z płyt HPL o grub. 6 mm, umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element;

- elementy wykonane z modułów nie większych niż 122 cm, muszą być połączone tak by tworzyć element;

- element jezdny wykonany ze sklejki jasnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki 9 mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10 mm Polietylenu, pokrytego kompozytem o grub. 6mm. Przykręcone do konstrukcji za pomocą wkrętów stalowo-ocynkowanych typu Spax lub Torx 5x60mm lub 6x60mm;

- moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową funkcję wentylacji, widoczne śruby muszą być zakończone osłoną plastikową;

- poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60 mm x 90 mm rozmieszczonych minimum co 25 cm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. W tylnych konstrukcjach dopuszcza się belki 80mm x 80 mm obite 9 mm jasną sklejką wodoodporną laminowaną;

- wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy drewniane. Podstawki tego typu będą pełniły też funkcję dodatkowego systemu wentylacji;

- belki konstrukcyjne muszą być tak przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty;

- wszystkie płyty sklejki wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC;

- 90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC;

- płyty należy montować przy pomocy śrub cynkowo-niklowych, śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu;

- w celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas użytkowania należy wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi;

- w elementach wyższych niż 1 m i szerszych niż 1,8 m wymagany jest właz konserwacyjno- inspekcyjny;

- w celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) należy zastosować łączenie 
w kształci puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń;

- ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie miejsca muszą zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą;

- wszystkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać należy ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej;

- wszystkie załamania na bankach i funboxach należy zabezpieczyć blachą grubości minimum 3 mm;

- blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30 cm, grubość blachy ocynkowanej minimum 3 mm;

- wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2 m 
i muszą posiadać pionowe poprzeczki;

- ramy zewnętrzne barierki muszą być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30 mm i rurek 16 mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN14974 lub równoważną;

- tylne i boczne barierki muszą być razem skręcone za pomocą śrub metrycznych;

- barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy wkrętu do drewna 
o zakończeniu sześciokątnym SW 17Ø10x90;

- coping ma być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy od 48 do 60,3mm 
i przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami. Copingiem na boxach może być też stalowy profil o wymiarach 50x30x2 mm. Na podestach, gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu
 o grubości 3 mm i szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone;

- poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300 mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. Wszystkie otwory w blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały;

- wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350-400 mm i grubość 3 mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60 mm. Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu. Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście;

- wszystkie odsłonięte krawędzie wykonane z jasnej wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami 
o grubości 3mm i szerokości w zakresie 30-50 mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250 mm za pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub stosowania płaskowników).

- okucie górne na grinboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo 
z płytą. W przypadku gdy grinbox jest szerszy niż 60 cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3 mm;

# Bezpieczeństwo

- w widocznym miejscu przy wejściu na skatepark należy zamontować regulamin 
z instrukcją użytkowania skateparku;

- dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania obiektu;

- wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych;

- wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów;

- wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 – Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną).

# Tolerancje

- wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą;

- copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu;

- wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru;

- wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne;

- wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką 
z teflonem;

- wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów.

# Płyta skateparku

Podbudowa:

- kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm – grubość 15 cm,

- kruszywo łamane o frakcji 31,5 – 63,0 mm – grubość 15 cm,

- warstwa chudego betonu C8/10 – grubość 10 cm.

Powyższe rozwiązania podbudowy należy traktować jako przykład.

Podbudowa musi zostać opracowana przez konstruktora na bazie badań geologicznych gruntu.

Zmawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej nawierzchni jako jednego z elementów podbudowy.

# Nawierzchnia płyty

Betonowa płyta skateparku jako posadzka przemysłowa grubości minimum 15 cm musi zostać wykonana z betonu C30/37 (B37) hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150. Zbrojenie płyty zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi.

Wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta bezbarwnym impregnatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonych na bazie rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej.

W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego max. 5 m x 5 m na głębokość 1/3 grubości płyty, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową.

Płyta musi mieć jednostronny spadek w przedziale 1-1,5% w kierunku kortów tenisowych i być odporna na punktowe uderzenia.

Nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka tak aby wszystkie blachy najazdowe stykały się z podłożem i tworzyły swobodną linię przejazdu.

# Elementy małej architektury:

Ławka metalowa (typ młodzieżowy):

- długość minimum – 150 cm,

- szerokość – 50 cm,

- wysokość 95 cm,

- ilość – 3 szt.

Zabezpieczenie/wykończenie powierzchni stal ocynkowana ogniowo,

Stojak/wieszak rowerowy U-kształtny:

- umożliwiający zawieszenie od 4-8 rowerów za siodełko

- Głębokość przytwierdzenia poprzez wprowadzenie w grunt min. 25 cm

- Długość stojaka 200-400 cm,

- ilość – 1 szt.

Zabezpieczenie/wykończenie powierzchni stal ocynkowana ogniowo, montaż 
w betonowym fundamencie.

Regulamin skateparku

- wolnostojący stojak o konstrukcji stalowej ocynkowany ogniowo z wodoodporną tablicą wykonaną z trwałego materiału o wymiarach minimum 50-70 cm. Treść tablic – nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV.

- Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

  - Urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974. Wykonawca dołączy certyfikaty na zamawiane urządzenia. Wszystkie urządzenia drewniane skateparku muszą posiadać certyfikat np. TÜV, COBRABiD-BBC, czyli urządzenia muszą być oznaczone znakiem Zgodności co daje gwarancję, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą. Firma certyfikująca musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

  - W założeniach Inwestora jest wybudowanie obiektu wzorcowego, będącego przykładem połączenia najlepszej jakości robót, materiałów oraz ciekawych walorów architektoniczno- funkcjonalnych.

  - Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

  - Kontroli Inwestora będą w szczególności poddane:

    - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie technicznym – przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę zgłoszenie budowy – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

    - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach technicznych,

    - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: wykonania podbudowy z kruszywa z zagęszczenie poszczególnych warstw, szalunków, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu.

    - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektem technicznym, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

    - Inwestor przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

    - Inwestor ustala następujące rodzaje odbiorów:

      - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

      - odbiór częściowy,

      - odbiór końcowy,

      - odbiór pogwarancyjny.

  - Inwestor ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

  - Wymagania szczegółowe w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Zakres prac 
w projektowych ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

    - projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.

    - projekt techniczny dla wszystkich branż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.) wraz z projektem wyposażenia obiektu – 4 egz.

    - opracowanie dokumentacji geotechnicznej, na podstawie – Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 4 egz.

    - kosztorys inwestorski robót budowlanych,

    - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

    - niezbędne uzgodnienia do zgłoszenia budowy,

    - inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Informacje ogólne

    - Pozyskanie/opracowanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej we własnym zakresie przez Wykonawcę.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania geologiczne gruntu i na ich podstawie zaprojektować konstrukcję obiektu.

  - Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

    - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

    - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

    - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.);

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

    - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych,

    - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

    - Norma PN-EN 14974:2019-07, Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań lub równoważną,

    - Norma PN-EN 14974+A1:2010, Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań lub równoważną.

    - Norma PN-EN 1090

    - Inne przepisy i normy budowlane związane z planową inwestycją.

  - Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. oraz muszą być zastosowane zgodnie z kartami technicznymi producentów.

  - Wszystkie urządzenia sportowe i rekreacyjne zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14974 lub równoważną.

Opracował: Rafał Owczarek

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Teren przeznaczony na skatepark

- Istniejący zjazd z ul. Ligęzów

- Widok od strony zjazdu z ul. Ligęzów

- Widok w kierunku południowym.

- Widok w kierunku zachodnim

Koncepcja docelowa skateparku z wybranymi urządzeniami/przeszkodami	i elementami małej architektury

Koncepcja docelowa skateparku z wybranymi urządzeniami/przeszkodami	i elementami małej architektury – minimalny plan wymiarowy

Widok od strony południowo-wschodniej

Widok od strony południowej

Widok od strony wschodniej

Lokalizacja planowanego Skateparku (zdjęcia: https://debica.geoportal2.pl)