Załącznik nr 8 do SWZ oraz  do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy  opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy (załącznik nr 9).

Przedmiotem zamówienia jest:

- pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej ,

- pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości 1,011 km (od ul. J. Sobieskiego do ul. Łowickiej i przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Domek”).

Informacja o stanie istniejącym: w latach 2017-2018 Miasto Rawa Mazowiecka wykonało kompleksową rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego. W ramach zadania wykonano: - urządzenie zieleni polegające na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na istniejącym drzewostanie (cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, założenie opasek i wiązań), przesadzaniu drzew ze względów zdrowotnych i kompozycyjnych, usunięciu drzew oraz nasadzeniu nowych drzew, krzewów oraz bylin, - założenie trawników typu dywanowego, gazonowego i parkowego, - budowę nawierzchni ulic Parkowej oraz Armii Krajowej o nawierzchni z kostki bazaltowej, - budowę alejek parkowych o nawierzchni mineralnej, - budowę energooszczędnego oświetlenia parkowego LED, - montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki i psie odchody, stojaki i podpory rowerowe) o konstrukcji ze stali corten, - budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem, - budowę berso, - modernizację mostku, - budowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont schodów, - budowę nowoczesnego sanitariatu publicznego wraz z przyłączem wod-kan. - budowę sieci monitoringu.

- Wykaz terenów objętych umową

  - Park Miejski wraz z ul. Parkową oraz ul. Armii Krajowej od skrzyżowania 
z ul. J. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej

- Uszczegółowienie zakresu prac oraz wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej

| Uszczegółowienie zakresu prac oraz wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pielęgnacja i podlewanie drzew (882 szt.), | - przeprowadzanie systematycznie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na dokonywaniu minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienią) przeglądu każdego drzewa pod kątem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegów, - zabezpieczenie ran, skaleczeń i nadłamań konarów, gałęzi czy pni, których przyczyną były warunki zewnętrzne np. uszkodzenia w wyniku silnych wiatrów, - zabezpieczenie drzew poprzez stosowanie podpory w celu podtrzymania drzewa lub konarów przed wyłamaniem jeżeli zachodzi taka konieczność (w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma wyraźnie zachwianą statykę i nie ma możliwości zastosowania odciągu), - nawożenie drzew (głównie młodych) wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi związkami mineralnymi, zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - uzupełnianie materiału ściółkowego i poprawa mocowania palików, rygli, wiązań i osłon szyjki korzeniowej, - cięcie drzew: cięcie redukcyjne – zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów, gałęzi i wykrotów, należy je wykonywać natychmiast po zauważeniu nie później niż w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, - cięcia pielęgnacyjne drzew w ramach indywidualnych potrzeb, - odchwaszczanie gleby pod koroną drzewa ze względu na zabezpieczenie w wodę i składniki pokarmowe, -kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - uzupełnienie zabezpieczenia drzew rosnących wzdłuż rzeki Rawki poprzez zamocowanie siatki metalowej na pniach przed niszczeniem ich przez bobry (materiał od Zamawiającego), -uprzątnięcie drzew w postaci złomów/wywrotów oraz usuwanie drzew, rosnących wzdłuż rzeki dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od konserwatora zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. - formowanie obrastania konstrukcji berso, |  |
| 2 | Pielęgnacja i podlewanie krzewów (w tym żywopłotów) (10 759 szt.) | - odchwaszczanie, - kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - zasilanie nawozami wieloskładnikowymi zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - cięcie zgodnie ze sztuką ogrodniczą, - zabezpieczenie na okres zimowy za pomocą stroisza czyli gałązek świerkowych, - wywóz biomasy. |  |
| 3 | Pielęgnacja i podlewanie róż (709 szt.) | - usuwanie chwastów powinno odbywać się regularnie i niezbyt głęboko aby nie uszkodzić korzeni, - kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - zasilanie nawozami wieloskładnikowymi zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - cięcie zgodnie ze sztuką ogrodniczą (cięcie wiosenne przeprowadza się po zdjęciu zimowej okrywy, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, a pąki są dostatecznie nabrzmiałe. Usuwa się wtedy pędy zbyt cienkie oraz części uszkodzone), - zabezpieczenie na okres zimowy polegający na usypaniu wokół krzewów kopczyków do 30cm wysokości. Na wierzch położyć gałązki świerkowe lub sosnowe, które zatrzymają śnieg i wiatr, - usuwanie przekwitłych kwiatów na bieżąco, - wywóz biomasy. |  |
| 4 | Pielęgnacja i podlewanie bylin (38 324 szt.) | - odchwaszczanie, - podlewanie wg potrzeb zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - zasilanie nawozami wieloskładnikowymi zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - przycinanie roślin ekspansywnych. W przypadku pojawienia się pędów słabych i wybujałych, można zastosować cięcia poprawiające kondycję i wspomagające rozkrzewienie roślin. Cięć takich należy dokonywać wiosną, gdyż późniejsza pora opóźnia znacznie termin kwitnienia, - usuwanie uschniętych liści i przekwitłych kwiatostanów, - zabezpieczenie na okres zimowy poprzez okrywanie bylin np. gałęziami sosnowymi, które zatrzymują warstwę śniegu i chronią rośliny przed przemarznięciem, - wywóz biomasy. |  |
| 5 | Pielęgnacja i podlewanie trawników typu: - dywanowego (1,33 ha), - gazonowego (0,2 ha), - parkowego (1,35 ha), | - koszenie trawników- wywóz biomasy. zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia , - zasilanie nawozami zgodnie z Załącznikiem nr I do opisu przedmiotu zamówienia, - nawadnianie trawników uzależnione jest od warunków atmosferycznych w taki sposób aby nie dopuścić do wysuszenia podłoża na głębokość od 2 do 3cm. Zalecane jest podlewanie wieczorem od godz. 18oo lub wcześnie rano do godz. 8oo, - usuwanie sfilcowanych trawników, - napowietrzanie trawników raz w roku, - odchwaszczanie, - bieżące utrzymanie czystości trawników w tym również zgrabianie i usuwanie liści oraz skoszonej trawy z wywozem biomasy, - usuwanie uszkodzeń trawników i dosiew trawy w miarę potrzeb, - wywóz biomasy, -likwidacja kretowisk, - koszenie na skarpach rzeki i wywóz biomasy. |  |
| 6 | Plac zabaw (strefa muzyczna, strefa sportowa, strefa dla dzieci starszych, strefa dla dzieci najmłodszych) oraz ogrodzenie placu zabaw: - Bęben mały - Bęben duży - Lira - Instrument rurowy - Ksylofon pionowy - Dzwony rurowe - Urządzenie gimnastyczno-integracyjne - Maszt wspinaczkowy - Symulator rodeo - Rower treningowy - Wirujące siedzisko - Symulator deskorolki - Zestaw integracyjny dla dzieci starszych - Zjeżdżalnia - Urządzenie wielofunkcyjne integracyjne - Urządzenie zabawowo-integracyjne typu sklepik - Urządzenie zabawowo-integracyjne typu auto - Bujak sprężynowy typu samolot - Huśtawka wahadłowa - Stoły do gry w szachy i warcaby - 3 szt. - Tablica z regulaminem - Nawierzchnia piaszczysta (pow. 553 m2), - Ogrodzenie placu zabaw (57 mb) | - każdego dnia do godz. 8:00 dokonywać przeglądu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa i niezwłocznie poinformować Zamawiającego o powstałych szkodach lub usterkach oraz należy zabezpieczyć urządzenie uszkodzone i odpowiednio je oznakować. Przeglądy należy przeprowadzać ze szczególnym uwzględnieniem kart produktów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu /książki przeglądów placu zabaw. -czyszczenie produktami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz blatów stołów do szachów, - utrzymanie czystości piasku oraz jego uzupełnianie w strefach: dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Dostarczenie wyników z badań laboratoryjnych piasku oraz atestacją piasku leży po stronie Wykonawcy. Wyniki badań należy wykonać na żądanie Zamawiającego. - bieżąca kontrola stanu technicznego ogrodzenia placu zabaw oraz naprawa drobnych usterek z materiału Wykonawcy, - w przypadku aktów wandalizmu ogrodzenia placu zabaw sposób naprawy oraz materiał do naprawy do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
| 7 | Konserwacja elementów małej architektury: - ławki parkowe – 51 szt. - kosze na odpadki – 38 szt. - kosze na psie odchody – 8 szt. - stojaki na rowery – 7 szt. - podpora rowerowa – 1 szt. - tablice edukacyjne – 2 szt. - tablice pamiątkowe – 3 szt. - tablice informacyjne – 2 szt. | - bieżąca kontrola stanu technicznego ławek, koszy na odpadki i psie odchody, podpór i stojaków rowerowych oraz powiadamianie Zamawiającego o wszystkich wykrytych usterkach, - dwuwarstwowe olejowanie z barwnikiem raz do roku w okresie wczesnowiosennym zgodnie z zaleceniami producenta z materiału Wykonawcy, - codzienne mycie ławek zgodnie z zaleceniami producenta, - dbałość o odpowiednie ustawienie ławek, koszy, podpór i stojaków rowerowych. |  |
| 8 | Konserwacja zabytkowego mostu w parku, | bieżąca naprawa uszkodzonych elementów. Sposób naprawy oraz materiał do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
| 9 | Konserwacja altanki, | - bieżąca naprawa uszkodzonych elementów. Sposób naprawy oraz materiał do uzgodnienia z Zamawiającym. - malowanie 1 raz do roku w miesiącu maju, - bieżące mycie i usuwanie napisów oraz graffiti, |  |
| 10 | Naprawa konstrukcji berso w przypadku aktów wandalizmu, | - bieżąca naprawa uszkodzonych elementów z materiału Wykonawcy, |  |
| 11 | Bieżące utrzymanie czystości ulic, alejek parkowych, schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z wywozem odpadów i zanieczyszczeń, - ul. Parkowa oraz ul. Armii Krajowej – 2 547 m2, - alejki parkowe – 7 266 m2, - pochylnie dla niepełnosprawnych i schody – 159 m2, | - chemiczne usuwanie chwastów środkami dopuszczonymi do stosowania na alejkach w miarę potrzeb, - odcięcie brzegów trawnika na bieżąco, - likwidacja zastoisk wody, - zamiatanie do godz. 700 codziennie, |  |
| 12 | Opróżnianie koszy na odpady komunalne (38 szt.) oraz koszy na psie odchody ( 8 szt.) codziennie (7 dni w tygodniu), | - codzienne opróżnianie koszy na odpadki oraz psie odchody, - codzienna kontrola oraz uzupełnianie torebek na psie odchody, |  |
| 13 | Uzupełnienie nasadzeń istniejących zniszczonych w wyniku wandalizmu lub kradzieży tj. drzew, krzewów, bylin z materiału Zamawiającego, | Kontrola oraz uzupełnianie nasadzeń roślinnych zniszczonych w wyniku wandalizmu lub kradzieży z materiału Zamawiającego, |  |
| 14 | Uzupełnianie korowania rabat z materiału Zamawiającego, | Uzupełnianie korowania rabat z materiału Zamawiającego w razie potrzeb, |  |
| 15 | Wywóz masy zielonej na składowisko odpadów | - odpady stałe pozyskane z utrzymania czystości tj. z zamiatania alejek, deptaków i chodników, - odpady w postaci masy zielonej uzyskane w wyniku pielęgnacji terenów zielonych tj. koszenia trawników, cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, |  |
| 16 | Zimowe utrzymanie parku: | - zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń roślin, - zabezpieczenie roślin na okres zimowy, - odśnieżanie ul. Parkowej, ul. Armii Krajowej, - odśnieżanie alejek parkowych (odśnieżanie alejek wyłącznie ręcznie) -zakres odśnieżania wg mapy stanowiącej załącznik III do opisu przedmiotu zamówienia, - zwalczanie śliskości i gołoledzi nawierzchni z kostki bazaltowej oraz kostki brukowej, poprzez posypywanie piaskiem (bez soli) codziennie najpóźniej do godz. 600 rano, - utrzymanie zimowe schodów od ul. Fawornej, schodów prowadzących na dworzec PKS i łączących ul. Parkową z pl. Piłsudskiego |  |

- Podane powierzchnie są powierzchniami orientacyjnymi, podanymi w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu ewentualnych różnic pomiędzy powierzchniami podanymi a rzeczywistymi. Przystępując do przetargu dopuszcza się zapoznać z przedmiotem zamówienia w terenie, ocenić i oszacować rozmiar prac.

- Zakres usług objętych umową, które wynikają ze zmiany długości trwania okresu wegetacyjnego, niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ulewy, śnieżyce, wichury, aktów wandalizmu, oraz niemożliwej do przewidzenia ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku różnicy zdań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - ewentualne ekspertyzy wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Zamówienie winno być realizowane zgodnie z technologią oraz harmonogramem prac zawartym w załączniku nr I do opisu przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr II do opisu przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr I jest wiążący i nieprzestrzeganie go przez Wykonawcę niniejszego zamówienia skutkować będzie utratą gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Gwaranta –firmę wykonującą rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej w latach 2017-2018.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu zlecenia prac przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonanie prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów, na których odbywają się zlecone prace, spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich .

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia niedokładności i szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac na własny koszt.

- Niedozwolone jest zanieczyszczanie zieleni i innych terenów przylegających oraz stosowanie w godzinach nocnych sprzętu powodującego uciążliwą emisję hałasu.

- Przy zamiataniu nawierzchni z kostki bazaltowej tj. ulic, chodników, schodów Zamawiający dopuszcza stosowanie lekkiego sprzętu mechanicznego tj. zamiatarki, z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych powodujących znaczące zapylenie i hałas. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności wykonania prac oraz uszkodzeń nawierzchni terenów oczyszczanych spowodowane przez sprzęt mechaniczny ponosić będzie Wykonawca, zarówno w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich. Pozostałe nawierzchnie należy zamiatać ręcznie.

- Zamawiający dopuszcza wjazd podnośnikiem na teren Parku Miejskiego celem dokonania przycinki drzew, którą można  przeprowadzić wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na prowadzenie prac od konserwatora zabytków, jedynie w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu np. oberwanie konaru pod warunkiem naprawy przez Wykonawcę powstałych szkód w trakcie wykonywania prac.

- Zamawiający i Wykonawca podpiszą potwierdzenie protokolarne zapewniające, że Wykonawca zapoznał się z terenem objętym  kontraktem.

Zakres prac  na terenie ścieżki  pieszo-rowerowej na odcinku od ul. J. Sobieskiego do

ul. Łowickiej i przy Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczny Domek”:

- koszenie trawników,

- bieżące grabienie i wywóz liści,

-dosiew trawy w miarę potrzeb,

-likwidacja kretowisk,

-bieżąca kontrola stanu technicznego ławek (10 szt.), koszy na odpadki (10 szt.), stojaków rowerowych (40 szt.), stacji rowerowych (2 szt.), mostu, barierek ochronnych oraz powiadamianie Zamawiającego o wszystkich wykrytych usterkach,

- codzienne mycie ławek,

- dbałość  o odpowiednie ustawienie ławek, koszy, stacji i stojaków rowerowych oraz bieżące mycie i usuwanie napisów (graffiti) z nawierzchni ww. elementów oraz barierek mostu i barierek ochronnych,

- bieżąca naprawa uszkodzonych elementów koszy i ławek w przypadku wandalizmu z materiału Wykonawcy,

- codzienne opróżnianie koszy na odpadki,

- odpady stałe pozyskane z utrzymania czystości  tj. z zamiatania ścieżki oraz odpady w postaci masy zielonej uzyskane w wyniku pielęgnacji terenów zielonych tj. koszenia trawników, cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, grabienia liści należy wywieź na składowisko odpadów,

- cięcie drzew: cięcie redukcyjne – zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów i gałęzi,

-cięcia pielęgnacyjne drzew w ramach indywidualnych potrzeb,

-kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej  drzew i krzewów w przypadku nowych nasadzeń,

-uprzątnięcie drzew w postaci złomów/wywrotów oraz usuwanie drzew w ramach decyzji zezwalającej na usunięcie drzew,

-likwidacja odrostów przy drzewach wg potrzeb,

-zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez  posypywanie piaskiem  (bez soli) codziennie  najpóźniej do godz. 600 rano,

- odśnieżanie nawierzchni asfaltowej i mineralnej,

- zamiatanie ścieżki do godz. 700 codziennie,

- każdego dnia do godz. 8:00 dokonywać przeglądu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – street workout-u pod kątem bezpieczeństwa i niezwłocznie poinformować Zamawiającego o powstałych szkodach lub usterkach oraz należy zabezpieczyć urządzenie uszkodzone i odpowiednio je oznakować. Przeglądy należy przeprowadzać  ze szczególnym  uwzględnieniem kart produktów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu /książki przeglądów placu zabaw,

-czyszczenie produktami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej,

- utrzymanie czystości piasku oraz jego uzupełnianie w strefach: dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Dostarczenie wyników z badań laboratoryjnych piasku oraz atestacją piasku leży po stronie Wykonawcy. Wyniki badań należy wykonać na żądanie Zamawiającego,

-wymiana trzykrotna  piasku w piaskownicy: na początku miesiąca kwietnia, czerwca, sierpnia lub w razie konieczności częściej (z wcześniejszym poinformowaniem o dacie przystąpienia do prac). Dostarczenie wyników z badań laboratoryjnych piasku oraz atestacją piasku leży po stronie Wykonawcy. Wyniki badań należy wykonać na żądanie Zamawiającego,

-bieżąca konserwacja i malowanie urządzeń na placu zabaw - przynajmniej raz w roku należy odmalować urządzenia w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Należy również zabezpieczyć powierzchnie drewniane na okres jesienno-zimowy,

- odchwaszczanie,

- zasilanie nawozami wieloskładnikowymi,

- przycinanie roślin,

- usuwanie uschniętych liści i przekwitłych kwiatostanów,

- zabezpieczenie na okres zimowy poprzez okrywanie bylin np. gałęziami sosnowymi, które zatrzymują warstwę śniegu i chronią rośliny przed przemarznięciem,

- wywóz biomasy,

- ochrona przed szkodnikami i chorobami,

- dwukrotne koszenie łąki kwietnej na przełomie czerwca/lipca i sierpnia/września -(nigdy nie kosimy łąki wcześniej niż w czerwcu), łąkę należy kosić na wysokości 10 cm. Skoszone pędy powinny pozostać na łące przez kilka dni, by mogły się z nich wysypać nasiona. Dopiero po kilku dniach zbieramy suche siano z łąki.

Dopuszcza się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, która może być pomocna do przygotowania oferty. Należy uwzględnić wszystkie roboty technologiczne i organizacyjne, niezbędne do wykonania zamówienia.

# Załącznik  nr I do opisu przedmiotu zamówienia

Technologia i harmonogram wykonywania prac związanych z zielenią i zapewnienie utrzymania warunków gwarancji

| Lp. |  | Rodzaj prac |  | miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  | X |  | XI |  |  |  |
| drzewa i krzewy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | nawadnianie należy rozpoczynać gdy rośliny są jędrne i wyglądają zdrowo, po stwierdzeniu że gleba na głębokość ok. 8-10 cm jest sucha; podlewanie roślin w okresach kiedy nie pada deszcz, jest konieczne z częstotliwością co 7-14 dni, |  |
| 2. |  | odchwaszczanie i spulchnianie mis wokół drzew i krzewów |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | nawożenie nawozami wieloskładnikowymi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | letnie nawożenie w terminie do 10.07, z mniejszą ilością azotu, dawki zgodnie z zaleceniami producenta; w pierwszym roku po posadzeniu dla drzew należy pominąć nawożenie wiosenne |  |
| 4. |  | monitorowanie fitosanitarne |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 5. |  | działania chroniące przed chorobami i szkodnikami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |
| 6. |  | cięcie sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |
| 7. |  | uzupełnianie materiału ściółkowego i poprawa mocowania palików, rygli, wiązań i osłon szyjki korzeniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |
| 8. |  | zabezpieczenie roślin na zimę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Buxus sempervirens, Rosa sp. |  |
| byliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | kontrola i utrzymywanie stałej wilgotności gleby w strefie korzeniowej |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | nawadnianie należy rozpoczynać gdy rośliny są jędrne i wyglądają zdrowo, po stwierdzeniu że gleba na głębokość ok. 4-5 cm jest sucha; |  |
| 10. |  | odchwaszczanie i ścinanie przekwitłych kwiatostanów |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | uzupełnianie materiału ściółkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |
| 12. |  | nawożenie nawozami wieloskładnikowymi |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | letnie nawożenie w terminie do 10.07, z mniejszą ilością azotu, dawki zgodnie z zaleceniami producent; |  |
| 13. |  | monitorowanie fitosanitarne |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 14. |  | działania chroniące przed chorobami i szkodnikami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |
| 15. |  | zabezpieczenie roślin na zimę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Heuchera ‘Electra’ |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  |  |  |
| trawniki dywanowe i gazonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | koszenie | xx |  |  | xxxx |  |  | xxxx |  |  | xxx |  |  | xxx |  |  | xxx |  | xx |  |  |  | pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, kolejne koszenia w takich odstępach aby wysokość trawy nie przekraczała 15 cm, ze sprzątnięciem pokosu; w trakcie upałów powyżej 30°C należy zwiększyć wysokość ścinania trawy do 8 cm lub czasowo zaniechać koszenia; dwukrotnie w czasie sezonu można pozostawić zmulczowany pokos |  |  |
|  | 17. | odchwaszczanie chemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby, najwcześniej po okresie sześciu miesięcy maksymalnie 1 raz w ciągu sezonu |  |  |
|  | 18. | nawożenie | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | nawożenie wiosenne z przewagą azotu, nawożenie jesienne potasowo-fosforowe bez azotu |  |  |
|  | 19. | dosiewki nasion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |  |
|  | trawniki parkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | koszenie |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, częstotliwość koszenia należy weryfikować względem intensywności wzrostu trawy , koszenie ze sprzątnięciem pokosu; dwukrotnie w czasie sezonu można pozostawić zmulczowany pokos |  |  |
|  | 21. | odchwaszczanie chemiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby, najwcześniej po okresie sześciu miesięcy maksymalnie 1 raz w ciągu sezonu |  |  |
|  | 22. | nawożenie | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nawożenie wiosenne z przewagą azotu |  |  |
|  | 23. | dosiewki nasion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w razie potrzeby |  |  |

Załącznik nr II do opisu przedmiotu zamówienia

Technologia wykonywania prac

| L.p. | Wyszczególnienie prac | Technologia prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszenie mechaniczne trawników – teren płaski, ze zgrabieniem pokosu | Trawniki należy kosić na wysokość 4-6cm (jedna wysokość), z podkoszeniem przy elementach architektonicznych, wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, z całkowitym usunięciem pokosu i uprzątnięciem trawy z przyległych alejek w ciągu 24 godzin. |
| 2. | Koszenie mechaniczne trawników –skarpy, ze zgrabieniem pokosu | Trawniki należy kosić na wysokość 4-6cm (jedna wysokość), z podkoszeniem przy elementach architektonicznych, wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, z całkowitym usunięciem pokosu i uprzątnięciem trawy z przyległych alejek w ciągu 24 godzin. |
| 3. | Nawożenie trawników | Równomierne rozrzucenie nawozu na powierzchni trawnika. Nawóz mineralny wieloskładnikowy w dawce zalecanej przez producenta, po zabiegu należy trawnik podlać. |
| 4. | Renowacja trawników | Uprawa gleby, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń, rozłożenie 20cm warstwy ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. |
| 5. | Cięcia kształtujące krzewy ozdobne, z wywozem gałęzi | Przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewu i nadanie odpowiedniej formy, w zakresie ustalonym przez inspektora nadzoru, zagrabienie w pryzmy, wywóz odciętych pędów natychmiast po zakończeniu prac. |
| 6. | Cięcia pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, z wywozem gałęzi | W zależności od gatunku i wieku, według wskazań Zamawiającego i zgodnie z techniką cięcia, zagrabienie odciętych pędów w pryzmy, wywóz odciętych pędów winien nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| 7. | Nawożenie krzewów | Powierzchniowe – rozmieszczenie pod krzewami granulatu nawozu wieloskładnikowego (nawóz w dawce wskazanej przez producenta), na powierzchni odchwaszczonej i oczyszczonej z trawy, przemieszanie grabiami nawozu z wierzchnia warstwą gleby, podlanie. |
| 8. | Usuwanie samosiewów o średnicy do 10 cm, wywóz (wymiary podane na wysokości 5 cm) | Usunięcie samosiewu drzewa lub krzewu, wraz z systemem korzeniowym, zasypanie i wyrównanie powierzchni, wywóz zaraz po usunięciu. |
| 9. | Cięcie żywopłotu o pędach niezdrewniałych, z wywozem gałęzi | Cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych, płaszczyzna cięcia winna być równa, po wykonaniu prac należy niezwłocznie zagrabić i usunąć ścięte pędy. |
| 10. | Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych, z wywozem gałęzi | Wykonanie cięcia odmładzającego żywopłotu: przycięcie pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej, odpowiedniej formy, wysokość cięcia ustala inspektor nadzoru, rany po cięciu o średnicy powyżej 3cm należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym, po wykonaniu prac natychmiast usunąć ścięte pędy. |
| 11. | Mulczowanie korą skupin krzewów | Korę rozłożyć równomiernie warstwą 8 cm, 2 cm poniżej gruntu otaczającego skupinę. |
| 12. | Odchwaszczenie skupin krzewów i żywopłotów | Spulchnianie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz podcięcie brzegów trawnika, wywóz chwastów winien odbywać się sukcesywnie w czasie trwania prac. |
| 13. | Podlewanie na wypadek suszy drzew | Dowóz wody beczkowozem na główną ul. Parkową, ul. Armii Krajowej lub alejkę parkową pojazdem o masie do 1,5 t wyposażonym w opony trawnikowe z przyczepką/beczkowozem i podlanie w ilości 50l na 1 drzewo. |
| 14. | Podlewanie na wypadek suszy krzewów i trawników | Dowóz wody beczkowozem na główną ul. Parkową, ul. Armii Krajowej lub alejkę parkową pojazdem o masie do 1,5 t wyposażonym w opony trawnikowe z przyczepką/beczkowozem i podlanie w ilości: Krzewy – 15 l wody na 1 krzew, lub 50l na 1m2 Trawnik – 5l wody na 1 m2 |
| 15. | Podlewanie na wypadek suszy kwietników | Dowóz wody beczkowozem na główną ul. Parkową, ul. Armii Krajowej lub alejkę parkową pojazdem o masie do 1,5 t wyposażonym w opony trawnikowe z przyczepką/beczkowozem i podlanie w ilości: 5 l wody na 1 m2 |
| 16. | Sadzenie drzew | Zakup sadzonek, materiał roślinny wolny od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych, zakupiony w szkółce zrzeszonej w Związku Szkółkarzy Polskich, drzewa o obwodzie pnia 10-12 cm, o wysokości 2,5-3 m, z bryłą korzeniową w pojemniku, drzewa z pojedynczym przewodnikiem, prostym pniem i prawidłowo uformowaną koroną, opalikowanie drzew 3 szt. zaimpregnowanymi palikami o średnicy min., 5cm wraz z poprzeczkami, wykonanie wiązania taśma elastyczną o szerokości min. 5cm, misy wykorowane mieloną, przekompostowaną kora sosnową o grubości 2 cm, wywóz ziemi z wykopanych dołów. |
| 17. | Sadzenie krzewów ozdobnych | Zakup sadzonek, materiał roślinny wolny od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych, krzewy zakupione w szkółce zrzeszonej w Związku Szkółkarzy Polskich, krzewy w pojemnikach C3-doły z całkowitą wymiana ziemi o wymiarach 0,5x0,5m, misy wykorowane mieloną, przekompostowaną korą sosnową o grubości 2 cm, wywóz ziemi z wykopanych dołów. |
| 18. | Sadzenie krzewów żywopłotowych | Zakup sadzonek, materiał roślinny wolny od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych, krzewy zakupione w szkółce zrzeszonej w Związku Szkółkarzy Polskich, krzewy posiadają 3-4 pędy dobrze wykształcone, doły z całkowitą wymiana ziemi o wymiarach 0,5x0,5m, misy wykorowane mieloną, przekompostowaną korą sosnową o grubości 2 cm, sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. 45 cm z całkowitą zaprawa rowów ziemią urodzajną, wywóz ziemi z wykopanych dołów. |
| 19. | Karczowanie krzewów | Odkopanie korzeni i usunięcie karpy, zasypanie dołu dostarczoną ziemią i odtworzenie trawnika, wywóz wykarczowanego krzewu. |
| 20. | Cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew | Wykonanie cięć formujących, prześwietlających, sanitarnych, korygujących, cięć technicznych gałęzi kolidujących (np. z ciągiem pieszym), uporządkowanie terenu po pracach, transport i utylizacja urobku |
| 21. | Wycinka drzew | Wycinka drzew, uporządkowanie terenu po pracach, transport i utylizacja urobku |
| 22. | Jesienne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników, z wywozem – skarpy | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin. |
| 23. | Jesienne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników, z wywozem – teren płaski | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin. |
| 24. | Wiosenne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników, z wywozem – teren płaski | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin. |
| 25. | Wiosenne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników, z wywozem – skarpy | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin |
| 26. | Wiosenne wygrabianie liści i zanieczyszczeń ze skupin krzewów z wywozem – | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin |
| 27. | Wiosenne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z alejek żwirowych – skarpy | Sukcesywne wygrabianie liści, składowanie w pryzmy, do załadunku i transportu, wywóz w ciągu 48 godzin |
| 28. | Odcięcie brzegów trawników przy skupinach krzewów, żywopłotach, krawężnikach | Głębokość rowka do 7 cm, szerokość od krawężnika 3-5 cm, wywóz darni natychmiast po zakończeniu prac. |
| 29. | Zamiatanie alejek o nawierzchni mineralnej | Zamiatanie ręczne alejek, wymiatanie zanieczyszczeń, liści i gromadzącej się ziemi przy krawężniku, wywóz natychmiast po zakończeniu prac |
| 30. | Zamiatanie schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych | Zamiatanie schodów, zamiatanie pochylni dla niepełnosprawnych, wymiatanie zanieczyszczeń, liści i gromadzącej się ziemi przy krawężniku, wywóz natychmiast po zakończeniu prac. Dopuszcza się użycie lekkiego sprzętu mechanicznego. |
| 31. | Czyszczenie z roślin nawierzchni z kostki brukowej, bazaltowej oraz ze schodów | Ręczne czyszczenie nawierzchni z przerostów trawy chwastów, za pomocą gracki, wywóz odpadów roślinnych natychmiast po zakończeniu prac. |
| 32. | Prace porządkowe różne | Prace polegające na: -zbieraniu opadłego posuszu z drzew i obłamanych gałęzi, wywóz, -wygrabianiu opadłych z drzew okwiatów i owoców, -dodatkowym sprzątanie placów zabaw, -myciu tablic informacyjnych |
| 33. | Wymiana piasku w piaskownicach | Wybranie piasku na głębokość 50cm i wywóz, napełnienie piaskownic dowiezionym piaskiem rzecznym, wyjałowionym, pozbawionym części listnych i zanieczyszczeń organicznych, z wyrównaniem powierzchni. |
| 34. | Uzupełnianie ławek | Zakup ławek (typu wynikającego z bieżących potrzeb – uzgodnionego z Zamawiającym), transport ławek do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, rozstawienie na miejsca stałe, zacementowane w podłożu kotwic mocujących ławkę. |
| 35. | Uzupełnianie koszy na odpady | Zakup koszy (typu wynikającego z bieżących potrzeb – uzgodnionego z Zamawiającym) na odpady z pojemnikiem ze stali ocynkowanej, transport koszy, rozstawienie na miejsca wskazane przez Zamawiającego |
| 36. | Uzupełnianie tablic informacyjnych na placach zabaw | Tablice określające zasady i warunki korzystania z placu zabaw, telefony alarmowe, administratora placu zabaw |
| 37. | Oczyszczanie ręczne zimowe w przypadku opadów śniegu i gołoledzi, posypywanie piaskiem | Czyszczenie pasa szerokości 2m, a w przypadku węższej alejki na całej szerokości, należy oczyścić śnieg również przy ławkach w głównych alejach. każdorazowe oczyszczanie z piasku posypywanych nawierzchni alejek w przypadku zaniku pokrywy śnieżnej trwającego dłużej niż 4 dni (oczyszczanie należy przeprowadzić 5-go, 6-go dnia). |
| 38. | Oczyszczanie mechaniczne - posypywanie piaskiem | Czyszczenie pasa szerokości 2m, a w przypadku węższej alejki na całej szerokości, należy oczyścić śnieg również przy ławkach w głównych alejach. każdorazowe oczyszczanie z piasku posypywanych nawierzchni alejek w przypadku zaniku pokrywy śnieżnej trwającego dłużej niż 4 dni (oczyszczanie należy przeprowadzić 5-go, 6-go dnia). |
| 39. | Utrzymanie ławek w stanie używalności | Czynność obejmująca: mycie zabrudzonych ławek, usuwanie napisów i rysunków, odśnieżanie w okresie zimowym, mycie po zamiataniu alejek, czyszczenie z opadającego okwiatu. |
| 40. | Naprawa ławek | Czynność obejmuje naprawę zniszczonych elementów ławek, ewentualnie wymianę części, malowanie i olejowanie naprawionych lub wymienionych elementów ławek |
| 41. | Olejowanie ławek parkowych | Oczyszczenie całej powierzchni i olejowanie całości (siedzisk i oparć) |
| 42. | Wywóz zanieczyszczeń | Zbieranie zanieczyszczeń z całej powierzchni obiektów, opróżnianie koszy, wywóz zanieczyszczeń natychmiast po wykonaniu sprzątania. |
| 43. | Opróżnianie pojemników na odpady oraz na psie odchody | opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie parków, skwerów, zieleńców i placów zabaw. Teren w promieniu 5 m od kosza także należy utrzymać w czystości. |
| Rabaty bylinowe i okrywowe |  |  |
| 44. | Odkrycie po zimie zdjęcie stroiszu | Zdjęcie stroiszu |
| 45. | Pielenie spulchnianie gleby i wyrównanie brzegów rabat | Spulchnianie gleby wraz z ręcznym usuwaniem chwastów z ich systemem korzeniowym, wywóz chwastów natychmiast po zakończeniu pracy |
| 46. | Przykrycie bylin torfem | Pokrycie bylin 3 cm warstwą torfu |
| 47. | Przycięcie bylin, usunięcie przekwitłych kwiatostanów | Zgodnie ze sztuką ogrodniczą |
| 48. | Podlewanie rabaty bylinowej | Dowóz wody beczkowozem na główną ul. Parkową, ul. Armii Krajowej lub alejkę parkową pojazdem o masie do 1,5 t wyposażonym w opony trawnikowe z przyczepką/beczkowozem i podlanie: jednorazowo 20 l/1m2 powierzchni rabaty |
| 49. | Zabezpieczenie rabat na zimę | Zabezpieczenie stoiszem |
| 50. | Nawożenie mineralne | Nawóz mineralny, wieloskładnikowy, zawierający mikroelementy w dawce zalecanej przez producenta |
| Rośliny cebulowe |  |  |
| 51. | Pielenie, spulchnianie gleby i odcięcie brzegów | Spulchnianie gleby wraz z ręcznym usuwaniem chwastów z ich systemem korzeniowym, wywóz chwastów natychmiast po zakończeniu pracy, odcięcie brzegów trawnika |
| 52. | Podlewanie rabaty | Dowóz wody beczkowozem na główną ul. Parkową, ul. Armii Krajowej lub alejkę parkową pojazdem o masie do 1,5 t wyposażonym w opony trawnikowe z przyczepką/beczkowozem i podlanie: jednorazowo 20 l/1m2 powierzchni |
| 53. | Nawożenie mineralne | Nawóz mineralny, wieloskładnikowy, zawierający mikroelementy w dawce zalecanej przez producenta |
| 54. | Sadzenie roślin cebulowych wraz z materiałem roślinnym | Zakup cebul, materiał roślinny wolny od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych, Całkowite zaprawienie dołków ziemia urodzajną. Sadzenie na głębokość 2,5 – 3 – krotnej wysokości cebuli liczonej od jej wierzchołka i pielęgnacja obejmująca pielenie ze spulchnianiem, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów. |
| 55. | Przykrycie rabaty torfem | Pokrycie bylin 3 cm warstwą torfu |
| 56. | Przykrycie rabaty stroiszem | Pokrycie rabat stroiszem |