Stargard, dnia 20.06.2022 r.

Dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo Drugie.

W związku z otrzymaniem pytań do SWZ nr GKI.271.76.2022.G.Ch Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie :

W opisie technicznym pkt. 2.5.3.2. opisana jest między innymi stolarka okienna - „W budynku zaprojektowano stolarkę okienną i drzwiową spełniającą wymogi określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stolarka okienna

Projektuje się okna z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikalności termicznej dla okna Umin=0,9 W/m²K jako okna drewniane trójszybowe, 5-komorowe, wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej, z funkcją rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi z funkcją regulacji skrzydła i z okapnikiem rynnowym. Okna w kolorze naturalnego jasnego drewna bukowego; klamki i zamki ze stali nierdzewnej. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane z zabezpieczeniem przed owadami, montowane fabrycznie w skrzydle okiennym. Okna osadzać w zewnętrznej krawędzi muru.

Okna muszą spełniać parametry klasy 2 odporności na włamanie (zgodnie z normą PN-EN 1627:2011) z szybą klasy P4A (zgodnie z normą PN-EN 356:2000) – dwukomorowa zespolona szyba o zwiększonej odporności na włamanie tj. warstwowa szyba zewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o gr. 4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / monolityczna szyba środkowa o gr. 4mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / warstwowa szyba wewnętrzna wykonana z dwóch tafli szkła o gr. 4mm zespolonych czterema warstwami folii PVB o gr. 0,38mm. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona mieszaniną argonu i powietrza (9,6/16/4/16/9,6)”

1. Wyżej cytowany opis odnosi się raczej do okien PCV (5-komorowe, wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej) niż do okien drewnianych jak jest napisane w zestawieniu stolarki oraz opisie.                                                                                                           W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej z PCV?

2. Projektowany pakiet szklenia 9,6/16/4/16/9,6 ma grubość 55,2mm, nie można zmieścić go w żaden dostępny profil nie spełnia norm statycznych jednocześnie waga jednego skrzydła to około 120 kg (częste otwieranie i zamykanie może doprowadzić do uszkodzeń nawet wzmocnionych okuć).                                                                                                                                                             W związku z tym czy nie należy przeprojektować podziałów okien na trzy skrzydłowe Profil 82,5 mm (6 -komorowy) kolor: jasny dąb 2-stronnie okleinowany, zastosować okucie o zwiększonej odporności na włamanie w klasie WK2, szklenie = 0,6 (P 4-14-4-14-P 2)- czyli antywłamaniowa P4 na zewnątrz - Antywłamaniowa P2 od wewnątrz w oknach wyposażone nawiewniki higrosterowalne ?. Ewentualnie przejść na okna przesuwne.

Odpowiedź: Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego zakres został zaakceptowany przez instytucję finansującą. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian zakresu rzeczowego zadania wymaga zgody i akceptacji w.w., więc na tym etapie postępowania nie jest możliwe.

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.