SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	1

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA	1

1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	2

OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).	2

2.	ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	2

2.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE	2

2.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	3

2.3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

2.4.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ELEMENTY WYPOSAŻENIA	9

3.	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	11

4.	WŁAŚCIWOSCI MATERIAŁÓW WBUDOWANYCH	20

5.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  DO ROBÓT BUDOWLANYCH	21

6.	WYMAGANIA OGÓLNE:	22

7.	ODBIÓR ROBÓT	23

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Remont holu na parterze w obiekcie dydaktycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie .

## 1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pn: "Remont holu na parterze w obiekcie dydaktycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie ". Roboty remontowe należy wykonać w wysokim standardzie, jakości i estetyki wykończenia.

Zakres robót budowlanych został określony na podstawie „Aranżacji holu” opracowanego przez biuro projektowe INNERIUM Karolina Trojga, 71-449 Szczecin, os. Skarbówek 71, zwana w ST jako dokumentacja projektowa oraz indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

## OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

45400000-1 Roboty wykończeniowe z zakresu obiektów budowlanych

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45410000-4 Tynkowanie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45431000-7 Kładzenia płytek,

45442100-8 Roboty malarskie,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

# ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

## 2.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych – 9 szt.

- Rozebranie ściany wykonanej w pomieszczeniu obecnego bufetu (ściana pomiędzy bufetem, a holem)

- Rozebranie zabudowy aluminiowej, przegrody przy szatni i bufecie (materiał do utylizacji)

- Częściowa rozbiórka ściany pomiędzy portiernią, a pom. socjalnym

- Zerwanie posadzki z płytek gresowych oraz cokolików w pomieszczeniach remontowanych (szatnia i pom. socjalne częściowo, hol, wiatrołap)

- Wykucie posadzki pod ściankę murowaną oddzielającą portiernię od szatni

- Rozbiórka posadzki PCV w bufecie i jadalni, oraz częściowo w pom. socjalnym i portierni

- frezowanie posadzki, zerwanie kleju po płytkach

- Demontaż umywalki wraz z instalacją sanitarną na zapleczu bufetu, demontaż płytek przy umywalce

- Miejscowe odbicie luźnych tynków cementowo-wapiennych w remontowanych pomieszczeniach

- Demontaż parapetów w pom. szatni (3 szt.) i portierni (1szt.)

- Demontaż grzejników – 9 szt.

- Demontaż wycieraczki w wiatrołapie

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową folią ochronną. Posadzki, które nie będą remontowane na czas budowy  np. pom. z wymienianymi drzwiami, należy zabezpieczyć w sposób trwały tekturą falistą, wielowarstwową. Uszkodzenie tektury należy niezwłocznie naprawić, wszystkie szkody spowodowane przez wykonawcę pokryje firma na własny koszt i nie będzie domagać się zwrotu kosztów.

Gruz budowlany i luźne materiały z rozbiórki należy składować w kontenerach na odpady budowlane oraz należy wywozić na bieżąco. Lokalizację kontenerów na odpady wskaże Zamawiający.

Karty utylizacji i opłat wysypiskowych należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacja odbiorową.

## 2.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana w szatni, kształt litery "L".

- Uzupełnienie ścianki oddzielającej pom. socjalne i portiernię, ścianka murowana gr. 8,0 cm wraz z montażem nadproża, dowiązanie kotwami do istniejącej ściany

- Zamurowanie ściany w holu od strony pomieszczeń ozn. na rys. nr 8 – ściana szerokości ok. 1,35 m gr. 38 cm

- Wymurowanie ścianki w bufecie (ścianka pod ladą) wraz z poszerzeniem filara; prace wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową

- rozprowadzenie instalacji wod - kan w pomieszczeniu socjalnym, pod montaż zlewu

- zabudowa rury kanalizacyjnej w siłowni (doprowadzenie instalacji pod zlew)

- rozprowadzenie instalacji wod - kan na zapleczu bufetu, pod montaż zlewu dwukomorowego

- wylanie masy wyrównawczej gr. ok. 10 mm na całej powierzchni remontowanych pomieszczeń

- nadlanie posadzki w miejscach usunięcia wykładzin (częściowo pom. socjalne, portiernia, szatnia, bufet z jadalnią)

- Miejscowa zabudowa g-k ściany w obrębie elementów zasilania windy

- Wykonanie kofrów w bufecie z płyt GK na rusztach metalowych. Zabudowa instalacji pod sufitem.

- Wykonanie kofrów w szatni, wzmocniona konstrukcja  nad ladą  w celu montażu kasety rolety. Kaseta mocowana podtynkowo.

- Zabudowa płytami g-k pionów c.o., należy uwzględnić montaż drzwiczek rewizyjnych w nowo powstałych zabudowach oraz wymianę wszystkich drzwiczek rewizyjnych w istniejących obudowach

- wymiana kratek wentylacyjnych

- Zabudowa g-k (wyrównanie ściany w jadalni przy bufecie z płyty podwójnej gr. 12,5 mm każda) pod montaż elementów dekoracyjnych (ramka  w kolorze czarnym z płyty, wypełniona lamelami)

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- oczyszczenie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w remontowanych pomieszczeniach,

- Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m  – szatnia, 3 szt.; poniżej 1,5 m – 1 szt (pom. portierni);

- Roboty tynkarskie, odtworzeniowe, uzupełniające

- Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów (założono dwukrotne szpachlowanie 100% pow. Ścian i sufitów)

- Posadzki jednobarwne z płytek gresowych  na zaprawie klejowej układane metodą regularną – wymiary płytek ok. 60,0x60,0 cm; gr.8,0 mm, kolor szary; płytki według wzoru

- Cokoliki cięte  z płytek na zaprawie klejowej o wysokości 10 cm

- Odtworzenie fartucha z płytek (płytki białe o wymiarach ok. 30x60 cm) w miejscu montażu umywalki – fartuch o szacunkowych wymiarach 100x60cm (bufet)

- Wykończenie ścianki pod blatem w bufecie płytką ceramiczną na zaprawie klejowej, układane metodą regularną, o przybliżonych wymiarach 20,0x20,0 cm, gr. ok. 7,0 mm; kolor ciemno niebieski; płytki według wzoru

- Ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem 10 cm na ścianę w bufecie, wg dokumentacji rysunkowej; wykładzina wg wzory poniżej

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kwoty na zakup płytek, aby Zamawiający mógł samodzielnie dokonać wyboru płytek, które będą zastosowane do wbudowania w remontowane pomieszczenia i na korytarzu. Wartość zabezpieczenia na poszczególne płytki podano poniżej:

- płytki gresowe (zakres wg opracowania) – do 150,00 zł brutto/m2,

- płytki ceramiczne (ścianka pod blatem) – 170 zł brutto/m2

- płytki ceramiczne (fartuch przy umywalce) – 120 zł brutto/m2

- wykładzina PCV – 120 zł brutto/m2

Parametry techniczne wykładziny:

| DANE TECHNICZNE | NORMA | PARAMETRY WYKŁADZINY |
| --- | --- | --- |
| Opis: | x | Wykładzina podłogowa homogeniczna ze spodnią warstwą |
| Klasyfikacja użytkowa | ISO 10874 (EN 685) Użyteczności publicznej Przemysłowa | Klasy: 34 43 |
| Grubość całkowita | EN 428 | 2,0 mm |
| Warstwa użytkowa | EN 429 | 2,0 mm |
| Całkowita masa | EN 430 | 2800 g/m2 |
| Wymiary płytki | x | rulon |
| Wgniecenie resztkowe | EN 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | EN 4918 | Brak uszkodzeń |
| Stabilność wymiarów | EN-ISO 23999 | < 0.40% |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13501-1 | Bfl -s1 |
| Właściwości antypoślizgowe | DIN 51130 | R9 |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 | < 2 kV |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
| Odporność chemiczna | EN 423 | Bardzo dobra |
| Przewodzenie ciepła | EN 12667 | 0.01m2 K/W |

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów

| Kolor | Nr koloru |
| --- | --- |
| Biały | NCS S 0500-N |
| Niebieski | NCS S 2030-B |

- Obróbka i miejscowa naprawa ścian i ościeży w pomieszczeniach będących poza zakresem opracowania, po wymianie stolarki drzwiowej

- Montaż nawiewników ciśnieniowych (w ilości 5 szt.)

- Prace serwisowe dotyczące stolarki okiennej z PCV, polegających na wymiana wszystkich uszczelek w oknach, regulacja skrzydeł okiennych, montaż nowych zaślepek odwodnienia ramy okiennej (plastik), wykonanie pozostałych czynności do uzyskania prawidłowego otwierania i zamykania skrzydeł okiennych np. wymiana okuć.

- Zakup, dostawa i montaż. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do portierni wraz z oknem nieotwieranym. Dokładne wymiary wykonać na budowie.

Wymagania dot. Stolarki aluminiowej:

- Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, oszklone wewnętrznie

- Skrzydło czynne – światło przejścia minimum 94 cm

- Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- Profil aluminiowy – drzwi wewnętrzne

- Kierunek otwierania – po uzgodnieniu z Zamawiającym

- Kopacz w skrzydle

- Klamka/klamka. Zamek główny wyposażony w wkładkę patentową.

- Konstrukcja wzmocniona

- Bez progowe. Samozamykacz szynowy.

- Trzy zawiasy na każde skrzydło.

- Zakup, dostawa i montaż zamontowanie nowych ościeżnic z założeniem skrzydeł drzwiowych;

- Drzwi łazienkowe 80x200  – 2 szt.

- Drzwi do pomieszczeń nr 9,10,11,23, do szatni i do portierni  80x200 – 6 szt.

- Drzwi do pomieszczenia nr 12 70x200- 1 szt.

- Drzwi do zaplecza bufetu 80x200 – 1 szt.

Wymagania dot. Stolarki drzwiowej – ościeżnice:

- Ościeżnice stalowe regulowane obejmujące mur, dla drzwi wewnątrzlokalowych do pomieszczeń i do WC

- Ościeżnice przylgowe

- Kolor biały RAL9016

- Szerokość 80 cm, 70 cm

- Malowanie fabryczne

- Grubość blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm

- Wyposażone w uszczelkę obwiedniową w kolorze obwiedniowym w kolorze popielatym

- dwa zawiasy czopowe

Wymagania dot. Stolarki drzwiowej – skrzydło drzwiowe:

- skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do pomieszczeń i WC

- szerokość 70,80 przylgowe

- kierunek otwierania uzgodnić z Zamawiającym

- wypełnienie płytą wiórową otworową

- okleina CPL białe

- dwa zawiasy czopowe

- zamek dostosowany pod wkładkę patentową

- wkładka patentowa na klucz z obu stron

- wyposażone w klamkę z szyldem podłużnym po obu stronach (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

- Zakup, dostawa i montaż odbojów drzwiowych do wszystkich skrzydeł drzwiowych.

- Montaż zlewozmywaka nablatowego wraz z baterią sztorcową wraz z instalacjami sanitarnymi w pomieszczeniu socjalnym – dokładną lokalizację wskaże Zamawiający

- Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z baterią na zapleczu bufetu

- wymiana hydrantu wewnętrznego na podtynkowy DN25, wyposażony w wąż półsztywny dł. 30m; kolorystyka szafki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji

- wymiana istniejących drzwiczek rewizyjnych

- montaż, wymiana grzejników wg poniższych zaleceń

Grzejniki płytowe tzw. modernizacyjne o rozstawie króćców odpowiadającym jak dla grzejników członowych tj. 500 i 900mm (podejście do sprawdzenia na budowie). Ciśnienie robocze 10 bar, maks.temp. zasilania 110 st. C, zaokrąglenia grzejnika na połączeniach płyt górnych i bocznych, grzejniki wyposażone w wymienialne dekorklipsy umożliwiające łatwość demontażu płyt górnych w celu czyszczenia konwektorów między płytami grzejników, demontowane płyty boczne grzejnika, kolor RAL 9016 wyposażone we wkładki zaworowe. Wyposażone w zawieszki na płycie tylnej grzejnika umożliwiające łatwy montaż grzejnika na ścianie. Wygląd grzejnika jak na zdjęciu poniżej.

- Zawory termostatyczne proste, montowane na zasileniu, z widoczną nastawą wstępną ustawianą kluczem systemowym, liczba pozycji nastawy - 9, z możliwością wymiany wkładki zaworowej bez opróżniania instalacji, montowane w instalacjach dwu rurowych o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, trzpień – stal nierdzewna, uszczelnienie – O-ring z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC, średnica przyłącza 10 i 15 mm, kv=0,67.

- Zawory odcinające grzejnikowe przelotowe proste, montowane na powrocie w instalacjach dwu rurowych o parametrach: korpus zaworu i inne części metalowe – mosiądz, korpus niklowany, uszczelnienie trzpienia zaworu O-ringiem
z EPDM, maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatura robocza 120 OC, średnica przyłącza 10 i 15 mm, kvs=1,7.

- Głowice termostatyczne tej samej firmy co zawory, o parametrach: wbudowany cieczowy czujnik temperatury, zakres nastawy z możliwością ograniczania
i blokowania, zakres regulacji temperatury: 7-28 °C, skala nastawy: 0, *, 1, 2, 3, 4 i 5, kolor głowicy - biały, długość głowicy 84 mm, średnica 54,5 mm. Wygląd jak na zdjęciu załączonym poniżej.

- Drzwi rewizyjne montowane w zabudowach pionów instalacji grzewczej w celu inspekcji. Wysokość montażu ustalić w trakcie realizacji inwestycji. Wymiar drzwi minimum 30x30cm.

Wymiary grzejników zgodnie z załącznikiem graficznym z dokumentacji przetargowej:

- 600x1500 x3 (szatnia)

- 600x800 x3 (portiernia, wiatrołap, bufet)

- 600x1200 x1 (bufet-jadalnia)

- Grzejnik ozdobny przy automacie obiadowym, bufet-jadalnia

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- uzupełnienie ścian i otworów zgodnie z dokumentacją „Aranżacji holu”.

- Szafka otwierana, wykończona lamelkami ukrywająca elementy sterowania wind. Uwzględnić montaż rewizji. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Napis "POLITECHNIKA MORSKA", litery 3D podświetlone, kolor biały, wysokość 40 cm. Materiał wykonania: plexi, przeźroczyste, oklejone folią. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Napis "DZIEKANAT", litery 3D podświetlone, kolor biały, wysokość OK. 30 cm. Materiał wykonania: plexi, przeźroczyste, oklejone folią. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Napis "SZATNIA", litery 3D, kolor biały, wysokość 20-25cm. Materiał wykonania: plexi, przeźroczyste, oklejone folią. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Napis "BUFET", litery 3D, kolor biały, wysokość 20-25cm. Materiał wykonania: plexi, przeźroczyste, oklejone folią. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Płyta laminowana na ścianie z windami. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. – montaż drzwiczek rewizyjnych do elementów sterowania windy. Wykonanie, transport i montaż.

- Płyta laminowana wraz z czarnymi listwami dekoracyjnymi na ścianie z logo. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Elementy dekoracyjne - ramka w kolorze czarnym np. z płyty MDF, wypełnione lamele wym. 3x1,6cm montowane w rozstawie 3cm w kolorze drewnopodobnym na ścianie z logo. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Siedzisko o wymiarach ok. 401x147,5 - nieregularny, zaokrąglony kształt płyty MDF pokrytej laminatem. Widok A-A. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Przepierzenie wykonanych z rurek stalowych malowanych na kolor czarny, 3 sztuki mocowanie do podłogi i sufitu z haczykiem do powieszenia doniczek. Widok A-A. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Wiszące uchwyty do doniczek wykonanych z rurek stalowych malowanych na kolor czarny, 3 sztuki, mocowanie do sufitu do powieszenia doniczek. Widok A-A. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Lamele - wym. 4x33cm, kolor drewnopodobny, montowane do białej ścianie w rozstawie 4cm. Widok A-A. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Lamele na zabudowie g-k wym. 4x3cm w rozstawie 4cm pod napis „BUFET”. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Lada bufetu, blat laminowany w kolorze drewnopodobnym. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Wykonanie pod ladą zabudowy z półkami z płyty laminowanej całość zamykana żaluzją

- Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe do portierni wraz z oknem nieotwieranym. Dokładne wymiary należy wykonać loco budowa. Stolarka wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Zakup, dostawa i montaż. Przed wykonaniem ślusarki, Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary „z natury”.

- Lamele na zabudowie pod ladą szatni wym. 3x1,6cm w rozstawie 3cm. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Lada szatnia, blat laminowany wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Roleta zamykająca szatnię. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż. Roleta wyposażona w silnik elektryczny min 20 Nm (opuszczanie/podnoszenie). Profil rolety pancerny, wzmocniony, wieszaki anty wyważeniowe. Wymiary światła otworu ok. 3,2x1,7m.

- Lustra 2 sztuki o wym. 100x252cm naklejane na ścianę. Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Płyta laminowana o wym. 1,11x2,52 (szatnia). Wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie, transport i montaż.

- Wyposażenie remontowanych pomieszczeń w oznaczenia przeciwpożarowe, ewakuacyjne oraz oznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA!

Roboty będą prowadzone na czynnym budynku dydaktycznym. Należy wszystkie prace przeprowadzić w ten sposób by zagwarantować użytkownikom w każdej chwili płynną komunikację i ewakuację. Wszelkie roboty generujące hałas należy wykonać w godzinach popołudniowych, to jest poza podstawowym czasem pracy lub w innych godzinach za pisemną zgodą Administratora budynku.

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy odgradzając pozostałą cześć budynku.

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne, itp.

Wykonawca po podpisaniu umowy niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu propozycję płytek podłogowych, wykładziny PCV i drzwi w celu dokonania wyboru przez użytkownika i z tego wyboru zostanie sporządzony protokół wyboru. Na etapie wykonywania prac remontowych niedopuszczalne jest zmienianie wybranych materiałów okładzinowych pod rygorem prawnym. Zatwierdzenie materiałów budowlanych zgodnie z zapisami SWZ, umowy i warunkami ogólnymi ST.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na kartach zatwierdzenia wyrobu budowlanego szczegółowych informacji dotyczących materiałów planowanych do wbudowania wraz z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości, atestami, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami dopuszczającymi wyrób do stosowania w budownictwie, w celu ich zatwierdzenia, najpóźniej na 7 dni przed planowanym zastosowaniem danego wyrobu za wyjątkiem kluczowych materiałów budowlanych to jest w szczególności: okładziny ścienne i podłogowe, lampy, łączniki - które należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy.

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty murowe

Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz z przedmiarem robót.

W murach, gdzie występuje zamurowanie otworów drzwiowych należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.

Należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

- należy przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,

- bloczki/cegły docinać na pożądany wymiar piłą elektryczną,

- zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 1 cm,

- przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnię bloczków/cegieł wodą dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy,

- przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C powierzchnię bloczków/cegieł należy lekko zwilżać wodą.

Projektowane nadproża

Nadproża strunobetonowe prefabrykowane – w ścianach murowanych, nad otworami drzwiowymi przewidzianymi we wszystkich miejscach gdzie szerokość otworu drzwiowego jest niewystarczająca do zamontowania ościeżnicy drzwiowej.

Warunki wykonania tynków.

W przypadku nie uzyskania równej płaszczyzny, wyrównać przez szpachlowanie gładzią gipsową a w razie konieczności przez skucie wybranych fragmentów. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być uzupełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej, płaskiej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być oczyszczona i pozbawiona zanieczyszczeń. Narożniki ścian należy zabezpieczyć podtynkowymi perforowanymi narożnikami stalowymi ocynkowanymi. Tynki wewnętrzne gipsowe powinny spełniać wymagania dla tynków kategorii III lub IV.

Warunki wykonania robót szpachlowych.

Podłoże pod masę szpachlową powinno być stabilne, suche, niezamarznięte i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Powierzchnie powinny być dostatecznie suche (max. 3% wilgotności resztkowej). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Masę stosować przy temperaturze podłoża min. +5OC.

Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąć pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować.

Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący. Powierzchnie wyszpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu oraz nadawać się do dalszych prac wykończeniowych. Na wszystkich narożnikach wystających należy zamontować kątowniki aluminiowe perforowane.

Warunki dotyczące wykonania zabudów/ sufitów podwieszanych z płyt g-k

Przed przystąpieniem do wykonania ścianki działowej i zabudów z płyt g-k, należy zakończyć wszystkie prace rozbiórkowe, materiały po demontażu należy usunąć z remontowanych pomieszczeń, także należy zakończyć prace związane z przygotowaniem ścian i sufitu do malowania. Nowa ściana i okładziny wykonać z płyty g-k mają być wykonane na ruszcie metalowym z profili UC 50mm 75mm i 100 mm. Następnie należy zamocować pojedynczą płytą g-k o gr. 12,5mm. na całej wysokości pomieszczenia. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano płyty g-k, musi wynosić minimalna +5°C, maksymalna +40°C, a wilgotność powietrza maksymalnie ok. 70%.

Przycinanie

- Płyty g-k można łatwo docinać przy użyciu noża. Podczas przycinania płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej, albo pojedynczo na stole.

- Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona płyty bez nadruku), przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej.

- Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach, przeznaczonej do cięcia płyt.

Fazowanie krawędzi

- Ostre krawędzie, powstałe przy cięciu fazujemy nożem do płyt g-k o kącie pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3 grubości płyty.

- Karton strony licowej wygładzamy tarnikiem lub papierem ściernym.

UWAGA:

Przy stosowaniu płyt zaokrąglonych z wcięciem nie jest wymagane fazowanie krawędzi ciętych płyt. Płyty te posiadają już fabrycznie fazowane cztery krawędzie. Faza na krawędziach krótszych uwidacznia się dopiero po przykręceniu płyt do konstrukcji.

Wycinanie otworów

- Wszelkie otwory instalacyjne i inne należy dokładnie wymierzyć, ustalić ich położenie na płycie, narysować i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub przyrządem do wycinania otworów w płycie g-k.

- Średnica otworu powinna być o około 10 mm większa niż średnica rury. Rury i przewody nie mogą stykać się z płytą.

Szpachlowanie

Proces wypełniania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-włóknowymi jest ważnym elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo-kartonowych. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku (1) rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny (2). Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej. Stosujemy 3 rodzaje taśm zbrojących:

- Taśmę papierową.

- Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego.

- Taśmę z włókna szklanego (z flizeliny).

Spoinowanie z taśmą papierową. Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zwilżamy ją w pojemniku z czystą wodą.

- W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy przystosowany do spoinowania na krawędzie styku dwóch płyt.

- Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt (3). Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin.

- Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do jej wyschnięcia.

- Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny (4) szerzej o 60-80 mm niż poprzednia warstwa.

- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40cm.

- Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego. Samoprzylepna siateczkową taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Nakładamy pierwszą warstwę gipsu szpachlowego.

- Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny.

- Wklejamy taśmę na wcześniej nałożoną masę szpachlową.

- Gips szpachlowy wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt.

- Dalej postępować jak w rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z flizeliny). Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

- Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny.

- Rozprowadzamy gips szpachlowy krawędzie styku dwóch płyt.

- Dalej postępujemy jak w rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej

- Krawędzie styku dwóch płyt fazujemy pod kątem ok. 45° za pomocą nożyka do płyt

- Przed położeniem pierwszej warstwy zaleca się oczyszczenie i zwilżenie krawędzi wodą lub gruntem.

- W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg. wskazówek podanych wcześniej.

- Na połączenia krawędzi ciętych zaleca się zbrojenie spoiny taśmą papierową lub flizeliną.

- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić min. 40cm.

Wykańczanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania - malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów.

- Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć.

- Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.

Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych

- Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej.

- Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może zastąpić gruntowania.

- Przed malowaniem środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.

Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych.

- Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło wodne).

- Powierzchnie płyt g-k niepoddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego działania światła. W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku nowych płyt.

- Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

Wymagania dotyczące powierzchni szpachlowanych.

Powierzchnie szpachlowane powinny być gładkie, wolne od kurzu, brudu oraz nadawać się idealnie do dalszych procesów wykończeniowych: malowania. Powierzchnie ścian po wykonanych gładziach powinny być równe, niezarysowane, w narożnikach stykających się ścian i sufitu nie może występować nierówność w postaci „Falowania narożnika”. Niedopuszczalne jest szpachlowanie elementów wystających poza lico tynku np. puszek elektrycznych z nakrywą. Przed szpachlowaniem w takich miejscach należy zdemontować osprzęt, następnie wykonać proces szpachlowania i malowania i po zakończeniu prac zamontować osprzęt elektryczny w postaci nowych nakryw na puszki elektryczne.

Wykładzina PCV

Do wykonania są posadzki z wykładziny PCV w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektową.

Wykładzinę ułożyć zgodnie z instrukcją producenta (należy stosować materiały jednego producenta). Cokół wywinąć na ścianę o wysokości 10 cm.

Masa wyrównująca

Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.

Roztwór do gruntowania

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej.

Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

Instalacja wykładzin

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach. Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1 dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny.

Sprzęt do wykonywania robót

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym. Walec o wadze min. 60 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów.

Warunki wykonania robót okładzinowych ścian i posadzek.

Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych. Posadzki z płytek podłogowych muszą być równe wykonane z materiału antypoślizgowego klasy R10. Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe przed przyklejaniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Płytki, które nie odpowiadają parametrom podanym wyżej nie montować oraz usunąć z budowy. Następnie przygotowuje się zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzać ją po podłożu packą ząbkowaną. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładzin w ciągu 10 minut. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej grubości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin pomiędzy płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoin wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 100mm do 2mm,

- od 100m do 200mm do 3mm,

- od 200mm do 600mm do 4mm.

Po związaniu zaprawy klejowej należy usunąć wkładki dystansowe oraz pozostałości zaprawy klejowej i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych,

- instalacje elektryczne bez montażu osprzętu.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Podłoże betonowe musi być czyste, odpylone, pozbawione resztek starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy zatarty na ostro marki M4-M7. W czasie wykonywania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i nie większe od 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinających się płaszczyzn nie większe od 2 mm na 1 m w stosunku do kąta przewidzianego w dokumentacji.

Ewentualne ubytki nierówności należy naprawić zaprawą cementową lup specjalnymi

masami naprawczymi. Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,

- zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Transport

Wymagania dotyczące środków transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. Należy stosować materiały jednego producenta (warstwa wyrównawcza, grunt i klej). W progach drzwiowych, na  połączeniu dwóch materiałów (wykładzina PCV - płytki podłogowe) należy zamontować listwy aluminiowe – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Montaż stolarki drzwiowej.

Drzwi należy montować na gotowej niepalnej posadzce przed położeniem wykładziny w pomieszczeniach suchych o wyrównanych dodatnich temperaturach (zalecane min. 15oC do 20oC), chronionych przed działaniem wilgoci. Przed montażem stolarki drzwiowej powierzchnię muru oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć zbędne nierówności. Kontrolnie dokonać pomiaru otworu w murze i wymiaru zewnętrznego ościeżnicy drzwiowej. Wymiar otworu w murze powinien być szerszy o 3 cm i wyższy o 1,5 cm (szczelina pomiędzy ościeżnicą, a murem na jedną stronę powinna wynosić 1,5 cm, nie może jednak być mniejsza niż 0,5 cm i nie może być większa niż 2 cm). W przygotowany otwór w murze wstawić drzwi (skrzydło z ościeżnicą), postawić bezpośrednio na posadzce i ustawić je dokładnie w pionie (w obu płaszczyznach) za pomocą poziomicy, oraz w poziomie tak, aby skrzydło przylegało do ościeżnicy. W celu uniknięcia przesunięć podczas ustawiania ościeżnicy należy tymczasowo unieruchomić pionowe jej części stosując drewniane kliny i rozpórki wewnątrz ościeżnicy (co najmniej 4 rozpórki rozstawione równo na całej wysokości co ok. 50 cm). Po ustawieniu i zaklinowaniu drzwi, w miejscach gdzie w pionowych elementach ościeżnicy wykonane są otwory montażowe ø18 mm, trzeba przewiercić ościeżnicę do końca (dotyczy ościeżnicy drewnianej) i wywiercić otwór w ścianie, odpowiedni dla kołków rozporowych (kołki rozporowe muszą mieć średnicę 10 lub 12 mm, długość co najmniej 120 mm (zalecane dł. 150 mm) i muszą być stalowe). W wywiercone otwory włożyć kołki rozporowe, lecz po przełożeniu przez ościeżnicę, a przed włożeniem ich w mur, na kołki należy nałożyć stalowe podkładki lub płytki, w takiej ilości, aby ciasno wypełnić odległość między ościeżnicą, a murem. Kołki umieścić w murze i trwale zamocować, dociskając ościeżnicę do dystansowych podkładek lub płytek stalowych poprzez skręcenie kołków rozporowych. Po utwierdzeniu ościeżnicy w murze, szczelinę pomiędzy ościeżnicą, a murem należy wypełnić wełną mineralną o gęstości ≥180 kg/m3, płytami gipsowo-kartonowymi, pianką montażową ognioodpornej lub betonem ( dotyczy tylko ościeżnic stalowych). Po wypełnieniu szczeliny montażowej, można zdemontować rozpórki z wnętrza ościeżnicy (w przypadku zastosowania pianki montażowej ognioodpornej, demontaż rozpórki może nastąpić po upływie 12 godzin). Podczas ustawiania, blokowania ościeżnicy i wypełniania szczeliny montażowej należy kontrolować poprawność ustawienia ościeżnicy i zachowanie odpowiednich szerokości szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą oraz skrzydłem i posadzką. Szczelina pomiędzy dolną krawędzią skrzydła drzwiowego, a poziomem posadzki nie może być większa od 5 mm. Prawidłowość zamontowania drzwi należy również sprawdzić po zakończeniu montażu. W ościeżnicach stalowych montowanych w pomieszczeniach, w których podłoga będzie zmywana „na mokro”, dolną jej powierzchnię równoległą do podłogi przed montażem należy zabezpieczyć np. silikonem. Po zamontowaniu ościeżnicy, szczelinę pomiędzy ościeżnicą i podłogą należy również uszczelnić np. silikonem. Otwory montażowe w ościeżnicy zamaskować plastikowymi zaślepkami ø18 mm. Montaż drzwi należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką stolarską i budowlaną, mając na uwadze odporność ogniową drzwi.

Przed realizacją zamówienia Wykonawca samodzielnie dokona szczegółowego pomiaru wymienianej stolarki drzwiowej i sposobu jej otwierania oraz uzgodni to z Zamawiającym.

Okna

Nie zakłada się wymiany okien istniejących. Należy przeprowadzić konserwacje stolarki okiennej oraz zamontować nawietrzaki.

Warunki montażu podokienników wewnętrznych

Wymiana podokienników wewnętrznych na nowe z konglomeratu gr. 3,0 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Wymiary parapetów wewnętrznych szerokość ok. 30 do 35 cm długość zgodnie z dokumentacją rysunkowa. Przed montażem podokienników, w pierwszej kolejności należy wykuć „gniazdo” na taką wysokość, aby była uwzględniona wysokość podokiennika oraz miejsce na piankę montażową o wysokości do 2,0 cm. Podokiennik należy zamontować po obu stronach w murze na głębokość 2,0 cm,  następnie wykonać prace murarsko-tynkarskie. Przy montażu uwzględnić spadek do wewnątrz pomieszczenia, wynoszący 1%. Połączenie podokiennika z ramą okienną należy wypełnić sylikonem w kolorze białym.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów parapetów wewnętrznych przed złożeniem zamówienia. Podane wymiary są orientacyjne.

Wykonanie robót malarskich.

Warunki przystąpienia do robót malarskich:

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- wcześniejszym wykonaniu prac rozbiórkowych,

- wcześniejszym wykonaniu prac szpachlowych,

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji c.o. i elektrycznych, z wyjątkiem założenia umywalki, grzejnika oraz montażu opraw oświetleniowych,

- wykonaniu podłoży pod wykładziny i inne okładziny podłogowe.

Drugie malowanie można wykonać po:

- ułożeniu posadzek,

- wykonaniu okładzin ściennych,

- wymianie stolarki drzwiowej

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i zagruntowane emulsją gruntującą. Po oczyszczeniu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a następnie wykonać gładzenie ścian.

Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5OC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0OC,

- w temperaturze nie wyższej niż +25OC z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała +20OC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych do malowania nie przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli.

| Lp. | Rodzaj farby | Największa wilgotność podłoża w % masy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Farby dyspersyjne na żywicach rozcieńczalnych wodą | 4 |
| 2 | Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych | 3 |
| 3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej | 6 |
| 4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych | 4 |

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych ścian farbą lateksową.

Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń pomalować farbą lateksową, zgodnie z dokumentacją projektową. Farba głęboko matowa o dużej sile krycia. Minimalne parametry zgodnie z poniższą tabelą:

DANE TECHNICZNE FARBY LATEKSOWEJ:

| Odporność na zmywanie i szorowanie | Klasa 1 (PN-EN 13300) |
| --- | --- |
| Wydajność | 8-16 m2/l |
| Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia, brud i kurz |  |
| Przyjazna dla zdrowia i środowiska |  |
| Wodorozcieńczalna |  |

# WŁAŚCIWOSCI MATERIAŁÓW WBUDOWANYCH

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego, przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta, markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik należy dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ”Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w spełnianiu właściwości i parametrów technicznych, itp. Przedstawionych urządzeń i materiałów oferta podlega odrzuceniu.

Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane,

- być w gatunku bieżąco produkowanym,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Akceptowanie użytych materiałów.

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną odebrane i zapłacone.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

Prace, które należy wykonać powinny być wykonywane przy pomocy następującego sprzętu:

- młot udarowy elektryczny,

- wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach betonowych,

- bruzdownica z odkurzaczem,

- wiertarki,

- mieszarki do zapraw i farby,

- mechaniczne piły do drewna,

- mechaniczne piły do glazury,

Wymagania szczegółowe środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

# WYMAGANIA OGÓLNE:

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu harmonogram robót i aktualizować go systematycznie wraz z postępem robót.

Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Należy stale zabezpieczać obiekt przed możliwością wejścia osób postronnych. Wymagane bezwzględnie jest zachowanie komunikacji i drogi ewakuacji.

Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy.

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi nieodpłatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającemu – na swój koszt.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty budowlane można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie robót budowlanych musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania zamawiającego w zakresie prac remontowych budowlanych określone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania użytkownika i inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia, a także protokół przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w STWiOR oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

# ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje robót

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Działu Technicznego, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej w dwóch kompletach wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracją właściwości użytkowych materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z STWiOR i PN.

Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.

Dokumenty odbioru końcowego

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

- atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów,

- obmiary robót,

- Protokoły odbioru robót zanikających.

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, elektryczne i sanitarne)

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.