Kraków, dnia 03.06.2024 r.

ZZP-271-23-19/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP-19/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29.05.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Pakiet nr VI

Czy Zamawiający dopuści szafę lekarską:

Wymiary: szerokość: 80-90 cm; głębokość: 40-44 cm; wysokość: 180-185 cm

Szafa medyczna posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel). Szafa posiada stopki regulacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szafy lekarskiej opisanej w zadanym pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet nr VI

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o podanych parametrach:

Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Siłownik o maksymalnym udźwigu 220 kg. Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego – specjalnej podwieszki, z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta Wytrzymałe, elastyczne oraz komfortowe nosidło do kąpieli daje gwarancje bezpieczeństwa i wygody. Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego. Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika.
Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii.
PARAMETRY TECHNICZNE:
masa całkowita wyrobu 45,2 kg
dopuszczalne obciążenie 220 kg
szerokość urządzenia (zewnętrzny zakres rozstawu podstawy) 60 cm
wysokość urządzenia z uwzględnieniem maksymalnego zasięgu ramienia 200 cm
zakres podnoszenia ramienia (od najniższych haków wieszaka do ziemi) 90 / 172 cm
szerokość wewnętrzna rozłożonej podstawy 80 cm
parametry akumulatora 24Vdc – 4,5 Ah
parametry zasilania ładowarki 230 V / 50-60 Hz
czas ładowania akumulatorów 8 godzin
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) od -10 do +40°C
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania od 0 do +40°C
wymiary opakowania 120 x 65,5 x 28 cm
całkowita masa opakowania wyrobu 50 kg
zmierzony poziom hałasu < 70 dB
wewn. wysokość podstawy 80 cm
wysokość podstawy od ziemi (uwzględnia śrubę mocującą kółko) 11 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu parametrów wymaganych dla podnośnika na następujące:

„Elektryczny podnośnik pacjenta o udźwigu siedziska minimum 200 kg. Przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Urządzenie wyposażone w cztery wytrzymałe kółka jezdne, hamulec w postaci blokady tylnych kółek oraz rozszerzaną podstawę. Możliwość regulacji rozstawu podstawy, zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa podnośnika. Podnośnik posiada zintegrowany, ergonomiczny uchwyt. Rama podnośnika wykonana jest z wytrzymałego metalu, malowana proszkowo. Siłownik dobrej jakości gwarantuje niezawodność i precyzje. Podnośnik obsługiwany za pomocą pilota. Razem z urządzeniem zintegrowane są akumulatory zapewniające prace po odłączeniu od ładowania. Pozycje ramienia od podłoża w zakresie: 90 – 172 cm. Podnośnik posiada w komplecie siedzisko pacjenta. Siedzisko wykonane jest z mocnego materiału w 100% z poliestru. Siedzisko z podparciem głowy zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką stabilność całego ciała. Obciążenie siedziska minimum 200 kg.”

Załącznik do SWZ pn. „Dokumentacja projektowa - SST – Pakiet VI – wyposażenie  medyczne pomieszczenia II piętra budynku nr 102” –  po zmianie z dnia 03.06.2024r.” stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet nr VI

Czy Zamawiający dopuści balkonik o poniższych parametrach:

Wymiary: szerokość: 54 – 60 cm; głębokość: 44 – 48 cm; wysokość regulowana w zakresie: 82 - 100 cm

Balkonik wykonany z aluminium do naprzemiennego chodu z dodatkowymi wymiennymi kółkami w komplecie. Balkonik jest bardzo lekki i składany z regulacją wysokości. Dopuszczalne obciążenie minimum 110 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy w formularz cenowy należy uwzględnić również  aparat EKG z poz. 74 Dokumentacja projektowa - SST - Pakiet VI - Wyposażenie medyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia aparatu EKG.

Pytanie nr 5

Czy w formularz cenowy należy uwzględnić również  zestaw pasów w rozmiarze S z poz. 77.A Dokumentacja projektowa - SST - Pakiet VI - Wyposażenie medyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu pasów unieruchamiających magnetycznych w rozmiarze S.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 87. Dopuści leżankę z regulacją wysokości 48-100 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									           (w imieniu Zamawiającego)