Wykonanie napisu treści:

„Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Władysława Biegańskiego ”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

wykonanie liter,

wykonanie podkonstrukcji montażowej odpornej na warunki atmosferyczne,

demontaż obecnego napisu,

montaż we wskazanym miejscu (zdjęcie nr 1) na miejscu obecnego napisu ,

montaż instalacji elektrycznej i uruchomienie,

LOKALIZACJA:

na ścianie nad wejściem głównym.

PARAMETRY:

Litery świetlne 3D o wysokości ok. 30 cm duża litera np. W odporne na warunki atmosferyczne, małe litery ok. 19 cm

Lico równomiernie świecące w kolorze niebieskim,

Boki i plecy w kolorze niebieskim,

Podświetlanie wewnątrz w technologii LED,

Zasilacze do oświetlenia LED dostępne z powierzchni międzystropowej,

Ukryte przewody elektryczne,

Jednakowe natężenie światła we wszystkich literach,

Czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem.

Wymiary podane na zdjęciu kolorem czerwonym to aktualnie istniejące

Wykonanie napisu treści:

„Wejście ”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

wykonanie liter,

wykonanie podkonstrukcji montażowej odpornej na warunki atmosferyczne,

demontaż obecnego napisu,

montaż we wskazanym miejscu (zdjęcie nr 2) nad zadaszeniem na miejscu obecnego napisu,

montaż instalacji elektrycznej i uruchomienie,

LOKALIZACJA:

na ścianie nad wejściem głównym nad zadaszeniem.

PARAMETRY:

 Litery świetlne 3D o wysokości ok. 30 cm duża litera np. W odporne na warunki atmosferyczne, małe litery ok. 19 cm np. o,

Lico równomiernie świecące w kolorze niebieskim,

Boki i plecy w kolorze niebieskim,

Podświetlanie wewnątrz w technologii LED,

Zasilacze do oświetlenia LED dostępne z powierzchni międzystropowej,

Ukryte przewody elektryczne,

Jednakowe natężenie światła we wszystkich literach,

Czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem.

Wymiary podane na zdjęciu kolorem czerwonym to aktualnie istniejące

Wykonanie napisu treści:

„Kniaziewicza 1/5 ”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

wykonanie liter,

wykonanie podkonstrukcji montażowej odpornej na warunki atmosferyczne,

demontaż obecnego napisu,

montaż we wskazanym miejscu (zdjęcie nr 3) w miejscu obecnego napisu lewy górny róg budynku wejściowego ,

montaż instalacji elektrycznej i uruchomienie,

LOKALIZACJA:

na ścianie lewy górny róg budynku wejściowego.

PARAMETRY:

 Litery świetlne 3D o wysokości ok. 20 cm duża litera np. K odporne na warunki atmosferyczne, małe litery ok. 12 cm,

Lico równomiernie świecące w kolorze niebieskim,

Boki i plecy w kolorze niebieskim,

Podświetlanie wewnątrz w technologii LED,

Zasilacze do oświetlenia LED dostępne z powierzchni międzystropowej,

Ukryte przewody elektryczne,

Jednakowe natężenie światła we wszystkich literach,

Czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem.

Wymiary podane na zdjęciu kolorem czerwonym to aktualnie istniejące