Standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu

Zadania 1 – 6 oraz Bytomka

- Zawartość SZUiP

- Postanowienia ogólne.

II. 	Materiały.

III. 	Sprzęt i transport.

IV. 	Wykonanie robót.

V. 	Kontrola jakości wykonywanych robót.

VI. 	Kontrola.

VII 	Osoby realizujące prace

VIII 	Standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu dla  Parku im. Powstańców Śląskich

Załączniki

- Załącznik nr 1 – Przedmiar Robót – osobny plik stanowiący załącznik do SIWZ

- Załącznik nr 2 - Harmonogram – osobny plik stanowiący załącznik do SIWZ

- Załącznik nr 3 - Informacja o wykonaniu robót

- Załącznik nr 4 - Ewidencja zabiegów ochrony roślin

- Załącznik nr 5 – Formularz nr 1- Regularna kontrola przez oględziny placu zabaw/boiska wielofunkcyjnego/ siłowni zewnętrznej/ skate-parku

- Załącznik nr  6 –Formularz nr 2 wzór - Kontrola Funkcjonalna placu zabaw/boiska wielofunkcyjnego/ siłowni zewnętrznej/ skate-parku

- Załączniki mapowe od 7 do 14 – osobny plik

- I. Postanowienia ogólne.

Opracowanie określa minimalne standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu

Standardy należy rozpatrywać razem z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót.

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące skróty:

- SZUiP – standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu

- KOR– Koordynator  z ramienia Zamawiającego

- II. Materiały

- 1. Ziemia urodzajna:

- ziemia musi posiadać skład oraz właściwości fizykochemiczne adekwatne do celu, w jakim zostanie użyta (skład granulometryczny, pH, uwilgotnienie, itp.),

- ziemia użyta w trakcie prac nie może być zanieczyszczona chemicznie (m.in. zasolenie) oraz wolna od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, szkoło, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek)

- koszty zakupu ziemi ponosi Wykonawca.

- 2. Nawozy:

- w trakcie wykonywania prac należy stosować nawozy wieloskładnikowe dopuszczone do obiegu na terenie Polski,

- należy zachowywać dawki nawozowe zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- koszty zakupu nawozów ponosi Wykonawca.

- 3. Środki ochrony roślin:

- w trakcie wykonywania prac należy używać środków ochrony roślin dopuszczonych do obiegu  na terenie Polski, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,

- środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad BHP, w sposób nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem terenów zieleni,

- opryski może wykonywać osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terenie RP,

- koszty zakupu środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,

- zgodnie z art. 37 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów ochrony roślin (chemicznych i mechanicznych) można zastosować wzór stanowiący załącznik nr 4 do niniejszych standardów. Należy umożliwić KOR wgląd do ewidencji przez cały czas trwania umowy.

- 4. Rośliny kwietnikowe, jednoroczne:

- Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte i kwitnące,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- gatunek i odmiana muszą zgadzać się z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robót dla danego zadania,

-KOR zastrzega sobie prawo do dokonania oceny materiału i wniesienia ewentualnych uwag przed nasadzeniem.

- Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcie liści i kwiatów,

- - uszkodzenie kwiatów i pąków kwiatowych, łodyg liści i korzeni,

- oznaki chorobowe oraz ślady żerowania szkodników,

- koszty zakupu roślin kwietnikowych ponosi Wykonawca.

- 5. Materiał szkółkarski – drzewa, krzewy, róże:

- drzewa – forma pienna, materiał kontenerowy lub kopany, obwód pnia na wysokości 1 m nad szyjką korzeniową to 10 - 14 cm,

- krzewy – krzewy do nasadzeń naturalistycznych oraz żywopłotowe, materiał kontenerowy lub kopany,

- róże – krzewy I-go wyboru, materiał kopany lub kontenerowy,

- materiał szkółkarski do nasadzeń – Wykonawca jest zobowiązany do odbioru materiału z terenu Zamawiającego.

- 6. Kora sosnowa przekompostowana, zrąbki drzewne:

- materiał przeznaczony do ściółkowania roślin musi być pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych oraz wolny od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek oraz nasiona chwastów), frakcja 0 - 80 mm,

- kora lub zrąbki muszą być poddane zabiegowi kompostowania min. przez 1 rok,

- koszty zakupu kory lub zrąbków ponosi Wykonawca.

- 7. Piasek:

- podłożem stosowanym w piaskownicach jest piasek kopany, na polach piaskowych – piasek płukany,

- w obu przypadkach piasek nie może być zanieczyszczony (chemicznie, lub poprzez kamienie, korzenie, ziemię itp.),

- koszty zakupu i transportu piasku ponosi Wykonawca.

- 8. Paliki i taśma do mocowania drzew w formie piennej:

- paliki o przekroju poprzecznym  koła, o średnicy co najmniej 5 cm i długości co najmniej 250 cm, z drewna twardego, nieimpregnowane

- czarna taśma elastyczna o szerokości 5 cm,

- koszty zakupu palików i taśmy ponosi Wykonawca.

- 9. Szczeble do uzupełnienia ławek:

- szczeble z drewna twardego o długości 2 m,

- koszty zakupu szczebli ponosi Wykonawca.

- III. Sprzęt i transport

- 1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprzętu w ciągłej gotowości.

2.Transport materiałów narzędzi i wody musi odbywać się sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych.

- IV. Wykonanie robót

- UWAGA!

- Wykonawca zbierze i wywiezie skoszoną trawę w dniu koszenia po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- Nie jest dopuszczalne pozostawianie skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania innych prac (m.in.: obciętych pędów drzew i krzewów, wygrabionych liści, mchu, usuniętych chwastów itd.)  do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- Wykonawca ponosi koszty związane z wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów powstałych na powierzonym terenie lub w trakcie wykonywania opisanych poniżej prac.

- TRAWNIKI I TERENY ZADRZEWIONE

- UWAGA!

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu fitosanitarnego drzew w rejonie wykonywania zadań objętych umową oraz niezwłocznego zgłaszania w formie pisemnej (mail, system komputerowy) potencjalnych zagrożeń z nim związanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego pisemnego informowania o wykonaniu robót za dany miesiąc, najpóźniej w ostatnim dniu kalendarzowym tego miesiąca

W przypadku wystąpienia suszy atmosferycznej i glebowej koszenia powinny ulec  wstrzymaniu do czasu poprawy warunków atmosferycznych.

Termin koszenia terenów, w których w danym miesiącu odbywają się uroczystości miejskie, obchody świąt związane z konkretnym miejscem (pomnik, zieleniec itp.), powinien być dostosowany do daty uroczystości/obchodów.

- 1.1. Koszenie ryczałtowe:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm, a następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, żeby wysokość trawy nie przekroczyła 12 cm,

- celem osiągnięcia wymienionych parametrów, trawniki należy kosić co najmniej 8 - 9 krotne w sezonie wegetacyjnym oraz trawę należy zgrabiać w kopki na bieżąco po wykoszeniu, z przygotowaniem do transportu,

- w miesiącach, w których odbywają się uroczystości miejskie (lokalne lub dotyczące całego miasta) termin koszenia należy dostosować do terminów uroczystości.

- 1.2. Koszenie pięciokrotne:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm,

- koszenie raz w miesiącu, od maja do września,

- w miesiącach, w których odbywają się uroczystości miejskie (lokalne lub dotyczące całego miasta) termin koszenia należy dostosować do terminów uroczystości.

- 1.3. Koszenie trzykrotne:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm,

- koszenie trzykrotne w sezonie: planowane w miesiącach  maju, lipcu i wrześniu,

- w miesiącach, w których odbywają się uroczystości miejskie (lokalne lub dotyczące całego miasta) termin koszenia należy dostosować do terminów uroczystości.

- 1.4. Wiosenna pielęgnacja trawników:

- wiosenne wygrabienie trawników grabiami, w celu usunięcia opadłych liści, obumarłych źdźbeł i mchu,

- wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabienia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów  oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.5. Ręczny wysiew nawozów mineralnych (wybrane trawniki i tereny zadrzewione):

- wysiew wieloskładnikowych nawozów granulowanych typu Azofoska lub nawozów o podobnym składzie w ilości 5 kg / 100m2/ sezon,

- nawożenie 2-krotnie (kwiecień, czerwiec),

- KOR zastrzega sobie prawo doboru rodzaju nawozu,

- 1.6. Renowacja trawników:

- przekopanie gleby na wyznaczonym obszarze na głębokość min. 15 cm, usunięcie chwastów, ewentualne uzupełnienie ubytku ziemią żyzną,

- nawożenie w ilości 5 kg / 100m2, wyrównanie powierzchni gleby, wałowanie, wysiew nasion traw (KOR zastrzega sobie prawo dobór mieszanki nasion), przykrycie nasion grabiami i wyrównanie terenu oraz podlanie,

- 1.7. Jesienne wygrabianie liści ryczałtowe:

- bieżące wygrabianie opadłych liści, min. 3-krotne (1x październik, 2x listopad),

- 1.8. Jesienne wygrabianie liści 1-krotne:

- 1-krotne wygrabianie opadłych liści, do końca listopada,

- 2. PIELĘGNACJA I CIĘCIA PRZEŚWIETLAJĄCE DRZEW I KRZEWÓW

- 2.1. Pielęgnacja krzewów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (2 - krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy o promieniu adekwatnym do wielkości skupiny oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową lub zrębkami (frakcja 0 - 80 mm),

- 2.2. Cięcia prześwietlające krzewów:

- cięcia należy przeprowadzać ostrymi sekatorami, zachowując pokrój krzewu charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, KOR  zastrzega sobie prawo do określenia przekroju

- cięcia należy wykonywać pod kątem, w celu umożliwienia sprawnego spływania wody po powierzchni cięcia oraz nad pąkiem, by uniemożliwić powstawanie czopów (potencjalna droga infekcji),

- w pierwszej kolejności, należy usuwać pędy obumarłe oraz porażone chorobami lub uszkodzone; następnie pędy najstarsze (w zależności od wielkości, wieku i gatunku krzewu) oraz pokładające się po ziemi; na końcu należy w miarę potrzeby usuwać pędy najsłabsze i zbytnio zagęszczające krzew,

- powierzchnie większych ran (pow. 5 cm średnicy) należy zasmarować środkiem zabezpieczającym, np. Funaben lub innym o podobnym działaniu; KOR zastrzega sobie prawo do doboru środka,

- 2.3. Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu:

- bieżące: pielenie, nawożenie (kwiecień), podlewanie, uformowanie i utrzymywanie misy o średnicy 50 – 80 cm oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 – 80 mm),

- poprawa wiązań i stabilizowanie poluzowanych palików oraz uzupełnienie zniszczonych palików i taśm,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

2.4. Pielęgnacja krzewów, róż i żywopłotów w pierwszych latach po posadzeniu:

- bieżące: pielenie, nawożenie (kwiecień), podlewanie, uformowanie i utrzymywanie misy adekwatnej do wielkości krzewu lub skupiny krzewów, oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 – 80 mm),

- 2.5. Cięcia prześwietlające starszych drzew:

- w pierwszej kolejności należy usunąć gałęzie i konary złamane, martwe lub porażone chorobami oraz te, które kolidują z infrastrukturą zieleńca,

- cięcia konarów i gałęzi pow. 5 cm średnicy należy wykonywać w 3 etapach

- podcięcie z dołu

- nacięcie z góry

- docięcie i wyrównanie powierzchni cięcia

- cięcia należy wykonywać pod kątem, w celu umożliwienia sprawnego spływania wody po powierzchni cięcia; nie jest dopuszczalne pozostawianie czopów (potencjalna droga infekcji) –dotyczy szczególnie drzew z rodziny różowatych (Rosaceae) podrodziny śliwowych (Prunoideae),

- powierzchnie większych ran (pow. 5 cm średnicy) należy zasmarować środkiem zabezpieczającym, np. Funaben lub innym o podobnym działaniu;

KOR zastrzega sobie prawo do doboru rodzaju środka ,

- 3. ŻYWOPŁOTY

- 3.1. Pielęgnacja żywopłotów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, nawożenie (2 - krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 - 80 mm),

- 3.2. Cięcia żywopłotów formowanych:

- 2 - krotne: czerwiec i sierpień,

- cięcie należy wykonywać ostrymi nożycami, nie są dopuszczalne poszarpane powierzchnie cięcia, usunięcie samosiewów innych gatunków drzew i krzewów,

- w przypadku konieczności cięcia grubszych gałęzi należy wykonać je sekatorem

- KOR zastrzega sobie prawo do podania wysokości  cięcia,

- żywopłoty po cięciu muszą posiadać przekrój poprzeczny trapezu równoramiennego, o szerszej podstawie u dołu, węższej u góry – KOR zastrzega sobie prawo do określenia wysokość i szerokość żywopłotu przed rozpoczęciem wykonywania prac,

- 4. RABATY BYLINOWE I RÓŻANKI

- 4.1. Pielęgnacja rabat bylinowych:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (2-krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), oczyszczanie roślin wiosenne i jesienne, usuwanie przekwitłych kwiatostanów,

- 4.2. Pielęgnacja różanek:

- wiosenne rozgarnięcie kopców (lub usunięcie okrywy zimowej), zabieg należy wykonywać ostrożnie by nie uszkodzić kory pędów,

- cięcie krzewów:

- w pierwszej kolejności usuwać należy pędy przemarznięte, zamarłe lub porażone przez choroby,

- następnie należy wykonać cięcia formujące w zależności od grupy użytkowej do jakiej należy dana odmiana róży,

- cięcia należy wykonywać ostrym sekatorem, ok. 5mm nad silnym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, pod kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody z powierzchni cięcia,

- w trakcie wegetacji należy na bieżąco pielić różanki oraz usuwać  przekwitnięte kwiatostany - cięcie należy przeprowadzać nad pierwszym pięciolistkowym liściem pod kwiatostanem – wysokość ścięcia kwiatostanu uzależniona jest od grubości pędu (grubsze pędy należy ciąć niżej w celu zagwarantowania zbliżonej wysokości wszystkich krzewów),

- nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w ilości 80-120 g/ m2/ sezon; 2/3 zalecanej dawki należy zastosować wiosną w trakcie wiosennego rozgarnięcia kopców, drugą dawkę należy zastosować w drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia; w obu przypadkach nawóz należy przemieszać z wierzchnią warstwą gleby – nie jest dopuszczalne pozostawianie nawozu na powierzchni gleby; nawożenie należy przeprowadzać „na mokrą” glebę,

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku,

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania krzewów róż pod względem porażenia przez szkodniki  (min. mszyce) i choroby (min. mączniak prawdziwy i czarna plamistość liści); w przypadku wystąpienia pierwszych objawów należy rozpocząć ochronę chemiczną - zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu ochrony Roślin– opryski dwoma środkami (różne substancje czynne) naprzemiennie co 10-14 dni lub zgodnie zaleceniami producenta. KOR zastrzega sobie prawo do określenia rodzaju środka ochrony,

- jesienią po wystąpieniu silniejszych mrozów należy przystąpić do zimowego zabezpieczenia krzewów róż kopcem ziemnym usypywanym na wysokość 20 - 30 cm nad koroną krzewu; w trakcie kopcowania dopuszczalne jest usunięcie nadmiernie wyrośniętych pędów utrudniających pielęgnację; po wykonaniu zimowego okrycia z kopca muszą wystawać pędy (dylatacja zabezpieczająca przed zbyt wczesnym rozpoczęciem wzrostu i ‘zaparzeniem’),

- 5. KWIETNIKI SEZONOWE

- 5.1. Pielęgnacja kwietników sezonowych

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, spulchnianie gleby oraz wymianę roślin zniszczonych uschniętych – w związku z występującymi dewastacjami kwietników należy przewidzieć w kalkulacji nasadzenia uzupełniającego na poziomie 10-15 % ilości przewidzianych w przedmiarze robót,

- nawożenie pogłówne min. 3- krotne (nawóz wieloskładnikowy typu Azofoska w ilości 5 kg/ 100 m2/ sezon),

- Wykonawca  jest zobowiązany do systematycznego podlewania kwietników, którego częstotliwość będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – nie jest dopuszczalne zwiędnięcie roślin lub ich uschnięcie. W przypadku wypadów spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni brakujące rośliny na własny koszt. Należy zachowywać właściwy turgor roślin przez cały czas realizacji zamówienia,

- 5.2. Obsada wiosenna:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2 ,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- 5.3. Obsada letnia:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5 cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2 ,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. Wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- KOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nasadzeń,

- 5.4. Obsada jesienna:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5 cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. Wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- KOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nasadzeń,

- 6. SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ I ŻYWOPŁOTÓW

- 6.1. Sadzenie drzew:

- dostarczenie drzew zakupionych przez Zamawiającego na teren zieleńców wskazanych przez KOR,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez KOR, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych drzew, po posadzeniu należy uformować misę wokół drzew, podlać obficie oraz wyściółkować powierzchnię misy przekompostowaną korą sosnową lub zrąbkami drzewnymi

- drzewa należy zapalować w trzy pale, zbite na górze listewkami, oraz otaśmować w 2/3 wysokości pnia (mocowanie do wszystkich trzech pali), ponadto do pali należy zamocować siatkę stalową, powlekaną w kolorze zielonym, która dodatkowo zabezpieczy pnie drzew przed uszkodzeniami, wysokość siatki – 1m

- 6.2. Sadzenie krzewów:

- dostarczenie krzewów zakupionych przez Zamawiającego na teren zieleńców wskazanych przez KOR na terenie danego zadania,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez KOR, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, po posadzeniu należy uformować misę wokół krzewów, podlać obficie oraz wyściółkować powierzchnię misy przekompostowaną korą sosnową lub zrębkami drzewnymi,

- 6.3. Sadzenie róż:

- dostarczenie krzewów róż zakupionych przez Zamawiającego na teren zieleńców wskazanych przez KOR,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez KOR, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, podlać obficie ( w przypadku krzewów z gołym korzeniem system korzeniowy należy zanurzyć w wodzie na 20 min przed sadzeniem),

- po posadzeniu i podlaniu krzewy należy okryć kopcem ziemnym (opis w p. 4.2.)  - zabezpieczenie na okres zimy,

- 6.4. Sadzenie żywopłotów:

- dostarczenie krzewów żywopłotowych zakupionych przez Zamawiającego na teren zieleńców wskazanych przez KOR,

- sadzenie z pełną zaprawą rowów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez KOR, szerokość i głębokość rowów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, podlać obficie ( w przypadku krzewów z gołym korzeniem system korzeniowy należy zanurzyć w wodzie na 20 min przed sadzeniem),

- 7. PLACE ZABAW ,SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE I BOISKA WIELOFUNKCYJNE

- 7.1. Konserwacja i kontrola palcu zabaw i siłowni zewnętrznych:

- regularna kontrola przez oględziny będzie przeprowadzana codziennie, Z oględzin należy sporządzić pisemny protokół, w tym celu można wykorzystać  Formularza nr 1 stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego SZUiP.  Regularna kontrola przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych,

- kontrolę  funkcjonalną należy  przeprowadzać raz na tydzień ( nie rzadziej, niż co 7 dni). Z kontroli należy sporządzić pisemny protokół w tym celu można wykorzystać  Formularza nr 2 stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego SZUiP. Kontrola funkcjonalna sprawdza funkcjonalność i stabilność sprzętu, głównie jego zużycie(dokręcenie połączeń śrubowych, uzupełnienie śrub i nakrętek, przesmarowanie łożysk itp.),

- place zabaw z nawierzchnią bezpieczną – nawierzchnię bezpieczna należy codziennie zamieść oraz umyć wodą dwa razy w sezonie (maj i sierpień) z użyciem myjki ciśnieniowej,

- jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli regularnej oraz kontroli funkcjonalnej Wykonawca stwierdzi usterki urządzeń bądź elementów małej architektury, powinien on natychmiast bez zbędnej zwłoki powiadomić o nich Zamawiającego. Ponadto do czasu usunięcia usterek przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia urządzeń bądź elementów małej architektury w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie, np. unieruchamiając je oraz zabezpieczyć je taśmą ostrzegawczą lub dokonać ich demontażu (przechowanie w magazynie Wykonawcy).

- Pisemne protokoły o których mowa powyżej (Formularze nr 1 i 2) powinny znajdować się w siedzibie Wykonawcy do wglądu przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność i bezpieczeństwo urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości, natychmiastową likwidację zaistniałych zagrożeń oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- 7.2. Zebranie i wywóz  piasku  z piaskownic i  podłoża z pól piaskowych:

- zebranie brudnego piasku warstwa 10cm z podłoża piaskowego w kwietniu  i warstwa 2x 15 cm z piaskownic w kwietniu i lipcu i złożenie piasku w pryzmy oraz  załadunek, wyładunek i wywóz + utylizacja. KOR zastrzega sobie prawo do uczestniczenia podczas wykonywania robót zanikowych polegających na wymianie  piasku w piaskownicach i podłożach piaskowych,

- 7.3. Dowóz piasku  do piaskownic i na place zabaw:

- wypełnienie piaskownic piaskiem kopanym warstwą 30 cm w kwietniu i lipcu oraz   podłoży piaskowych w strefie bezpieczeństwa swobodnego upadku  warstwa 20 cm - piaskiem płukanym  w kwietniu,

- 7.4. Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego:

- wymiana siedzisk (deseczki) w huśtawkach łańcuchowych, w huśtawkach wagowych i karuzelach (każdą wymianę należy uzgodnić z Zamawiającym – materiał Wykonawcy),

- wymiana całych zawiesi wraz z łożyskami i siedziskami (deseczki) w huśtawkach łańcuchowych (każdą wymianę należy uzgodnić z Zamawiającym – materiał Wykonawcy),

- urządzenia zabawowe zlokalizowane na placach zabaw w większości są produkcji firm Saternus z Chorzowa, Figler z Tarnowskich Gór oraz Muller Jelcz-Laskowice.

- 8. ŁAWKI

- 8.1. Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych:

- mycie ławek parkowych wodą i środkami myjącymi oraz opłukanie,

- 8.2. Remont ławek parkowych:

- szczeble - długości 2 m, odkręcenie uszkodzonych szczebli, przykręcenie szczebla z wycięciem miejsc na poręcze, wywiercenie otworów, dopasowanie szczebla, przykręcenie i pomalowanie.

- 8.3. Malowanie ławek parkowych:

- malowanie siedzisk i podstaw ławek listwowych, oczyszczenie ławki z brudu i łuszczącej się farby, podszpachlowanie uszkodzonych miejsc, przetarcie ławki papierem ściernym, malowanie farbą olejną. KOR zastrzega sobie prawo do doboru koloru farby.

- do czasu wyschnięcia farby świeżo malowane ławki należy w sposób widoczny oznaczyć.

- 9. POMNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE

- bieżący monitoring czystości pomnika (mycie, zamiatanie) – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania pomnika w ciągłej czystości,

- bieżące zbieranie zanieczyszczeń z pomnika i przyległego terenu (znicze, kwiaty i inne),

- zakres prac obejmuje także awaryjne reagowanie, np. w związku z uroczystościami – uporządkowanie pomnika w dniu uroczystości  (prace należy zakończyć najpóźniej na 60 min. przed rozpoczęciem uroczystości).

- 10. PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

- 10.1. Bieżące utrzymanie czystości alejek parkowych nieutwardzonych:

- alejki o nawierzchni żwirowej lub ziemnej,

- zamiatanie powierzchni alejek ręcznie, zakazuje się mechanicznego zamiatania alejek żwirowych i ziemnych - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania alejek w ciągłej czystości,

- gracowanie  powierzchni alejek, min. 2 - krotne w sezonie (w maju i sierpniu).

- 10.2. Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych:

- alejki o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej,

- zamiatanie miotłą lub zamiatarką mechaniczną ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej ulepszonej oraz zebranie piasku zamulającego krawężniki, 2 - krotne ścięcie darni porastającej obrzeża trawnikowe i krawężniki drogowe (w maju i sierpniu) - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ciągów pieszych w ciągłej czystości.

- 10.3. Bieżące utrzymanie porządku i czystości:

- Grupy porządkowe:

Grupa 0 -  codzienne 2-krotne sprzątanie (rano i popołudniu) 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta)

Grupa 1 – codzienne sprzątanie (rano) 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta),

Grupa 2 – sprzątanie 5 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek),

Grupa 3 – sprzątanie (rano) 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),

- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy na powierzonym terenie – częstotliwość wykonywania prac zależne jest od grupy porządkowej do jakiej został przyporządkowany dany teren,

- prace należy zakończyć:

- w okresie wiosenno-letnim: ranne do godziny 09:00, popołudniowe do godziny 15:00

- w okresie jesienno-zimowym: ranne do godziny 10:00, popołudniowe do godziny 15:00,

- Wykonawca ustawi i przymocuje na stałe do gruntu własne kosze na śmieci o pojemności co najmniej 35 litrów (koszt dzierżawy koszy należy wliczyć w koszty opróżniania),

- kosze należy utrzymać w stanie estetycznym tj. nie mogą być brudne, odrapane, skorodowane i dziurawe,

- KOR zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju kosza. Pełne wyposażenie zieleńców w kosze w ilości wskazane w przedmiarze musi być zachowane od początku kwietnia do końca listopada,

- w zakres bieżącego utrzymania czystości wchodzi również utrzymanie pomników i tablic pamiątkowych – opis w p. 9,

- 11. ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW PIESZYCH

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 listopada do 31 marca do zorganizowania całodobowej gotowości przystąpienia do utrzymania zimowego powierzonych chodników, alejek parkowych i schodów,

- w sezonie zimowym przewiduje się wystąpienie 100 dni śnieżnych (w tym dni z gołoledzią) tj. dni, w których występuje opad śniegu lub gołoledź,

- przez zimowe utrzymanie ciągów pieszych w dni śnieżne, tj. dni, w których występuje opad śniegu rozumie się:

- likwidację śliskości - posypanie piaskiem powierzonej powierzchni

- odśnieżanie - całkowite odgarniecie śniegu z ciągów pieszych utwardzonych (do płytki chodnikowej) z alejek na przyległe zieleńce,

- w/w okresie powierzone do utrzymania aleje muszą być odśnieżone i posypane piaskiem do godz. 700 rano i w takim stanie utrzymane do godz. 2100, równocześnie zaznacza się, że jeżeli w tych godzinach wystąpią opady śniegu, to przystąpienie do jego usuwania musi nastąpić do 2 godzin po rozpoczętym opadzie, a śnieg musi być usunięty do 4 godzin po ustaniu opadów, w przypadku wystąpienia gołoledzi, należy przystąpić natychmiastowo do likwidacji śliskości,

- na terenach zieleni miejskiej przy likwidacji śliskości zabrania się stosowania soli pod jakąkolwiek postacią.

- V. Kontrola jakości wykonywanych robót

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości wykonania robót

- W przypadku robót wymienionych w dziale IV ocenie podlegają następujące parametry:

- 1. Trawniki i tereny zadrzewione:

- wysokość trawy (jakość koszenia) prawidłowość i dokładność: wygrabienia i wywóz skoszonej trawy, liści, mchu i resztek trawy; nawożenia; renowacji trawników.

- 2. Pielęgnacja i cięcia prześwietlające drzew i krzewów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć prześwietlających (powierzchnia, kąt i wyrównanie cięcia), stan palików i wiązań.

- 3. Żywopłoty:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć formujących, usuwania samosiewów.

- 4. Rabaty bylinowe i różanki:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia, nawożenia, cięć oczyszczających, jakości wiosennego cięcia formującego, ochrony chemicznej i zimowego okrycia krzewów róż.

- 5. Kwietniki sezonowe:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: przygotowania kwietników, pielenia, nawożenia, cięć oczyszczających,

- 6. Sadzenie drzew, krzewów, róż i żywopłotów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: zaprawy dołów, podlewania, ściółkowania, otaśmowania i palowania.

- 7. Place zabaw:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: usunięcie i dowóz piasku, bieżąca konserwacja, naprawy oraz wymiany elementów sprzętu zabawowego.

- 8. Ławki:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie ławek w czystości, wymiana szczebli, malowanie ławek

- 9. Pomniki i tablice pamiątkowe:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie pomników i tablic w czystości.

- 10. Prace porządkowe i utrzymanie czystości:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie czystości w alejkach utwardzonych i nieutwardzonych oraz opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na powierzonym obszarze.

- 11. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: odśnieżania i likwidacji śliskości na powierzonych alejkach.

- VI. Kontrola

- Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego pisemnego informowania o wykonaniu robót, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca (jeśli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny to zgłoszenia należy dokonać w pierwszym dniu roboczym, po ostatnim dniu miesiąca). Wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych SZUiP.

- W przypadku koszeń oraz jesiennego grabienia liści, termin realizacji tych prac określa harmonogram robót (gwiazdka w danym miesiącu oznacza wykonanie prac do ostatniego dnia tego miesiąca)

- W przypadku prac związanych z utrzymaniem czystości częstotliwość sprzątania i opróżniania koszy określa grupa porządkowa, do której zakwalifikowano dany teren.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości wykonania robót. Ewentualny kontrola zostanie przeprowadzona najpóźniej do dziesięciu dni roboczych od daty wpływu pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót.

- Na czas kontroli Wykonawca jest zobowiązana do zapewnienia środka transportu w celu dokonania objazdu powierzonych terenów. Osobą reprezentującą Wykonawcę na kontrolach jest kierownik robót.

VII Osoby realizujące prace

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

- Kierownik zadania:

-  wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu,

- zakres wykonywanych czynności: kierowanie, kontrolowanie  oraz nadzór nad  całością prac związanych z realizacją  przedmiotu umowy.

- doświadczenie: min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami dot. konserwacji terenów zieleni publicznej.

- Dendrolog :

- wykształcenie wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu oraz uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni lub inspektora nadzoru dendrologicznego lub inne, równoważne

- zakres wykonywanych czynności: kontrola i weryfikacja ewentualnych uwag brygadzisty odnośnie stanu drzewostanu w terenie objętym umową oraz przekazywanie zweryfikowanych uwag Zamawiającemu,

- doświadczenie: min. 2 letnie w zakresie konserwacji terenów zieleni publicznej

- Brygadzista:

- wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub kształtowania terenów zielonych,

- zakres wykonywanych czynności: nadzór nad pracą podległego zespołu, organizacja pracy i stały nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwładnych, nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości usług,

- doświadczenie: min. 3 - letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni publicznej.

Uwaga:

Dla zad. – Park im. Poległych Bohaterów

Kierownik zadania i brygadzista powinien spełniać wymogi określone w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067), tj. posiadać min. 9-miesięczną praktykę w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy parkach wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków.

VIII.  Standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu dla terenów zrekultywowanych wzdłuż rzeki Bytomki.

Teren I Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik).

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w dzielnicy Maciejów, w okolicach boiska “Orlik” położonego na zachód od ulicy Kondratowicza, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bytomki. Teren zajmuje powierzchnię 7,58ha i obejmuje działki o numerach: 2935/94, 2936/94, 1906/94, 1905/97, 2112/90, 1902/90 i 281. Teren posiada dostęp do dróg publicznych. Dojazd do przedmiotowego terenu od strony ul. Kondratowicza i od strony ulicy Kruczka przebiega przez nawierzchnię komunikacyjną utwardzoną płytami betonowymi.

Wzdłuż wschodniej i północnej granicy przebiega fragment szlaku rowerowego miasta Zabrze. W odległości ok. 1km w kierunku północnym znajduje się połączenie terenu ze szlakami rowerowymi na terenie Gliwic.

Na terenie znajdują się drogi wykorzystywanie jako ciągi pieszo-rowerowe oraz jako dojazd do posesji (w północnej części opracowania).

W części działki nr 2935/94 znajduje się boisko Orlik wraz ze ścieżkami, miejscem do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu, placem zabaw dla dzieci. Boisko wraz z przynależnymi ciągami pieszo-jezdnymi nie są objęte zakresem pielęgnacji zieleni.

W północno wschodniej części znajduje się nasyp ziemny, wchodzący w zakres pielęgnacji zieleni.

Wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych nasadzono drzewa liściaste i krzewy zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 7.

Teren I Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)

- Regularne wykaszanie terenu z uwagi na obserwowane wkraczanie gatunków ruderalnych, zwłaszcza na północnej skarpie, z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na wprowadzone sadzonki drzew i krzewów; - Palikowanie przechylonych sadzonek; - Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; - Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; - Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; - Cięcia formujące roślin; - Naprawa i wyczyszczenie tablic dydaktycznych (edukacyjnych); - Wyczyszczenie tablicy informacyjnej.

Uwagi: Wykaszanie łąk najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem, a wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 – 10 cm. Pokos zaleca się prowadzić od środka do zewnątrz, co ułatwi zwierzętom ucieczkę przed kosiarką. Pozostawić nieskoszony fragment łąk 10% -15% (po ustaleniach z Miastem), który będzie pełnić rolę schronienia dla wielu gatunków ptaków oraz innych drobnych zwierząt.

Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie łąk częściowo obsadzonych kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów - trzykrotne (czerwiec, lipiec i koniec września). | m2 | 42 000 |
| Powierzchnie trawnikowe - koszenie kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2-trzykrotne (czerwiec, lipiec i koniec września). | m2 | 20 000 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady min 50 l. | szt. | 9 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością dwa razy w miesiącu. | szt. | 9 |
| Gracowanie szlaków pieszo-rowerowych (przeciętna szerokość szlaku to 2,2m). | mb | 1 709 |
| Uzupełnienie odpowiednio użytym kruszywem szlaków pieszo-rowerowych. | mb | 1 709 |
| Sprzątanie terenu raz w miesiącu. | ryczałt | 1 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. | szt. | 12 |
| Naprawy stacji dydaktycznych. | szt. | 12 |

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking, rajdów rowerowych raz w miesiącu.

Teren II Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (teren na północ od ul. Nad Kanałem).

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w zachodniej części centrum miasta, położonego na północ od ul. Nad Kanałem. Działki te są własnością gminy bez wieczystego użytkowania. Teren, przeznaczony do pielęgnacji, zajmuje powierzchnię 1,6ha. Przedmiotowy teren obejmuje działkę o numerze: 2339/224.

Po terenie biegną ścieżki o nawierzchni gruntowej, która urywa się i kończy na terenie działki. Na terenie przedmiotowego terenu  nasadzono drzewa liściaste i krzewy zgodnie z  załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 8.

|  | Teren II Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Wyczyszczenie tablicy informacyjnej; - Interwencja w stwierdzonym rejonie wypływu ścieków komunalnych. |  |  |
| Wyszczególnienie robót |  | Jednostka miary | Ilość |
| Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, rowów, koron, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy powierzchni łąkowych oraz istniejący fragment trzcinowiska łącznie z zebraniem i wywozem odpadów – trzykrotne (czerwiec, lipiec i październik). |  | m2 | 13 300 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady min 50 l. |  | szt. | 5 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu. |  | ryczałt | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością dwa razy w miesiącu. |  | szt. | 5 |
| Usuwanie chwastów ze szlaków pieszo rowerowych. |  | mb | 419 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy - wg potrzeb lecz co najmniej raz w czasie trwania umowy. |  | szt. | 2 |
| Naprawy stacji dydaktycznych. |  | szt. | 2 |

Uwagi: Wykaszanie łąk kwietnych najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem, a wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 – 10 cm. Pokos zaleca się prowadzić od środka do zewnątrz, co ułatwi zwierzętom ucieczkę przed kosiarką. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć zumby i jogi oraz organizację rekreacji kynologicznej -przynajmniej raz w miesiącu.

Teren III – Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego.

Teren położony jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Webera i Botanicznej, w dzielnicy Centrum Południe, położonej na południe od ul. Wolności, na zachodzie miasta. Teren położony jest w dwóch obrębach miasta Zabrze – 0009 i 0012.

Inwestor posiada służebność na przejazd przez działkę nr 5397/119, która pozwala na dostęp do terenu od strony ul. Webera. Istnieje również możliwość dojścia na teren od ul. Webera poprzez tereny usługowe „Ranczo Śląskie” (drogą gruntową wokół zbiornika wędkarskiego).

Przedmiotowy teren obejmuje działki nr 1730/49, 5500/124, 5390/122, 5388/119, 1729/49, które są własnością Miasta bez wieczystego użytkowania. Teren, przeznaczony do pielęgnacji zieleni, zajmuje powierzchnię ok. 5,92ha.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią:

- od strony południowej zakład budowlany przy ul. Botanicznej,

- od strony zachodniej ogródki działkowe,

- od strony północnej tereny prywatne przy ul. Webera,

- od strony wschodniej teren sąsiaduje z Miejskim Ogrodem Botanicznym przy ul. Piłsudskiego.

Teren przeznaczony pod pielęgnację zieleni obejmuje działki położone w Zabrzu w okolicy Ogrodu Botanicznego. Od północy omawiany obszar graniczy z terenem prywatnym – obiekty usługowe restauracji Ranczo Śląskie. Od wschodu sąsiedztwo stanowią tereny Ogrodu Botanicznego, od zachodu granicę stanowią tereny ogródków działkowych POD im. S. Webera.

Wokół wyrobiska stanowiącego staw znajdują się zazielenione skarpy, które zostały zrekultywowane. Skarpa od strony ul. Piłsudskiego została zrekultywowana poprzez wzmocnienie siatkami i wykonania zasiewu traw. Skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie stawu zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasadzeń wierzby, zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 9.

Teren III Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego

- Regularne wykaszanie utworzonych powierzchni trawiastych; - Koszenie grobli stawów w wyznaczonych miejscach; - Ograniczenie wzrostu roślin ekspansywnych na groblach i wałach stawów; - Kontrola czystości wód w zbiorniku w sezonie wegetacyjnym.

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Dwukrotne koszenie i wykoszenie powierzchni roślinności zielnej (w tym na skarpach), a także lokalne rowy, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów - w drugiej połowie czerwca i drugiej połowie sierpnia. | m2 | 25 200 |
| Sprzątanie terenu raz w miesiącu. | ryczałt | 1 |

Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Regularne koszenie terenów umacnianych skarp należy rozpocząć dopiero z chwilą pełnego rozwinięcia się roślinności zielnej (pełnego zadarnienia).

- Istniejące powierzchnie zadrzewione

Uwagi: W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – należałoby dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć. Tereny nie podlegające regularnemu wykaszaniu należałoby minimum 2 razy w sezonie wegetacyjnym (np. w czerwcu i w drugiej połowie sierpnia) skontrolować pod kątem występowania barszczu Sosnowskiego lub Mantegazziego - roślin wydzielających na liściach i łodygach związki kumarynowe powodujące uczulenia i poparzenia skóry. Odnalezione osobniki należy wyeliminować. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Najbardziej powszechną metodą zwalczania tych roślin jest jej wykaszanie. Zabieg wykaszania należy wykonywać jak najbliżej ziemi. Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do częstej organizacji rekreacji kynologicznej.

Teren IV Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera.

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze zlokalizowany jest w pomiędzy ulicą Bytomską a Hagera. Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach: 1601/158, 1429/169, 1428/169, 949/169, 969/170, 1116/170, 972/168, 944/171, 971/168, 1421/158, 1120/174, 973/172, 961/172, 935/167, 937/167, 974/172, 936/167, 1420/158, 963/160, 978/246, 964/161, 962/250, 946/251, 1355/20, 1357/20, 1599/163, 1359/20, 975/250, 170/6, 168/25, 1476/251,173, 1474/245, 1472/208, 1471/208, 1473/245, 1475/251,1408/208 i 462/56.

Działki te są własnością Miasta. Teren zajmuje powierzchnię 19,93 ha.

Położenie terenu:

- od strony północnej graniczy z ulicą Jana Kasprowicza

- od strony zachodniej teren graniczy z zabudowaniami skupionymi przy ulicy Hagera.

- od strony południowej granicę stanowi ulica Bytomska, dalej w odległości ok. 40 m na południe od granic opracowania przepływa rzeka Bytomka.

- od strony wschodniej teren graniczy z terenami ogródków działkowych,

- w północnym rejonie omawianego terenu znajduje się plac manewrowy dla samochodów ciężarowych.

Analizowany teren w przeszłości intensywnie był poddawany oddziaływaniu antropogenicznemu. Najpierw prowadzono tu eksploatację piasku, a po jej zakończeniu, zgodnie z ówczesnym trendem  wykorzystywania takich obiektów (wyrobisk poeksploatacyjnych) został wykorzystany do deponowania odpadów hutniczych i pogórniczych. Aktualny stan zagospodarowania będący wypadkową działalności antropogenicznej to pozostałość zwałowiska w większości skąpo porośnięty przez roślinność spontaniczną. Teren zwałowiska został zadrzewiony wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi pieszo-rowerowe wykonano w formie tras utwardzonych kruszywami kamiennymi. W północno-wschodniej części terenu zlokalizowany jest bezodpływowy zbiornik wodny. W ramach rekultywacji przedmiotowego terenu powstały dwa mniejsze oczka wodne w centralnej części i jedno duże w kształcie litery „L” od strony ul. Bytomskiej. Ponadto w północnej części terenu znajduje się asfaltowy plac manewrowy dla samochodów ciężarowych, natomiast w części wschodniej znajdują się ciągi pieszo jezdne o nawierzchni gruntowej i szutrowej zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 10.

Teren IV Zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera

- Regularne wykaszanie terenu zwłaszcza powierzchni skarp; - Zadarnienie powierzchni pozbawionych roślinności; - Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; - Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; - Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; - Cięcia formujące roślin; - Ograniczenie przerastania darni w wybudowane ciągi pieszo- komunikacyjne - Uzupełnienie oraz naprawa tablic ostrzegawczych; - Naprawa (wyczyszczenie) stanowiska widokowego (przystanku); - Palikowanie żywych lecz przechylonych sadzonek drzew; - Naprawa szlaków z uwagi na ślady erozji i spływu powierzchniowego; - Naprawa tablicy informacyjnej (po ustaleniach z Miastem); - Wyczyszczenie tablicy informacyjnej; - Uporządkowanie nowo ukształtowanych elementów hydrograficznych (wysięków) dla ograniczenia spływu powierzchniowego; - Uzupełnienie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i wykonanie sprowadzenia wód opadowych.

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie powierzchni trawiastych (w tym zadarnione skarpy), łącznie z zebraniem i wywozem odpadów - trzykrotne (czerwiec, lipiec i początek września). | m2 | 116 500 |
| Kontrola występowania płatów nawłoci plus usunięcie. | szt. | 1 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady min 50 l. | szt. | 12 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu. | ryczałt | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością raz w tygodniu. | szt. | 6 |
| Pielenie drzew. | szt. | 731 |
| Pielenie krzewów. | szt. | 733 |
| Pomalowanie stanowiska obserwacyjnego. | szt. | 1 |
| Poprawienie elementów ogrodzenia, palikowania. | ryczałt | 1 |

Uwagi: Wykaszanie ręczne. Wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 cm. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Regularne koszenie terenów umacnianych skarp należy rozpocząć dopiero z chwilą pełnego rozwinięcia się roślinności zielnej (pełnego zadarnienia).

W powierzchniach zadrzewionych bezpośrednio sąsiadujących (graniczących) z obszarami roślinności zielnej (powierzchniami trawiastymi) raz w roku - w drugiej połowie lipca – korzystnie byłoby dokonanie kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia w tych rejonach należałoby wykosić, a biomasę usunąć. Zabieg ten będzie sprzyjał ograniczeniu wkraczania gatunków inwazyjnych nawłoci na urządzone obszary roślinności zielnej. Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć kickbokserskich, zumby i jogi czy wyczynowych rajdów rowerowych.

Teren V zwał byłej KWK Zabrze-hałda „Ruda”.

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni znajduje się w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w dzielnicy Biskupice, w rejonie ulicy Trębackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bytomki.

Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach działki nr: 921/119, 923/111, 922/111, 1134/109, 173, 1360/307, 1415/323, 1411/333, 1156/338, 1028/94,  405/281, 1285/323, 986/94, 772/96, 949/280, 971/36, 865/14, 1021/12, 1018/11, 1016/6, 1014/6, 1015/6, 1012/5, 1013/5, 968/279, 831/330, 28, 1135/109. Działki te są własnością Miasta. Teren przeznaczony do pielęgnacji zajmuje powierzchnię ok.40,84 ha.

Położenie terenu:

- od strony północnej granice wyznacza koryto rzeki Bytomki,

- od strony zachodniej graniczy z terenami niezagospodarowanymi (nieużytki),

- od strony południowej graniczy z nieużytkami, a dalej linią kolejową,

- od strony wschodniej teren graniczy z ul. Trębacką.

Na wschód od zwału, przebiega granica administracyjna z miastem Ruda Śląska.

Zwałowisko odpadów pogórniczych „Ruda” było czynne w latach: 1960 – 1997 r.

Teren jest nadpoziomowym zwałowiskiem pogórniczym o zróżnicowanym nachyleniu skarp wraz z powierzchniami przyległymi. Obszar wolny jest od jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Aktualnie część wierzchowiny, a także część skarp zwałowiska jest zadrzewiona (wierzchowina) lub zadarniona i obsadzona krzewami (skarpy). Pozostałe powierzchnie hałdy wciąż pozostają pozbawione roślinności bądź spontanicznie porośnięte przez gatunki ruderalne, w tym inwazyjne.

Obiekt w ostatnich latach poddawany był procesom gaśniczym. Aktualnie jest w fazie prowadzenia ciągłego monitoringu gaśniczego ze względu na potencjalne możliwości występowania lokalnych aktywności termicznych. Do prowadzenia monitoringu gaśniczego wykorzystywane są istniejące drogi gruntowe.

Lokalne drogi gruntowe o nawierzchni żwirowej, występują w niezorganizowanej orientacji na wierzchowinie zwału i półkach międzyskarpowych. Wjazd na teren zwału następuje od strony północnej drogą utwardzoną kruszywem dolomitowym poprowadzoną po skarpie. Wzdłuż drogi gruntowej  nasadzone są wrzosy na całej długości skarpy równoległej do ul. Bytomskiej. Aktualnie teren hałdy, ze względu na ubogie podłoże stanowi nieużytek porośnięty roślinnością synantropijną.

We wschodniej części zwału, w zbliżeniu do Trębackiej, znajdują się: napowietrzna linia energetyczna, podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

Załącznik nr 11 stanowi mapa.

Teren V zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda ,,Ruda”

- Naprawa tablicy informacyjnej (w razie zaistnienia takiej konieczności, po ustaleniach z Miastem); - Naprawa/wyczyszczenie tablic edukacyjnych/dydaktycznych (w razie zaistnienia takiej konieczności, po ustaleniach z Miastem).

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wykoszenie traw po obu stronach głównych ciągów komunikacyjnych po 3m z każdej strony oraz ręcznie porostów ze skarp, rowów, koron, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów – w lipcu. | m2 | 16 000 |
| Uzupełnienie zniszczonych tablic informacji przyrodniczej. | szt. | 5 |
| Posprzątanie całego terenu – raz w miesiącu. | szt. | 1 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady, kosze betonowe min 70 l. | szt. | 3 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością raz w miesiącu. | szt. | 5 |

Uwagi: Wykaszanie należy prowadzić ostrożnie, tak by nie uszkodzić wprowadzonych sadzonek. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Płaty z obsadzonym wrzosem należałoby jednorazowo w drugiej połowie lipca  skontrolować i mechanicznie wyeliminować gatunki inwazyjne (nawłocie) oraz inne wysokie byliny (chwasty), które mogą zagłuszać rozwój wprowadzonych w ramach projektu roślin. Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić sadzonek wrzosów.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking oraz organizację warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Teren VI  Zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej.

Powierzchnia przeznaczona do pielęgnacji zieleni położona jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Trębackiej. Teren położony jest w południowej części dzielnicy Zabrza - Biskupice. Teren przeznaczony do pielęgnacji objęty jest działkami nr 1225/70, 1226/70. Działki te są własnością Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania. Teren objęty pielęgnacją zieleni zajmuje powierzchnię 1,86 ha.

Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru stanowią:

- od południa teren dochodzi do rzeki Bytomki,

- od wschodu teren graniczy z ul. Trębacką,

- od zachodu teren przechodzi w łąki przybrzeżne ciągnące się wzdłuż prawego brzegu rzeki Bytomki w kierunku zachodnim,

- od strony północnej teren podnosi się w kierunku ogródków działkowych i zabudowy mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Bytomskiej.

Droga ta wykorzystywana jest jako tzw. ścieżka zwyczajowa – przejście wzdłuż rzeki Bytomki w kierunku zachodnim. Na terenie zinwentaryzowano również drogę gruntową biegnącą z południowo – wschodniego narożnika w kierunku południowym i łączy się z w/w drogą. Aktualnie teren ten, ze względu na ubogie podłoże stanowi nieużytek porośnięty roślinnością synantropijną. Od strony południowej teren graniczy z rzeką Bytomką. Wzdłuż rzeki nasadzone zostały skupiny trzciny. Ciąg pieszy został wykonany w formie podbudowy z tłucznia i warstwy nawierzchni z drobnego kruszywa zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 12.

Teren VI Zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej

- Wprowadzenie brakującego szuwaru trzcinowego (jeśli w czasie wiosennej kontroli nie pojawi się na wyznaczonych terenach);

- Naprawa ciągu pieszo-rowerowego od strony ul. Trębackiej (nastąpiła prawie całkowita sukcesja na powierzchni wytyczonego szlaku);

- Wykaszanie roślinności ruderalnej ze szczególnym uwzględnieniem rdestowca (wykopanie kłączy);

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów (druga połowa lipca). | m2 | 18 600 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu. | ryczałt | 1 |
| Naprawa stacji dydaktycznych. | szt. | 2 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych. | szt. | 2 |

- Zwałowisko odpadów wydobywczych  przy ul. Trębackiej

- Naprawa tablicy informacyjnej (w razie zaistnienia takiej konieczności, po ustaleniach z Miastem).

- Regularne wykaszanie z zachowaniem szuwaru trzcinowego;

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów (lipiec). | m2 | 2 000 |
| Posprzątanie całego terenu raz w miesiącu. | ryczałt | 1 |
| Naprawa stacji dydaktycznych. | szt. | 1 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych. | szt. | 1 |

Uwagi: Wykaszanie należy prowadzić ostrożnie, tak by nie uszkodzić wprowadzonych sadzonek. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć przy czym może ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana.

W rejonie muraw wysokość koszenia powinna wynosić ok. 10 cm. Powstałą biomasę należy zebrać usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie. W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Załącznik nr 12 i 12a stanowi mapa.

Teren VII teren byłej koksowni “Concordia“ w rejonie ul. Hagera

Zrekultywowany teren to teren byłej koksowni „Concordia”

Działki będące własnością Gminy bez wieczystego użytkowania: 364/25, 152/25, 452/26, 453/26, 360/26, 161/16, 321/16, 323/16, 165/24, 166/24, 167/24, 168/24, 320/24, 454/24, 455/24, 456/24. Działki będące własnością Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania: 284/30, 287/30, 286/30, 290/31, 289/31, 171/31. Teren zajmuje powierzchnię  9,46ha.

Od strony zachodniej, południowej i wschodniej teren graniczy z zakładami przemysłowymi.

Od strony północnej znajdują się obszary zieleni nieurządzonej.

Dojazd na działkę odbywa się od strony południowej z ulicy St. Hagera (przedłużenie ulicy J. Kasprowicza). Odległość terenu opracowania do trasy DK88 to około 1,2 km.

Większa część terenu pokryta była gruzem w większości ze zburzonych obiektów przemysłowych i administracyjnych koksowni oraz odpadami złożonymi spoza terenu inwestycji. Większość budynków zakładu została zburzona lub rozebrana. Na terenie znajdowały się zbiorniki smoły częściowo zagłębione w ziemi. Smołą jest zanieczyszczona również była część budynków. Teren został oczyszczony i zagospodarowany. Dokonano bioremediacji gruntów w celu usunięcia historycznych zanieczyszczeń z ziemi. Mapa nr 13 stanowi załącznik.

Teren VII oraz VIID - tereny byłej koksowni „Concordia”

- Palikowanie przechylonych sadzonek; - Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; - Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; - Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; - Cięcia formujące roślin; - Naprawa uszkodzonej (wybrakowanej) tablic edukacyjnych; - Uzupełnienie ubytków w istniejącym murze wieży strażackiej i hali naftalenu; - Wyposażenie terenu w pojemniki na odpady min. 50 l.

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie traw częściowo obsadzonych kosą mechaniczną o pow. powyżej 250 m2, łącznie z zebraniem i wywozem odpadów - dwukrotne (w drugiej połowie czerwca i pod koniec sierpnia). | m2 | 42 700 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady min 50 l. | szt. | 6 |
| Posprzątanie terenu z odpadów – raz w miesiącu. | rycz. | 1 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników z częstotliwością raz na dwa tygodnie. | szt. | 6 |
| Uzupełnienie tablic informacji przyrodniczej. | szt. | 3 |

Uwagi: Wysokość koszenia winna być nie mniejsza niż 8 cm. Powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji zajęć kickbokserskich, zumby czy warsztatów fotograficznych z wykorzystaniem drona.

Załącznik nr 13a -  13a’ stanowi mapa.

Teren VIII Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej.

Teren przeznaczony do pielęgnacji zieleni położony jest w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Zabrze, w rejonie ulicy Tarnopolskiej i Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Mikulczyce.

Przedmiotowy teren obejmuje działki o numerach 3555/324, 3939/325, 3574/325, 1003/49, 1502/49, 152/47, 113/23, 147/8, 146/8, 79/7, 78/6, 75/5, 74/4, 71/3, 70/2, 67/1, 127/9, 125/22, 233/23, 143/15, 144/15, 159/33, 188/33, 231/2, 187/33, 169/11, które są własnością Miasta.

Teren, przeznaczony do pielęgnacji zieleni, zajmuje powierzchnię 95,4ha.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią:

- od strony południowej  nasyp linii kolejowej Gliwice – Bytom i droga DK88,

- od strony zachodniej ulica Tarnopolska,

- od strony północnej omawiany obszar  przechodzi w tereny rolnicze i w dalszej odległości do zabudowań dzielnicy Zabrza – Mikulczyce,

- od strony wschodniej teren sąsiaduje z terenami rolniczymi.

W warunkach naturalnych przedmiotowy teren był płaski, nachylony w kierunku zachodnim. W wyniku prowadzonej w podłożu eksploatacji węgla powierzchnia terenu ulegała deformacjom. Generalnie cały obszar i tereny przyległe osiadł ok. 10-15 m. W wyniku nierównomiernego osiadania na powierzchni powstawały zagłębienia o różnym charakterze. W granicach omawianego terenu powstały zagłębienia o charakterze niecek bezodpływowych które na przestrzeni lat wypełniły się wodą tworząc zbiorniki wód powierzchniowych. Na terenie znajdują się trzy takie zbiorniki których lustro wody ma stały charakter oraz kilka niewielkich zagłębień w których wody pojawiają się okresowo.

Po stronie zachodniej znajdują się dwa zbiorniki które określane są jako staw Zawalisko. Dwa zbiorniki przedzielone są drogą gruntową wschód - zachód. Powierzchnia północnego stawu wynosi 4,0ha, a południowego 5,7ha. Po stronie wschodniej terenu znajduje się staw Anaszacht o powierzchni lustra wody ok. 6,1ha.

Bezpośrednie sąsiedztwo stawów stanowią tereny zielone porośnięte zadrzewieniami, których skład gatunkowy jest stosunkowo mało urozmaicony. Dominują tu głównie wierzby, topole i brzozy. Strefę przybrzeżną stawów gęsto porasta szuwar trzcinowy i szerokopałkowy prowadząc stopniowo do zarastania lustra wody. W dalszym oddaleniu szuwar przechodzi w roślinność synantropijną i ruderalną. W centralnej części terenu opracowania zlokalizowane są pastwiska i użytki łąkowe. Na terenie nie ma obiektów kubaturowych.

Ze względu na fakt, iż zbiorniki wodne są wykorzystywane przez mieszkańców Zabrza do rekreacji tereny te poprzecinane są licznymi ścieżkami.

Stawy są bezodpływowe, w związku z tym poziom lustra wody ulega dużym wahaniom w czasie roku. Mapa terenu stanowi załącznik nr 14.

Teren VIII Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej

- Koszenie grobli stawów w wyznaczonych miejscach, - Ograniczenie wzrostu roślin ekspansywnych na groblach i wałach stawów; - Nawożenie mineralne drzew i krzewów nasadzonych w ramach projektu; - Odchwaszczanie mis wokół sadzonych drzew; - Cięcia pielęgnacyjne podczas całego sezonu wg wymagań gatunkowych; - Cięcia formujące roślin; - Naprawa tablicy informacyjnej; - Naprawa/wyczyszczenie tablic edukacyjnych (dydaktycznych); - Wykoszenie roślinności ruderalnej ze szczególnym uwzględnieniem nawłoci; - Wyczyszczenie dna zagłębień terenu, w których wykonano systemy studni rozsączających; - Przegląd i ewentualne wyczyszczenie studni chłonnych

Uwagi: W rejonie łąkowym wysokość koszenia powinna wynosić ok. 10 cm. Wykaszanie łąk najlepiej prowadzić ręcznie bądź lekkim sprzętem. Ze wszystkich wykaszanych powierzchni powstałą biomasę należy zebrać i usunąć. Winna ona zostać zebrana po przeschnięciu, w postaci siana lecz nie później niż 2 tygodnie po pokosie.

| Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Koszenie trawy i chwastów, łącznie z zebraniem i po 3,5 m z obu stron szlaków pieszo rowerowych (dot. stawów przy ulicy Tarnopolskiej), łącznie z zebraniem i wywozem odpadów – dwukrotne (czerwiec, sierpień) | m2 | 78 000 |
| Koszenie trawy wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych (dot. stawu Anaszacht), łącznie z zebraniem i wywozem odpadów – dwukrotne (czerwiec, sierpień) | m2 | 25 000 |
| Uzupełnienie brakujących pojemników na odpady min 50 l. (do ilości po 6 wokół każdego ze stawów). | szt. | 18 |
| Opróżnianie pojemników na odpady raz w tygodniu. | szt. | 18 |
| Uzupełnienie zdewastowanych tablic informacji przyrodniczej. | szt. | 6 |
| Konserwacja stacji dydaktycznych. | szt. | 6 |

Uwagi: W powierzchniach zadrzewionych raz w roku - w drugiej połowie lipca – dokonać kontroli pod kątem występowania płatów inwazyjnych nawłoci, które w przypadku odnalezienia należałoby wykosić, a biomasę usunąć.

Sugerujemy wykorzystanie terenu np. do organizacji marszów nordic walking, szkoleń wędkarskich czy cyklicznych zawodów wędkarskich, a także do rajdów rowerowych.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

- Ze względu na fakt, iż trudno jest z całą pewnością przewidzieć rzeczywistą intensywność rozwoju roślinności zielnej na poszczególnych terenach, uzależnionej często od warunków atmosferycznych w ciągu sezonu wegetacyjnego, należy stwierdzić, iż powyższe wytyczne będą mogły wymagać weryfikacji i ewentualnej korekty. Może okazać się, że z powodu nadmiernego rozwoju roślinności na terenach wskazanych do jednorazowego wykaszania w ciągu roku, korzystne lub konieczne będzie przeprowadzenie pokosów w dwóch okresach.

Z drugiej strony podczas niekorzystnych warunków rozwoju, długotrwałych upałów czy okresów bezdeszczowych lub w przypadku stwierdzenia niepełnego zadarnienia powierzchni należałoby dokonać oceny konieczności wykaszania i w razie potrzeby zaniechania pokosu w danym okresie.

- Monitoring nasadzeń. W odniesieniu do wprowadzonych sadzonek drzew i krzewów na wszystkich terenach należałoby zadbać o ich właściwe nawodnienie w pierwszych latach wzrostu podczas długotrwałych okresów bezdeszczowych.

- Ponadto do zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów należy zapobieganie ich zagłuszaniu przez roślinność zielną (chwasty), poprzez redukcję w ich sąsiedztwie nadmiernie rozwijającej się roślinności zielnej.

- Na wszystkich terenach podczas zabiegów koszenia należy zachować szczególną ostrożność w rejonie wprowadzonych sadzonek drzew lub krzewów, a prace prowadzić tak aby nie doszło do ich uszkodzenia.

- Tereny  I,II,IV,V,VII,VIII zostały wyposażone w pojemniki na odpady komunalne 50l i 70l( teren V). Do zadania Wykonawcy należy uzupełnić brakujące pojemniki.

Umowę  należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach).

- Sprzęt i transport

- 1. Wykonawca jest zobowiązana do utrzymania sprzętu w ciągłej gotowości.

2.Transport materiałów narzędzi i wody musi odbywać się sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych.

- Załącznik nr 3

WZÓR									Zabrze, ………………………

- INFORMACJA O WYKONANIU ROBÓT

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

Obszar …………………………………………………………………………………………………

- Realizator

……………………………………………………………………………………………….

PODWYKONAWCA:	 ………………………………………………………………

- Wykaz wykonanych robót za miesiąc ……………………………

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Obmiar |
| --- | --- | --- |

Uwagi: ……………………………………………………………………………………….....................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam że roboty zostały wykonane w obszarach zgodnych z wykazem terenów dla zadań oraz zgodnie ze Standardami  zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Zabrzu, przedmiarem robót i harmonogramem.

……………………………………………………………

Podpisy kierownika

Załącznik nr 4

- Ewidencja zabiegów ochrony roślin

| Lp. | Nazwa rośliny | Powierzchnia uprawy | Powierzchnia, na której wykonano zabieg | Nazwa środka ochrony roślin | Dawka środka ochrony roślin | Termin wykonania zabiegu | Przyczyna zastosowania środka ochrony roślin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

| Formularz nr 1 (Regularna kontrola przez oględziny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja placu zabaw/boiska wielofunkcyjnego/ siłowni zewnętrznej/ skate-parku*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Stan nawierzchni dobry |  | Urządzenia kompletne i w dobrym stanie |  | Ogrodzenie kompletne i nieuszkodzone |  | Inne nieprawidłowości |  | Podpis osoby dokonującej kontroli |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
|  | UWAGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
|  | UWAGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
|  | UWAGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
|  | UWAGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 6

| Formularz nr 2 (Kontrola Funkcjonalna) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja placu zabaw/boiska wielofunkcyjnego/ siłowni zewnętrznej/ skate-parku*: |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |
| LP | CECHA |  | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| 1 | Regulamin jest czytelny i kompletny |  |  |  |  |
| 2 | Ogrodzenie jest kompletne i bezpieczne |  |  |  |  |
| 3 | Są kosze na śmieci |  |  |  |  |
| 4 | Nawierzchnia we właściwym stanie |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenia są kompletne |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenia są stabilne |  |  |  |  |
| 7 | Stan połączeń dobry |  |  |  |  |
| 8 | Stan łańcuchów i lin dobry |  |  |  |  |
| 9 | Brak ostrych krawędzi |  |  |  |  |
| 10 | Brak śladów rozkładu i korozji |  |  |  |  |
| 11 | Brak innch nieprawidłowości |  |  |  |  |
| 12 | Ławki są kompletne i bezpieczne |  |  |  |  |
| *- niewłaściwe skreślić |  |  |  |  |  |