- OPIS  TECHNICZNY

dotyczy: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare.

Zakres prac:

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia

PODBUDOWY

- Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdy. - Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdy).

ODWODNIENIE

- Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2) - Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2) - Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsyfonu, właz żeliwny typu D - Przedłużenie przepustu Ø 600mm, długość 2,0m z rur betonowych prefabrykowanych

NAWIERZCHNIA

- Wykonanie nawierzchni chodnika, zjadów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm.

ELEMENTY ULIC - Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie, strukturalne - Montaż słupka z rury stalowej wraz z przymocowaniem znaku drogowego D-6, wielkosć średnia, generacja folii II - Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem, - Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp. spoin zaprawą cem.