## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH

### PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Dostawy akcesoriów komputerowych i wyposażenia informatycznego

Uwaga! Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiotowy środek dowodowy składany razem z ofertą.

Dotyczy dostawy urządzenia SWITCH/PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZANY 100 Gigabitów z wkładkami SFP/QSFP – pozycja 53 w wykazie asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ

- Specyfikacja:

- Przełącznik zarządzany warstwy 2 (L2)

- Łączna przepustowość nieblokująca: 600Gbps

- Zdolność przełączania: 1200 Gbps

- Typ obudowy: możliwość montażu w szafie RACK 1U

- Zestaw montażowy do szafy rack

- Wbudowane wentylatory: 2 wentylatory 40 mm

- Przycisk resetowania urządzenia

- Pamięć RAM 8GB

- Jednostka zasilania: 100-240 V, 50/60 Hz

- Fizyczne porty połączeniowe:

- Min. 8 portów – o maksymalnej przepustowości 25 Gigabit Ethernet SFP28

- Min. 4 porty – o maksymalnej przepustowości 100 Gigabit Ethernet QSFP28

- 1 port – port zarządzający 1 Gigabit RJ45

- 1 port – konsola RJ 45

- Moduły / wkładki światłowodowe wielomodowe zapewniające prawidłowe działanie urządzenia:

- 4 wkładki 100 Gigabit Ethernet QSFP28

- 8 wkładek 25 Gigabit SFP28

- Dostarczone moduły / wkładki muszą znajdować się na liście kompatybilności dostarczonego przełącznika, publikowanej przez producenta przełącznika.

- Zgodność z normami:

- IEEE 802.3 Ethernet

- IEEE 802.3u 100BASE-T

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX

- IEEE 802.3ae 10G Fiber

- IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

- IEEE 802.1Q VLAN Tagging

- IEEE 802.1w RSTP

- IEEE 802.3ad LACP

- IEEE 802.1AB LLDP

- IEEE 802.1p Class of Service

- Urządzenie dostarczone wraz z system operacyjnym do zarządzania:

- Interfejs zarządzania: sieć WEB

- Funkcje:

- Konfiguracja VLAN

- Agregacja łączy - LACP

- Filtrowanie pakietów - ACL

- LLDP

- IGMP snooping

- FEC (Forward Error Correction)

- QoS

- RSTP

- Zarządzanie portami:

- Stan portu

- Statystyki portu

- Konfiguracja portu

- Obsługa ram Jumbo

- Kontrola przepływu IEEE 802.3x

- Automatyczna negocjacja trybów prędkości i dupleksu

- Zgodność ze standardami:

- IEEE 802.3 Ethernet

- IEEE 802.3u 100BASE-T

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX

- IEEE 802.3ae 10G Fiber

- IEEE 802.3by 25 Gigabit Ethernet

- IEEE 802.3bj 100 Gigabit Ethernet

- IEEE 802.3bm 100G Fiber

- IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

- IEEE 802.1Q VLAN Tagging

- IEEE 802.1w RSTP

- IEEE 802.3ad LACP

- IEEE 802.1AB LLDP

- IEEE 802.1p Class of Service

- Forward Error Correction(FEC)

- Gwarancja:

- Gwarancja producenta – min. 2 lata

Wykonawca ma obowiązek podać w tym miejscu, czy oferowane przez niego urządzenie spełnia wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego powyżej w punktach 1-8: ………………………………… (wpisać: spełnia wymagania albo nie spełnia wymagań).

Wykonawca ma obowiązek podać także:

Nazwę: …………………………………………………………………….

Typ/Model: ……………………………………………………………………..

Producent urządzenia: ……………………………………………………………….

dn. ______________

/miejscowość/ /data/

___________________________________________________________________

[kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej (osób uprawnionych)do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy

określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy

organizacyjnej Wykonawcy, lub pełnomocnika, zgodnie z pełnomocnictwem dołączonym do oferty]

Uwaga! Niniejszy dokument elektroniczny należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty!