Zał. nr 1 do SWZ

16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W DRAWSKU POMORSKIM

Ul. Główna 1

78-513 Oleszno

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY REMONTOWE

BUDYNKU MYJNI NR 119

I BUDYNKU HYDROFORNI NR 120

W KOMPLEKSIE KONOTOP PWB.

Kategoria robót:

45400000-1 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH.

90510000-5  - USUWANIE I OBRÓBKA ODPADÓW

Obiekt:

### BUDYNKI NR 119 I 120

Adres:

### KONOTOP PWB ; 78-513 OLESZNO

SPORZĄDZIŁ

mgr inż. Marek Adamczewski

Upr. GP 7342/1831/94, ZAP/BO/3300/02

1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o  zestawienie robót stanowiące załącznik do SIWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty.

Roboty remontowe dotyczące budynku nr 120 w kompleksie Konotop PWB,  polegać będą na:

- Ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych.

- Zabezpieczeniu okien i bram folią.

- Uzupełnieniu ubytków izolacji termicznej ścian z płyt styropianowych gr. 5 cm.

- Gruntowaniu istniejącego tynku strukturalnego.

- Przyklejeniu jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i ościeżach.

- Ochronie narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką.

- Wykonaniu cienkowarstwowych tynków akrylowych nakrapianych.

- Malowaniu tynków strukturalnych farbami silikatowymi.

- Malowaniu farbami olejnymi paneli metalowych.

- Wykonaniu tynku żywicznego kamyczkowego na cokole budynku.

- Rozebraniu obróbek blacharskich przy ogniomurze oraz ogniomurka.

- Rozebraniu rynien dachowych z PCV.

- Rozebraniu rur spustowych z PCV.

- Montażu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej.

- Montażu prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej.

- Montażu prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej.

- Montażu nasady wentylacyjnej obrotowej fi 200 mm, typu Turbo Flex Max.

Roboty remontowe dotyczące budynku nr 119 w kompleksie Konotop PWB,  polegać będą na:

- Ustawieniu rusztowań ramowych przyściennych.

- Zabezpieczeniu okien i bram folią.

- Demontażu drzwi z profili aluminiowych.

- Rozebraniu okładziny ściennej cokołu z płytek elewacyjnych.

- Zamurowaniu otworu drzwiowego w ścianie gr. 1 cegły.

- Uzupełnieniu tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych.

- Uzupełnieniu ubytków izolacji termicznej ścian z płyt styropianowych gr. 5 cm.

- Gruntowaniu istniejącego tynku strukturalnego.

- Przyklejeniu jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i ościeżach.

- Ochronie narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką.

- Wykonaniu cienkowarstwowych tynków akrylowych nakrapianych.

- Malowaniu tynków strukturalnych farbami silikatowymi.

- Malowaniu farbami olejnymi paneli metalowych.

- Malowaniu farbami olejnymi krat okiennych z prętów prostych.

- Wykonaniu tynku żywicznego kamyczkowego na cokole budynku.

- Rozebraniu obróbek blacharskich przy ogniomurze oraz ogniomurka.

- Rozebraniu rynien dachowych z PCV.

- Rozebraniu rur spustowych z PCV.

- Montażu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej.

- Montażu prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej.

- Montażu prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej.

- Demontażu balustrady schodowej.

- Rozebraniu okładziny ściennej z płytek ceramicznych.

- Wykonaniu fragmentu instalacji kanalizacyjnej z rur PCV.

- Wykonaniu fragmentu instalacji wodociągowej z rur PE.

- Postawieniu ścianek działowych gr. ½ cegły.

- Uzupełnieniu tynków wewnętrznych wapienno-cementowych.

- Obsadzeniu drzwi wewnętrznych plycinowych

- Naprawie posadzek cementowych.

- Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie.

- Wykonaniu posadzki z plytek podłogowych.

- Wykonaniu okładzin ścian z płytek ceramicznych.

- Zeskrobaniu i zmyciu starych powłok malarskich.

- Poszpachlowaniu nierówności ścian.

- Gruntowaniu ścian.

- Dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnysmi scian.

- Zamontowaniu białego montażu: umywalki z półnogą, sedesu typu COMPAKT, brodzika natryskowego z kabiną ze szkła hartowanego, zaworów przelotowych, baterii umywalkowej i natryskowej.

- Zamontowaniu grzejnika łazienkowego wraz z doprowadzeniem instalacji oraz montażem zaworów.

- Wymianie bram segmentowych do pomieszczeń myjni z napędem elektrycznym o napięciu 400 V.

- Wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km łącznie z kosztami składowania na wysypisku.

- WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

- INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Budynki nr 119 i 120, w których mają być wykonane roboty remontowe, znajdują się  w kompleksie Konotop PWB, teren Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim.

Roboty prowadzone będą  wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Są to budynki jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone o konstrukcji murowanej, połać dachowa dwuspadowa, pokryta blachą.

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Organizacja robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu Konotop PWB.

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

Na terenie kompleksu prace remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1530, oraz w piątki w godzinach od 700 do 1300,  Praca w innych godzinach i dniach tylko za zgodą użytkownika obiektu.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne oraz dostęp do wc np. przenośne kabiny wc typu TOI-TOI.

2. Pomieszczenie magazynowe

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.

3. Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:

- punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

- punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

- utrzymania porządku na placu budowy.

- utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót

Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

placu i terenu wokół budowy.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

- zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

- protokoły prób; narad i ustaleń;

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

| Kod CPV | Nazwa robót budowlanych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 45400000-1 | - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 90510000-5 | - usuwanie i obróbka odpadów |

- OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia, zawierająca dokumenty i rysunki umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz dokładnej lokalizacji ich wykonania.

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o których mowa w art. 12 Prawa budowlanego), której zamawiający powierza nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych.

Jest przedstawicielem zamawiającego na budowie, z zakresem praw 
i obowiązków określonych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Wykonuje bieżącą kontrolę ilości i jakości wykonanych robót, bierze udział  
w odbiorach częściowych robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji i urządzeń oraz w odbiorze końcowym robót.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze  szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót – pomiar robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających oraz przeprowadzanie wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu

(odbiorze) od wykonawcy robót budowlanych przez wyznaczoną przez

zamawiającego komisję.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.

Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji.

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach.

6.1  Farba olejna powinna spełniać podstawowe dane techniczne:

  - Wygląd – ciecz

  - Barwa – zgodna z wzorcem koloru.

  - Zapach – charakterystyczny

  - Temp. Wrzenia – 1300C

  - Temp. Zapłonu – powyżej 230C

  - Gęstość w 200C – 1,10 – 1,30 g/cm3

  - Rozpuszczalność w wodzie – nie rozpuszczalna

  - Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ognia. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

-   Niedopuszczalne są pigmenty chromowe i kadmowe oraz rakotwórcze organiczne.

6.2.  Farba lateksowa powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian i spełniać podstawowe dane techniczne :

- Lepkość – 6500-9000 mPas

- Gęstość – max 1,6 g/cm3

- Zawartość części stałych -  co najmniej 50 %wag

- Odporność na szorowanie – klasa 3

- Czas schnięcia – 2 h

- Rozcieńczalnik – woda

6.3. Farba silikatowa powinna spełniać podstawowe dane techniczne:

- Zawartość substancji stałych – 65%

- Gęstość – 1,60kg/dm3

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ok. 40-60

- Przechowywana w chłodnym miejscu, nie narażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres min. 12 miesięcy.

6.4.  Masa tynkarska powinna charakteryzować się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:

- Wygląd – kolor zgodny ze wzornikiem – biały

- Zapach – bezwonny

- Gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 g/cm3

- Wartość pH – alkaliczne po zmieszaniu z wodą

-       Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.

Wyciągi towarowe i wciągarki do transportu pionowego materiałów powinny być ustawione i zamontowane w miejscu wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz z zachowaniem przepisów bhp przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie i pod nadzorem osoby uprawnionej, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i mienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.

9.1. Materiały pochodzące z rozbiórki (złom stalowy) Wykonawca przekaże protokolarnie do miejsca ( magazynu ) wskazanego przez magazyniera GZ Drawsko Pom.

9.2. Gruz, skrzydła drzwiowe. Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów ( pierwotny wytwórca odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.

Odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac remontowych w postaci gruzu budowlanego Wykonawca gromadził będzie we własnym kontenerze (pojemniku) i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.3.  Zabezpieczenie terenu podczas robót – ogrodzenie placu budowy wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne.

9.4. Kratki wentylacyjne. Należy zastosować kratki wentylacyjne  usytuowane na otworach wentylacyjnych, wykonane z tworzywa sztucznego z siatką przeciw owadom.

9.5. Ścianki działowe należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm.

9.6. Tynki wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne kat. III.

9.7. Ochrona naroży wypukłych kątownikiem  – elementy z blachy aluminiowej z warstwą siatki, służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi narożników budynku, ościeży itp.) należy mocować przy użyciu masy klejowej do zatapiania siatki zbrojeniowej.

9.8. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych  wykonać środkiem gruntującym do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych (CERPLAST, UNIGRUNT lub równoważne). Środek gruntujący stosuje się w celu:

- obniżenia i wyrównania powierzchniowej nasiąkliwości.

- odizolowania bezpośredniego styku tynków nakrapianych oraz żywiczno-mineralnych ze starym podłożem.

- zwiększenia przyczepności wypraw do podłoża.

- stare podłoże przed gruntowaniem powinno być suche, oczyszczone z pyłów, brudu i smarów. Gruntowanie podłoży wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C. Środek gruntujący nakładać jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk cienką równomierną warstwą ulegającą całkowitemu wchłonięciu przez podłoże. Środek gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.

9.10. Do robót posadzkowych należy użyć płytek:

- wymiar płytki terakota - gress 30x30 cm, gatunek I.

- antypoślizgowe.

- klasa ścieralności – minimum IV (PEI).

- twardość powierzchni – minimum IV (wg skali Mohsa)

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

- nasiąkliwość po wypaleniu nie więcej niż 2,5 %

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa

- ługoodporność nie mniej niż 90 %

- odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1 mm.

Płytki do podłoża mocować za pomocą zaprawy klejowej. Fugi wykonać szerokości 5 mm i wypełnić gotową zaprawą spoinującą. Kolorystykę płytek podłogowych Wykonawca uzgodni z użytkownikiem i Inspektorem nadzoru GZ Drawsko Pomorskie.

9.11. Przy wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej należy kierować się następującymi warunkami:

    - konstrukcja – ramowo - płytowa, ramiak z drewna iglastego z wypełnieniem „plaster miodu’’ oklejony obustronnie płytą HDF

Podstawowe dane techniczne:

    - powierzchnia – lakierowana

    - ościeżnice drewnopodobne z opaską

    - zamki w drzwiach na wkładkę patentową

    - klamki – kolor złoty

    - zawiasy standard – kolor złoty.

- Na drzwi i inne materiały dodatkowe Wykonawca dostarczy aktualne  atesty i certyfikaty.

9.12. Bramy segmentowe. Istniejące bramy segmentowe wymienić na bramy garażowe, segmentowe, podnoszone mechanicznie (napęd łańcuchowy i elektryczny o napięciu 400 V). Dla bram wykonać indywidualną konstrukcję  wsporczą pod stropem.

W załączonym przedmiarze robót wymiary bram podano w świetle otworu. Uwaga : wymiary sprawdzić na budowie

Konstrukcja bramy: pancerz aluminiowy, docieplony pianką poliuretanową grub. min.40 mm, jeden panel w każdej bramie przeszklony, brama wyposażona w blokadę antypodważeniową uniemożliwiającą podważenie  z zewnątrz, bramy wyposażone w napęd elektryczny z systemem zabezpieczeń, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007. Uszczelki montowane na obwodzie bramy oraz między segmentami. Prowadnice aluminiowe z uszczelką.

9.13. Roboty malarskie z użyciem farby emulsyjnej należy wykonać zgodnie z normą ZN-PCW-2001:1998, a materiał powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Farbę nanosić na przygotowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem zwracając uwagę na dokładne krycie. Farba powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian.

9.14. Malowanie farbą olejną.

Roboty malarskie z użyciem farby olejnej należy wykonać zgodnie z normą ZN-PCW-2004;1998, a materiał powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Farbę nanosić na uprzednio przygotowane powierzchnie wałkiem lub pędzlem zwracając uwagę na dokładne krycie i używanie ekologicznych materiałów. Farba powinna spełniać podstawowe dane techniczne jak w pkt. 6.2.

9.15. Farby zarówno emulsyjne jak i olejne należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania , które powinny zawierać:

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować

- sposób przygotowania farby do malowania

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach

- krotność nakładania farby

- czas między nakładaniem kolejnych warstw

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi

- zalecenia w zakresie bhp

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym ukończeniu robót wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (ceramicznych, metalowych lub z tworzyw sztucznych) oraz armatury oświetleniowej.

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe

- ułożeniu posadzek z płytek ceramicznych

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie można wykonać po:

- ułożeniu podłóg z wykładzin podłogowych z PCV z montażem listew przyściennych

- wykonaniu tzw białego montażu

- wykonaniu montażu osprzętu elektrycznego

Nie dopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

- skoagulowane spoiwo

- nieroztarte pigmenty i grudki wypełniaczy

- kożuch

- ślady pleśni

- trwały, nie dający się wymieszać osad

- nadmierne, utrzymujące się spienienie

- obce wtrącenia

- zapach gnilny

9.16. Grzejniki stalowe dwupłytowe, powinny być wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno i malowanej proszkowo, posiadać przetłoczenia stabilizujące co 40 mm. Ponadto powinny spełniać poniższe wymagania:

-   podłączenia	- 4 x ½ cala, gwint wewnętrzny

-   zasilanie boczne

-   ciśnienie robocze	- do 10 bar

-   maksymalna temperatura robocza	- 1100C

-   z radiatorami

-   posiadać osłony górne i boczne

  - uchwyty mocujące	- na tylnej ściance

- zawory	- grzejnik wyposażony w jeden zawór grzejnikowy fi 15 mm z głowicą termostatyczną typu DANFOSS i jeden zwór zwrotny średnicy 15 mm

9.17. Wykonując gładzie gipsowe należy dokładnie przygotować podłoże, zagruntować środkiem gruntującym o gęstości zbliżonej do 1,7 g/cm3 i czasie schnięcia 24 h. Po wyschnięciu przystąpić do nakładania gładzi gipsowej spełniając  wymagania PN-B-30042:1997. Gładż gipsowa powinna odpowiadać podstawowym danym technicznym:

- Początek czasu wiązania – nie wcześniej niż 90 minut

- Przyczepność do podłoża – nie mniej niż 0,3 MPa

Gładż gipsową stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.

9.18. Do licowania ścian płytkami należy użyć płytek glazurowanych:

- wymiar płytek 30x60 cm, gat. I - w pomieszczeniu sanitariatu

- wymiar płytek 20x25 cm, gat. I - w pomieszczeniu myjni

- kolory według wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu nie więcej niż 2,5 %

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa

- ługoodporność nie mniej niż 90 %

- odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1 mm.

- Narożniki zaszlifowane pod kątem 45 stopni

- Płytki do podłoża mocować za pomocą zaprawy klejowej. Fugi wykonać szerokości 3 mm i wypełnić gotową zaprawą spoinującą.

Kolorystykę płytek ściennych Wykonawca uzgodni z użytkownikiem i Inspektorem nadzoru GZ Drawsko Pomorskie.

9.19. Wymagania dotyczące instalacji wodnej i kanalizacyjnej:

- Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi.

- Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej w stosunku do kierunku przepływu.

- Instalacje powinny pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych.

- Montaż armatury redukcyjnej należy wykonywać ściśle według instrukcji producenta.

- Baterie stojące dla umywalek powinny być ustawione na umywalce.

- Baterie ścienne dla natrysków powinny być usytuowane w odległości 100 – 120 cm od dna brodzika.

- Główka natrysku przesuwnego powinna się przemieszczać na wysokości 2,1 – 2,2 m nad dnem brodzika.

- Miski ustępowe typu KOMPAKT z twardą deską sedesową, spłukiwanie wodą dwustopniowe.

- Pisuar pojedynczy porcelanowy z automatycznym zaworem spłukującym.

- Umywalki porcelanowe z postumentem typu „półnoga” mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe ich użytkowanie. Umywalki porcelanowe z postumentem powinny być ze wszystkich stron dostępne.

- Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.

9.20. Naprawa elewacji - warstwa siatki zbrojeniowej: na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza sieją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy.

  - Ochrona naroży wypukłych kątownikiem,

– elementy z blachy aluminiowej z warstwą siatki, służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi narożników budynku, ościeży itp.)

  - Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania:

- zastosowanie łączników z trzpieniem metalowym, długą strefą rozporu, wbijany średnica 10mm

- głębokość osadzenia w murze min. 80 mm,

- ilość łączników 4 kołki / m2

9.23. 	Na warstwie docieplenia należy wykonać tynk akrylowy nakrapiany gr. 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki w kolorze białym.

Tynk cienkowarstwowy nakrapiany należy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa. Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

9.24. Malowanie tynków zewnętrznych wykonać farbą silikatową w kolorach jak na budynku nr 42 w kompleksie Oleszno.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże malowane powinno być mocne, suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, luźno związanych elementów, wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solne, korozyjne).

Malowanie.

Farbę przed rozpoczęciem prac malarskich należy dokładnie wymieszać i w zależności

od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. można nakładać pędzlem, wałkiem. Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas malowania powinna się mieścić w zakresie od +5oC do +30oC. Farbą zalecamy malować po min. 4 godzinach od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę wyrobu należy nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po co najmniej 4godziny. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania farby.

9.25. Żywiczny tynk mozaikowy „kamyczkowy.

Tynk należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania i karcie charakterystyki produktu, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska. Kolorystykę tynku mozaikowego Wykonawca uzgodni z przedstawicielem GZ Drawsko pomorskie.

9.26. Obróbki blacharskie takie jak: opierzenia dachowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi   w punkcie 2.8. PN-61/B-10245. Należy pamiętać aby maksymalne długości elementów obróbek blacharskich nie przekraczały 8 m.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Kolor dopasować do istniejącego pokrycia dachu.

  - Rynny dachowe o średnicy 150 mm należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi w punkcie 2.6. PN-61/B-10245.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy członowe.

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm.

- Rynny powinny być wyposażone w zbiorniczki - wpusty do rur spustowych.

  - Rury spustowe o średnicy 100 mm należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, zgodnie z zasadami wykonania i montażu określonymi w punkcie 2.7. PN-61/B-10245.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości.

- Mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały.

9.29.  Instalacja elektryczna – zasady wykonania.

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw  żarowych ze świetlówkami LED. Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować  gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny.

10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami.

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej

inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu

w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania

ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych

inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót

określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót,

- protokół odbioru końcowego,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru

- końcowego,

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych

inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli

administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.

Odbiór końcowy robót tynkowych.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej dwumetrowej łaty

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi

- zgodność i jakość zastosowanych materiałów ze STWiOR

- prawidłowość przygotowania podłoży

- grubość tynku

- wygląd powierzchni tynku

Nie dopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Odbiór końcowy stolarki otworowej.

Wymagania dotyczące osadzania stolarki otworowej:

- osadzanie powinno być wykonane w ościeżach wysuszonych przed wykonaniem tynków

- przed osadzeniem należy dokonać sprawdzenia naroży elementów, kątów prostych i okuć

- przed osadzeniem należy sprawdzić piony płaszczyzn ościeży oraz poziomy płaszczyzn nadproży i posadzek

- elementy stolarki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi

- ościeżnice należy mocować na kotwy lub według systemu producenta

Wymagania dotyczące jakości wyrobów i wykonania:

- ościeżnice powinny być osadzone pionowo bez wykazywania luzów w miejscach połączeń z murem

- odchylenia ościeżnic od pionu i poziomu nie mogą wynosić więcej niż 3 mm na ościeżnicę

- szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione materiałem izolacyjnym według zasad montażu systemowego

- skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą wykazywać luzów, otwarte nie mogą się same zamykać

- okucia muszą być zamontowane w sposób trwały

Odbiór końcowy robót malarskich.

Wymagania dotyczące powłoki malarskiej:

- farby powinny równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków

- nie powinny ścierać się i nie obsypywać przy potarciu tkaniną bawełnianą

- nie mieć śladów pędzla

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta

- powinny być odporne na zmywanie wodą

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się w celu oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- zgodności ze STWiOR

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

- prawidłowości przygotowania podłoży

- jakości powłok malarskich

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie kilkukrotne pocieranie powierzchni bawełnianą szmatką. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby

- sprawdzenie przyczepności powłoki

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Odbiór końcowy robót okładzinowych podłóg i ścian.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności:

- zgodności ze STWiOR

- jakości zastosowanych materiałów

- jakości powierzchni wykładzin i okładzin

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek: ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu z dokładnością do 1 mm

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości z dokonaniem pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm

- sprawdzeniu związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem – charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem

- sprawdzeniu szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru na dowolnie wybranej powierzchni do 1 m2 – szerokość spoin należy zmierzyć z dokładnością 0,5 mm

Prawidłowo wykonana wykładzina podłogowa powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 metrowej łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej szerokości lub długości posadzki dla płytek gatunku I.

Prawidłowo wykonana okładzina ścienna powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na długości 2 metrowej łaty

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno być większe niż 2 mm na długości 2 metrowej łaty

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej szerokości lub długości ściany dla płytek gatunku I.

- Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i  deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów

- protokół odbioru podłoża

Jeżeli choćby jeden wynik badań wykładziny podłogowej i okładziny ściennej był negatywny, to roboty te nie mogą zostać odebrane.

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia.

a) Ogólne zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.

b) Kontroli jakości materiałów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-ISO 7607-1 –     „Budownictwo. Terminy ogólne”

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa „O odpadach”

4.    PN-B-10106:1997	Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

5.    PN-B-10109:1998	Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6.    PN-70/B-10100		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

7.    PN-69/B-10280		Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

8.  PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

9.  PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

10.  PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

11. PN-93/E-05009/51 – Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż   wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

12.  PN-EN 60598-1 – Oprawy oświetleniowe.

13.  PN-87/E-90056 	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe