……………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy

Załącznik nr 2b do SIWZ/ZP/PN -  5/2020

ZADANIE NR 3

| Lp. | Nazwa | Jedn. Miary szuk | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT | Wartość netto |  |  | Wartość brutto | Numer katalogowy. | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDOPROTEZA PRZY-NASADOWA STAWU BIODROWEGO Z ARTYKULACJĄ METAL/POLIETYLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent panewki typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Opcjonalnie do wyboru operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 15 stopniową nadbudową a także panewki dwumobilnej (antyluksacyjnej) typu Press-fit , pokrytej hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką polietylenową. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa rosnąca o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba panewkowa | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO DO BIODER DYSPLASTYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, w kształcie 5-cio stopniowego stożka, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, w minimum 12 średnicach od 13 do 24mm, kąt szyjkowo-trzonowy 125 i 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu z dodatkiem niobu, wkręcana stożkowa (stożek 15 stopni) , z gwintem na całej wysokości. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 62mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład panewki polietylenowy crosslink, średnica wewnętrzna | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm w minimum 4 długościach szyjki. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień cementowy, prosty typu Muller, zwężający się dystalnie bez kołnierza stożek szyjki 12/14 spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej rowkowany obustronnie, o kącie CCD – 135 stopni, samocentrujący ( nie wymaga centralizera ) Trzpień dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowanej o rozmiarach: ( 7,5 mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm,13,75mm , 15mm,16,25mm,17,5mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa bi – polarna, wykonana z metalowej czaszy i polietylenu w rozmiarach od 44 mm do 72 mm ( od 44 mm do 55 mm ze skokiem co 1 mm bez rozmiaru 56 mm i 59 mm, od 58 mm do 72 mm ze skokiem co 2 mm) średnicy zewnętrznej i 28 mm wewnętrznej, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający . Głowy wewnętrzne 28 mm dostępne od rozmiaru 44 mm do 72 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 44 mm – 55 mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 57 mm – 70 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych nie zawierający lateksu. Zestaw składa się z rękojeści pistoletowej o karbowanej budowie na kolbie i przed częścią mocującą końcówki. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłoczącym płyn, ssącym wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W blistrze znajduje się krótka końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12.7cm oraz długa – kanałowa o średnicy 89mm i długości 22.86cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwaną przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu dla płukania kości lub niska do płukania tkanek miękkich. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement 1 x 20g z gentamecyną | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement 1 x 40g z gentamecyną | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement 2 x 40g z gentamecyną | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO MIESZANIA CEMENTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy rewizyjny monoblok przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu o przekroju okrągłym, zwężający się dystalnie, matowiony na całej długości i użebrowany wzdłużnie w celu uzyskania stabilizacji rotacyjnej oraz osteointegracji, o długości od 190 do 305mm w minimum 12 średnicach od 14 do 25mm (co 1 mm), kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni. Stożek głowy 12/14. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkład antyluksacyjny z możliwością zatrzaśnięcia głowy. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa antyluksacyjna. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nadbudowa stropu panewki wykonana z tantalu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. 6 rozmiarów wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby panewkowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test oznaczający poziom α-defensyn do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga, bezpłatnego użyczenia instrumentarium oraz 2 napędów na czas trwania umowy .

…………………………………………………….                                  …………………………………………………………………

Miejscowość  i data                                                      Podpis i pieczątka imienna osób/y

upoważnionej do podpisania