Załącznik nr 1do SWZ, nr sprawy WT.2370.18.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu pomiarowego do KP PSP w Wąbrzeźnie

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, fabrycznie wykonany jako osobowy. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. |  |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, typu kombivan. Fotele tylnego rzędu składane lub łatwo demontowalne (bez użycia narzędzi) |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony, srebrny lub biały. |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynny, produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu, moc silnika min. 120 KM. | Należy podać moc silnika. |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. | Należy podać rodzaj skrzyni biegów |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Obręcze kół aluminiowe 16 cali. |  |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system wspomagania siły hamowania (Break Assist lub równoważny) |  |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny. |  |
|  | System ułatwiający ruszanie pod górę. |  |
|  | System kontroli pasa ruchu i system monitorowania koncentracji kierowcy |  |
|  | System zapobiegania kolizjom z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów. |  |
|  | Pojemność przestrzeni bagażowej, mierzona do wysokości dachu, nie mniej niż 1500 dm3, po złożeniu tylnych foteli nie mniej niż 3000 dm3. |  |
|  | Boczne drzwi drugiego rzędu siedzeń przesuwne, po obu stronach nadwozia. |  |
|  | Dostęp do przestrzeni bagażowej prze tylną klapę odchylaną do góry, ogrzewana szyba tylna z wycieraczką |  |
|  | W przedziale ładunkowym oświetlenie LED i wykładzina podłogi. |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Automatycznie sterowane światła mijania. |  |
|  | Światła przeciwmgielne z funkcją automatycznego doświetlania zakrętów. |  |
|  | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Elektroniczny hamule ręczny. |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |
|  | Podgrzewana przednia szyba. |  |
|  | Wycieraczki przednie automatyczne z czujnikiem deszczu. |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich |  |
|  | Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrze. |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. |  |
|  | Obręcze kół stalowe lub ze stopów aluminiowych z oponami letnimi |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową lub zestaw naprawczy. |  |
|  | Radioodtwarzacz DAB z funkcją Bluetooth i ekranem dotykowym min. 8 cali. |  |
|  | Gniazdo 12 V z zapalniczką w kabinie kierowcy. Dodatkowe gniazdo 12 V dla tylnego rzędu siedzeń |  |
|  | Hak holowniczy. |  |
|  | System zapobiegający kołysaniu przyczepy. |  |
|  | Czujniki parkowania z przodu i tyłu pojazdu. |  |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki - certyfikat do 200 km/h, - dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, - wzmacniacz o mocy min. 100 W, - głośnik o mocy min. 100 W zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy, - nie mniej niż 4 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji włącznikiem podstawowego sygnału dźwiękowego oraz manipulatorem, - umiejscowienie manipulatora sterownika sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. - włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, | Należy podać producenta i model systemu. |
|  | Samochód wyposażony w radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia radiotelefonu z odbiornikiem GPS. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Zespół nadawczo-odbiorczy zamontowany na w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie dostępne do obsługi przez kierowcę i pasażera. Montaż manipulatora i zespołu nadawczo-odbiorczego do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja: - instrukcja producenta zainstalowanej anteny, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. | Należy podać producenta i model radiotelefonu. |
|  | Wyposażenie podstawowe: - klucz do kół, - podnośnik, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 1 kg. |  |
|  | Dokumentacja dostarczona wraz z pojazdem: - instrukcja obsługi w języku polskim dla samochodu i dla urządzeń stanowiących wyposażenie, - książka gwarancyjna na cały pojazd w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy oraz karty gwarancyjne na urządzenia stanowiące wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem, |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji, premiowane dodatkowymi punktami. Gwarancja na wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem zgodnie z gwarancją danego producenta. | Parametr punktowany, maksymalnie 5 lat. |