Załącznik Nr 6B do SWZ

CZĘŚĆ NR 2 - FABRYCZNIE NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA KOŁOWA

Marka i model pojazdu: …………………

| L.P. | PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| I. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |
| 1) | Maszyna fabrycznie nowa wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem. Rok produkcji: 2022. | Tak* / Nie* Rok produkcji: ……… |
| 2) | Maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. | Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający odstępuje od wskazanego w punkcie 2) wymogu. |
| II. | UKŁAD NAPĘDOWY |  |
| 1) | Silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin obowiązujące w dniu odbioru maszyny | Tak* / Nie* |
| a) | Liczba cylindrów 4. | Tak* / Nie* |
| b) | Chłodzony cieczą. | Tak* / Nie* |
| c) | Z wysokociśnieniowym układem wtrysku. | Tak* / Nie* |
| d) | Moc maksymalna w zakresie 100 – 140 KM. | Tak* / Nie* Moc maksymalna: …… KM |
| e) | Maksymalny moment obrotowy minimum 450 Nm. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza obniżenie maksymalnego momentu obrotowego z 450 Nm do 430 Nm przy zachowaniu mocy maksymalnej w zakresie 100 - 140 KM. | Tak* / Nie* Maksymalny moment obrotowy: …… Nm |
| 2) | Napęd na dwie osie; przednia oś wychylna, przednie koła skrętne. | Tak* / Nie* |
| 3) | Skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna, min. 6 biegów w przód. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza obniżenie min. Ilość biegów w przód z 6 do 4. | Tak* / Nie* Skrzynia biegów automatyczna, liczba biegów w przód: ……* Skrzynia biegów półautomatyczna, liczba biegów w przód: ……* |
| 4) | Blokada tylnego mostu. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza maszynę z blokadą tylnego i przedniego mostu. | Tak* / Nie* Blokada tylnego mostu.* Blokada tylnego i przedniego mostu.* |
| 5) | Dwa niezależne układy hamowania. | Tak* / Nie* |
| 6) | Wspomagany układ kierowniczy. | Tak* / Nie* |
| III. | OPONY |  |
| 1) | Opony na obu osiach w równym rozmiarze min 26”, nadające się do poruszania po drogach publicznych. | Tak* / Nie* Opony na obu osiach w równym rozmiarze ……” |
| 2) | Jedno kompletne koło zapasowe. | Tak* / Nie* |
| IV. | HYDRAULIKA |  |
| 1) | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku | Tak* / Nie* |
| 2) | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem (lampką) krańcowego położenia stabilizatorów. | Tak* / Nie* |
| 3) | Przepływ maksymalny minimum 160 l/min. | Tak* / Nie* Przepływ maksymalny: …. … l/min. |
| 4) | Ciśnienie maksymalne minimum 240 barów. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza obniżenie maksymalnego ciśnienia z minimum 240 barów do 205 barów. | Tak* / Nie* Ciśnienie maksymalne: …… barów. |
| V. | RAMIĘ KOPARKOWE |  |
| 1) | Zmiennej długości rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe). | Tak* / Nie* |
| 2) | Kąt obrotu ramienia łyżki min. 180°. | Tak* / Nie* Kąt obrotu ramienia łyżki: …… ° |
| 3) | Sterowanie za pomocą dźwigni. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków. | Tak* / Nie* Sterowanie za pomocą dźwigni.* Sterowanie za pomocą joysticków.* |
| 4) | Głębokość kopania minimum 5,5 m. | Tak* / Nie* Głębokość kopania: …… m |
| 5) | Dwukierunkowa instalacja do zasilania narzędzi hydraulicznych np. młota, świdra, łyżki skarpowej uchylnej. | Tak* / Nie* |
| 6) | Szybkozłącze mechaniczne. | Tak* / Nie* |
| 7) | Łyżki kopiące - min. 2 sztuki o szerokościach w zakresach: I. 300-400 mm i 700-800 mm z tolerancją +-/10%. | Tak* / Nie* |
| 8) | Łyżka skarpowa o szerokości 150 cm. | Tak* / Nie* |
| 9) | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg. | Tak* / Nie* Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego): …… kg. |
| 10) | Udźwig z wysuwem minimum 700 kg. | Tak* / Nie* Udźwig z wysuwem: …… kg. |
| VI. | RAMIĘ ŁADOWARKOWE |  |
| 1) | Łyżka wielofunkcyjna dzielona (otwierana) z zębami o pojemności min. 1,0 m3 (tolerancja 0,2m3) z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania rozścielania i wyrównania wraz z widłami do palet, wyposażona w funkcję samo-poziomowania. | Tak* / Nie* Łyżka wielofunkcyjna dzielona (otwierana) z zębami o pojemności …… m3 |
| 2) | Układ równoległego podnoszenia. | Tak* / Nie* |
| 3) | Układ stabilizacji ramienia w czasie jazdy. | Tak* / Nie* |
| 4) | Wysokość załadunku nie mniej niż 3,0 m. | Tak* / Nie* Wysokość załadunku: …… m. |
| 5) | Wysokość wyładunku nie mniej niż 2,60 m. | Tak* / Nie* Wysokość wyładunku: …… m. |
| 6) | Kąt wysypu łyżki minimum 40°. | Tak* / Nie* Kąt wysypu łyżki: ……°. |
| 7) | Sterowanie za pomocą joysticków. | Tak* / Nie* |
| 8) | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej. | Tak* / Nie* |
| 9) | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3150 kg. | Tak* / Nie* Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej: …… kg. |
| 10) | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania. | Tak* / Nie* |
| VII. | KABINA |  |
| 1) | Spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej (certyfikowana ROPS/FOPS). | Tak* / Nie* |
| 2) | Obrotowy regulowany fotel operatora, amortyzowany z pasem bezpieczeństwa. | Tak* / Nie* |
| 3) | Łatwy dostęp do kabiny z obu stron. | Tak* / Nie* |
| 4) | Wycieraczki szyby tylnej i przedniej, spryskiwacze. | Tak* / Nie* |
| 5) | Radio z MP3 oraz wejściem USB. | Tak* / Nie* |
| 6) | CB radio. | Tak* / Nie* |
| 7) | Panoramiczne lusterko wewnętrzne. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza maszynę ze standardowym lusterkiem wewnętrznym. | Tak* / Nie* Panoramiczne lusterko wewnętrzne.* Standardowe lusterko wewnętrzne.* |
| 8) | Wyposażona w ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. | Tak* / Nie* |
| 9) | Regulowana kolumna kierownicy. | Tak* / Nie* |
| 10) | 2 lusterka zewnętrzne. | Tak* / Nie* |
| 11) | Wyświetlacz LCD z wskaźnikami paliwa, motogodzin, alertów serwisowych. | Tak* / Nie* |
| VIII. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 1) | Błotniki kół przednich i tylnych | Tak* / Nie* |
| 2) | Zbiornik paliwa minimum 110L. | Tak* / Nie* |
| 3) | Akumulator minimum 100Ah z odłącznikiem. | Tak* / Nie* |
| 4) | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| a) | instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak* / Nie* |
| b) | katalog części zamiennych w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak* / Nie* |
| c) | certyfikaty zezwalające na eksploatację w Polsce | Tak* / Nie* |
| d) | skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi. | Tak* / Nie* |
| e) | apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica. | Tak* / Nie* |
| 5) | Sygnał cofania – alarm ostrzegawczy sygnalizujący cofanie. | Tak* / Nie* |
| 6) | Światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny. | Tak* / Nie* |
| 7) | Minimum 4 światła robocze, 2 przednie, 2 tylne, każde min 3000Lm. | Tak* / Nie* |
| 8) | Oświetlenie drogowe. | Tak* / Nie* |
| 9) | Oferowany sprzęt (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym i mobilnym. | Tak* / Nie* |
| 10) | Deklaracja zgodności CE. | Tak* / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.