NAZWA ZADANIA:

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego”

EGZ. NR

1

| INWESTOR: | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Trzebciny Trzebciny 89-505 Małe Gacno |
| --- | --- |
| BRANŻA: | HYDROTECHNICZNA/MELIORACYJNA |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| LOKALIZACJA: | PGL Nadleśnictwo Trzebciny, leśnictwo Smolarnia, gmina Drzycim działki ewidencyjne 5174/9, 5174/10 i 5165/2 obręb Wierzchy gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie. |

ZESPÓŁ AUTORSKI:

| Projektant | mgr inż. Kazimierz Golonka upr. bud. nr 83/86/UW |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował | mgr Magdalena Golonka |  |
| Data: | Sierpień 2019 |  |

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- UPRAWNIENIA ORAZ OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- OPIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE	8

1.1.	Przedmiot opracowania	8

1.2.	Zakres opracowania	8

1.3.	Inwestor	8

1.4.	Podstawa opracowania	8

1.5.	Lokalizacja inwestycji	8

1.6.	Stan prawny terenu inwestycji	9

1.7.	Baza opracowania, akty prawne, wytyczne	10

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	10

3.	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU	11

3.4.	Parametry geotechniczne gruntu	13

3.5.	Opinia geotechniczna	15

3.6.	Projekt geotechniczny	15

3.6.1.	Obliczenia stateczności skarpy	16

3.6.2.	Obliczenia osiadania grobli	17

4.	DANE HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE	19

4.1.	Zbiorcze zestawienie przepływów	19

4.2.	Obliczenia hydrologiczne przepływu maksymalnego	19

4.3.	Obliczenia hydrauliczne  koryta cieku – krzywa konsumcyjna	20

4.4.	Wydatek urządzenia piętrzącego  (grobla A i B)	20

4.5.	Bilans wodny dla zbiornika głównego	21

4.6.	Czas napełnienia zbiornika głównego	22

5.	OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH	23

5.1.	Położenie inwestycji - współrzędne geograficzne i geodezyjne	23

5.2.	Zestawienie parametrów zbiornika retencyjnego	23

5.3.	Prace rozbiórkowe	24

5.4.	Projektowane rozwiązania konstrukcyjne – grobla A i B	24

5.4.1.	Zbiornik retencyjny	24

5.4.2.	Grobla ziemna	24

5.4.3.	Przelew	25

5.4.4.	Niecka wypadowa	25

5.4.5.	Elementy malej architektury	25

5.5.	Technologia wykonania robót	26

6.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	26

6.1.	Informacje o formach ochrony przyrody	26

6.2.	Gospodarka drzewostanem	26

6.3.	Wymogi środowiskowe	26

7.	ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO PROWADZENIA ROBÓT	28

C.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHORONY ZDROWIA	30

D.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	32

E.	OBLICZENIA	52

1.	DANE HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE	52

1.1.	Obliczenia przepływów wody w zlewni w przekroju piętrzenia  170.05 ha = 1.70 km2	52

1.1.1.	Przepływ średni roczny SQ	52

1.1.2.	Przepływ zwyczajny ZQ	52

1.1.3.	Przepływ najdłużej trwający NTQ	52

1.1.4.	Przepływ średni niski	53

1.1.5.	Przepływ absolutnie najniższy NNQ	53

1.1.6.	Przepływ absolutnie najwyższy WWQ	53

1.1.7.	Przepływ nienaruszalny Qn	53

1.1.8.	Zbiorcze zestawienie przepływów	54

1.2.	Obliczenia hydrologiczne przepływu maksymalnego	54

1.3.	Obliczenia hydrauliczne  koryta cieku	55

1.4.	Wydatek urządzenia piętrzącego  (grobla A i B)	56

1.5.	Bilans wodny dla zbiornika głównego	58

1.6.	Czas napełnienia zbiornika głównego	59

F.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	60

Warszawa, 14.04.2015r.

#### OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany OŚWIADCZAM, że sporządzony projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego” zlokalizowanego w leśnictwo Smolarnia,  gmina Drzycim  działki ewidencyjne 5174/9, 5174/10  i 5165/2 obręb Wierzchy gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie, jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z późn. zm.)

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant mgr inż. Kazimierz Golonka | nr 83/86/UW |  |

OPIS TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: „Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego”

Dokumentacja projektowa realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowalnego 2 zbiorników retencyjnych (zbiornik wodny i obszar mokradłowy) w układzie paciorkowym i grobli  ziemnych piętrzących na cieku prowadzącym wodę dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Smolarnia, wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.

## Inwestor

Skarb Państwa PGL LP  Nadleśnictwo Trzebciny, Trzebciny 89-505 Małe Gacno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr MRN2/2/2018 zawarta w dniu 07.12.2018 r., pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzebciny z siedzibą w Trzebcinach, 89-505 Małe Gacno a KGE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krokwi 32/25, 03-114 Warszawa.

## Lokalizacja inwestycji

Względem podziału administracyjnego Lasów Państwowych, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w PGL Nadleśnictwie Trzebciny, leśnictwie Smolarnia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek ewidencyjnych 5174/9, 5174/10  i 5165/2 obrębu Wierzchy gminy Osie, powiecie świeckim, województwo kujawsko – pomorskie.

Względem podziału administracyjnego Lasów Państwowych, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w PGL Nadleśnictwie Trzebciny, leśnictwie Smolarnia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek ewidencyjnych 5174/9, 5174/10  i 5165/2 obrębu Wierzchy gminy Osie, powiecie świeckim, województwo kujawsko – pomorskie.

Fot. 1 Lokalizacja inwestycji

## Stan prawny terenu inwestycji

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Nadleśnictwie Trzebciny, leśnictwie Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję to teren sklasyfikowany dawniej jako łąki i pastwiska, obecnie nieużytek.

Tab. 1. Stan prawny nieruchomości

| Rodzaj budowli | Obręb | Leśnictwo | Gmina | Nr. działki | Pow. działki | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiornik | Wierzchy | Smolarnia | Osie | 5174/9 5174/10 5165/2 |  | Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebciny 30 Trzebciny, 89-505 |

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia brak jest podziemnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ponad 550 m od terenu przedsięwzięcia, powyżej planowanego zbiornika. Nie ma możliwości podtopienia terenów zabudowanych w żadnej fazie realizowanej inwestycji.

## Baza opracowania, akty prawne, wytyczne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232 z poźn. zm.);

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z poźn. zm.);

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),

[7] Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji. Zwiększanie

możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. Część I. Zakres projektu, sierpień 2010,

[8] Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji. Zwiększanie

możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. Część II. Wytyczne do realizacji projektu, grudzień 2012.

[9] Opinia geotechniczna dla projektu grobli zbiorników retencyjnych na terenie Leśnictwa Smolarnia na dz. 5174/9, 5174/10,  5165/2, obręb 0082 Wierzchy.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Nadleśnictwie Trzebciny, leśnictwie Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję to teren sklasyfikowany dawniej jako łąki i pastwiska, obecnie nieużytek. Na terenie projektowanego przedsięwzięcia brak jest podziemnego uzbrojenia technicznego.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ponad 550 m od terenu przedsięwzięcia, powyżej planowanego zbiornika. Nie ma możliwości podtopienia terenów zabudowanych w żadnej fazie realizowanej inwestycji.

Teren inwestycji to grunty dawniej użytkowanie jako łąki i pastwiska, obecnie nieużytek. Znajdujące się wokół grunty nieużytkowe rolniczo były systematycznie zalesiane. Najmłodsze zalesienia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji i zostały posadzone w roku 1997. Okoliczne drzewostanuy są więc głównie w wieku 19-20 lat. Stanowią siedliska Boru mieszanego świeżego (sosna, brzoza, modrzew, dąb, brzoza) – 60 % i Lasu świeżego (Db w 30 % - wiek 150 lat, olsza 30% - wiek 80 lat, jawor i osika po 20 % w wieku odpowiednio 70 i 60 lat – miejsce występowania naturalnych źródlisk) – około 25 % oraz Lasu mieszanego świeżego (drzewostan dębowy w wieku 19 lat z występującymi miejscami grupami jawora, lipy i świerka) około 15 %.

Ciek porośnięty jest na całej długości olszą czarną i sporadycznie osobnikami wierzby, krzewami kruszyny i trzmieliny. W pobliskim drzewostanie, o charakterze gradu zboczowego, istnieje naturalny wysięk wód – źródlisko, w którego bierze początek przepływający przez łąki ciek wodny. Gleby okolicznych łąk to utwory na torfach niskich porośnięte zdegradowaną  roślinnością łąkową. Cały teren został zidentyfikowany jako Obszar Europejskiej Sieci Natura 2000 – Dyrektywa Ptasie PLB220009.

Fot.  Dolina cieku b/n

# GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

3.1 Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: gleb /Qh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntów organicznych /IQh/ oraz plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/.

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych.

Holoceńskie gleby /Qh/ zbudowane z piasków średnioziarnistych humusowych – warstwa geologiczna I.

Holoceńskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z torfów i gytii – warstwa geologiczna II.

Holoceńskie grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntów niespoistych, tj.: piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z domieszką humusu oraz z gruntów spoistych, tj.: glina pylasta – warstwa geologiczna III.

Plejstoceńskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z gruntów niespoistych, tj.: piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste – warstwa geologiczna IV.

Warunki gruntowo - wodne z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworów wiertniczych (zał. 4).

3.2 Warunki hydrogeologiczne.

We wszystkich otworach wiertniczych nawiercono wodę gruntową, w obrębie piasków deluwialno-aluwialnych oraz wodnolodowcowych. Zwierciadło wód ma charakter napięty oraz swobodny i stabilizuje się na głębokości od 0,2 m p.p.t. (otw. C i D) do 0,4 m p.p.t. (otw. B). Ponadto w otworach C i D zaobserwowano sączenia w obrębie gruntów organicznych.

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (styczeń, 2019). W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom.

Warunki gruntowo - wodne z podziałem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworów wiertnicznych

3.3 Podział na warstwy geotechniczne.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: gleb /Qh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntów organicznych /IQh/ oraz plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/.

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą ,,B” przyjmując za parametry wiodące stopień plastyczności i stopień zagęszczenia.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, a także wybrane parametry pomierzone „in situ” zebrano i zestawiono w tabeli na zał. 2 niniejszego opracowania.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie czterech warstw geologicznych.

Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych, która przedstawia się następująco:

warstwa geotechniczna I – obejmuje holoceńskie gleby /Qh/, zbudowane z piasków średnioziarnistych humusowych. Warstwę zaliczono do słabonośnych.

warstwa geotechniczna II – obejmuje holoceńskie grunty organiczne /IQh/ reprezentowane przez torfy i gytię. Warstwę zaliczono do gruntów słabonośnych.

warstwy geotechniczne IIIa - IIIc – obejmują holoceńskie niespoiste grunty deluwialnoaluwialne /d-aQh/.

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia:

IIIa – piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40;

IIIb– piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30;

IIIc– piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z domieszką humusu o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40;

warstwa geotechniczna IIId – obejmuje holoceńskie spoiste grunty deluwialno-aluwialne /d-aQh/ reprezentowane przez gliny pylaste o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności ID = 0,30.

Ze względu na genezę warstwy IIId zgodnie z klasyfikacją podaną w normie  PN-81/B-03020 zalicza się ją do typu ,,C” jako deluwialno-aluwialne grunty spoiste, nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne IVa - IVc – obejmują plejstoceńskie niespoiste grunty wodnolodowcowe /fgQp4/.

Dokonano następującego rozdziału na poszczególne warstwy geotechniczne w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia:

IVa – piaski drobnoziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50;

IVb – piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,50;

IVc – piaski średnioziarniste o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,55;

Stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych ustalono na postawie sondowań DPL i oporów w trakcie prac wiertniczych. Stopień zagęszczenia określono zgodnie z wytycznymi normy „Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych określono na podstawie przeprowadzonych w terenie przez geologa prób wałeczkowania lub rozmakania oraz genezy nawierconych gruntów.

## Parametry geotechniczne gruntu

Grobla A

Grobla B

## Opinia geotechniczna

Celem niniejszej opinii jest określenie warunków gruntowo - wodnych wraz z ustaleniem (uogólnionych) parametrów geotechnicznych dla projektu budowy zbiornika retencyjnego, na działkach nr 5174/9 i 5174/10 – obręb Wierzchy, gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie.

- Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich: gleb /Qh/, gruntów deluwialno-aluwialnych /d-aQh/ i gruntów organicznych /IQh/ oraz plejstoceńskich gruntów wodnolodowcowych /fgQp4/.

- We wszystkich otworach wiertniczych nawiercono wodę gruntową, w obrębie piasków deluwialno-aluwialnych oraz wodnolodowcowych. Zwierciadło wód ma charakter napięty oraz swobodny i stabilizuje się na głębokości od 0,2 m p.p.t. (otw. C i D) do 0,4 m p.p.t. (otw. B). Ponadto w otworach C i D zaobserwowano sączenia w obrębie gruntów organicznych.

- Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych. W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

- Na badanym terenie stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowo – wodnych. Projektowane przedsięwzięcie proponuje się zaliczyć do II lub III kategorii geotechnicznej.

- Do gruntów słabonośnych zaliczono holoceńskie gleby oraz grunty organiczne /warstwy geotechniczne I i II/.

- Dla wszystkich charakterystycznych (uogólnionych) wartości parametrów geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 należy przyjąć współczynnik materiałowy γm = 1± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

8. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

9. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: zasady ogólne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego oraz postanowieniami innych norm i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych.

# Projekt geotechniczny

Do analizy stanów granicznych grobli i podłoża gruntowego przyjęto wartości obliczeniowe x( r ) poszczególnych parametrów geotechnicznych wyznaczono zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.

x( r ) = x(  n ) · γ

gdzie:

x(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego

γ – współczynnik obliczeniowy

Współczynniki bezpieczeństwa przyjęte do obliczeń stanów granicznych nośności i użytkowalności:

γG=1,00, γQ=1,30, γW=1,00, γC=1,25, γφ=1,25, γCU=1,40, RA=1,00, RC=1,10

### Obliczenia stateczności skarpy

Dla projektowanych konstrukcji grobli przeprowadzono obliczenia stateczności skarpy odpowietrznej (bryły zsuwu). Obliczenia wykonano w oparciu o model zakładający wymianę gruntów nienośnych (torfów) zalegających poniżej poziomu posadowienia na głębokości 2.20 m a w przypadku grobli B – 1.30 m. Obliczenia dokonano programem DC-Software. Wyniki:

Grobla A

Ed/Rd = 0,58 < 1,0 – warunek spełniony

Grobla B

Ed/Rd = 0,42 < 1,0 – warunek spełniony

### Obliczenia osiadania grobli

Obliczenia wykonane przy pomocy programów komputerowych

Do obliczeń stanu granicznego użytkowalności posłużono się oprogramowaniem geotechnicznym 
DC-Software.

Wynik obliczeń:

Grobla A – 2,61 mm;

Grobla B –  7.66 mm

# DANE HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE

Dane: pow. zlewni – 170.05 ha = 1.70 km2

Opad normalny  P= 550 mm = 0.550 m

Dług. cieku L = 0.1 km` m

Dług. cieku z suchą doliną 2.73 km

## Zbiorcze zestawienie przepływów

Tabela 2. Zestawienie wyników obliczeń przepływów w  przekroju obliczeniowym

| Rodzaj przepływu | Oznaczenie | Wartość [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| Przepływ średni roczny | SQ | 0.0089 |
| Przepływ zwyczajny | ZQ | 0,0070 |
| Przepływ najdłużej trwający | NTQ | 0,0020 |
| Przepływ średni niski | SNQ | 0,0040 |
| Przepływ absolutnie najniższy | NNQ | 0,0020 |
| Przepływ absolutnie najwyższy | WWQ | 0,1029 |
| Przepływ nienaruszalny | Qn | 0,0039 |

## Obliczenia hydrologiczne przepływu maksymalnego

Tabela 2 . Zestawienie obliczonych przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

| p% | Lp | Qp% formuła opadowa |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,41 | 2,546 |
| 0,2 | 1,28 | 2,311 |
| 0,5 | 1,12 | 2,022 |
| 1 | 1,00 | 1,805 |
| 2 | 0,874 | 1,578 |
| 3 | 0,798 | 1,441 |
| 5 | 0,706 | 1,275 |
| 10 | 0,577 | 1,042 |
| 20 | 0,449 | 0,811 |
| 30 | 0,367 | 0,663 |
| 50 | 0,262 | 0,473 |

Dla budowli klasy IV ziemnych zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie przepływem miarodajnym jest przepływ Q1%,, przepływem kontrolnym jest przepływ Q0.5%.

## Obliczenia hydrauliczne  koryta cieku – krzywa konsumcyjna

## Wydatek urządzenia piętrzącego  (grobla A i B)

Tabela 3. Parametry przelewu

| Światło przelewu B [m] | Wysokość przelewu hp [m] | Szerokość przelewu w k.c. δ [m] |
| --- | --- | --- |
| 2 x 2,0 | 0,34 | 6,25 |

Q=c*B*H032

Tabela 4. Zestawienie wyników obliczeń

| m | 2g | B0 | H0 | H032 | c | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,45 | 4,43 | 4.34 | 0.34 | 0,20 | 1,994 | 1,85 |

Wysokość wzniesienia zwierciadła wody w czaszy zbiornika w funkcji natężenia przepływu przedstawiono poniżej.

Rysunek 1. Krzywa wydatku przelewu powierzchniowego

# Bilans wodny dla zbiornika głównego

Tab. 7 Straty wody na parowanie

| Straty wody | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI-III |
| Wartość średniego miesięcznego parowania [l/s/ha] | 0,35 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,15 | 0,15 |
| Powierzchnia lustra wody [ha] | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
| Parowanie z lustra wody [l/s] | 1.225 | 2.275 | 2.450 | 2.625 | 2.625 | 0,525 | 0.525 |
| Parowanie [m³/s] | 0.0012 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0005 |

Tab.8 Straty wody na przesiąki przez podłoże pod groblą

| Straty wody | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-XI |
| Długość korpusu grobli na styku poziomu NPP, [m] | 25.68 |  |  |  |  |  |  |
| Przesiąki przez podłoże [m³/s na 1mb grobli] | 0,0000138900 |  |  |  |  |  |  |
| Przesiąki całkowite, [m³/s] | 0,000616 |  |  |  |  |  |  |

Tab.9 Przepływy dyspozycyjne wg Tuszki

| Przepływy dyspozycyjne | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-III |
| Przepływ dyspozycyjny [m³//s] | ZQ | ½·(SNQ+ZQ) | ½·(SNQ+ZQ) | SNQ | SNQ | ZQ | ZQ |

Tab.10 Bilans wodny

| Bilans wodny | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-III |
| Przepływ dyspozycyjny, [m³/s] | 0,0070 | 0.0055 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0070 |  |
| Przepływ nienaruszalny, [m³/s] | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |  |
| Przepływ obliczeniowy, [m³/s] | 0,0030 | 0,0015 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0030 |  |
| Przesiąki całkowite, [m³/s] | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 |  |
| Parowanie całkowite, [m³/s] | 0,001225 | 0,002275 | 0,002450 | 0,002625 | 0,002625 | 0,001225 |  |
| Nadwyżka | 0.001159 |  |  |  |  | 0,001159 |  |
| Niedobór |  | 0.001391 | 0.001566 | 0.003241 | 0.002625 |  |  |

Bilans + 0.01599

# Czas napełnienia zbiornika głównego

Do wyznaczenia czasu napełniania zbiorników przyjęto przepływ średni roczny przy

jednoczesnym zachowaniu przepływu nienaruszalnego.

Przepływ obliczeniowy:

- przepływ średni roczny SQ= 0,0089 m3/s,

- przepływ nienaruszalny QN = 0,004 m3/s,

SQ – QN = 0.0089 -0.004 = 0.0049 m3/s,

Czas napełniania zbiornika:

T=VZVD=450000,00066=106,29 [DNI]

VZ – pojemność zbiornika dla minimalnego poziomu piętrzenia, [m³]

VD – przepływ dyspozycyjny, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego, [m³/s]

Zapotrzebowanie wody do napełnienia przedmiotowego zbiornika składa się z  wyłącznie z pojemności jego czaszy.

# OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

## Położenie inwestycji - współrzędne geograficzne i geodezyjne

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Nadleśnictwie Trzebciny, leśnictwie Smolarnia. Teren przewidziany pod przedmiotową inwestycję to teren sklasyfikowany dawniej jako łąki i pastwiska, obecnie nieużytek.

Położenie inwestycji za pomocą układu współrzędnych geodezyjnych  X,Y w układzie PL-ETRF2000:

Grobla zbiornika głównego  X: 5940095.98	 Y: 6515275.47

Grobla zbiornika wstępnego X: 5939858.19  Y: 6515432.52

## Zestawienie parametrów zbiornika retencyjnego

Tab.14 Charakterystyczne parametry zbiorników retencyjnych

| Parametr | Grobla A | Grobla B |
| --- | --- | --- |
| ZBIORNIK |  |  |
| Powierzchnia zbiornika (dla zw. wody normalnej NPP) | 2.36 ha | 1.28 ha |
| Pojemność zbiornika (dla zw. wody normalnej NPP) | 35 400 m³ | 12 800 m³ |
| Rzędna zwierciadła wody normalnej (NPP) | 74.50 m n.p.m. | 75,00m n.p.m. |
| Rzędna zwierciadła wody miarodajnej (Q1%) | 74.84 m n.p.m. | 75.34 m n.p.m. |
| Zasięg piętrzenia | 277,41 m | 118,38 m |
| GROBLA |  |  |
| Rzędna korony grobli | 75.54 m n.p.m. | 76.04 m n.p.m. |
| Wysokość piętrzenia | 1.44 m | 2.08 m |
| Długość grobli | 61.00 m | 69,00 m |
| Maksymalna wysokość grobli | 3.24 m | 2.54 m |
| Szerokość korony grobli | 3,50 m | 3,50 m |
| Wyniesienie korony grobli na poziom NPP | 1.04 m | 1,04 m |
| Nachylenie skarpy grobli od strony wodnej | 1:2 | 1:2 |
| Nachylenie skarpy grobli od strony odpowietrznej | 1:3 | 1:3 |
| PRZELEW |  |  |
| Szerokość przelewu | 2 x 2.0 m | 2 x 2.0 m |
| Napełnienie przelewu dla przepływu Q1% | 0,34 m | 0,34 m |
| Nachylenie skarp przelewu | 1:1 | 1:1 |
| NIECKA WYPADOWA |  |  |
| Długość niecki wypadowej | 10,00 m | 10,00 m |
| Szerokość niecki wypadowej | 2.00 m | 2.00 m |
| Wysokość progu niecki wypadowej | 0,30 m | 0,30 m |
| Spadek dnia niecki wypadowej | 1% | 1% |

## Prace rozbiórkowe

Nie przewiduje się wykonywania prac rozbiórkowych

## Projektowane rozwiązania konstrukcyjne – grobla A i B

### Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano zbiornik retencyjny jako zbiornik przepływowy o stałym poziomie piętrzenia wody do rzędnej poziomu NPP. Zostanie on utworzony w miejscu naturalnej doliny cieku b/n. Poziomy piętrzeń i parametry zbiornika głównego i wstępnego zestawiono w tab. 14. Ukształtowanie skarp wzdłuż brzegu zbiornika pozostaje w stanie pierwotnym, bez udziału prac związanych z profilowaniem skarp. Lokalizacja zbiornika wraz z infrastrukturą  towarzyszącą została przedstawiona w części graficznej.

### Grobla ziemna

Konstrukcję piętrzącą zbiornika stanowi grobla ziemna o kształcie trapezowym, piętrząca wodę do stałej rzędnej NPP. Korpus grobli zostanie wykonany z miejscowych gruntów pochodzenia nieorganicznego. Przewidziano użycie piasku średnioziarnistego. Nasyp zostanie zagęszczony do wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 warstwami 0,15-0,30m. Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym warstw gruntu słabonośnego przewiduje się jego wymianę na materiał nośny (piasek średni o kącie tarcia wewnętrznego 
φ=33°) do rzędnej 70.19 m n.p.m. (grobla A) oraz 72,14 m n.p.m. (grobla B). W związku z dużą zmiennością poszczególnych warstw dno wykopu należy poddać oględzinom w celu wykrycia ewentualnych przegłębień gruntów nienośnych.

Skarpa grobli od strony odpowietrznej zostanie umocniona płatami darniny ułożonej „na płask”. Na skarpie grobli od strony odwodnej zostanie wykonany narzut kamienny klinowany o średnicy kamienia 0,30-0,40m z kamienia łamanego, do wysokości poziomu wody miarodajnej. Warstwę wyrównawczą pod narzut kamienny stanowić będzie warstwa pospółki o grubości 0,15m, odizolowana od narzutu kamiennego za pomocą geowłókniny separacyjnej. Powyżej poziomu wody miarodajnej przewidziano ubezpieczenie darniowaniem „na płask”. U podstawy skarpy, na poziomie terenu zostanie wykonana palisada z kołków drewnianych o długości 2,0m i średnicy 12-14cm ryglująca narzut kamienny na skarpie. Koronę grobli należy przykryć warstwą humusu i obsiać mieszanka traw w celu zabezpieczenia przed erozją. Dodatkowo przewidziano ubezpieczanie korpusu grobli siatką stalową przeciwko gryzoniom, wykonaną zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

W celu uszczelnienia korpusu grobli na skarpie odwodnej, zaprojektowano ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany izolacyjnej PEHD o nachyleniu 1:2. Geomembrana będzie zabezpieczona przed uszkodzeniem warstwą geowłókniny. Dodatkowym uszczelnieniem grobli będzie drewniana ścianka szczelna o wysokości 6,50 m, zabezpieczona drewnianym oczepem.

### Przelew

Parametry konstrukcji przelewu zostały dobrane na podstawie wydatku przelewu dla przepływu miarodajnego. Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli 14. Przelew stały w koronie budowli, umocniony będzie na skarpach materacem siatkowo-kamiennym, ułożonym na warstwie wyrównawczej z podsypki piaskowo-cementowej gr.0,10m. U podstawy skarpy na poziomie terenu zostanie wykonana palisada z kołków drewnianych o długości 2,0m. Jako umocnienie dna przelewu projektuje się narzut kamienny gr. 0,30-0,40 m, przelany betonem do 1/3 wysokości narzutu, ułożony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 0,10 cm.

Jako uszczelnienie przelewu zaprojektowano ekran z geomembrany izolacyjnej PEHD, zabezpieczony warstwą ochronną w postaci geowłókniny.

### Niecka wypadowa

W celu przeciwdziałania erozji dennej projektuje się wykonanie niecki wypadowej przelewu.  Dno niecki wypadowej stanowić będzie narzut kamienny układany na ścieli faszynowej, zabezpieczony palisadą z kołków drewnianych. Skarpy niecki wypadowej zostaną ubezpieczone podwójną kiszką faszynową. W celu stworzenia poduszki wodnej zastosowano przeciwspadek o wartości 1%.

### Wyspy i górki w czaszy zbiornika głównego

Dla uzyskania zmiennych głębokości w zbiornikach projektuje się pogłębienie zbiorników w rejonie grobli. Wykop  z robót ziemnych zostanie wykorzystany do wykonania wysp i górek. Formowanie wysp i górek przy pomocy koparki. Stopy skarp górek i wysp zostaną ubezpieczone kiszką faszynową średnicy 20 cm. Po obydwu stronach górki przewiduje się wykonanie w dnie zbiorniku rowów o głębokości 0.70, szerokości dna 0.50 m i nachyleniu skarp 1:1, stanowiących przeszkodę dla drapieżników.  W części tylnej (płytszej) zbiornika przewiduje się ułożenie dużych kamieni (głazów) w celu stworzenia miejsc wygrzewania dla płazów.

### Elementy malej architektury

Jako element małej architektury zaprojektowano mostek drewniany zlokalizowany na koronie każdej grobli nad stałymi przelewami, o wymiarach:

- długość 6,00m,

- szerokość 1,50m,

- wysokość balustrady 1,10m.

Mostek wykonany będzie z drewna impregnowanego.

Posadowienie mostku drewnianego zaprojektowano w postaci żelbetowych przyczółków z betonu kl. C30/37 i zbrojonych stalą zbrojeniową RB500W. Płyty fundamentowe przyczółków o wymiarach 2,00x1,50m i zmiennej wysokości 0,25-0,35m wykonane będą na warstwie betonu podkładowego C12/15 o gr. 0,10m. Ściany przyczółków zaprojektowano o wymiarach 2,00x1,04m i o zmiennej grubości 0,25-0,35m. Powierzchnie przyczółków bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej z emulsji asfaltowej. Konstrukcja nośna mostku zakotwiona będzie w fundamencie za pomocą kotew stalowych.

## Technologia wykonania robót

W czasie wykonywania grobli oraz  napełniania zbiornika konieczne jest zapewnienie przepływu nienaruszalnego w cieku. W tym celu przewiduje się wykonanie dla każdej grobli rurociągu hdpe z regulacją przepływu wody w czasie wykonywania grobli oraz w czasie napełniania  zbiorników. Dla przerzutu wód wezbraniowych w czasie budowy grobli przewiduje się wykorzystanie pompy o wydajności 50 m3/godz. Dla potrzeb odwodnienia podłoża w miejscu konstruowania grobli przewiduje się wykorzystanie zestawu igłofiltrów pracujących w osłonie gródz drewniano – ziemnych.

Uwaga, w poziomie posadowienia obydwu grobli stwierdzono występowanie gruntów nienośnych. Należy dokonać jej wymiany gruntu nienośnego na warstwę piasku średniego o kącie tarcia wewnętrznego φ  = 33°.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

## Informacje o formach ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - PLB220009 Bory Tucholskie oraz na Terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego W rejonie Północnego Korytarza Ekologicznego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2004 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

## Gospodarka drzewostanem

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Istniejące w rejonie obszaru mokradłowego drzewa zostaną pozostawione w stanie nienaruszonym

## Wymogi środowiskowe

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zostaną zastosowane następujące rozwiązania w trakcie wykonywania prac:

- przed wykonaniem przedsięwzięcia należy uzyskać wszystkie wymagane decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz ściśle stosować się do wytycznych w nich ujętych,

-  bazy materiałowo-sprzętowe znajdować się będą poza terenem inwestycji,

- zaplecze budowy będzie właściwie zorganizowane i wyposażone, w tym w przenośne sanitariaty oraz wyznaczone miejsca magazynowania odpadów,

- ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawnione podmioty, do oczyszczalni ścieków,

- w sąsiedztwie drzew, prace będą prowadzone ostrożnie tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia, a odkryte korzenie drzew będą przykryte warstwą urodzajnej ziemi,

- w związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do likwidacji szaty roślinnej poza granicami projektowanego zakresu prac budowlanych,

- w toku realizacji używane będą materiały bezpieczne dla środowiska; materiały i surowce będą zabezpieczone przed możliwością przedostania się do środowiska,

- sprzęt używany do realizacji prac będzie nowoczesny i w pełni sprawny, charakteryzujący się niską emisją zanieczyszczeń i hałasu; miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych poza terenem przedsięwzięcia,

- prowadzenie robót w trakcie realizacji inwestycji będzie odbywać się w sposób ograniczający uciążliwość pod względem akustycznym oraz wibracji wywołanych pracą ciężkiego sprzętu; w związku z tym roboty emitujące najwięcej hałasu, wykonywane będą w porach najmniej szkodliwych dla ludności,

- roboty w trakcie budowy będą wykonane w taki sposób, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami, materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

- prowadzenie robót budowlanych powinno odbywać się w godzinach 7:00 – 19.00, termin prowadzenia robót poza okresem marzec – czerwiec

- roboty związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należy wykonywać ze stanowisk brzegowych,

- po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu umożliwiającego jego wykorzystanie zgodnie z założonymi celami.

Przyjęte rozwiązania mają na celu wyeliminować ewentualne oddziaływanie                   na środowisko oraz zminimalizować oddziaływanie hałasu w czasie wykonywania robót na gatunki zwierząt oraz ewentualne siedliska gdyby znalazły się one w rejonie prowadzonych robót. Przyjęta technologia robót maksymalnie eliminuje krótkotrwałe oddziaływanie hałasu.

W czasie wykonywania prac ryzyko wystąpienia poważnych awarii jest znikome, ponieważ przy realizacji zadania nie będą stosowane szkodliwe substancje i niebezpieczne technologie. W przypadku zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego w postaci wycieków smarów i paliw z maszyn budowlanych, konieczne jest niezwłoczne usunięcie wycieku za pomocą specjalistycznego sprzętu i środków do tego przeznaczonych (np. zastosowanie sorbentu – środek czyszczący do pochłaniania olejów, smarów, substancji ropopochodnych) oraz zawiadomienie odpowiednich służb.

Zalecane jest wykluczenie przejściowych odkładów gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu w miejscu wbudowania.

W niektórych przypadkach należy przewidzieć koniczność ręcznego wykonania prac.

Niezależnie od powyższego wykonywanie robót musi być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami ochrony środowiska i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia się z substancjami i materiałami, a późniejsza eksploatacja zapewnić utrzymanie obiektów we właściwym stanie.

# ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO PROWADZENIA ROBÓT

Dla przedmiotowego zadania w dniu 4.12.2014 r., został zgłoszony zamiar przystąpienia do prowadzenia robót do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W związku z brakiem sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, nie jest wymagana decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót.

Sprawdzający: 									Projektant

Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zadanie: 	„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i

STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami

wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Odtworzenie zbiornika

wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie

Trzebciny oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego”

Lokalizacja: 	Projektowana groble wraz z elementami towarzyszącymi zlokalizowane

są w PGL Nadleśnictwo Trzebciny,  leśnictwo Smolarnia,  gmina Drzycim  działki ewidencyjne 5174/9, 5174/10  i 5165/2 obręb Wierzchy gmina Osie, powiat świecki, ,województwo kujawsko – pomorskie.

Inwestor: 		Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Trzebciny

89-505 Małe Gacno

Trzebciny

Projektant:

mgr inż. Kazimierz Golonka

ul. Myśliwska 1

03-071 Warszawa

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHORONY ZDROWIA

#### Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informację BIOZ opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz. 1126).

#### Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych, przeznaczonych do retencjonowania wody w ramach programu małej retencji, na działkach 5174/9, 5174/10  i 5165/2 obręb Wierzchy.

Kolejność wykonywania robót:

- przygotowanie placu budowy, zdjęcie wierzchniej warstwy humusu

- pomiary geodezyjne – wytyczenie konstrukcji

- wykonanie robót ziemnych umożliwiających dotarcie do poziomu posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów

- wymiana gruntu oraz zagęszczenie warstw gruntów rodzimych

- wykonanie konstrukcji obiektu

- ukształtowanie ternu

- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy.

#### Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie zakresu prac związanych z przedmiotową inwestycją znajdują się następujące obiekty:

- droga leśna o nawierzchni gruntowej

#### Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują.

#### Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Na terenie projektowanych robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w przypadkach:

- wykonywania robót ziemnych

- osunięć skarp

- obsługi narzędzi mechanicznych – urazy mechaniczne

- obsługi elektronarzędzi – porażenie prądem

- prowadzenia prac ręcznych przy podstawie grobli

- kontaktu z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek i elektronarzędzi.

- prowadzenie prac ręcznych w rejonie pracy sprzętu mechanicznego

- niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu.

- prowadzenia robót odwadniających

#### 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór techniczny na budowie – brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno-techniczny wykonawcy robót  budowlano-montażowych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

1.BHP,

2.przewidywanych zagrożeń,

3.zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

4.zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,

5.konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków,

6.bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

7.planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy.

8.sposobów informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Projektant:

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan urządzeń wodnych				1:1000

Rys. 2. Profil podłużny przez zbiornik			1:100/500

Rys. 3. Przekroje poprzeczne przez zbiornik			1:500

Rys. 4. Przekroje poprzeczne przez zbiornik			1:500

Rys. 5. Przekroje poprzeczne grobli A			1:500

Rys. 6. Przekroje poprzeczne grobli B			1:500

Rys. 7. Grobla A widok z góry				1:200

Rys. 8. Grobla B widok z góry				1:200

# OBLICZENIA

# DANE HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE

Dane: pow. zlewni – 170.05 ha = 1.70 km2

Opad normalny  P= 550 mm = 0.550 m

Dług. cieku L = 0.1 km` m

Dług. cieku z suchą doliną 2.73 km

## Obliczenia przepływów wody w zlewni w przekroju piętrzenia  170.05 ha = 1.70 km2

### Przepływ średni roczny SQ

Obliczenia przeprowadzono wg formuły empirycznej Iszkowskiego z uwzględnieniem regionalnego współczynnika cs wg. A. Byczkowskiego:

SQ=0,0317*cs*P*A

gdzie:

cs – regionalny współczynnik spływu, cs =0,30

P – opad normalny w zlewni [m], P = 0,550 m

A – powierzchnia zlewni [km2], A = 1.70 km2

SQ=0,0089 m3/s

### Przepływ zwyczajny ZQ

Obliczenia wykonano w oparciu o zmodyfikowany wzór Iszkowskiego:

ZQ=0,7*γ*SQ

gdzie:

γ – współczynnik retencji zależny od przepuszczalności podłoża i stopnia rozwinięcia roślinności w zlewni, γ = 1,125

ZQ=0,0070 m3/s

### Przepływ najdłużej trwający NTQ

Obliczenia wykonano w oparciu o wzór Byczkowskiego i Mandesa, 1986.

NTQ=7,74*10-11*J+15,4*B+1-0,23*P4,08*N-0,69*A*0,001

gdzie:

A – pow zlewni w km2

J – wskaźnik jeziorności  -  Aj  / A,   J = 0

B – wskaźnik zabagnienia  AB / A = B = 0

P – opad w mm

N – wskaźnik nieprzepuszczalności wg Bołdakowa, N = 60

NTQ=0,0020m3/s

### Przepływ średni niski

Obliczenia wykonano w oparciu o zmodyfikowany wzór Iszkowskiego:

SNQ=0,4*γ*SQ

SNQ=0,0040m3/s

### Przepływ absolutnie najniższy NNQ

Obliczenia wykonano w oparciu wzór Iszkowskiego, zmodyfikowany przez A. Byczkowskiego:

NNQ=0,2*γ*SQ

NNQ=0,0020 m3/s

### Przepływ absolutnie najwyższy WWQ

Obliczenia wykonano w oparciu o formułę Iszkowskiego

WWQ=cw*m*P*A

gdzie:

P – w mm

A – w km2

cw – współczynnik zależny od rzeźby terenu i kategorii zlewni, cw = 0,125 (dla zlewni kategorii III)

m – współczynnik zależny od powierzchni zlewni i konfiguracji terenu zlewni, m=20 (tabela 6)

WWQ=0,1029 m3/s

### Przepływ nienaruszalny Qn

Obliczenia wykonano w oparciu o metodę Kostrzewy wg. kryterium hydrobiologicznego:

Qn=k*SNQ

gdzie:

k – współczynnik zależny od typu hydrobiologicznego rozpatrywanego cieku oraz od powierzchni zlewni, k = 1

Qn=0,0040 m3/s

Współczynnik k wyznaczony wzorem wg Rozporządzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r.

k=(f+d·SSq)·ea·F²+ (b+c·SSq) = 0,987

Qn=k*SNQ = 0,987* 0,0039 m3/s

### Zbiorcze zestawienie przepływów

Tabela 3. Zestawienie wyników obliczeń przepływów w  przekroju obliczeniowym

| Rodzaj przepływu | Oznaczenie | Wartość [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| Przepływ średni roczny | SQ | 0.0089 |
| Przepływ zwyczajny | ZQ | 0,0070 |
| Przepływ najdłużej trwający | NTQ | 0,0020 |
| Przepływ średni niski | SNQ | 0,0040 |
| Przepływ absolutnie najniższy | NNQ | 0,0020 |
| Przepływ absolutnie najwyższy | WWQ | 0,1029 |
| Przepływ nienaruszalny | Qn | 0,0039 |

## Obliczenia hydrologiczne przepływu maksymalnego

Obliczenie przepływu maksymalnego dla zlewni o powierzchni poniżej 50 km2 należy wykonać ze wzoru:

Qp=f*F1*φ*H1*A*λp*δJ

Tabela 4. Parametry fizycznogeograficzne w przekroju obliczeniowym

| Parametr | Wielkość |
| --- | --- |
| A – powierzchnia zlewni [km2] | 1,70 |
| L+l – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego [km] | 2,73 |
| Wg- wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny [m n.p.m] | 115.00 |
| Wd- wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m] | 80.20 |
| Ir- średni spadek cieku Ir=Wg-WdL+l [‰] | 12.75 |
| Irl- uśredniony spadek cieku Irl=0,6*Ir [‰], | 7,65 |
| φ – współczynnik odpływu w zależności od gleby [-] | 0,50 |
| H1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% [mm] | 80 |
| r - hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku ϕr=1000*(L+l)m*Irl13*A13*(φ*H1)1/4 [-] | 41,49 |
| m – współczynnik szorstkości | 11 |
| ts – czas spływu po stokach [min] | 60,00 |
| f – współczynnik kształtu fali [-] | 0.60 |
| F1 – maksymalny moduł odpływu jednostkowego, określony w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryt r oraz czasu spływu po stokach ts | 0,35 |
| λp – kwantyl rozkładu zmiennej, dla p = 1% i makroregionu Pojezierza [-] | 1,00 |
| δJ – współczynnik redukcji jeziornej, w zależności od wskaźnika jeziorności [-] | 1 |

Tabela 5. Zestawienie obliczonych przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

| p% | Lp | Qp% formuła opadowa |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,41 | 2,546 |
| 0,2 | 1,28 | 2,311 |
| 0,5 | 1,12 | 2,022 |
| 1 | 1,00 | 1,805 |
| 2 | 0,874 | 1,578 |
| 3 | 0,798 | 1,441 |
| 5 | 0,706 | 1,275 |
| 10 | 0,577 | 1,042 |
| 20 | 0,449 | 0,811 |
| 30 | 0,367 | 0,663 |
| 50 | 0,262 | 0,473 |

Dla budowli klasy IV ziemnych zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie przepływem miarodajnym jest przepływ Q1%,, przepływem kontrolnym jest przepływ Q0.5%.

## Obliczenia hydrauliczne  koryta cieku

Napełnienie miarodajne, zostało obliczone metodą kolejnych przybliżeń w oparciu o wzór Manninga dla koryta otwartego:

Tabela 6. Zestawienie wyników obliczenia napełnienia miarodajnego

| nd | Id | bd | hm | m1 | m2 | Bd | Oz | Fd | Rh | v | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,030 | 0,0029 | 2,0000 | 0,614 | 1,500 | 1,500 | 3,842 | 4,214 | 1,793 | 0,426 | 1,01 | 1,806 |

gdzie:

nd – współczynnik szorstkości koryta cieku, przyjęto średni dla małych cieków wodnych

Id – spadek podłużny cieku

bd – szerokość dna cieku, którego kształt jest zbliżony do trapezu [m]

hm – rzędna miarodajna [m]

m1 – pochylenie skarpy lewej cieku

m2 – pochylenie skarpy prawej cieku

Bd – szerokość przekroju, którego kształt jest zbliżony do trapezu [m]: Bd = bd+hm·(m1+m2)

Oz – obwód zwilżony [m], obliczony ze wzoru [m]: Oz = bd+hm·[(1+m12)0,5+(1+m12)0,5]

Fd – pole przekroju zwilżonego [m2]: Fd = 0,5·hm·(Bd+bd)

Rh – promień hydrauliczny [m]: Rh=Fd/Oz

v – prędkość [m/s]: v = (1/nd)·(Rh2/3·Id1/2)

Q – przepływ miarodajny obliczony dla danego napełnienia hm [m3/s]: Q = Fd·v

Wysokość napełnienia koryta rowu melioracyjnego w funkcji natężenia przepływu przedstawiono poniżej.

## Wydatek urządzenia piętrzącego  (grobla A i B)

Projektowane groble piętrzące ze stałym przelewem powierzchniowym o przekroju trapezowym, będą przepuszczać nadmiar wód, po wypełnieniu pojemności użytkowej zbiornika.

Do obliczeń przyjęto przelew o szerokiej koronie, spełniający warunek:

2,5*hp<δ≤15*hp

Q=c*B*H032

c=m*2g

gdzie:

Q – strumień objętości przepływu przez przelew o szerokości B, m3/s

c – ogólny współczynnik wydatku, cms

B – szerokość otworu przelewu (światło przelewu), m

H0 – wzniesienie zwierciadła wody w górnym stanowisku nad koroną przelewu, m

m – współczynnik wydatku

g – przyspieszenie ziemskie, m/s2

Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika wydatku m = 0,45.

Tabela 7. Parametry przelewu

| Światło przelewu B [m] | Wysokość przelewu hp [m] | Szerokość przelewu w k.c. δ [m] |
| --- | --- | --- |
| 2 x 2,0 | 0,34 | 6,25 |

Q=c*B*H032

Tabela 8. Zestawienie wyników obliczeń

| m | 2g | B0 | H0 | H032 | c | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,45 | 4,43 | 4.34 | 0.34 | 0,20 | 1,994 | 1,85 |

Wysokość wzniesienia zwierciadła wody w czaszy zbiornika w funkcji natężenia przepływu przedstawiono poniżej.

Rysunek 2. Krzywa wydatku przelewu powierzchniowego

# Bilans wodny dla zbiornika głównego

Tab. 7 Straty wody na parowanie

| Straty wody | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI-III |
| Wartość średniego miesięcznego parowania [l/s/ha] | 0,35 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,15 | 0,15 |
| Powierzchnia lustra wody [ha] | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
| Parowanie z lustra wody [l/s] | 1.225 | 2.275 | 2.450 | 2.625 | 2.625 | 0,525 | 0.525 |
| Parowanie [m³/s] | 0.0012 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0005 |

Tab.8 Straty wody na przesiąki przez podłoże pod groblą

| Straty wody | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-XI |
| Długość korpusu grobli na styku poziomu NPP, [m] | 25.68 |  |  |  |  |  |  |
| Przesiąki przez podłoże [m³/s na 1mb grobli] | 0,0000138900 |  |  |  |  |  |  |
| Przesiąki całkowite, [m³/s] | 0,000616 |  |  |  |  |  |  |

Tab.9 Przepływy dyspozycyjne wg Tuszki

| Przepływy dyspozycyjne | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-III |
| Przepływ dyspozycyjny [m³//s] | ZQ | ½·(SNQ+ZQ) | ½·(SNQ+ZQ) | SNQ | SNQ | ZQ | ZQ |

Tab.10 Bilans wodny

| Bilans wodny | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X-III |
| Przepływ dyspozycyjny, [m³/s] | 0,0070 | 0.0055 | 0,0055 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0070 |  |
| Przepływ nienaruszalny, [m³/s] | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |  |
| Przepływ obliczeniowy, [m³/s] | 0,0030 | 0,0015 | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0030 |  |
| Przesiąki całkowite, [m³/s] | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 | 0,000616 |  |
| Parowanie całkowite, [m³/s] | 0,001225 | 0,002275 | 0,002450 | 0,002625 | 0,002625 | 0,001225 |  |
| Nadwyżka | 0.001159 |  |  |  |  | 0,001159 |  |
| Niedobór |  | 0.001391 | 0.001566 | 0.003241 | 0.002625 |  |  |

Bilans + 0.01599

# Czas napełnienia zbiornika głównego

Do wyznaczenia czasu napełniania zbiorników przyjęto przepływ średni roczny przy

jednoczesnym zachowaniu przepływu nienaruszalnego.

Przepływ obliczeniowy:

- przepływ średni roczny SQ= 0,0089 m3/s,

- przepływ nienaruszalny QN = 0,004 m3/s,

SQ – QN = 0.0089 -0.004 = 0.0049 m3/s,

Czas napełniania zbiornika:

T=VZVD=450000,00066=106,29 [DNI]

VZ – pojemność zbiornika dla minimalnego poziomu piętrzenia, [m³]

VD – przepływ dyspozycyjny, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego, [m³/s]

Zapotrzebowanie wody do napełnienia przedmiotowego zbiornika składa się z  wyłącznie z pojemności jego czaszy.

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

- Wypis z ewidencji gruntów

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

- Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prowadzenia robót