KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

Inwestycja pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoraszewice”, zostanie zrealizowana na terenie powiatu gostyńskiego , gmina Pępowo miejscowość  Skoraszewice

Zakres inwestycji obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych:

• Jednostka ewidencyjna nr 300404_2  Pępowo,

Obręb nr 0010 Skoraszewice: dz. nr 188, 232

Projekt przewiduje wykonanie:

- Sieć wodociągowa z rur PEHD długości 157,0 mb rury zgrzewane doczołowo. Montaż zasuw fig. 002 średnicy 100 mm w ilości 1 szt.

Wymiana gruntu z wywozem w ilości 113,1 m3 i dowozem gruntu na wymianę 
i posypkę pod rurociągi

Przeprowadzenie próby ciśnień, płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

Trasa projektowanych sieci i rurociągów przebiega w pasach dróg wewnętrznych
 o nawierzchni gruntowej, wcinka do istniejącej sieci wodociągowej wykonana będzie 
w istniejącą sieć D 110 PCV poprzez króciec FW i tuleję kołnierzową 110/100.

Budowa prowadzona będzie technologią wykopów otwartych, umocnionych typowymi stalowymi szalunkami.

W miejscach gdzie roboty przewiduje się częściową wymianę gruntu podczas zasypywania wykopów.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych.

Wymiana gruntu z wywozem w ilości 124,6 m3 i dowozem gruntu na wymianę 
i posypkę pod rurociągi

Po zrealizowaniu inwestycji teren prowadzenia robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego tj. odtworzone zostaną nawierzchnie drogowe oraz naturalne ukształtowania.

Wykonana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w znaczący sposób poprawi warunki dostawy wody do mieszkańców.

Dla powyższych zadań należy udokumentować przebieg wykonanych sieci – inwentaryzacja powykonawcza.

Opracował: inż. Lech Przybylak                   …………………………………………