STRONA TYTUŁOWA

| NAZWA OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY TOM II- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY |  |  |  |  | EGZ. NR_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA: | PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 17 W ZIELONEJ GÓRZE, DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GÓRA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019. |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JEDNOŚCI 17 UL.JEDNOŚCI 17, 65-001 ZIELONA GÓRA |  |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUD.: | XIII – Pozostałe budynki mieszkalne |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH „ARCHPEAK” PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UL. SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GÓRA |  |  |  |  |  |
|  |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Data: |  |
| PROJEKTANT ARCHITEKT /uprawnienia w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń/ |  | Mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka | LOIA/26/2008/GW |  | 08.2023 |  |
| PROJEKTANT KONSTRUKTOR /uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej, bez ograniczeń/ |  | Mgr inż. Paweł Wyczałkowski | LBS/0161/PWBKb/21 |  | 08.2023 |  |
| OPRACOWUJĄCY ARCHITEKTURĘ |  | Inż. arch. Rafał Walica | - |  | 08.2023 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.	STRONA TYTUŁOWA	1

II.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2

III.	DOKUMENTY FORMALNE	3

IV.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	5

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

2.	SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

4.	PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

5.	OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

6.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH	5

7.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6

8.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	6

9.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:	6

10.	PRACE REMONTOWE.	6

V.	DOKUMENTACJA HISTORYCZNO – KONSERWATORSKA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I REMONTOWYCH.	7

VI.	PRZEGRODA NOWOPROJEKTOWANYCH ŚCIAN	32

VII.	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	32

VIII.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ	32

IX.	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO	32

X.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	32

XI.	SPIS RYSUNKÓW	32

XII.	WYTYCZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PLANIE BIOZ	32

| 1. | INWENTARYZACJA WIDOKI POPRZECZNE | 1:50 | I-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | INW. WIDOK RAMY DWUSTOLCOWEJ | 1:50 | I-02 |
| 3. | INW. RZUT WIĘŹBY, WIDOK STOLCA | 1:50 | I-03 |
| 4. | INW. RZUT DACHU, WIDOK DACHÓWKI | 1:50 | I-04 |
| 5. | WIDOK PROJEKTOWANEGO DACHU | 1:50 | A-01 |
| 6. | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | - | A-02 |

DOKUMENTY FORMALNE

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

| INWESTYCJA: | PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 17 W ZIELONEJ GÓRZE, DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GÓRA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA JEDNOŚCI 17 UL.JEDNOŚCI 17, 65-001 ZIELONA GÓRA |  |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 „Prawa budowlanego” oświadczam, że poniższy projekt budowlany został, wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma służyć. |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH „ARCHPEAK” PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UL. SULECHOWSKA 33/2, 65-022 ZIELONA GÓRA |  |  |  |
|  |  | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Data: |
| PROJEKTANT ARCHITEKT /uprawnienia w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń/ |  | Mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka | LOIA/26/2008/GW |  | 08.2023 |
| PROJEKTANT KONSTRUKTOR /uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej, bez ograniczeń/ |  | Mgr inż. Paweł Wyczałkowski | LBS/0161/PWBKb/21 |  | 08.2023 |
| OPRACOWUJĄCY ARCHITEKTURĘ |  | Inż. arch. Rafał Walica | - |  | 08.2023 |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest  PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 17 W ZIELONEJ GÓRZE, DZ. NR. 269/6, 65-001 ZIELONA GÓRA, JEDN. EWID. 086201_1, OBREB 0019.

W skład opracowywanego założenia wchodzić będzie:

- Prace budowlane związane z remontem więźby i pokrycia dachowego

- Konserwacja elementów do zachowania

Kategoria obiektu budowlanego: XIII – Pozostałe budynki mieszkalne

## SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny, na parterze lokal usługowy. Program użytkowy samego obiektu budowlanego pozostanie bez zmian.

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest więźba dachowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na ulicy Jedności 17 w Zielonej Górze. Budynek stanowi przykład architektury mieszczańskiej przełomu XVIII/XIX stulecia. Obiekt na planie wydłużonego prostokąta, w układzie 2 ½ traktowym z centralnie zlokalizowaną klatką schodową wewnątrz. Korytarz wspólny jest na przestrzał po prawej stronie od wejścia głównego, które jest obecnie niedostępne, do budynku można dostać się od tyłu. Oba wejścia dostępne są bezpośrednio z poziomu gruntu. W przyziemiu znajduje się lokal usług szewskich oraz dostęp do mieszania, na drugiej kondygnacji mieszkanie, powyżej którego rozpościera się 3-kondygnacyjna więźba dachowa, zaadaptowana na części strychowe. Elewacja frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter usługowy z dużą witryną i wejściem do budynku po prawej, cofniętym w stosunku do linii głównej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o widocznym charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, dużym wolim okiem należy już do części strychowej. Analogicznie przedstawia się elewacja tylna, która jest poprzecznym odbiciem lustrzanym fasady, za wyjęciem witryny, zamiast której umieszczono tradycyjnych wymiarów okno oraz nad wolim okiem usytuowane jest drugie, mniejsze, należące do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada szczególnych walorów artystycznych, w części przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska, a obie elewacje zwieńczone są gzymsem koronującym. Dom wzniesiony jest w konstrukcji ceglano-drewnianej, z murowanym kominem, widocznym od frontu. Dojścia do budynku są utwardzone.

## PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- KUBATURA

Więźba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w związku z tym kubatura pozostanie istniejąca, bez zmian.

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Więźba dachowa nie zostaje poddana rozbudowie ani nadbudowie w związku z tym powierzchnia pozostanie istniejąca, bez zmian.

LICZBA KONDYGNACJI

Więźba dachowa 3 kondygnacje, które pozostają bez zmian.

## OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna nie jest wymagana, ponieważ planowana inwestycja odbywać się będzie w obrębie budynku istniejącego. Nie projektuje się rozbudowy budynku.

- SPOSÓB POSADOWIENIA

Nie dotyczy, budynek istniejący.

## LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

~1 lub 2 lokale mieszkalne i 1 usługowy, nieobjęte opracowaniem.

## LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

brak.

## OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Istniejące bez zmian.

## PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

- ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY

Nie dotyczy, istniejący bez zmian.

SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Istniejące bez zmian.

SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Istniejące bez zmian.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

Nie stwierdzono.

RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Istniejące bez zmian.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA

Nie dotyczy.

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POW. ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, pow. Ziemi itd.

## PRACE REMONTOWE.

- Demontaż dachówek.

- Usunięcie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

- Wymiana uszkodzonych belek wokół komina z zachowaniem pierwotnych parametrów oraz stosowanych złączy ciesielskich.

- Montaż drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejącej, położenie dachówek.

- Konserwacja elementów do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

- Dezynfekcja.

- Impregnacja drewna.

- Wykonanie oraz montaż okien w powiekach dachu.

- Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

- Możliwe prace murarskie,

- Drobne prace uzupełniające.

- Montaż galanterii dachowej.

- Docieplenie dachu wełną mineralną gr.20

- Montaż nowej stolarki okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

- Wymiana i montaż wyłazów dachowych

.

DOKUMENTACJA HISTORYCZNO – KONSERWATORSKA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I REMONTOWYCH.

- OPRACOWANIE

Niniejsza dokumentacja została wykonana w ramach oględzin więźby będących uzupełnieniem dokumentacji budynku przy ul. Jedności 17 w Zielonej Górze. Głównym celem jest opis problematyki konserwatorskiej obiektu obejmujący analizę stanu zachowania, zabytkoznawczą analizę wartościującą oraz wytyczne konserwatorskie.

W dalszej części znajduje się wykaz wykorzystanych materiałów, spis ilustracji, ilustracje, wnioski i wytyczne konserwatorskie dotyczące projektowanego remontu więźby dachowej obiektu.

- HISTORIA OBIEKTU.

Obiekt został wzniesiony na przełomie XVIII/XIX wieku w miejsce wcześniej istniejącego budynku, przy dawnej Berlinerstrasse 11. Charakter zabudowy wzdłuż ulicy wynika z istniejącego w tym miejscu, już od średniowiecza, traktu komunikacyjnego od Bramy Górnej w kierunku Krosna Odrzańskiego, tworzącego przedmieście krośnieńskie. Według planu Buettnera z 1784 roku, omawiana ulica posiadała już zabudowę z obu stron. Zabudowa, która kształtowała się na tym obszarze była zwarta, rozdzielona licznymi, wąskimi uliczkami o charakterze gospodarczym/ doprowadzającym do posesji. Domy posiadały głęboko usytuowane budynki gospodarcze. Najstarsze wzmianki dotyczące budynku przy Jedności 17 pochodzą z materiałów Policji Budowlanej, gdzie w 1875 roku F.A. Lehfeld wystąpił o pozwolenie na wstawienie witryny sklepowej w części przyziemnej, które zrealizowano w 1898. Kolejno w 1883 roku budynek został otynkowany i pomalowany przez mistrza murarskiego C. Lorenza.  Z pisma z 1920 roku, pochodzącego od mistrza murarskiego i architekta R. Kintzela, wynika, że do tej pory witryna posiadała podziały szczeblinowe, które chciano usunąć, na poczet jednoszybowego okna wystawowego oraz wnioskowano o dostęp do sklepu z ulicy. Dom wówczas należał do sióstr Lehfeld, które planowały zamurowanie drzwi w korytarzu, co nie zostało w pełni zrealizowane, dzięki czemu do dzisiaj zachowała się oryginalna stolarka poprzedzona ozdobną kratą. W 1934 roku właścicielem został Otto Gurlt, który planował montaż reklamy świetlnej własnej działalności Spezialbetrieb fuer NSDAP – Artikel. Budynek niezmiennie pełni funkcję mieszkalno-usługową po dziś dzień. Obecny właściciel lokalu szewskiego w latach 90’ wykonał remont polegający na nowym podziale lokalu ściankami działowymi, wymieniono płytki ceramiczne oraz stolarkę na drewnianą w kolorze mahoniu. Przeprowadzono również remont instalacji gazowej.

- PREZENTACJA OBIEKTU.

- BUDYNEK.

Budynek przy ul Jedności 17 w Zielonej Górze wzniesiony w miejsce istniejącego już wcześniej, w zabudowie zwartej, kalenicowej pierzei północnej ulicy. Bryła murowana budynku dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym wpisanym w trzykondygnacyjną więźbę drewnianą, krytą wysokim dwuspadowym dachem. Elewacja frontowa budynku przedstawia 3 kondygnacje, gdzie pierwsza ma charakter usługowy z dużą witryną i wejściem do budynku po prawej, cofniętym w stosunku do linii głównej. Druga kondygnacja jest 3-osiowa o widocznym charakterze mieszkalnym, a trzecia kondygnacja z centralnie usytuowanym, dużym wolim okiem należy już do części strychowej. Analogicznie przedstawia się elewacja tylna, która jest poprzecznym odbiciem lustrzanym fasady, za wyjęciem witryny, zamiast której umieszczono tradycyjnych wymiarów okno oraz nad wolim okiem usytuowane jest druga, mniejsza powieka, należąca do czwartej kondygnacji. Budynek nie posiada szczególnych walorów artystycznych, w części przyziemia otwory drzwiowe i okienne okala profilowana opaska, a obie elewacje zwieńczone są gzymsem koronującym.

- UKŁAD FUNKCJONALNY WNĘTRZA

Zachowany został 2 ½ traktowy układ wnętrza z sienią przelotową zlokalizowany w skrajnej osi wschodniej z centralnie ulokowaną klatką schodową. Piwnica dostępna ze schodów.

- STOLARKA

Oryginalna zachowana w wejściu głównym od frontu, w głębi wnęki 1 ½ skrzydłowe, płycinowe z profilowanym ślemieniem i naświetlem z ozdobną kratą., drzwi 1skrzydłowe płycinowe pełne oraz tylne z naświetlem. Stolarka okienna drewniane skrzynki, wtórna.

- KONSTRUKCJA I MIATERIAŁY

Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegły pełnej na zaprawie piaskowo-wapiennej. Mury konstrukcyjne o grubości 68-48 cm, a działowe 30-10 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne tynkowane, tynki gładkie, mineralne. Nad piwnicami ceramiczne koleby, stropy w budynku drewniane. Schody piwniczne ceramiczne jednobiegowe, reszta schodów drewniana, zabiegowa. Posadzka w sieni wylana z betonu, płytki ceramiczne w lokalu oraz podłogi deskowe w mieszkaniu i na poddaszu. Dach kryty dachówką tradycyjną karpiówką w kolorze czerwonym.

- KONSTRUKCJA DACHOWA

Więźba o konstrukcji pełnej: jętkowej dwu-stolcowej z rozbudowaniem dolnym usztywnienia poprzecznego ramy z podwaliną. Złącza kołkowane kołkami drewnianymi. Przez jej kondygnacje prowadzą schody drewniane, które nie są w żaden sposób powiązane z główną konstrukcją.

- PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA.

Omawiana więźba jest doskonałym przykładem charakterystycznej dla czasów, w których powstała, konstrukcji. Jej forma pochodzi właśnie z przełomu XVIII/XIX wieku. Dziś rzadkością jest stosowanie tego typu rozwiązań, dlatego należy zachowywać pomniki myśli konstrukcyjnej budownictwa dawnego mieszczaństwa. Są to namacalne dowody rozwoju budownictwa, pozwalające porządkować naszą wiedzę o nich, nawet jeśli nie są to obiekty dostępne do codziennego oglądu.

- STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

Więźba na skutek braków w pokryciu dachowym uległa wielokrotnemu zalaniu, co za tym idzie część elementów konstrukcyjnych poddała się przegniciu. W wielu miejscach zauważalne są również ślady po drewnojadach. Całość zostanie poddana szczegółowej analizie.

Na poziomie grzędy widoczne ingerencje, usunięty fragment krokwi K1, prawdopodobnie z przyczyn przegnicia i uzupełniony formą prowizorycznego, niewymiarowego rygla. Na większości łat daleko posunięta korozja biologiczna, mury ścian szczytowych noszą ślady permanentnych zalań, braki w tynku, zdegradowana goła cegła. Dachówki porośnięte porostami i stanowią jedno z głównych siedlisk białego grzyba. Może to być biały rozkład drewna. Drewno, zachowuje swe wymiary przybiera biały kolor i daje się łatwo rozwłókniać. Należy zwrócić uwagę na elementy wokół komina, ponieważ w wyniku nieszczelności dachu, woda mogła migrować po całym pionie. Widoczne braki w pokryciu, wielkości pięści. Pokrycie miejscami w żaden sposób nie łączy się, ani nawet nie dochodzi do ściany szczytowej. Brak jakiejkolwiek membrany, czy izolacji przeciwwilgociowej. Schody, mimo że nie są związane z konstrukcją stanowią zagrożenie dla użytkowników, a ich zdegradowany budulec gromadzi pokłady niebezpiecznych dla konstrukcji grzybów.

Poziom ramy stolcowej prezentuje się podobnie. Przegnicia łat praktycznie na całej powierzchni, zagrzybiona dachówka. Duże nieszczelności w obrębie mniejszej powieki wolego oka, konstrukcja wydaje się być w niezłej formie, aczkolwiek deskowanie pionowe nosi znamiona przegnicia. Belki wokół komina przechodzą powoli do końcowej fazy destrukcji, jętki wydają się być niestabilne i uginają się miejscami nawet pod małym naciskiem. Płatwie i rama stolcowa wyglądają bardzo dobrze i solidnie, uwagi wymagają jedynie stolce graniczne, ponieważ pozostają w bliskiej relacji z zawilgoconym murem i mogły nie uniknąć zalań.

Kondygnacja oparta na belkach wiązarowych jest rozbudowana, a wszelkie jej elementy pionowe zachowały się w zadowalającym stanie. Kontrowersje budzą przegnite fragmenty krokwi i bardzo duże braki w dachówkach. Wole oko w dużej mierze kwalifikuje się do wymiany większości elementów. Belki wiązarowe są przykryte deskowaną podłogą i nie zostały poddane inwentaryzacji, lecz z uwagi na bliskie sąsiedztwo skorodowanych elementów, mają doskonałe warunki do powolnego rozkładu. Najgorzej przedstawia się sytuacja belek wokół komina. Na samym dole konstrukcji cała zabudowa drewniana jest do usunięcia, a całe jej sąsiedztwo do sprawdzenia. Widoczny wszędzie biały grzyb rozprzestrzenia się zarówno w pionie i poziomie, część belek stropowych jest już wybrakowana i samoistnie rozpada się.

W całym obiekcie unosi się zapach wilgoci i próchnicy. Stan ten zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców, z uwagi na, zapewne obecne w powietrzu, zarodniki grzybów. Miejscami widoczne również ślady przypominające te po żerowaniu insektów, niemniej jednak mogły powstać na skutek rozkładu.

- BADANIA KONSERWATORSKIE.

Wykonano oględziny konserwatorskie – określenie rodzaju konstrukcji i poziomu zniszczeń, dobór dachówki oraz koloru wolego oka.

- SPIS ILUSTRACJI.

WIDOKI

- Widok poziomu grzędy. Zdj. 1

- Widok na kalenicę bezpłatwiową. Zdj. 2

- Zagrzybione dachówki. Zdj. 3

- Widok brak dachówek. Zdj. 4

- Zawilgocona ściana. Zdj. 5

- Zdegradowany szczyt. Zdj. 6

- Zdegradowany szczyt. Zdj. 7

- Widok elementów wokół komina. Zdj. 8

- Komin. Zdj. 9

- Widok ramy stolcowej. Zdj. 10

- Widok ramy stolcowej. Zdj. 11

- Jętki. Zdj. 12

- Naprawa przegnitej belki. Zdj. 13

- Schody na grzędę. Zdj. 14

- Więźba widok. Zdj. 15

- Nieszczelne połączenie pokrycia ze ścianą szczytową. Zdj. 16

- Korozja elementów. Zdj. 17

- Usztywnienie dolne, rygle i zastrzały. Zdj. 18

- Ściana szczytowa. Zdj. 19

- Zdegradowane pokrycie. Zdj. 20 do 23

- Szkielet usztywnienia. Zdj. 24,25

- Połączenie jętki z krokwią. Zdj. 26

- Biała degradacja wokół komina. Zdj. 27 do 33

- Wole oko. Zdj. 34 do 37

- Schody na strych. Zdj. 38.

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj. nr 1

Zdj. nr 2

Zdj. nr 3

Zdj. nr 4

Zdj. nr 5

Zdj. nr 6

Zdj. nr 7

Zdj. nr 8

Zdj. nr 9

Zdj. nr 10

Zdj. Nr 11

Zdj. Nr 12

Zdj. Nr 13

Zdj. Nr 14

Zdj. Nr 15

Zdj. Nr 16

Zdj. Nr 17

Zdj. Nr 18

Zdj. Nr 19

Zdj. Nr 20

Zdj. Nr 21

Zdj. Nr 22

Zdj. Nr 23

Zdj. Nr 24

Zdj. Nr 25

Zdj. Nr 26

Zdj. Nr 27

Zdj. Nr 28

Zdj. Nr 29

Zdj. Nr 30

Zdj. Nr 31

Zdj. Nr 32

Zdj. Nr 33

Zdj. Nr 34

Zdj. Nr 35

Zdj. Nr 36

Zdj. Nr 37

Zdj. Nr 38

- WNIOSKI I WYTYCZNE KONSERWATORKIE.

Prace przy remoncie dachu ze względu na wartość historyczną powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem biura MKZ oraz konserwatora technologa.

Do wymiany wyznaczono belki wymianowe wokół komina (oznaczone na rysunku) między pierwszą a drugą kondygnacją, przed usunięciem należy podstemplować, do momentu uzupełnienia braków. Wszystkie naprawy elementów więźby należy wykonywać zgodnie z istniejącymi parametrami oraz zastosowanymi złączami ciesielskimi. Po usunięciu wadliwych części, również tych zaburzających pierwotny układ więźby jętkowo-stolcowej, należy przystąpić do dezynfekcji z zastosowaniem specjalistycznych preparatów np. Remmers Adolit M flüssig. Preparat powinno się stosować przed zdjęciem dachówki, z uwagi na wymaganą nieprzewietrzność otoczenia, jak i konieczność wyeliminowania korozjotwórczych czynników przed wprowadzeniem nowych elementów. 10% - roztwór w razie potrzeby można wtłaczać we wcześniej nawiercone otwory, substancję należy nanieść również na ściany i komin, w skrajnym przypadku może być konieczne ich przemurowanie. Drewno używane do uzupełnień powinno być wysezonowane, sprawdzone pod kątem szkodników jak i zdezynfekowane i zaimpregnowane przed montażem. Trzeba zwrócić szczególną uwagę aby nowowprowadzane drewno nie stało się nowym ogniskiem zagrożeń dla starego budulca więźby.

Należy dokonać sprawdzenia nośności krokwi K1 na wysokości grzędy, są efekty wcześniejszych ingerencji, które trzeba uporządkować, tzn. usunąć prowizoryczne rygle i przywrócić krokwi pełną użyteczność oraz wykonać naprawę poprzez nadbicie. Dopuszcza się łączniki i wzmocnienia metalowe, lecz winno się należy zachować system krytych złącz czopowanych na kołki drewniane, oraz tak jak w przypadku kalenicy zwidłowanie kryte. Dachówki ze względu na swój stan kwalifikują się do całkowitej wymiany, w innym przypadku, te które ewentualnie nadają się do ponownego położenia należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować, składować w bezpiecznym miejscu. Należy pamiętać, że w takim przypadku między starymi i nowymi dachówkami będzie duża różnica w wybarwieniu, gdyż stara karpiówka jest mocno wypłowiała. Po przeprowadzeniu wszelkich działań grzybobójczych i demontażowych należy dokonań wymiany elementów na nowe, z zaleceniami jak wyżej. Dach w żaden sposób nie był izolowany, zaleca się zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej oraz termoizolacji np. wełny mineralnej, aby poprawić komfort życia mieszkańców oraz żywotność więźby. Wszystkie elementy wewnątrz należy zaimpregnować preparatami antykorodowymi, można zastosować produkty (poza Remmers) Keim z serii Lignosil do drewna.

Postępujące prace remontowe mogą odsłonić nieprzewidziane zniszczenia, zakres może różnić się od zakładanego.

Zaprojektowany model okna dla dwóch dużych powiek to drewniane, dwu-skrzydłowe okno ościeżnicowe z podziałem krzyżowym, a dla mniejszej powieki znajdującej się powyżej okno dwudzielne bez dodatkowych szprosów. Między skrzydłami słupek o prostym profilu. Szyby uszczelniane na kit. Okna zaprojektowane w kolorystyce wykończeń drewnianych wolego oka.

Nowowprowadzonym elementem są rozbijacze śnieżne, umieszczone w trzech rzędach od trzeciej dachówki od dołu, mijankowo. Materiał rozbijacza to płaskownik stalowy o grubości 3 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, malowany proszkowo w kolorze ceglastym. Rozbijacze śniegu nie obciążają dachu i prezentują się bardzo estetycznie.

Stopnie kominiarskie powinny być rozmieszczone naprzemiennie, w każdym rzędzie dachówek, co 35-45 cm. Stopnie montować na wsporniki do dachówek ceramicznych „DB” lub „DC”. Składają się z dwóch części górnej i dolnej, które pozwalają na ustawienie odpowiedniej szczeliny w zależności od grubości dachówki. Obie części przykręca się do krokwi lub dodatkowej łaty przy pomocy wkrętów do drewna , ustawiając odpowiedni kąt. Przed założeniem wspornika należy zeszlifować zamek dachówki na szerokość wspornika lub zastosować dachówkę przystosowaną do montażu wsporników. Po montażu należy uszczelnić otwory uszczelniaczem dekarskim. Wymiana wyłazów dachowych na nowe o analogicznych parametrach, w kolorystyce zbieżnej ze stolarką okienną z obróbką blacharską.

Obróbka blacharska tytan-cynk wokół komina oraz przy drewnianej ściance wolego oka na dachówce z pionową zakładką w kolorze czerwonym.

Komin ponad połacią przetynkować na tynk mineralny.

Należy zwrócić uwagę na dobór wykonawcy, zaleca się, aby miał doświadczenie w kryciu dachów z wolim okiem, ponieważ bardzo istotnym jest znajomość jego konstrukcji oraz umiejętne krycie dachówką, tak aby w odbiorze była estetyczna oraz spełniała w 100% swoje zadanie i nie przeciekała.

Naprawę okien w ścianie szczytowej  wykonywać na miejscu, chyba, że będzie konieczność przeniesienia skrzydeł okiennych do warsztatu. W takim wypadku należy zabezpieczyć otwory przed warunkami atmosferycznymi. Okna dokładnie oczyścić z wtórnych powłok, wyflekować drewnem słojami w przeciwnym kierunku oraz wyszpachlować drobne ubytki szpachlą akrylową z wiórami. Szklenie należy uzupełnić. Szyby wstawiane na kit. Okucia oczyścić i zabezpieczyć farbą antykorodową, następnie pomalować w kolorze okien.

Docieplenie - Izolacja termiczna - na strychu między krokwiami należy wykonać izolacje termiczna z wełny mineralnej o gr. 20cm. Wełnę układać w taki sposób aby nie wystawała ponad górną krawędź krokwi. Wełnę od strony zewnętrznej pokryć membraną paroprzepuszczalną, po zamocowaniu izolacji termicznej należy zabezpieczyć izolacje wewnętrznie wykonując poszycie wewnętrzne z membrany paroizolacyjnej.

- PLANOWANE PRACE REMONTOWO – KONSERWATORSKIE.

- Demontaż dachówek.

- Usunięcie zdegradowanych oraz uszkodzonych konstrukcji drewnianego poszycia.

- Wymiana uszkodzonych belek wokół komina z zachowaniem pierwotnych parametrów oraz stosowanych złączy ciesielskich.

- Montaż drewnianej konstrukcji poszycia zgodnie z parametrami istniejącej, położenie dachówek.

- Konserwacja elementów do zachowania: poprzez mechaniczne oczyszczenie.

- Dezynfekcja.

- Impregnacja drewna.

- Wykonanie oraz montaż okien w powiekach dachu.

- Renowacja stolarki zgodnie z wytycznymi.

- Możliwe prace murarskie,

- Drobne prace uzupełniające.

- Montaż galanterii dachowej.

- OPRACOWANIE WYKOŃCZENIOWE.

A) Kolor wykończenia drewnianych elementów wolego oka                                               NCS S 8505-Y20R

B) Dachówka ceramiczna karpiówka żłobkowana w tradycyjnej czerwieni, matowa.

C) Rozbijacz śniegowy do karpiówki w kolorze ceglastym.

D) Stopnie kominiarskie do karpiówki w kolorze czerwonym.

Opracowanie:

Renowator zabytków architektury Agata Olszewska - Kniaź

Karolina Kołodziejska

Zielona Góra 2023

PRZEGRODA NOWOPROJEKTOWANYCH ŚCIAN

Istniejące bez zmian.

ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Ze względu na to, że jest to budynek istniejący, nie dotyczy go spełnienie warunków współczynnika przenikania ciepła.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POM. LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Analiza nie jest wymagana, ponieważ planowana inwestycja nie wykracza poza istniejący budynek.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Istniejące bez zmian.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bez zmian. Budynek istniejący.

SPIS RYSUNKÓW

| 1. | INWENTARYZACJA WIDOKI POPRZECZNE | 1:50 | I-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | INW. WIDOK RAMY DWUSTOLCOWEJ | 1:50 | I-02 |
| 3. | INW. RZUT WIĘŹBY, WIDOK STOLCA | 1:50 | I-03 |
| 4. | INW. RZUT DACHU, WIDOK DACHÓWKI | 1:50 | I-04 |
| 5. | WIDOK PROJEKTOWANEGO DACHU | 1:50 | A-01 |
| 6. | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | - | A-02 |

WYTYCZNE DO UWZGLĘDNIENIA W PLANIE BIOZ

- Teren budowy należy sprawdzić pod względem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Przedstawić rozwiązanie układu komunikacyjnego i transportu na potrzeby remontu dachu i oznaczenia terenu, z uwzględnieniem przejść komunikacyjnych dla lokatorów.

- Wyznaczyć miejsca składowania materiałów wraz z lokalizacją betoniarki i materiałów sypkich. Niedozwolone jest opieranie materiałów o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy składowaniu materiałów należy zachować minimalne odległości: 0,75 od ogrodzenia, 5,00m od stałego stanowiska pracy.

- Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należy zachować przejścia o szerokości min. 1m. Materiały sypkie powinny być pryzmowane z zachowaniem kąta stoku naturalnego. Materiały drobnicowe układać należy w stosy nieprzekraczające 2,00 m.

- Podać lokalizację miejsc wraz ze strefami pracy ewentualnego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

- Podać lokalizację miejsca usytuowania zaplecza socjalnego i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracowników.

- Zapewnienie oświetlenia na stanowiskach pracy - na wszystkich stanowiskach pracy zapewnić oświetlenie wg normatywu.

- Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50,0 m.

- Przewidywane roboty przy remoncie budynku, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Usuwanie przegnitych elementów na wysokości – zabezpieczenie przed upadkiem, prawidłowe składowanie i przechowywanie, zabezpieczyć gołe stropy, na czas renowacji.

- demontaż przegniłych części sufitów, powinien odbywać się tak, aby unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w jego następstwie

- Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych winni być przeszkoleni pod kątem BHP, w szczególności przy pracy na wysokościach powyżej 5,00m i wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

- Określić czas realizacji obiektu i zatrudnienia.

- Wyznaczyć miejsce przechowywania dokumentów budowy.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać:

- aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”

- świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”)

- deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną.