| Videogastroskopy oraz kolonoskopy muszą być kompatybilne z procesorem EP-6000 będącego na wyposażeniu pracowni. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - VIDEOGASTROSKOP HD – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | Tak |  |  |
| 8 |  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |  |
| 9 |  | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
| 11 |  | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 13 |  | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | Tak |  |  |
| 14 |  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak |  |  |
| 15 |  | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | Tak |  |  |
| 16 |  | Typ konektora – dwugniazdowy | Tak |  |  |
| 17 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 |  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 | Tak |  |  |
| - VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,0 mm | Tak |  |  |
| 8 |  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  |  |
| 9 |  | Długość robocza min. 1500 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |  |
| 11 |  | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 13 |  | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | Tak |  |  |
| 14 |  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak |  |  |
| 15 |  | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | Tak |  |  |
| 16 |  | Typ konektora – dwugniazdowy | Tak |  |  |
| 17 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 |  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000 | Tak |  |  |
| - POMPA KOLONOSKOPOWA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent |  | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 4 | Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry |  | Tak |  |  |
| 5 | Element pompujący rolkowy |  | Tak |  |  |
| 6 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego |  | Tak |  |  |
| 7 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami |  | Tak |  |  |
| 8 | Trzy przepływy: 209 ml/ min, 220 ml/min, 840 ml/min |  | Tak |  |  |
| 9 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu |  | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy |  | Tak |  |  |
| 12 | Zasilanie 230V, 50Hz |  | Tak |  |  |
| - SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent |  | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 4 | Szafa do przechowywania max 7 endoskopów |  | Tak |  |  |
| 5 | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej |  | Tak |  |  |
| 6 | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych |  | Tak |  |  |
| 7 | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. |  | Tak |  |  |
| 8 | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej |  | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość suszenia przez min. 120 minut |  | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania |  | Tak |  |  |
| 11 | Filtr HEPA |  | Tak |  |  |
| 12 | Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD |  | Tak |  |  |
| 13 | Szafa dwudrzwiowa |  | Tak |  |  |
| 14 | Przezierne drzwi |  | Tak |  |  |
| 15 | Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual) |  | Tak |  |  |
| 16 | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi |  | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych |  | Tak |  |  |
| 18 | Temperatura sterowana ok. 40OC |  | Tak |  |  |
| 19 | Koszyk na akcesoria |  | Tak |  |  |
| 20 | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela |  | Tak |  |  |
| 21 | Proces walidacji z drukarką |  | Tak |  |  |
| 22 | 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm |  | Tak |  |  |
| 23 | Wewnętrzny filtr powietrza |  | Tak |  |  |
| 24 | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min |  | Tak |  |  |
| 25 | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację |  | Tak |  |  |
| 26 | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi |  | Tak |  |  |
| 27 | Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm |  | Tak |  |  |
| 28 | Waga max. 250 kg |  | Tak |  |  |
| 29 | Podłączenie do sieci jednofazowej 230V/50Hz |  | Tak |  |  |
| 30 | Szafa wyposażona w 7 kompresorów służących do przedmuchiwania aparatów |  | Tak |  |  |
| 31 | Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza |  | Tak |  |  |

V.     WARUNKI GWARANCJI

| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Certyfikat CE na sprzęt (załączyć). | TAK |  |
| 3. | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 4. | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 6. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min.24 miesiące | TAK |  |
| 8. | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 9. | Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 10. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 11. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 12. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |