Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.1	Podstawa opracowania	2

1.2	Inwestor	2

1.3	Zakres opracowania	2

1.4	Lokalizacja inwestycji	2

1.5	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

1.6	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

1.7	Projektowany stan zagospodarowania terenu	3

1.8	Obszar oddziaływania projektowanego obiektu	3

1.9	Zestawienie powierzchni	4

1.10	Opis formy architektonicznej	4

1.10.2	Oczyszczalnia ścieków	6

1.11	Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem	10

1.11.1	Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP	10

1.11.2	Ochrona konserwatora zabytków	10

1.11.3	Ochrona terenów górniczych	10

1.11.4	Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	10

1.12	Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej	11

1.13	Zasilanie budynku technicznego w media	11

1.14	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego	11

1.15	Kategoria obiektu budowlanego	11

2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”. Zakres dokumentacji obejmuje następujące elementy:

- budowa nowej komory z sitem kanałowym,

- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków,

- przebudowę rurociągu dopływowego ścieków surowych,

- budowa nowego rurociągu dopływowego ścieków surowych,

- budowa oczyszczalni ścieków,

- budowa nowego ogrodzenia,

- likwidacja komory,

- likwidacja kanału deszczowego,

- likwidacja ogrodzenia.

## Inwestor

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węglniec

## Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu - działki geodezyjnej                 nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5, położonej w miejscowości Ruszów, gm. Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Teren działki nr 252/6 obr.0006 Węgliniec o powierzchni 13200 m2 stanowiącej teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest własnością Gminy Węgliniec.

## Lokalizacja inwestycji

Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w całości zlokalizowana będzie na terenie działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów, jednostka ewidencyjna 022506_5.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest płaski z niewielkim różnicami terenu. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są na działce inwestycyjnej ok. 50 m od rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren działki nr 252/6, obręb 0006 Ruszów zagospodarowany jest jako teren istniejącej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do rozbudowy.

Aktualnie na terenie działka inwestycji znajdują się:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków BIOCLERE w skłąd której wchodzą:

- Osadnik trójkomorowy V=36m3

- Złoże biologiczne Bioclere B=280

- Studzienka zbiorcza osadu

- Studzienka betonowa recyrkulacyjna D1000

- Studzienka pomiarowa z przepływomierzem elektromagnetycznym D1000

- Studzienka zbiorcza dopływowa D1000

- Studzienka wylotowa ścieków oczyszczonych D1000

- Wylot do rowu ścieków oczyszczonych D1000

- Przepompownia ścieków D1200

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach projektowanej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zaprojektowano:

- Budowę, rozbudowę:

- budowa nowej komory z sitem kanałowym,

- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków,

- przebudowę rurociągu dopływowego ścieków surowych,

- budowa nowego rurociągu dopływowego ścieków surowych,

- budowa oczyszczalni ścieków,

- budowa nowego ogrodzenia,

- likwidacja komory,

- likwidacja kanału deszczowego,

- likwidacja ogrodzenia.

- Likwidację

- likwidacja komory,

- likwidacja kanału deszczowego,

- likwidacja ogrodzenia.

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225);

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2021 poz. 1973);

- Ustawa z dnia 10 wrzenia 2019 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz.1839);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840”).

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów”  mieści się w całości na działkach, na której został zaprojektowany.

## Zestawienie powierzchni

- Zestawienie powierzchnia działki:

- Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m2

- Zestawienie powierzchni działki w stanie istniejącym:

- Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m2

- Utwardzona powierzchnia działki = 4300 m2

- Procent powierzchni utwardzonej = 33,13 %

- Powierzchnia działki biologicznie czynna/aktywna = 110 m2

- Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej = 0,85 %

- Zestawienie powierzchni działki w stanie projektowanym

- Całkowita powierzchnia działki dz. nr 252/6 = 12980 m2

- Utwardzona powierzchnia działki = 4400 m2

- Procent powierzchni utwardzonej = 33,90 %

- Powierzchnia działki biologicznie czynna/aktywna = 365,75 m2

- Procent powierzchni biologicznie czynnej/aktywnej = 2,82 %

## Opis formy architektonicznej

##### Komora sita kanałowego

Zaprojektowano obiekt o zwartym układzie przestrzennym, o jednej głównej osi symetrii. Komora sita zostanie wykonana jako obiekt betonowy klasy C30/ C35.

#### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

##### Fundamenty

Posadowienie komory należy wykonać na płycie dennej z betonu C30/C35. Przed wykonaniem fundamentów bezpośrednio po wykonaniu wykopu wykonać podsypkę cementowo piaskową zagęszczoną do IS>0,8) a następnie ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10cm klasy C12/C15 i W8. Po wykonaniu płyty dennej należy wykonać profilowanie dna komory z betonu C12/C15 o grubości 2-7cm zgodnie z przepływem ścieków. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy.

##### Konstrukcja

Konstrukcja komory zostanie wykonana jako konstrukcja betonowa klasy C30/C35 
i nasiąkliwości W8 i F150.

#### Sposób posadowienia komory

Komora zostanie posadowiona na podsypce cementowo piaskowej zagęszczonej mechanicznie do Is>0,8 o grubości 15cm.

Rzędne posadowienia budynku:

Poziom posadzki komory:			145,23 m n.p.m.

Poziom terenu wokół komory:		143,13 m n.p.m.

#### Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanej komorze ze względu na formę oraz przeznaczenie nie zaprojektowano wyposażenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.  .

#### Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana komora na sito nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji robót wynikać będzie z konieczności zajęcia terenu niezbędnego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową przedmiotowej komory będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów.

Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasięg w/w uciążliwości ograniczać się będzie do najbliższego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w całości zlokalizowany będzie na dz. nr 252/6, obręb 0006 Ruszów.

W celu eliminacji w/w uciążliwości, podczas realizacji przebudowy istniejącej oczyszczalni w Ruszowie należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszelkie prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 		do proj. oczyszczalni ścieków

Odbiór wód opadowych			nie dotyczy

Dostawa ciepła 				nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej		z istniejącej sieci energetycznej

Odbiór odpadów stałych 		przez wyspecjalizowaną firmę

Emisja zanieczyszczeń			nie dotyczy

Emisja hałasu 				zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dostawa wody 				nie dotyczy

#### Zasadnicze elementy wyposażenia komory

Ze względu na przeznaczenie projektowanej komory, wyposażona będzie w urządzenia niezbędne do oczyszczania i ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. Wewnątrz komory zostaną zainstalowane następujące urządzenia:

- Sito kanałowe w kanale otwartym– 1 kpl.

#### Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do istniejących oraz projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków  zlokalizowanej na działce nr 252/6, obręb 0006 Ruszów będzie odbywała się z drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu.

#### Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki sanitarne nie będą powstawać na terenie przedmiotowej komory.

#### Dane ochrony przeciwpożarowej

Komora sita nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

#### Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się całkowitej zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano likwidację  zieleni tylko w miejscu posadowienia projektowanej komory sita. Po przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono występowania roślinności chronionej.

#### Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt oczyszczalni ścieków nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagane normy i aprobaty techniczne.

#### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Komora sita na terenie oczyszczalni ścieków nie podlega konieczności dostępu osób niepełnosprawnych, o których mowa a art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych.

#### Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze względu na brak lokali mieszkalnych w budynku, który ma funkcję techniczna oczyszczalni ścieków

### Oczyszczalnia ścieków

##### Fundamenty

Posadowienie oczyszczalni ścieków należy wykonać:

- OW – podsypka piaskowa grubości 0,25m, betonowa płyta fundamentowa 2,6x9,9x0,15m, podsypka piaskowa grubości 0,15m

- ZB1, ZB2 – Podkładka gumowa 0,6 x 0,6; betonowa płyta fundamentowa 3,0 x 3,0 x 30,15; podsypka piaskowa grubości 0,15m

- KS – podkładka gumowa 0,6 x 0,6m; betonowa płyta fundamentowa 2,4 x 2,4 x 0,15m; podsypka piaskowa grubości 0,15m

- S – betonowa płyta fundamentowa2,4 x 2,4 x 0,15; podsypka piaskowa grubości 0,15m

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów oraz pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy.

###### Konstrukcja

- OSADNIK WSTĘPNY (OW)

- zbiornik czterokomorowy wykonany w technologii rury strukturalnej PEHD,

- pojemność czynna								25	m3,

- średnica zbiornika								2,0	m

- długość zbiornika								9,3	m

- wysokość króćca wlotowego (PVC DN 160)					1,8	m

- wysokość króćca wylotowego (PVC DN 160)				1,7	m

- ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB1)

- złoże biologiczne zraszane (np. typu B150 wg systemu BIOCLERE®),

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

- średnica złoża biologicznego							3,0	m

- wysokość złoża biologicznego						3,0	m

- objętość czynna złoża biologicznego						18,0	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne						6,6	m3/h

- ZŁOŻE BIOLOGICZNE (ZB2)

- złoże biologiczne zraszane (np. typu B115B wg systemu BIOCLERE®),

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

- średnica złoża biologicznego							3,0	m

- wysokość złoża biologicznego						2,4	m

- objętość czynna złoża biologicznego						13,8	m3

- maksymalne obciążenie hydrauliczne						6,6	m3/h

- KOMORA SEDYMENTACYJNA (KS).

- zbiornik z tworzywa sztucznego,

- średnica części cylindrycznej zbiornika					 2300 mm

#### Sposób posadowienia oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków zostanie posadowiona na podsypce piaskowej grubości od 0,15-0,25m, Płycie betonowej fundamentowej klasy C30/C35 
i nasiąkliwości W8 i mrozoodporności F150 o grubości 0,15m oraz kolejnej podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie do Is>0,8  o grubości 0,15m.

Rzędne posadowienia oczyszczalni ścieków:

Poziom terenu wokół oczyszczalni ścieków:		149,20 m n.p.m.

Poziom posadowienia elementów oczyszczalni		147,52 – 145,98 m p.p.m.

#### Wyposażenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanej oczyszczalni ścieków ze względu na formę oraz przeznaczenie nie zaprojektowano wyposażenia technicznego przeznaczonego na cele c.o. i c.w.u.  .

#### Zasadnicze elementy wyposażenia komory

Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:

OW

ZB1

ZB2

KS

OW				- osadnik wstępny

ZB1				- złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B150

ZB2				- złoże biologiczne typ „ BIOCLERE” B115B

KS				- komora sedymentacyjna (osadnik wtórny)

#### Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do istniejących oraz projektowanych obiektów oczyszczalni ścieków  zlokalizowanej na działce nr 252/6, obręb 0006 Ruszów będzie odbywała się z drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu.

#### Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM położonych poza granicami aglomeracji, odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń:

- BZT5 = 25 g/m3

- CHZT = 125 g/m3

- Zawiesina = 35 g/m3

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń w ściekach na każdym etapie oczyszczania.

|  | Ścieki surowe |  |  | Ścieki po osadniku wstępnym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 13,2 | 26,4 | 14,3 | 9,2 | 18,5 | 5,7 |
| Stężenie [mg/l] | 600 | 1200 | 650 | 420 | 840 | 260 |
|  | Ścieki po I stopniu BIOCLERE |  |  | Ścieki po II stopniu BIOCLERE |  |  |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 2,3 | 6,5 | 2,3 | 0,5 | 2,3 | 0,9 |
| Stężenie [mg/l] | 105 | 294 | 104 | 21 | 103 | 42 |
|  | Ścieki po osadniku wtórnym |  |  | warunki odprowadzenia do odbiornika |  |  |
|  | BZT5 | CHZT | Zawiesina | BZT5 | CHZT | Zawiesina |
| Ładunek [kg/d] | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 0,8 |
| Stężenie [mg/l] | 19 | 93 | 21 | 25 | 125 | 35 |

Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostko-we wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców..

Przyjęto, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.

Stąd wielkość całej oczyszczalni wyniesie:

RLM = 250

Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.

| Lp | Miejscowość | JM | Ilość | Qjedn | Qdśr | Nd | Qdmax | Nhog | Qhmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………….. |  | Jedn. | [dm3/d] | [m3/d] | [1] | [m3/d] | [1] | [m3/h] |
| Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ruszów gm. Węgliniec | RLM | 220 | 100 | 22,0 | 1,25 | 28 | 3,0 | 2,75 |

#### Dane ochrony przeciwpożarowej

Oczyszczalnia ścieków nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

#### Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się całkowitej zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano likwidację  zieleni tylko w miejscu posadowienia projektowanej komory sita. Po przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono występowania roślinności chronionej.

#### Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt oczyszczalni ścieków nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagane normy i aprobaty techniczne.

#### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Komora sita na terenie oczyszczalni ścieków nie podlega konieczności dostępu osób niepełnosprawnych, o których mowa a art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych.

#### Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze względu na brak lokali mieszkalnych w budynku, który ma funkcję techniczna oczyszczalni ścieków

## Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem

### Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP

Planowane przedsięwzięcie :tj. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie przy ul. Brzozowej na działce nr 252/6 obr. Ew. Ruszów jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wsi Ruszów uchwalonego uchwałą nr 343/XXI/16 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 sierpnia 2016r.

### Ochrona konserwatora zabytków

Przedmiotowa działka nr ew. 252/6, obręb 0006 Ruszów nie jest  położona  w strefie objętej ochroną konserwatorską zabytków.

### Ochrona terenów górniczych

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1893). Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska (m.in. Uzgodnienie nr 2.2018 w zakresie ochrony zieleni - załącznik) Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice własności inwestora. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działki inwestora. W świetle rozumienia warunków technicznych pomieszczenia nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wizyty na obiekcie ograniczać się będą do kontroli procesów technologicznych

## Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności zmian istniejących zabezpieczeń p.poż więc nie planuje się zmian w istniejącym systemie zabezpieczeń p.poż terenu istniejącej oczyszczalni ścieków.

## Zasilanie budynku technicznego w media

Odbiór ścieków bytowych 		do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków

Odbiór wód opadowych		nie dotyczy

Dostawa ciepła 				nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej		z istniejącej instalacji energetycznej

Odbiór odpadów stałych 		nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń			nie dotyczy

Emisja hałasu 				zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dostawa wody 				nie dotyczy

## Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I kategorię geotechniczną.

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXX kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:5000 | 13 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 | 14 |
| Rys.3.0 | Rzut z góry oczyszczalnia ścieków | 1:150 | 15 |
| Rys.4.0 | Profil linii oczyszczania ścieków | 1:100 | 16 |
| Rys.5.0 | Rzut i przekrój A-A komory | 1:50 | 17 |
| Rys.6.0 | Oczyszczalnia ścieków, rzut, schemat przepływu ścieków | 1:100 | 18 |