PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| Nazwa zamówienia | Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Utwardzenie działki budowlanej wraz z budową ogrodzenia i budową elementów małej architektury. |  |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający | Gmina Główczyce, ul. T. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce |  |
| Autorzy opracowania | Biuro Projektowe Termo Projekt Piotr Mnich ul. Ks. A. Kani 42C 76-248 Dębnica Kaszubska NIP: 839-291-86-35 tel. 516 081 691 | inż. arch. kraj. Katarzyna Mnich mgr inż. Piotr Mnich |
| Nazwy robót wg CPV | 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
|  | 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
|  | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
|  | 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
|  | 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
|  | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
|  | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
|  | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
|  | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
|  | 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
|  | 45342000-6 | Wznoszenie ogrodzeń |

Październik 2023 r.

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.1. WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	4

2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) TEREN, URZĄDZENIA BUDOWLANE	4

2.1. UZBROJENIE TERENU	4

2.2. ZIELEŃ	4

2.3. KOMUNIKACJA	4

2.4. UWARUNKOWANIA GRUNTOWE	4

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE (OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA)	4

3.1. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA	4

3.2. URZĄDZENIA BUDOWLANE	5

3.3. KOMUNIKACJA	5

3.4. ZIELEŃ	5

3.5. SIECI ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZA	5

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE	5

4.1. PROPONOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	5

4.2. SIECI ZEWNĘTRZNE	6

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY	6

5.2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE	8

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH	8

6.1. UTWARDZENIE I NIWELACJA TERENU	8

6.2. OGRODZENIE	8

6.3. MAŁA ARCHITEKTURA	8

6.4. OŚWIETLENIE	8

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	8

7.1. PRZEDMIOT l ZAKRES  ZAMÓWIENIA	8

8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	10

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT	10

8.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH	10

8.3. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH	10

8.4. OCHRONA ŚRODOWISKA	10

8.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY	11

8.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY	11

8.7. MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE	11

8.8. SPRZĘT I TRANSPORT	12

8.9. WYKONANIE ROBÓT	13

8.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	13

8.11. BADANIA I POMIARY	14

8.12. DOKUMENTY BUDOWY	14

8.13. ODBIÓR ROBÓT	15

8.14. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE	16

8.15.CZĘŚĆ INFORMACYJNA	16

8.16. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM	19

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „Utwardzenie działki budowlanej wraz z budową ogrodzenia i budową elementów małej architektury” na dz. nr 440 obr. Główczyce. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań. Uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia robót nowowykonywanych - jeżeli będzie konieczne.

### 1.1. WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Teren objęty opracowaniem znajduje się pod adresem: ul Kościuszki 11; 76-220 Główczyce.

Cześć działki przeznaczonej pod inwestycję jest utwardzona zdegradowaną wylewką betonową.

## 2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) TEREN, URZĄDZENIA BUDOWLANE

### 2.1. UZBROJENIE TERENU

Na działce znajdują się: przyłącze energii elektrycznej; przyłącze wod.-kan., przyłącze telekomunikacyjne;

możliwe jest istnienie innych sieci i przyłączy.

### 2.2. ZIELEŃ

Na terenie objętym inwestycją rosną drzewa i krzewy iglaste.

### 2.3. KOMUNIKACJA

Dojazd do obiektu bezpośrednio z drogi publicznej - DP 1128G.

### 2.4. UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

Wymagane są badania gruntu.

## 3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE (OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA)

### 3.1. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

W   wyniku   realizacji  przedmiotu   zamówienia   Zamawiający  oczekuje,   że   wykonana   zostanie Dokumentacja Projektowa według wymagań wskazanych w dalszej części opracowania.

Uzyskane zostaną opinie, uzgodnienia, pozwolenia, prawomocne decyzje wymagane obowiązującymi przepisami. Jeśli zachodzi taka potrzeba uzyskane zostanie prawomocne zatwierdzenie robót podlegających  zgłoszeniu. Przedmiot  zamówienia  wykonany  zostanie w  oparciu  o  opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową.

Przygotowana  zostanie  kompletna  dokumentacja  niezbędna  do  aktualizacji  informacji  o  terenie

w zasobie geodezyjnym oraz aktualizacja danych.

### 3.2. URZĄDZENIA BUDOWLANE

Jeśli zajdzie potrzeba należy opracować projekt zabezpieczenia oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia budowlane.

### 3.3. KOMUNIKACJA

W ramach inwestycji projektuje się nowy układ komunikacyjny terenu. Przewiduje się wykonanie  utwardzenia terenu kostką bet. gr 8 cm.

### 3.4. ZIELEŃ

W ramach inwestycji zaprojektować nowe nasadzenia gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi np. głóg pośredni , pozostały teren obsiać trawą ozdobną. Zagospodarowanie uzgodnić z Zamawiającym.

### 3.5. SIECI ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZA

Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć i zabezpieczyć istniejące przyłącza.

Należy opracować projekt zabezpieczenia oraz zabezpieczyć istniejące sieci i przyłącza na terenie objętym inwestycją. Należy wykonać nowe studnie rewizyjne w miejscach istniejących rewizji na przyłączach i sieciach. Należy dostosować istniejące sieci i przyłącza do projektowanych rozwiązań wyburzenia budynku, niwelacji i utwardzenia terenu.

## 4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

### 4.1. PROPONOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY OBIEKTU ORAZ ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Zamawiający  przewiduje:

- oczyszczenie terenu z gruzów oraz innych zanieczyszczeń,

- niwelacja terenu,

- wykonanie utwardzenia terenu kostka bet. gr. 8 cm,

- wykonanie utwardzenia pod obelisk – (kamień znajdujący się na działce),

- wykonanie oświetlenia terenu,

- wykonanie masztu flagowego z tworzywa sztucznego - szt. 3,

- wykonanie nasadzeń,

- wykonanie ogrodzenia wys. 80 cm od strony ściany oporowej kościoła dł. 22 mb

- wykonanie ogrodzenia wys. 50 cm od strony drogi dł 20 mb

- wykonanie ogrodzenia od strony drogi dł 20 mb

- udrożnienie istniejącej kanalizacji burzowej na odcinku 40m

Inwestycja jest podzielona na 2 etapy:

- Etap I - projekt,

- Etap II - roboty budowlane.

Etap 1:

- projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie o ile jest wymagane

Etap 2:

- odwodnienie terenu na bazie istniejącego odwodnienia lub sieci,

- niwelacja terenu,

- wykonanie oświetlenia,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- wykonanie nowego ogrodzenia od strony kościoła,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie nasadzeń,

- wykonanie trawników,

- wykonanie utwardzenia pod obelisk,

- wykonanie masztu flagowego z tworzywa sztucznego - szt. 3.

### 4.2. SIECI ZEWNĘTRZNE

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie sieci zewnętrznych. Istniejące sieci należy zachować 
i zabezpieczyć.

## 5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego 
z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć .

Zamawiający  wymaga  wykonania  zakresu  czynności,  o  których  mowa  w  zakresie prac projektowych i budowlanych  niniejszego programu, w sposób opisany w etapie I i II.

Wszystkie  realizowane  w  ramach  kontraktu  prace  w  tym:  opracowywane  projekty,  wykonywane roboty, dostarczane materiały winny być zgodne z wymaganiami niniejszego PFU i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Przekazana Wykonawcy SWZ będzie stanowiła część umowy. Wymagania wyszczególnione 
w Specyfikacji będą obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca  składający  ofertę  winien  uwzględnić  w  swojej  cenie  ryczałtowej  również  roboty budowlane, instalacje i inne prace, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach  Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania inwestycji. Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „ zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej wykonania następujących elementów kontraktu:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- sporządzenie mapy do celów projektowych

- projekt zagospodarowania terenu z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia/zgłoszenia na budowę jeśli wymagane jest ono prawem,

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej „ST”,

- projekty powykonawcze,

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac.

Wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych opisanych w niniejszym Programie.

Kwoty i ilości robót przyjęte w kosztorysie mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do wyceny prac budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wycenić prace na podstawie własnych pomiarów i wizji w terenie.

### 5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U.  2003 nr 120, poz. 1126),

- program zapewnienia jakości,

- tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

- biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy,

- zaplecze biurowe z węzłem sanitarnym,

-magazyny wykonawcy i miejsca składowania materiałów,

- miejsca postoju sprzętu,

- inne tymczasowe obiekty niezbędne do realizacji robot objętych niniejszym Programem,

- tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  terenu  budowy  zgodnie  z  planem  BIOZ 
i obowiązującymi przepisami, uwzględniając:

Ogrodzenie terenu budowy:

Zamawiający wymaga aby teren budowy był ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem na ten teren osób nieupoważnionych oraz oznakowany za pomoc tablic ostrzegawczych; ogrodzenie terenu budowy nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Drogi komunikacyjne:

Zamawiający wymaga zapewnienia na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla dojazdów pożarowych  oraz  utrzymania  ich  w  stanie  nie  stwarzającym  zagrożeń  dla  użytkowników  drogi i przejścia. Dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

Miejsca postojowe na terenie budowy:

Zamawiający wymaga aby dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne:

Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej. Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia 
w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych:

Zamawiający wymaga aby przewidzieć na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do składowania   materiałów   i   wyrobów,   w   przypadku   przechowywania   substancji   i   preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych 
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie 
z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, ściany  budynków  itp.  Wszelkie  materiały  winny  być  przechowywane  w  sposób  zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Zamawiający wymaga zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczeń i urządzeń higieniczno- sanitarnych stosownie do liczby osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania dodatkowe:

Zamawiający wymaga właściwego zagospodarowania  terenu budowy pod względem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Właściwe zagospodarowanie, utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy. Koszty   zagospodarowania,   utrzymania,   ochrony  i   ubezpieczenia   terenu   budowy   winny  być uwzględnione w ryczałtowej cenie ofertowej.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

Ochrona środowiska podczas wykonywania robót.

Wykonawca  w czasie trwania  budowy winien  zapewnić  na placu  budowy właściwe  warunki dla ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie:

- ograniczenia emisji hałasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni ulic i innych dróg dojazdowych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,

- ochrony istniejącej zieleni.

### 5.2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE

Należy  opracować  projekt  niwelacji ,  utwardzenia  terenu, oświetlenia, ogrodzenia terenu, małej architektury  oraz  zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

### 6.1. UTWARDZENIE I NIWELACJA TERENU

Po rozbiórce istniejącej nawierzchni utwardzonej należy wykonać niwelację i podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm dla nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, zgodnie z opracowanym projektem.

W projekcie należy przewidzieć sposób odwodnienia terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przebudować i dostosować do projektu utwardzenia terenu istniejące studnie rewizyjne. Przyjęte  rozwiązania  konstrukcyjne  nawierzchni  terenu  utwardzonego  należy  dostosować  do zakładanych obciążeń.

### 6.2. OGRODZENIE

Należy wykonać ogrodzenie wzdłuż działek prywatnych oraz od strony kościoła. Zdemontować istniejącą bramę wjazdową i furtkę wejściową.

Mur wzdłuż działki z kościołem i cmentarzem oczyścić, wykonać wzmocnienia na pęknięciach 
i  uzupełnić ubytki i wykonać nowy tynk mineralny.

Od strony drogi wykonać ogrodzenie wys. 50 cm .

Od strony ściany oporowej kościoła wykonać ogrodzenie wys. 80 cm

### 6.3. MAŁA ARCHITEKTURA

Należy wykonać 3 maszty flagowe z tworzywa sztucznego na fundamencie.

### 6.4. OŚWIETLENIE

Należy wykonać oświetlenie ledowe terenu  składające się z 4 lamp parkowych-kierunkowych o wys. 
4 m.

## 7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### 7.1. PRZEDMIOT l ZAKRES  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwą „ Utwardzenie działki budowlanej wraz z budową ogrodzenia i budową elementów małej architektury” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU. Zamawiający wymaga określenia w ofercie Wykonawcy, jak również w umowie zawartej z Wykonawcą, której oferta została uznana za najkorzystniejszą, wynagro

dzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ceny ryczałtowej i wykonania wszystkich elementów umowy. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych, innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:

-sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych/opiniodawczej terenu objętego zamierzeniem,

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim,

- sporządzenie indywidualnych, kompletnych projektów budowlanych w zakresie wszystkich branż, spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej, ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów,

- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) akceptacji Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym,

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych uszczegółowiających projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi przepisami).

W projektach, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym, należy zamieścić niezbędne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami .

Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań , których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

Do obowiązku Wykonawcy należy:

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- złożenie  Zamawiającemu  gwarancji  wykonania  robót,  dostarczenia  materiałów i urządzeń,

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy,

- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń,

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu   zgody  Zamawiającego)   o   zamierzonym   terminie   rozpoczęcia   robót i przekazanie Zamawiającemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego,

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami:

- projektem wykonawczym,

- szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorysem szczegółowym,

- harmonogramami,

- projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń ,

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie,  opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących budowy.

## 8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

### 8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT

Wykonawca  zamówienia  jest  odpowiedzialny  za  jakość  jego  wykonania  oraz  za  zgodność  z:

- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia,

- programem funkcjonalno-użytkowym,

- zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

- obowiązującymi przepisami,

- dokumentacją projektową,

- wymaganiami Zamawiającego.

### 8.2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, zorganizuje przebieg procesu  budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i warunkami technicznymi. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano

montażowymi. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów oraz wywozu nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu.

- W czasie transportu materiałów, gruzu należy zabezpieczy wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.

- Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

### 8.3. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnia ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji .

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia związanego z budową .

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób trzecich nie podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

### 8.4. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych, podejmowania wszelkich niezbędnych działań  mających  na  celu  unikanie  możliwości  powstania  uszczerbku  lub  szkody w środowisku, unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, prowadzenia  zgodnie

z obowiązującymi  przepisami  (po  uzyskaniu  odpowiednich  pozwoleń)  niezbędnej  wycinki  drzew i krzewów    przeznaczonych    do    usunięcia,    prowadzenia    gospodarki    odpadami    zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania odpadów, usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w środowisku.

### 8.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Roboty należy wykonywa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robót powinien by wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony

środowiska naturalnego, a w szczególności:

- ograniczenia emisji hałasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,

- nie   dopuszczenie   do   zanieczyszczania   nawierzchni   drogi   dojazdowej   i   dróg wewnętrznych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,

- ochrony zieleni.

### 8.6. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży, i będzie utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.

Wykonawca  zapewni  w  niezbędnym  zakresie  odrębne  pomieszczenie  biurowe  na  związane z realizacja zamówienia na potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo pożarowe.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegaj odrębnej zapłacie i powinny by uwzględnione w cenie kontraktowej. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń część terenu przyległego do budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego zajętego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz maja być składowane w kontenerze i regularnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju według zasad i przepisów dotyczących utylizacji odpadów na koszt Wykonawcy.

### 8.7. MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy oraz zatwierdzone i dopuszczone do zastosowania przez Inwestora.

W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w  chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Jeżeli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia zamienne,   inne   niż   przewidziane   w   umowie,   poinformuje   o   takim   zamiarze   przynajmniej zarządzającego realizację umowy na 7 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być użyty bez akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca.

### 8.8. SPRZĘT I TRANSPORT

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, a w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Umową.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości.

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność .

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przypisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy.

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów lub Wykonawcę , zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań  i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

### 8.9. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów,  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  i  jakość  wykonania  robót,  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań materiałów oraz robót.

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badań , sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadaj ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów.

### 8.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące   wykonanie   robót   zgodnie   z  dokumentacją   projektową,   ST   oraz  poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Zasady kontroli jakości robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

- Wykonawca będzie prowadził pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

- Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi    Nadzoru    Inwestorskiego    świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań.

- Inspektor    Nadzoru    Inwestorskiego    będzie    przekazywał    Wykonawcy    pisemnie    informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach,  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca

### 8.11. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, - Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta materiałów.

- Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

Atesty jakości materiałów:

- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może   dopuścić   do   użycia   materiały  posiadające   atest   producenta,   stwierdzający   zgodność z odpowiednimi normami i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadała atest określający jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

### 8.12. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorowa Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

Dokumentację stanowi :

- umowa o wykonanie zamówienia,

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę,

- zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne - ST,

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami,

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót,

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną 
w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

- plan BIOZ.

- Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym,

- harmonogram realizacji zamierzenia,

- harmonogram płatności,

- dokumenty rozliczenia finansowego robót,

- dziennik budowy,

- protokół przekazania placu budowy,

- szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeżeli dotyczy inwestycji),

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych 
i finansowych budowy,

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

- dokumenty laboratoryjne,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie 
oraz ich jakość i pochodzenie,

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

- instrukcje obsługi i eksploatacji,

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach 
i urządzeniach obcych.

### 8.13. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które ulegną zakryciu,

- Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe kompletnych instalacji lub robót, zgodnych z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji i płatności,

- Odbiór końcowy.

- Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będzie widoczne.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy  robót  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, powykonawczej dokumentacji oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających, robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno -użytkowym.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny stanu technicznego obiektu oraz zgodności rzeczywistej jakości prac z przedstawionymi w projekcie.

Podstawy płatności

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru robót zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z umową.

### 8.14. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

### 8.15.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022r. poz. 1360)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022r. poz. 1510). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 1805).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021r.  poz. 1128).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022r. poz. 699).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). 
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021r. poz. 1062).

Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022r. poz. 931).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2022r. poz. 503).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r., poz. 1213)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022r., poz. 1514).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021r. poz. 1973).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 r. poz. 1349).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (2002 nr 75 poz. 690).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 80 poz. 563 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowej zaopatrzenia w wódę i dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 
z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 973 
z późniejszymi zmianami).

Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu Funkcjonalno -użytkowego. (W):

„Inżynier  Budownictwa''  nr  8/2004.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  - montażowych, (tom I, II, III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

PN-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

Dr inż . E. Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach. Biul. SEP „INPE” 2002

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cze 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych Charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Cz 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotycz cymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

Polietylen (PE)

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemi i nad ziemi - POLIETYLEN(PE)

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka instalowania pod ziemi i nad ziemi .

### 8.16. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.

Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, że z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie opracowywania   dokumentacji   projektowej    i    które   nie   spowodują    negatywnych   skutków, w szczególności ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.