| Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- |

| ### nazwa obiektu budowlanego: Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Szebniach | Jednostka projektowa: Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło |
| --- | --- |
| ### adres obiektu budowlanego: ### obr. 0014 - Szebnie, gm. Jasło |  |
| ### nr ewid. działki: ### nr ewid. 122 |  |

### inwestor: ### Gmina Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

| ### Funkcja: | ### Imię i Nazwisko | ### Nr uprawnień / Izba | ### Podpis I pieczęć projektanta |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Architektura |  |  |  |
| Projektant Odpowiedzialny za cały projekt budowlany | mgr inż. arch. Michał Włudzik Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej | Rz/A-13/11 PK-0306 |  |

Data opracowania:  Styczeń 2024      						        Sygnatura projektu: U383

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szebniach

Inwestor:

Gmina Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

1. Wstęp

1.1 Typ Robót

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy

CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 45233293-9 – Instalowanie mebli ulicznych

CPV 16160000-4 – Różny sprzęt ogrodniczy

CPV 16100000-6 – Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

1.2 Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót w zakresie:

- montażu urządzeń placu zabaw,

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw,

- montaż ławek oraz koszy na śmieci

- zasianie trawnika na terenie placu zabaw po montażu urządzeń

### 1.3 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

- robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.4 Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót w

- wyznaczonych miejscach zgodnie z załącznikiem graficznym dotyczących:

- - Posadowienie  fundamentów prefabrykowanych pod meble uliczne oraz urządzenia placu zabaw

- - Montaż urządzeń placu zabaw

- - Wykonanie uzupełnienia nawierzchni trawnika placu zabaw po montażu urządzeń

- Montaż ławek, koszy na śmieci

1.5 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze szczegółową specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem

Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania wszelkie elementy powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: urządzenia, elementy prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. Sprzęt

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego

przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót.

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie.

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego, np.:

- koparka 0,15m3,

- żuraw samochodowy 12-16t,

- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m,

- wibromłot elektryczny 3 kW

4. Transport

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

Środki transportu przewidziane do stosowania np.:

- samochód dostawczy do 0.9 t,

- przyczepa dłużycowa do samochodów do 4,5t.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne:

Montaż urządzeń:

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność danych z projektu w terenie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem obiektów małej architektury należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Montaż zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia instrukcją Producenta. Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

5.2 Wymagania szczegółowe:

5.2. 1.– Zestaw sprawnościowy – 1 szt.

Wymiary urządzenia:

- wysokość 200 cm

- długość 275cm

- szerokość 240 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa okrąg o średnicy 6,75m ( maksymalna wysokość upadku 195cm)

Elementy składowe zestawu zabawowego:

kratownica linowa - 1 szt., drążek do podciągania- 1 szt., ścianka wspinaczkowa – 1szt., ścianka wspinaczkowa z otworami – 1 szt., kratownica z opon –1 szt., drabina linowa –1szt.

Materiały:

- slupy nośne zestawu sprawnościowego metalowego wykonane z profilu stalowego 80mm x 80mm o grubości ścianki 3mm, o zaokrąglonych krawędziach

- elementy konstrukcyjne zestawu sprawnościowego metalowego wykonane z profilu stalowego 40mm x40mm o grubości ścianki 3mm

- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe

- zestaw sprawnościowy metalowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych

- ścianki wspinaczkowe wykonane z litego laminatu – polietylen wysokiej gęstości HDPE o grubości 12mm, barwionego w całej masie, z filtrem UV, charakteryzującego się wysokim stopniem wytrzymałości i odporności na wpływ warunków atmosferycznych, pokrytego warstwą gumy 3mm o właściwościach antypoślizgowych

- kamienie wspinaczkowe wykonane w różnych kolorach z naturalnych materiałów krzemowych i środków żywicznych

- drążek do podciągania wykonany z rury stalowej 33,7mm o grubości ścianki 3mm

- opony na łańcuchach wykonane z opon samochodowych oraz łańcucha nierdzewnego 5mm o krótkich ogniwach

- połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS

- drabinka linowa wykonana z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem

- kratownica linowa wykonana z liny polipropylenowej o grubości 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem

- łączenia lin z konstrukcją za pomocą tulei aluminiowych zaciskowych

- łączenia krzyżowe lin wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego

- zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

- śruby oraz inne elementy złączne metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia zabawowego są wykonane z materiałów ocynkowanych

- główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub sześciokątnych M10 oraz

nitonakrętek M10

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

Funkcje urządzenia, materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Fundament pod urządzeniem 60cm poniżej poziomu gruntu.

5.2. 2 – Bujak pojedynczy – 1 szt.

Wymiary urządzenia: wysokość -0,77m, długość- 1,15m, szerokość-0,22m

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,10 x 2,30m

Maksymalna wysokość upadku: 0,50m

Elementy składowe: bujaki na sprężynie.

Funkcje urządzenia, materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Materiały:

- korpus bujaka na sprężynie oraz siedzisko wykonane z płyty z litego laminatu HDPE 15mm (polietylen wysokiej gęstości) charakteryzującego się bardzo wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych

- sprężyna o grubości drutu 20mm, ocynkowana i malowana proszkowo

- bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo

- sprężyna przymocowana do stalowego kielicha ocynkowanego i malowanego proszkowo

- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego

- wszystkie gwinty śrub zabezpieczone poprzez umieszczenie w osłonie z tworzywa sztucznego lub poprzez nakrętki kołpakowe

- śruby sześciokątne M8 skręcane nakrętkami samohamownymi M8

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

Fundament pod zestaw zabawowy powinien być posadowiony min.60cm poniżej poziomu gruntu, prefabrykowany, przeliczony (ze względu na wagę elementu oraz na przewidywane obciążenie zmienne pochodzące od użytkowników) pod montaż bujaka  zlokalizowanego w III strefie wiatrowej i śniegowej oraz być zgodny z PN-EN 4991: 2010, posiadać deklarację zgodności producenta oraz certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14991:2010 (lub z jej późniejszymi zmianami).

5.2.3. – Karuzela nr 2 – 1 szt.

Wymiary urządzenia: wysokość -0,8m, średnica- 1,5m

Wymiary strefy bezpieczeństwa, średnica: 5,5m

Maksymalna wysokość upadku: 0,60m

Materiały:

- konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych

- elementy stalowe karuzeli zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi

- platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 3mm

- spód karuzeli zabezpieczony blachą aluminiową gładką osłaniającą całą konstrukcję i eliminującą możliwość wystąpienia urazów w przypadku włożenia stopy lub innej części ciała pod konstrukcję urządzenia będącego w ruchu

- siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 16mm, o strukturze antypoślizgowej

- koło obrotowe nieruchome względem obracającej się karuzeli, dzięki któremu siedzące wewnątrz urządzenia dzieci mogą same wprawić karuzelę w ruch obrotowy

- obręcz pełna dookoła karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- stalowe łożyska zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń

- karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej i malowanej proszkowo

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

Funkcje urządzenia, materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Fundament pod urządzeniem min.70cm poniżej poziomu gruntu.

5.2.4. – Bujak pojedynczy – 1 szt.

Wymiary urządzenia: wysokość -0,75m (wysokość siedziska 0,46m), długość- 1,15m, szerokość-0,26m

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 3,0 x 2,30m

Maksymalna wysokość upadku: 0,46m

Materiały:

- konstrukcja karuzeli wykonana z rur i profili stalowych

- elementy stalowe karuzeli zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi

- platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 3mm

- spód karuzeli zabezpieczony blachą aluminiową gładką osłaniającą całą konstrukcję i eliminującą możliwość wystąpienia urazów w przypadku włożenia stopy lub innej części ciała pod konstrukcję urządzenia będącego w ruchu

- siedziska karuzeli wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 16mm, o strukturze antypoślizgowej

- koło obrotowe nieruchome względem obracającej się karuzeli, dzięki któremu siedzące wewnątrz urządzenia dzieci mogą same wprawić karuzelę w ruch obrotowy

- obręcz pełna dookoła karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- stalowe łożyska zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń

- karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej i malowanej proszkowo

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

Funkcje urządzenia, materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Fundament pod urządzeniem min.70cm poniżej poziomu gruntu.

5.2.5– Zestaw zabawowy nr 7 – 1 szt.

Wymiary urządzenia:

-wysokość – 3,1m

-szerokość – 2,9m

-długość – 6,28m

Wymiary strefy bezpieczeństwa : 9,28 x 5,56m ( maksymalna wysokość upadku 90cm)

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym- podest h=90 cm–1szt., pomost linowy–1szt., belka balansująca–1szt., zjeżdżalnia–1szt., drabinka wejściowa–1szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa pionowa–1szt., gra kółko i krzyżyk–1szt., barierka 2 szt.

Funkcje urządzenia, materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Materiały:

- słupy nośne wykonane z profilu stalowego o zaokrąglonych krawędziach 80mm x 80mm o gr. ścianki 3mm

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach 40mm x 40mm o grubości ścianki 3mm

- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe

- zestaw zabawowy metalowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych

- daszek barierki boczne chroniące przed upadkiem oraz zabudowy zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego HDPE

- podesty i ścianka wspinaczkowa wykonane z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych

- zjeżdżalnia wykonana z tworzywa sztucznego poliestrowego

- szczeble drabinki wejściowej wykonane z rurek stalowych 33,7mm ocynkowanych oraz malowanych proszkowo

- uchwyty przy ściance wspinaczkowej wykonane z rurek stalowych 25mm ocynkowanych i malowanych proszkowo

- belka balansująca wykonana z deski o grubości 4cm i szerokości 15cm pomalowanej farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym

- belka balansująca zawieszona na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach

- pomost linowy wykonane z lin polipropylenowych 16mm ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem

- łączenia lin z konstrukcją za pomocą tulei aluminiowych zaciskowych

- łączenia krzyżowe lin wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego

- gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa sztucznego

- kamienie przy ściance wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt, wykonane w różnych kolorach z naturalnych materiałów krzemowych i środków żywicznych

- zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego

- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

- śruby oraz inne elementy złączne metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia zabawowego są wykonane z materiałów ocynkowanych

- główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub sześciokątnych M10 oraz

nitonakrętek M10

- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

- wszystkie elementy drewniane w całości szlifowane i malowane na etapie produkcji

Fundament powinien być posadowiony min.60cm poniżej poziomu gruntu, prefabrykowany, przeliczony (ze względu na wagę elementu oraz na przewidywane obciążenie zmienne pochodzące od użytkowników) pod montaż zestawu zabawowego  zlokalizowanego w III strefie wiatrowej i śniegowej oraz być zgodny z PN-EN 4991: 2010, posiadać deklarację zgodności producenta oraz certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14991:2010 (lub z jej późniejszymi zmianami).

5.2.6– Ławka z oparciem– 3 szt.

Ławka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z desek o wymiarach :

-długość - 180 cm

-szerokość - 60 cm

-wysokość 77 cm

Głębokość posadowienia w gruncie 30cm

Użyte materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta.

Posadowienie za pomocą kotew zgodnie z wytycznymi producenta na nawierzchni trawiastej.

5.2. 7 – Kosz na śmieci 2szt.

Wymiary: wysokość 120cm,

- wysokość wsypu 90cm,

- średnica pojemnika 0,3m,

- szerokość 36cm,

Głębokość posadowienia w gruncie 40cm

Użyte materiały, konstrukcja, oraz sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta na nawierzchni trawiastej.

6. Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z przepisami,

- poprawnego montażu urządzeń,

- kompletności wyposażenia,

- poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

6.1 Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.

Urządzenia powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne i wymagane certyfikaty i gwarancje. Wszystkie materiały użyte do budowy, ławki, kosza, urządzeń placu zabaw, muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem technicznym i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie poprawności osadzenia prefabrykowanych fundamentów w wykopach dla urządzeń placu zabaw,

- sprawdzenie poprawności montażu ławek, oraz koszy na śmieci

- sprawdzenie poprawności montażu bujaków, zestawów zabawowego oraz sprawnościowego oraz karuzeli.

- sprawdzenie poprawności wykonania wyrównania terenu oraz zasiewu trawnika

7. Odbiór robót

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

8. Przepisy związane

- Prawo Budowane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz.U. 2023 poz.1557), zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz. U. Nr. 47 poz 401 z 2003r.