Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej / nr 1 do umowy

OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla zestawu akumulatorowych hydraulicznych

narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami .

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami.

Typ/model oferowanych urządzeń……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( należy podać  typ/ model oferowanego sprzętu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz z akcesoriami, na potrzeby KM PSP w Opolu. Jeden producent całego zestawu. Gwarancja minimum 24 miesiące. Należy podać markę i typ każdego urządzenia. Do oferty należy dołączyć kopie świadectw dopuszczenia poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami) oraz broszury/katalogi potwierdzające parametry techniczne sprzętu itp. |
|  | Ze sprzętem należy dostarczyć 10 szt. tabliczek pamiątkowych formatu umożliwiającego przyklejenie na nożycach oraz rozpieraczu. Dokładne umiejscowienie tabliczek zostanie wskazane przez Zamawiającego na późniejszym etapie realizacji dostawy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego/nr 3 do umowy. |
|  | Wszystkie narzędzia w zestawie zasilane z akumulatorów. |
|  | W skład zestawu wchodzą: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, akumulatory do zasilania urządzeń o pojemności min. 5 Ah, zasilacz do kontaktu 230V/50Hz z przewodem o długości min. 10 metrów do zasilania urządzeń, ładowarka sieciowa 230 V do akumulatorów, ładowarka samochodowa do akumulatorów, akcesoria do rozpieracza ramieniowego (adaptery oraz łańcuchy 1 kpl.) oraz mata narzędziowa. |
|  | Warunki szczegółowe dla nożyc hydraulicznych: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: BC lub wyższy |
|  | Zdolność cięcia wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: min. H |
|  | Nominalne rozwarcie ostrzy [mm]: min. 165 |
|  | Ø przecinanego pręta [mm]: min. 28 |
|  | Kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami, |
|  | Zasilanie akumulatorowe. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 25 kg. |
|  | Nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla rozpieracza ramieniowego: |
|  | Typ wg klasyfikacji PN-EN 13204:2017-01: AS lub wyższa |
|  | Siła rozpierania [kN]: min. 20. |
|  | Rozwarcie ramion [mm]: min. 600. |
|  | Zasilanie akumulatorowe. |
|  | Waga urządzenia wraz z zamontowanym akumulatorem: max. 25 kg. |
|  | Rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia. |
|  | Warunki szczegółowe dla dodatkowego wyposażenia: |
|  | Zamawiający wymaga złożenia cen jednostkowych na niżej wymienione wyposażenie. Zamawiający po analizie złożonych ofert cenowych zdecyduje jaką ilość dodatkowego wyposażenia zakupi. |
|  | Akumulator do zasilania zaoferowanych urządzeń o pojemności min. 5 Ah |
|  | Zasilacz do kontaktu 230V/50Hz z przewodem o długości min. 10 metrów do zasilania zaoferowanych urządzeń |
|  | Ładowarka sieciowa 230 V do zaoferowanych akumulatorów |
|  | Ładowarka samochodowa do zaoferowanych akumulatorów |
|  | Zestaw łańcuchów ciągnących wraz z adapterami, dostosowanych do zaoferowanego rozpieracza ramieniowego. |
|  | Mata narzędziowa |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |
|  | Termin dostawy: do 30.11.2023 r. |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Zamawiającemu w dniu odbioru faktycznego: - instrukcję obsługi i konserwacji dla każdego urządzenia w języku polskim, - książki serwisowe i karty gwarancyjne dla każdego urządzenia w języku polskim, - kopie świadectw dopuszczenia dla poszczególnych urządzeń (wymaganych przepisami). |
|  | W dniu odbioru faktycznego, Zamawiający przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń. |