SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚCIANA WIZYJNA

Zał. nr 3 do SWZ

| Lp | PARAMETR WYMAGANY | Spełnienie wymaganego | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymogi ogólne |  |  |  |
| 2 | Przedmiotem postępowania jest wyposażenie sali dydaktycznej w specjalistyczne urządzenia umożliwiające przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, połączeń telekonferencyjnych, zajęć prowadzonych zdalnie oraz hybrydowo oraz organizacji warsztatów z muzykoterapii, w tym organizacji koncertów. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, połączenie i zestrojenie wszystkich dostarczonych urządzeń z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu placówki. Szkolenie musi obejmować co najmniej: • zestawienie połączenia telekonferencyjnego z wykorzystaniem aplikacji Teams, • przestawienie urządzeń w tryb koncertu oraz podłączenie instrumentów do koncentratora i regulację ich głośności i barwy dźwięku, • ponowne przełączenie urządzeń w tryb telekonferencji lub prezentacji, • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem mikrofonu, • wykorzystanie urządzeń osób prowadzących zajęcia do wyświetlania materiałów multimedialnych oraz odtwarzania dźwięku na frontowym zestawie głośnikowym, • informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy z wzmacniaczami dużej mocy oraz sprzętem koncertowym Po kwartale od zakończenia dostawy Wykonawca przeprowadzi przegląd urządzeń pod kątem prawidłowości ich pracy oraz ich zestrojenia. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą zostać objęte minimum 24 miesięczną gwarancją świadczoną na miejscu, z minimalnym czasem reakcji następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Po uruchomieniu i zestrojeniu urządzeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie edytowalnego pliku pdf, zawierającą do najmniej: • schemat wszystkich połączeń, • informację o zastosowanych kablach, • informacje o wprowadzonych po strojeniu parametrach wszystkich urządzeń, o ile są one inne od ustawień fabrycznych. Dokumentacja musi zawierać instrukcję przełączenia urządzeń w tryb koncertu oraz powrotnego przełączenia ich w tryb telekonferencji lub prezentacji. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji dołączonej przez producentów i dystrybutorów do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |
| 3 | MONITOR – 9 szt. |  |  |  |
| 4 | Nazwa Producenta………….Model……………..Rok produkcji…… | Podać |  |  |
|  | - dedykowane do budowy ścian wideo o parametrach nie gorszych niż: - wielkość matrycy nie mniej niż 60", OLED lub Micro LED, lub NanoCell - jasność nie mniejsza niż 500 nitów, - przystosowanie do pracy w trybie 24 godzinnym, - wbudowany player o pamięci nie mniejszej niż 8Gb, - wbudowany czujnik temperatury, - dwukierunkowa komunikacja rs, - funkcja wake-on-lan, - szczelność obudowy nie mniej niż IP5, - klasa energetyczna energyStar 8.0. Zestaw montażowy do ścian wideo dedykowany do 9 zaoferowanych monitorów z adapterem o parametrach nie gorszych niż: - minimum osiem punktów regulacji ustawienia panelu, - mechanizm umożliwiający wysuw monitora bez konieczności demontażu pozostałych ekranów ściany oraz zapewniający pełen dostęp do złączy bez konieczności zdejmowania monitora, - blokada przed nieupoważnionym otwarciem konstrukcji. | TAK/podać |  |  |
| 5 | Procesor sterowania o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
| 6 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 7 | - minimum 3 porty RS232 (2-kierunkowe), - 6 portów MPIO (1-kierunkowych), - 3 porty przekaźnikowe/wyzwalające, - 3 porty wejściowe napięcia, - programowalne przez USB lub Ethernet, - zegar czasu rzeczywistego, - port dla anteny RM-433. System musi co najmniej: - włączać i wyłączać system, - przełączać system między trybami koncert - konferencja - prezentacja, - zmieniać głośność w poszczególnych trybach pracy, - sterować kamerami, - sterować wyświetlaczem Zamawiający wymaga, aby wszelkie potrzebne licencje na oprogramowanie zostały dostarczone wraz ze sprzętem i nie wymagały dokupowania czasowych subskrypcji. Zamawiający wymaga, aby projekt systemu był z nim konsultowany w trakcie parametryzacji i zawierał nie mniejsze funkcjonalności niż: - spersonalizowany i ergonomiczny układ przycisków funkcyjnych, - możliwość dodania logo oraz szaty graficznej w żądanych kolorach, - zabezpieczenie kodem pin przed nieautoryzowanym użyciem, - posiadał możliwość późniejszej zmiany funkcjonalności systemu bez dokupowania dodatkowych elementów systemu sterowania. Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał szybkie serwisowanie na miejscu u klienta. | TAK/podać |  |  |
| 8 | Tablet bezprzewodowy do sterowania systemem o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
| 9 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 10 | - wielkość ekranu 10,2"", - rozdielczość 2160x1620p, - matryca IPS, - wbudowana pamięć 64Gb, - rozdzielczość kamery 8Mpixel, - rozdzielczość wideo Full HD, - łączność: wi-fi, Bluetooth 4.2, - wejście Audio 1 x 3.5 mm mini jack, - czas działania na baterii w trybie przeglądarki minimum 10 godzin. | TAK/podać |  |  |
| 11 | Dwa dwudrożne zestawy głośnikowe odsłuchowe o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 12 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 13 | - przetworniki 1x 6"" / 1,5"", 1x 1,3"" / 1"", efektywność 90 dB, max SPL 116 dB, - moc znamionowa 100 W, moc szczytowa 400 W, impedancja 8 Ω, - nominalny kąt zasięgu (-6 dB) H120° x V80°, - użyteczny zakres częstotliwości 60 Hz - 20 kHz, - materiał obudowy - sklejka drewniana. - montaż 4 x M6, 2 x M8, - wymiary maksymalne 211x365x232 mm. Waga ≤ 6 kg. | TAK/podać |  |  |
| 14 | Dwa dwudrożne zestawy głośnikowe frontowe o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 15 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 16 | - przetworniki 1x 12"" / 2,5"", 1x 1"" / 1,4"", efektywność 98 dB, max SPL 129 dB, - moc znamionowa 300 W, moc szczytowa 1 200 W, impedancja 8 Ω, - nominalny kąt zasięgu (-6 dB) H90° x V70°, - użyteczny zakres częstotliwości 55 Hz - 20 kHz, - materiał obudowy - sklejka drewniana, - montaż 8 x M8, 8 x M10, - wymiary maksymalne 362x620x404 mm. Waga ≤ 22 kg. | TAK/podać |  |  |
| 17 | Wzmacniacz mocy dwukanałowy do głośników odsłuchowych o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 18 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 19 | - klasa H, - moc 2x 500 W (8 Ω), 2x 750 W (4 Ω), 1x 1 500 W (8 Ω), - użyteczny zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz, - THD+N <0,02%, SNR >100 dB, wejścia: 2x XLR, - wyjścia: 2x Speakon, wysokość 2U, - maksymalne wymiary 88x482x325 mm, - waga ≤ 11 kg | TAK/podać |  |  |
| 20 | Wzmacniacz mocy dwukanałowy do głośników frontowych o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 21 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 22 | - klasa H - moc 2x 800 W (8 Ω), 2x 1 250 W (4 Ω), 1x 2 500 W (8 Ω), - użyteczny zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz, - THD+N <0,02%, SNR >100 dB, - wejścia: 2x XLR, wyjścia: 2x Speakon, - wysokość 2U, - maksymalne wymiary 88x482x325 mm, - waga ≤ 12 kg. | TAK/podać |  |  |
| 23 | Matryca audio 34x16 o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 24 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 25 | - wejścia audio 8 mikrofonowo-liniowe (Euroblock), 3 stereo (RCA), 8 analogowych we/wy (Euroblock), - wbudowany procesor DSP (EQ, limiter itp.), - THD ≤ 0,05 %, - zasilanie Phantom +48V, - YDIF (16x16), - DANTE, - slot kart MY card, - MTX-MRX Editor, - wysokość maksymalnie 2U, - waga ≤ 7 kg. | TAK/podać |  |  |
| 26 | Przełącznik zarządzalny o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 27 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 28 | - praca w warstwie 2 modelu OSI, - obsługa JetStream, - 24 porty GbE RJ-45, - 4 sloty SFP. | TAK/podać |  |  |
| 29 | Cyfrowa konsoleta miksująca o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 30 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 31 | - 40 kanalów: 32 wejścia mono + 2 stereo oraz 2 powroty, - 20 wysyłek typu AUX + SUB + stereo, - 8 grup DCA, - Fadery: 16 + 1x Master, - wejścia: 16x mic/line XLR/TRS, 2x LINE RCA, - wyjścia: 16x XLR, - 8 efektów oraz 10 GEQ, - sterowanie z urządzenia typu IPAD, - sieć Dante, - próbkowanie 48 kHz, - zmotoryzowane tłumiki 100mm, - zakres dynamiki min 110dB, - przesuchy nie większe niż -110dB, - wymiary maksymalnie 225x510x599 mm, waga ≤ 14 kg, - w zestawie karta Dante do konsoli cyfrowej (min. 40 kanałów sieci Dante)." "Stagebox cyfrowy o minimalnych parametrach: - ilość wejść / wyjść audio min. 16 / 8, - dynamika ≥ 108 dB wejście do wyjścia, - wzmocnienie = -6 dB / 112 dB, - przetwornik cyfrowo-analogowy, - przesłuchy między kanałami ≤ -100 dB, - sąsiadujące kanały wejściowe / wejściowe, - wzmocnienie wejściowe = - 6 dB (mierzone z -30 dB / oktawę filtrem, 22kHz), - kanały wejściowe wyposażone w przedwzmacniacz mikrofonowy, - zasilanie Phantom + 48 V, - odwrócenie fazy, - wbudowana karta cyfrowej sieci audio (2 złącza RJ-45 - podstawowe i zapasowe), - wejścia / wyjścia analogowe - złącza combo / XLRm, - waga ≤ 10 kg. | TAK/podać |  |  |
| 32 | 2 kamery telekonferencyjne PTZ o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 33 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 34 | - rozdzielczość 4K, - podwójny obiektyw 3,9mm - 47,3 mm oraz 1,8 - 2,8, - łączny zoom x24, - automatyczny balans bieli, - 10 presetów obsługiwanych przez IR, 128 przez RS232, - audio tracking. | TAK/podać |  |  |
| 35 | Mikrofon sufitowy o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 36 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 37 | - potrójna kapsuła kardioidalna, - zasięg 360 stopni, - częstotliwość 20 - 16000 Hz. | TAK/podać |  |  |
| 38 | Mikrofonowy system bezprzewodowy z mikrofonem krawatowym o minimalnych |  |  |  |
| 39 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 40 | - obsługa dwóch pasm częstotliwości: 2.4 oraz 5.8 GHz, - czas pracy baterii do 11,5 godziny, - częstotliwość 20Hz-20KHz, - czułość anten zewnętrznych: -88 dBm, - rozpiętość tonalna 120dB, - THD 0.07%, - możliwość montażu odbiornika w szafie rack. | TAK/podać |  |  |
| 41 | Mikrofonowy podwójny system bezprzewodowy z dwoma mikrofonami wokalnymi o minimalnych parametrach: |  |  |  |
| 42 | Nazwa Producenta………….Model………………..Rok produkcji… | Podać |  |  |
| 43 | - zasięg pracy 90 m, - częstotliwość 50-15000 Hz, - czas [racy baterii: 14 godzin, - rozpiętość tonalna 100dB, - THD 0.5%, - możliwość montażu odbiornika w szafie rack. | TAK/podać |  |  |
| 44 | INNE |  |  |  |
| 45 | Gwarancja na cały system i poszczególne urządzenia min 24 m-ce | TAK/podać |  |  |
| 46 | Dokumentacja urządzeń i całego systemu w języku polskim w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
| 47 | Szkolenie z administracji i obsługi systemu dla min 3 osób | TAK |  |  |
| 48 | Dostarczony sprzęt musi być nowy, nieużywany i wyprodukowany w 2023r. | TAK |  |  |