OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ PARTERU LEŚNICZÓWKI SĄPY

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 1 oraz przedmiarem robót

1.Roboty budowlane parteru budynku są podzielone na następujące etapy:

- prace zabezpieczające

- demontaż skrzydeł i ościeżnic drzwiowych

- demontaże instalacji co i wod-kan wraz z osprzętem

- roboty rozbiórkowe ścianek działowych i „przedścianek”

- roboty rozbiórkowe warstw posadzkowych,

- usunięcie z budynku, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

- złożenie i zabezpieczenie materiałów pochodzących z demontażu przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

- wykonanie warstw posadzkowych – podkładów betonowych z Betonu kl. B-10,

- wykonanie kolejnych warstw posadzkowych: izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej, warstwa poślizgowa z folii budowlanej, izolacje termiczne ze styropianu EPS200, wsp. lambda 0,036 grubości 15 cm, szlichta cementowa grubości 5 cm zbrojona siatką- pomieszczenia zgodnie z rysunkiem 1. Rzędna gotowej posadzki w pomieszczeniu kuchni winna być o 85 cm poniżej góry parapetu okiennego ze względu na wysokość blatu na meblach kuchennych.

- wykucie zamurowanego otworu drzwiowego – zmiana lokalizacji pomieszczenia kancelarii

- uzupełnienie brakujących tynków

- wydzielenie ściankami g-k pomieszczenia gospodarczego kancelarii leśnictwa

- wykonanie ścianki działowej pomiędzy kancelarią a pomieszczeniem mieszkalnym.

- remont przyłączy c.o, cwu, zw (z pomieszczeni kotłowni), kan. sanit. – wymiana zużytych elementów

- przeniesienie zasobnika ciepłej wody użytkowej z poddasza budynku mieszkalnego do pomieszczenia kotłowni

- prace adaptacyjne instalacji technologii kotłowni

- wykonanie kompletów rozprowadzeń na parterze budynku oraz pionów na poddasze nowych instalacji wod – kan i co, wraz z bruzdami, przekuciami, zamurowaniami, tulejami ochronnymi, uchwytami, izolacjami, malowaniem, płukaniem próbami itp.

- remont instalacji elektrycznej – wymiana instalacji dwużyłowej (część obwodów), montaż nowych gniazd i punktów świetlnych

- instalacja telefoniczna – zmiana lokalizacji gniazda abonenckiego.

- zmiana trasy przewodu łączności internetowej

- montaż grzejników, głowic termostatycznych

- regulacja i uruchomienie instalacji co,

- wykonanie gładzi/ szpachli ścian i sufitów po uprzednim zmyciu/zeskrobaniu starych warstw i gruntowaniu powierzchni,

- warstwy wykończeniowe ścian, podłóg i sufitów (gruntowanie, malowanie, warstwy wyrównawcze, izolacja z płynnej folii,  licowanie płytkami, spoinowanie, układanie paneli, płytek gres, oblistwowanie itp.). Izolacja łazienki jako płynna folia- cała podłoga, ściana przy prysznicu i wannie). Wykończenie płytkami gres podłóg pomieszczeń wiatrołapu, kancelarii, pomieszczenia technicznego kancelarii, korytarza, kuchnio- jadalni. Panele dobrej klasy tj. min AC4 na folii i piance gr 5 mm ułożyć w dwóch sypialniach oraz pokoju dziennym na parterze. Podłogę łazienki na parterze wykończyć gresem ozdobnym, ściany łazienki na pełną wysokość wyłożyć płytkami glazury lub gresu z elementami- dekorami w łazience. Malowanie ścian pomieszczeń farbami zmywalnymi np. Beckers w kolorach pastelowych, sufity - farba emulsyjna w kolorze białym. W wiatrołapie i pomieszczeniach sekcji kancelarii wykonać lamperię z tynku kamyczkowego typu Gramaplast.

- przygotowanie otworów i montaż kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej na parterze (ościeżnice systemowe drewniane, skrzydła płytowe z kompletem okuć),

- demontaż, ewentualne przygotowanie otworów i montaż kompletnej stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe ocieplone, antywłamaniowe, na przykład firmy KMT lub równoważne) (ościeżnice systemowe, skrzydła płytowe z kompletem okuć),

- montaż wyposażenia, baterii i osprzętu sanitarnego, elektrycznego, (wymiana opraw oświetleniowych w części kancelaryjnej), gniazda, łączniki, częściowe prace instalacyjne w rozdzielni elektrycznej, dołożenie zabezpieczeń; montaż pozostałego osprzętu c.o. – tzw. białego montażu, (standard wyposażenia- prysznic jako brodzik kwadratowy o wymiarach dopasowanych do istniejącej kabiny 90x90, (kabina szklana kwadratowa i bateria prysznicowa istniejąca), podejścia wod-kan do urządzeń sanitarnych, montaż i zabudowa z g-k stelaży naściennych dla wc i bidetu);

- pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego zakończenia robót remontowych – m. in. czyszczenie i sprawdzenie ciągu kanałów wentylacji, obsadzenie kratek wentylacyjnych.

- wykonanie wymaganych przepisami prób, sprawdzeń, pomiarów i badań.

Typ i kolorystyka materiałów wykończeniowych do uzgodnienia na etapie realizacji z użytkownikiem budynku.