Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 217/2024/TP-1/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku  przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie

Dostawa i montaż platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie.

Podstawowe parametry:

- udźwig min. 225 kg

- wysokość podnoszenia ok 0,5 m

- prędkość jazdy min. 0,10 m/s

- napęd śrubowy z nakrętką bezpieczeństwa

- ilość przystanków 2

- powierzchnia platformy 850x1230 mm (+/- 5 cm) z najazdem na wprost

- poręcz na ścianę platformy ułatwiająca wjazd

- ruchoma rampa najazdowa o długości 400 mm (+/- 5 cm) jeżdżąca razem z platformą

- blokada kluczykowa platformy

- przycisk stop na platformie

- zasilanie jednofazowe 230 V