WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Wymagania ogólne

- Dokumentację projektową w II etapie należy wykonać zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją geotechniczną określająca warunki gruntowo-wodne terenu, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania  (Dz.U z 2015 poz. 1720; z 2017 poz. 2339; z 2019 poz. 221; z 2020 poz. 1326).

- Dokumentację należy opracować w taki sposób, aby uzyskać maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i powierzchni zabudowy, określone w miejscowym planie zagospodarowania.

- Dokumentacja powinna obejmować:

- mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe

- Do każdego mieszkania należy zaprojektować pomieszczenie przynależne (komórkę lokatorską).

- Wykonawca przedstawi w dokumentacji rozwiązania w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

# Izolacje cieplne oraz  zaopatrzenie w energię powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać współczynnik EP zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U.2019.0.1065)

## II. Wymagania dotyczące materiałów

# Część budowlana

- Ściany nośne i działowe nadziemia z bloczków silikatowych o podwyższonym współczynniku akustycznym (R'A153 dB ) lub innego materiału – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Stropy żelbetowe, prefabrykowane, z płyt kanałowych lub monolityczne, wylewane na budowie.

- Schody żelbetowe, prefabrykowane lub monolityczne, wylewane na budowie.

- Więźba dachowa drewniana.

- Pokrycie dachowe z blachy lub inne- po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian + tynk cienkowarstwowy, mineralny lub silikatowy.

- Wykończenie wewnętrzne: w mieszkaniach (oprócz łazienek) tynki gipsowe, w kuchni na podłodze terrakota, w łazienkach tynki cem. – wap. kat. III, glazura do wysokości 2 m, na podłodze terrakota, na klatkach schodowych tynki gipsowe twarde, na stopniach schodowe i spocznikach terrakota,   w pomieszczeniach przynależnych tynki cem.-wap. kat. III.

- Należy przewidzieć również w budynkach: lokatorskie skrzynki pocztowe w klatkach schodowych i montaż osłon z siatki na otworach wentylacyjnych kominów, kolce przeciw ptakom,

B.   Wewnętrzna instalacja c.o.

- dla każdego z lokali należy zaprojektować ciepłomierz mieszkaniowy w szachcie,

- grzejniki stalowe płytowe (jedno i dwupłytowe) z zaworem termostatycznym, 
z połączeniem dolnym – kolor biały, w łazienkach grzejniki drabinkowe z zaworem termostatycznym – kolor biały

- przy grzejnikach zastosować zawory odcinające

- instalacje w mieszkaniach wykonać z rur polipropylenowych i kształtek systemowych łączonych przez zgrzewanie oraz z kształtek przejściowych z końcówkami gwintowanymi na podejścia do urządzeń, o max. parametrach pracy 90º i 0,6 MPa o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej α=0,035 mm/mK

- piony wyposażyć w mostek cyrkulacyjny, pod pionem zastosować regulator różnicy ciśnień

- rury zaizolować – otulina z polipropylenu spienionego, w piwnicach i w węzłach cieplnych z płaszczem PVC.

C.  Wewnętrzna instalacja wod – kan.

- Instalacja wodociągowa z rur polipropylenowych i kształtek systemowych łączonych przez zgrzewanie oraz z kształtek przejściowych z końcówkami gwintowanymi na podejścia do armatury gwintowanej o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej α=0,035 mm/mK; zimna woda z rur PN 10, ciepła woda z rur PN 20;

- wodomierze zimnej i ciepłej wody w szachtach na klatkach schodowych

- Podejścia do pralek automatycznych i spłuczek ustępowych wyposażyć w kulowe zawory czerpalne ze złączką do węża

- Umywalki, zlewozmywaki wyposażyć w stojące baterie jednouchwytowe, wanny

– w ścienne baterie jednouchwytowe ze słuchawką natryskową mocowaną na ścianie

- Przed bateriami mini-filtry z kurkiem odcinającym kątowym

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV i kształtek na połączenia kielichowa uszczelnione pierścieniami gumowymi

- Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje oraz wyprowadzić nad dach rurami wywiewnymi

- Wyposażenie sanitarne standardowe:

- umywalki 50x42 cm z baterią i półpostumentem

- zlewozmywak 2-komorowy  z blachy stalowej nierdzewnej do montażu  na szafkach, z baterią ( bez szafki)

- wanny blaszane białe o wym. 150x70cm z baterią i wylewką prysznicową lub brodziki natryskowe 90x90cm z kabinami

- miski ustępowe kompaktowe

D.   Wewnętrzna instalacja elektryczna, telefoniczna, RTV (teletechniczna) i przywoławcza

- Wewnętrzne instalacje elektryczne, telewizyjne, telefoniczne i przywoławcze należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami wydanymi przez PGE.

- Liczniki elektryczne zlokalizować na parterze każdej z klatek schodowych lub w bramie przejazdowej, układy pomiarowe należy uzgodnić z PGE.

- Wyposażenie w urządzenia – kuchnie indukcyjne z piekarnikami elektrycznymi.

- W kuchniach przewidzieć odrębne obwody elektryczne do kuchni indukcyjnych

i piekarników elektrycznych.

- Instalację RTV (kablowa Hfc, światłowodowa FTTH, budynkowa telewizji naziemnej i satelitarnej) dostosować do odbioru telewizji cyfrowej, z możliwością współpracy z kilkoma operatorami oraz cyfrowej naziemnej

- Oświetlenie LED klatek schodowych z czujnikiem ruchu

- Wentylacja zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie projektowania niezbędne są uzgodnienia z Zamawiającym.

H.   Odprowadzenie ścieków deszczowych

- Ścieki deszczowe odprowadzić do kanału deszczowego zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK

- Rozwiązania techniczne kanalizacji deszczowej powinno wynikać z obliczeń ilości odprowadzanych ścieków z dachów, parkingów i pozostałych powierzchni.

J. Kanalizacja teletechniczna

- Należy zaprojektować kanalizację teletechniczną na terenie nieruchomości z włączeniem do budynków

K.  Węzły cieplne

- Wymogi dotyczące węzłów cieplnych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanymi przez MZGK

- lokalizacja węzłów cieplnych – do ustalenia z Zamawiającym

Zamawiający: 							Wykonawca: