SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODYFIKACJA NR 1

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – Edycja 2023-2024.

Marka: …………………………...

Model: ……………………………

Rok produkcji: …………………..

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 | Liczba miejsc | - Minimalna ilość miejsc siedzących: 39 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) - Nie dopuszcza się miejsc stojących. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych | - Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażera z niepełnosprawnością poruszającego się na wózku inwalidzkim, oznaczoną zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: - Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. - Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z autobusem urządzenia do załadunku i wyładunku pasażera niepełnosprawnego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Wymiary | - Maksymalna długość do 9.200 mm - Maksymalna szerokość do 2.300 mm - Maksymalna wysokość do 3.300 mm (z klimatyzacją) - Maksymalny rozstaw osi do 5.500 mm - Maksymalny rozstaw kół osi przedniej do 2.000 mm - Maksymalny rozstaw kół osi tylnej do 1.800 mm - Zwis przedni: od 1.400 mm do 1.500 mm - Zwis tylni: od 2.600 mm do 2.700 mm - Maksymalna wysokość wnętrza do 2.000 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Masy | - Maksymalny dopuszczalny nacisk osi przedniej do 4.500 kg - Maksymalny dopuszczalny nacisk osi tylnej do 7.800 kg - Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (DCM) do 12.000 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Bagażnik | - Bagażnik główny bez windy: pojemność minimum 4,5 m3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Silnik | - Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym - Maksymalna moc minimum: 150 kW - Maksymalny moment obrotowy minimum: 830 Nm - Ilość cylindrów: 4 w rzędzie - Minimalna pojemność skokowa: 4.500 cm3 - Umiejscowienie: z przodu, wzdłuż, stojący | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Skrzynia biegów | - Typ: manualna - Ilość przełożeń: 6 do przodu, 1 wsteczny - Sterowanie: linkami ze wspomaganiem pneumatycznym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 | Oś | - Oś przednia: belka sztywna - Oś tylna: sztywny most napędowy, przełożenie główne 3,73 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 | Zawieszenie | - Przednie: komfortowe progresywne resory paraboliczne, 2 amortyzatory hydrauliczne, stabilizator mechaniczny - Tylne: pneumatyczne, 2 poduszki, 2 półresory, 2 amortyzatory hydrauliczne, 2 zawory poziomujące, stabilizator mechaniczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Inne | - Elektroniczny ogranicznik prędkości do 100 km/h - Promień zawracania po śladzie kół: minimum 8 m - Zdolność pokonywania wzniesień: minimum 30% - Chlapacze kół przednich i tylnych - Podgrzewany osuszacz powietrza układu pneumatycznego (APU) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 | Koła | Opony: - Rozmiar: minimum 245/70 R17,5” - Rodzaj: M+S całoroczne, bezdętkowe - Ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło itp.) Felgi: - Rodzaj: stalowe - Typ: wzmocnione, lakierowane na srebrno Osłony śrub kół przednich: - ze stali nierdzewnej, polerowane | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 13 | Układ paliwowy | - Zbiornik paliwa: minimalna pojemność 190 l - Zbiornik Ad-Blue: minimalna pojemność 25 l - Korki zbiorników przykręcane i zamykane na kluczyk | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 14 | Układ hamulcowy | - Typ: dwuobwodowy, pneumatyczny, tarcze wszystkich kół - Hamulec postojowy: pneumatyczny, działający na oś tylną - Systemy: EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu ESP (ESC) – elektroniczny program stabilności jazdy AEBS – zaawansowany układ hamowania awaryjnego LDWS – asystent pasa ruchu - Zwalniacz Typ: elektromagnetyczny Sterowanie: elektroniczne Uruchamianie: manualne dźwignią lub automatyczne pedałem hamulca z opcją wyłączenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 15 | Układ kierowniczy | - Przekładania: hydrauliczna ze wspomaganiem - Regulacja koła kierownicy: dwupłaszczyznowa, wysokość i pochylenie - Blokada położenia kolumny: mechaniczna | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 16 | Drzwi | Drzwi przednie: - pneumatyczne - typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Drzwi środkowe: - pneumatyczne - typ: jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach na zewnątrz Wymagania ogólne: - Drzwi pasażerskie sterowane przez kierowcę klawiszami na desce rozdzielczej - Zdalne sterowanie drzwiami z pilota zintegrowanego z kluczykiem - Dwie szklane klapy w dachu otwierane manualnie - System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera - Klapy i drzwi przednie zamykane jednym kluczykiem kodowanym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 17 | Okna | Szyba czołowa: - Panoramiczna, jednoczęściowa - Z górnym paskiem UV Szyba tylna: - Typ: przyciemniona Szyby boczne: - Typ: podwójne stałe - Rodzaj: przyciemnione Szyba drzwi przednich - Typ: pojedyncza Szyba drzwi środkowych: - Typ: pojedyncza - Rodzaj: przyciemniona Szyba boczna kierowcy: - Typ: podwójna - Rodzaj: sterowana manualnie (odsuwana) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 18 | Lusterka | Lusterka zewnętrzne: - Typ: prawe na długim, lewe na krótkim ramieniu - Rodzaj: regulowane i podgrzewane elektrycznie - Klasy: II, IV – po dwa zwierciadła na każdą stronę | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 19 | Fotele pasażerskie | - Uchwyty w tylnej części oparć foteli pasażerskich - Odchylane oparcia - Siateczki na oparciach - Stoliki składane z zabezpieczeniem przeciwwyłamaniowym - Składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia - Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli pasażerskich – 2-punktowe - Rozsuwane na boki siedzenia od strony przejścia - Śmietniczki demontowalne przy 3 podstawach foteli pasażerskich - Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego - Osłony oparć do połowy wysokości z tworzywa sztucznego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 20 | Wnętrze | - Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z Linoleum - Dywaniki zdejmowane w przejściu środkowym - Dywaniki zdejmowane pod fotelami pasażerów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 21 | Fotel kierowcy | - Zawieszony pneumatycznie z regulacją - Podłokietnik lewy regulowany - Przyciski sterujące fotelem po prawej stronie - Zapięcia pasa bezpieczeństwa po lewej stronie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 22 | Fotel pilota | - Fotel składany - Pas bezpieczeństwa 3-punktowy - Dwa podłokietniki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 23 | Wyposażenie wnętrza | Wykończenie miejsca pracy kierowcy: - Boczna kieszeń - Uchwyt na napój - Gniazdo elektryczne 24V - Dysze nawiewowe (na korpus kierowcy, nogi kierowcy oraz na szybę przednią) - Podwójne gniazdo ładowania telefonu DUAL-USB - Haczyk na ubranie Przyciski kokpitu kierowcy: - Klawisz otwierania drzwi I - Klawisz otwierania drzwi II Kabina kierowcy: - Ścianka działowa za kierowcą do połowy wysokości Inne: - Półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu - Ścianki działowe za drzwiami I i II do połowy wysokości - Młotki awaryjnego zbicia szyb - Lodówka w szafce przed drzwiami środkowymi po prawej stronie Zasłonki i rolety: - Elektrycznie sterowane rolety szyby czołowej - Zasłonki okien bocznych plisowane - Zasłonki okna tylnego plisowane Panele serwisowe pasażerów: - Indywidualne lampki LED do czytania - Indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji - Przycisk przywołania obsługi pokładowej Informacja pasażerska: - Zegar cyfrowy na panelu nad szybą czołową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 24 | Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja | Klimatyzacja: - Typ: całopojazdowa, chłodzenie jednostrefowe - Moc chłodzenia minimum 18 kW Ogrzewanie: - Typ: dwustrefowe ogrzewanie - Nagrzewnica przednia dla kierowcy z osobną regulacją - Kanały nadmuchowe przypodłogowe po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej - Ogrzewanie postojowe - Moc ogrzewania dodatkowego 12 kW - Sterowanie ogrzewaniem dodatkowym: włącznik typu ON / OFF | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 25 | Układ elektryczny | - Akumulatory: 2x 105 Ah (12V) - Alternatory 1x 120A (24V) - Główny przełącznik prądu przy akumulatorach (pod fotelem kierowcy) - Kolorowy wyświetlacz deski rozdzielczej - System diagnostyki pokładowej OBD - Wskaźnik zanieczyszczenia filtra DPF - Alarm dźwiękowy wyłączenia stacyjki bez załączonego hamulca postojowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 26 | Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza: - Dwie ciągłe sufitowe lampy oświetleniowe LED z dwoma stopniami natężenia świecenia - Oświetlenie kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem - Oświetlenie wejść LED - Oświetlenie bagażnika tylnego Oświetlenie zewnętrzne: - Reflektory główne typu Bi-Halogen - Lampy przednie do jazdy dziennej (DRL) LED załączane automatycznie - Lampy przeciwmgłowe przednie - Lampy przeciwmgłowe tylne - Tylne lampy konturowe ze światłami STOP i kierunkowskazami LED - Lampy obrysowe LED - Lampy tylne LED - System automatycznego włączania/wyłączania świateł mijania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 27 | Wyposażenie dodatkowe | Audio: - System nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska + kokpit kierowcy) - Mikrofon z przewodem spiralnym na kokpicie przednim - Monitor przedni 15” LCD składany manualnie - Radioodtwarzacz DAB z MP3, SD, USB, AUX, BLUETOOTH - Antena odbioru sygnały cyfrowego DAB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 28 | Pozostałe | - Tachograf SMART - Osłona miski olejowej silnika - Rodzaj autobusu M3 klasa III – turystyczny - Zgodność z normą ECE-R66.03 - Zgodność z normą ECE-R107.08 - Zgodność z normą ECE-R118.03 - Koło zapasowe pełnowymiarowe - Narzędzia do zmiany koła - Podnośnik hydrauliczny - Separator wody z paliwa podgrzewany elektrycznie - Złącza diagnostyczne w kokpicie kierowcy Bezpieczeństwo: - Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego - System wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania - System automatycznego gaszenia pożaru - Gaśnice pokładowe (2 szt.) - Apteczka pierwszej pomocy (podwójny zestaw DIN) - Zbiornik spryskiwacza szyby czołowej - Wycieraczki szyby czołowej z trzema trybami pracy Oznakowanie: - Tablice przednia i tylna demontowalne z symbolem DZIECI - Tabliczki, naklejki i piktogramy - Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. - Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. - Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 29 | Nadwozie Konstrukcja | - Samonośna kabina pasażerska przykręcona do ramy podwozia - Profile szkieletu ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości - Poszycie z galwanizowanej stali konstrukcyjnej cynkowane obustronnie - KTL – całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy - Klapy boczne aluminiowe - Płaska podłoga przestrzeni pasażerskiej - Ściana przednia i tylna nadwozia ze wzmacnianych tworzyw sztucznych FRP - Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli - Bagażnik główny i pozostałe bagażniki wyposażone w otwierane klapy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 30 | Kolorystyka | Lakierowanie nadwozia: - Poszycie zewnętrzne pomalowane na kolor pomarańczowy Kolorystyka wnętrza: - Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 31 | Dokumentacja | - Homologacja całopojazdowa jednoetapowa EU - dokument CoC - Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. - Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. - Książka gwarancyjno-przeglądowa w języku polskim - Aktualne badanie techniczne. - Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. - Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. - Dokumentacja do windy hydraulicznej niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w przypadku dostarczenia autobusu wyposażonego w windę hydrauliczną dla wózków inwalidzkich. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 32 | Informacje dodatkowe | - Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. - Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 33 | Szkolenie | - Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 34 | Gwarancja | - Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. - Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników, tulei stabilizatora, amortyzatorów, sprzęgła i płynów eksploatacyjnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy