Szczegółowe parametry wyposażenia

Znak sprawy – Or.VII.272.1.5 2021

Część I - Dostawa  sprzętu  wraz  z  wyposażeniem  pracowni  montera zabudowy  i  robót  wykończeniowych  dla  ZSM.

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szlifierka oscylacyjna | 6 | Moc (w W):Min 190 Długość przewodu (w m):2 Ilość oscylacji (na min.):11000 Akcesoria w komplecie: pojemnik na worek na pył, płyta z otworami, papier szlifierski Rozmiar papieru:93×230 mm Gwarancja (w latach): min. 2 |
| 2 | Wyrzynarka przewodowa | 6 | Moc (w W):min 700 Grubość cięcia w drewnie pod kątem 90° (w mm): 100 Grubość cięcia w metalu pod kątem 90° (w mm):10 Maks. głębokość cięcia: 100 Typ uchwytu ostrza: T Długość przewodu (w m):4 Materiał platformy: Metal Wielkość skoku (w mm):20 Regulacja kąta cięcia Zmienna prędkość Prędkość skokowa: min.3200 Ergonomiczny uchwyt |

| 3 | Mieszarka elektryczna | 6 | Liczba biegów: płynna regulacja Moc maksymalna: min. 1600 W Prędkość obrotowa: 300 - 750 rpm Napięcie: 240 V W zestawie 2 x klucz, 1 x mieszadło do materiałów gęstych i lepkich, 1 x mieszadło do materiałów półpłynnych Uchwytu powlekany Gwarancja: min.3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Szlifierka kątowa | 6 | Moc pobierana: min.900 W Prędkość bez obciążenia: 11800 obr/min Maks. średnica tarczy: 125 mm Gwint wrzeciona: M14 |
| 5 | Komplet końcówek, przedłużki | 6 | Adaptery redukcje + przedłużki + bity 16el Zawartość zestawu: Płaskie bity: 4, 5, 6 mm Philips bity: PH1, PH2 Pozidriv bity: PZ1, PZ2 Torx bity: T10, T15, T20 Przedłużka: 60 mm Przedłużka: 100 mm Przedłużka: 150 mm Adapter: 1/2" 72 mm Adapter: 3/8" 60 mm Adapter: 1/4" 65 m |
| 6 | Wkrętak | 6 | Zestaw zawiera: 1 wkrętak Multibit, 33 szt.bitów (1”/25 mm) Phillips: Ph0, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 Płaskie: 3, 3.5; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 mm Torx:T5,T6,T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T4 Sześciokątne:1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 9/32” Organizer do bitów |
| 7 | Wiertła do betonu, do drewna, do metalu komplety | 6 | Wyposażenie: Wiertła HSS: 1 mm x 6; 1,5 mm x 6; 2,0 mm x 6; 2,5 mm x 6; 3 mm x 7; 3,2 mm x 6; 3,5 mm x 4; 4 mm x 4; 4,5 mm x 1; 4,8 mm x 1; 5 mm x 4; 5,5 mm x 2; 6 mm x 2; 6,5 mm x 2 Wiertła kobaltowe HSS: 1 mm x 3; 1,5 mm x 3; 2 mm x 3; 2,5 mm x 3; 3 mm x 4; 3,2 mm x 3; 3,5 mm x 3; 4 mm x 4; 5,5 mm x 2; 6,5 mm x 2 Wiertła do drewna: 3 mm x 4; 4 mm x 4; 5 mm x 3; 6 mm x 2; 7 mm x 1; 8 mm x 2; 10 mm x 1 Wiertła łopatkowe do drewna: 13 mm; 16 mm; 19 mm; 22 mm + przedłużka Wiertła do betonu: 3 mm x 2; 4 mm x 2; 4,5 mm x 2; 5 mm x 2; 5,5 mm x 2; 6 mm x 3; 6,5 mm x 2; 7 mm x 3; 8 mm x 1; 9 mm x1; 10 mm x 1 Ograniczniki głębokości wierteł: 3 mm x1; 5 mm x1; 6 mm x1; 8 mm x1 Nasadki trzpieniowe sześciokątne: 6 mm x 1; 7 mm x1; 8 mm x1; 9 mm x1; 10 mm x1; 11 mm x1 Pogłębiacz stożkowy Otwornice do drewna: 32 mm x1; 38 mm x1; 45 mm x1; 54 mm x1+adapter Przedłużka do wierteł HEX: 100 mm Bity 25 mm: (SL3/SL4/SL5/SL6/SL7) x 2/PH0 x 2/PH1 x 3/PH2 x 4/PH3 x 3/PZ1 x 2/PZ2 x 3/PZ3 x 2/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/S0 x 2/S1 x 3/S2 x 3/S3 x 3/HEX (5/64”; 3/32”; 1/8”; 5/32”; 3/16”; 1/4” Bity 50 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/PH1 x 2/PH2 x 3/PH3 x 2/PZ1 x 2/PZ2 x 3/PZ3 x 2/T15/T20/T25/T30/H3/H4/H5/H6/S1/S2 x 2/S3 Punktak Adapter do bitów |
| 8 | Tarcza do cięcia metalu | 6 | Grubość - 1,0 mm Średnica zewnętrzna - 125mm Średnica wewnętrzna - 22,23mm Maksymalna prędkość obrotowa- 12200 obr/min Kształt - płaska |
| 9 | Tarcza do cięcia betonu | 6 | Wysokość segmentu [mm]: 8 Średnica zewnętrzna [mm]: 125 Zastosowanie: Beton Średnica wewnętrzna [mm]: 22.2 |
| 10 | Komplet otwornic do drewna | 6 | Zestaw otwornic z mocnego materiału ze wzmacnianymi zębami. Do twardego i miękkiego drewna, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych elementów drewnianych. Optymalne przygotowanie do wielu zadań: zestaw pił otwornic do wykonywania otworów przelotowych przy układaniu rur, instalacji przewodów wentylacyjnych oraz do wiercenia otworów o dużych średnicach. - 8 pił otwornic HCS, Ø 22/25/29/35/38/44/51/68 mm - 1 adapter, rozmiar klucza 8 - 1 adapter, rozmiar klucza 1/4" (6,35 mm). - 1 klucz sześciokątny. |
| 11 | Komplet otwornic do kamieni/betonu | 6 | - 6 otwornic o różnych średnicach - 2x wiertło centrujące Ø 6mm - 1x klucz imbusowy - W walizce - Otwornice o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm - Maksymalna głębokość cięcia: 25 mm - Wiertło centrujące 2 szt. Ø 6mm |
| 12 | Komplet młotków | 6 | - Młotek drewniany 4,5" drewno bukowe dożywotnia gwarancja - Młotek ślusarski - waga 300 g - Z odlewanym trzonkiem z włókna szklanego i antypoślizgowym plastikowym uchwytem - Młotek gumowy - waga 450 g - drewniany trzonek. |
| 13 | Pobijak stalowy | 6 | - Stalowy |
| 14 | Punktak stalowy automatyczny | 6 | - Długość [mm]: ok 140 |
| 15 | Nóż metalowy z ostrzami wymiennymi | 6 | Nóż składany z wymiennymi ostrzami typu trapez Metalowa konstrukcja Część z ostrzem można złożyć do środka uchwytu Uchwyt/klips z tyłu umożliwiający zawieszenie noża np na pasku spodni Łatwa wymian ostrza W zestawie zapasowe noże |
| 16 | Nóż aluminiowy do tapet | 6 | - Korpus wykonany z aluminium - Metalowa prowadnica ostrza - Wysuwane, łamane ostrze - Wyprofilowana rękojeść - Zastosowanie: do cięcia tapet, kartonów, taśm, kabli, wykładzin - Długość narzędzia: min. 155 mm - Szerokość ostrza: min.18 mm |
| 17 | Nożyce do tapet | 6 | Pr Profesjonalne nożyczki zastosowań ogólnych - cięcia papieru, tektury, materiału itp.długie szerokie gładkie ostrza ostro zakończone, długość ostrza min.85 mm Z podgiętymi rękojeściami Rękojeść z gumowymi wkładkami złącze nakładkowe ze stali nierdzewnej |
| 18 | Szczypce uniwersalne | 6 | - Długość:180 mm Rękojeść z certyfikatem VDE, która zapewnia izolację do 1000 VAC Antypoślizgowe właściwości |
| 19 | Komplet cęgów | 6 | Szczypce do łamania glazury papużki 200 mm Szczypce do cięcia i łamania glazury czołowe |
| 20 | Przecinak stalowy | 6 | Przecinak 25mmx200mm Chromowo-wanadowy |
| 21 | Tarnik | 6 | Tarnik składa się z uchwytu do którego od spodu przymocowana jest część robocza Wymienna tarka wykonana z wysokogatunkowej stali o symbolu 65 Mn Budowa korpusu pozwala na trzymanie tarnika oburącz bądź jedną ręką Długość robocza wynosi 250 mm, szerokość 40 mm |
| 22 | Strug do drewna | 6 | Szerokość strugania:40 mm Strug z wymiennym ostrzem i ergonomicznym uchwytem |
| 23 | Skrzynka uciosowa | 6 | Skrzynka uciosowa jest wykonana z tworzywa i ma rowki uciosowe pod kątem 90°, 45° Maksymalna szerokość cięcia wynosi 95 mm. |
| 24 | Piła płatnica | 6 | Długość piły: 500 mm Liczba zębów: 11 zębów/cal Grubość ostrza: 0,85 mm Uchwyt: dwumateriałowy, |
| 25 | Piła otwornica | 6 | Parametry techniczne Długość piły 300 mm Liczba zębów 11 zębów/cal |
| 26 | Piła brzeszczotowa do metalu | 6 | Naprężania brzeszczotu za pomocą śruby z nakrętką motylkową. |
| 27 | Piła brzeszczotowa do płyt kartonowo-gipsowych | 6 | Zęby po obu stronach brzeszczotu Podwójnie szlifowane Brzeszczot ze stali hartowanej |
| 28 | Klamra | 6 | Rozstaw szczęk: 100 mm Siła ściskania: 20 kg |
| 29 | Ścisk stolarski kpl=2 sztuki | 6 | Maks. rozstaw szczęk:300 mm Głębokość szczęk:75 mm Funkcja rozpórki |
| 30 | Maszynka do cięcia płyt | 6 | Obszary zastosowania: prace glazurnicze Długość cięcia:800 mm Łożyskowana prowadnica |
| 31 | Wyciskacz do mas | 6 | Wzmocniony Długość tuby [mm]- 225 Średnica tuby [mm]- 49 Pojemność-300 ml |
| 32 | Kielnia trapezowa | 6 | Nierdzewna Trapezowa Szerokość 180 mm Uchwyt drewno |
| 33 | Paca stalowa | 6 | Paca wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,o grubości 0,7mm Dwukompozytowa rękojeść Wymiary:130x330mm |
| 34 | Paca stalowa zębata | 6 | Paca nierdzewna zębata, blichówka, rajberka 130 x 270 mm rączka dwukomponentowa osadzona na stopce alu, uchwyt gumowany ząb 8 x 8 mm |
| 35 | Paca z tworzywa sztucznego | 6 | O wymiarach 130*270 mm Gładka Tworzywo sztuczne ABS Grubość płytki 4 mm Paca idealnie wyważona |
| 36 | Paca gumowa | 6 | Paca do fugowania 250 x 95mm Grubość: 7mm Ostro ścięte krawędzie i wysokiej jakości guma |
| 37 | Paca gąbkowa | 6 | Tworzywo sztuczne: ABS Ergonomiczny, dwuskładnikowy (G-17), wyprofilowany uchwyt Podkład gąbka porowa nacinana, grubość: 30mm Rozmiar: 140x280mm |
| 38 | Wiadro glazurnicze | 6 | Tworzywo sztuczne PP – polipropylen Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra Wiadro obj. 16l, kratka, kółka (2sztuki), rolki- zestaw |
| 39 | Paca do szlifowania | 6 | Wytrzymały korpus z aluminium Paca o wymiarach 230 mm x 80mm |
| 40 | Szpachla stalowa gładka | 6 | - Materiał wykonania: aluminium, stal nierdzewna - Typ uchwytu: z tworzywa - Szerokość szpachli: 60 cm |
| 41 | Szpachelka gładka | 6 | Szpachelka nierdzewna Szerokość: 30 cm Powierzchnia gładka |
| 42 | Szpachelka zębata | 6 | Szpachelka do kleju zębata Drobny ząb: 1 – 3 mm Szerokość: 100 – 150 mm |
| 43 | Szpachelka gumowa | 6 | - Szpachla o szerokości 200 mm wykonana z gumy - Rękojeść z drewna |
| 44 | Komplet łatek, pędzli, wałków, pojemników, miska, szczotka | 6 | -Pędzel ławkowiec 190 mm - -Pędzel malarski angielski profesjonalny z włosia naturalnego 1cal -Pędzel do grzejników wygięty 50x8 do farb olejnych, lakierów i emalii -Zestaw pędzelków płaskich: szczecina oprawiona w metalowej skuwce, osadzonej na drewnianym lakierowanym trzonku. Uniwersalne pędzle do malowania i lakierowania .W zestawie pędzle o szerokościach 13;25;36;50;63 mm. -Zestaw pędzelków okrągłych. Wykonane z jasnej szczeciny, rączka drewniana – nielakierowana. Nadają się do malowania farbami olejnymi, akrylowymi, emulsyjnymi. -Pędzel spalter 100 mm -Pędzel skośny 1,5” x 14 -Wałek do grzejników i rur. Długość rączki min.25 cm, śr. wałka 25 mm -Wałek z uchwytem do malowania narożników 40 mm -Wałek do odcinania kolorów średnica 30 mm, szerokość wałka 12 cm, długość runa 11 mm -Pędzle do tamponowania 3 szt. decoupage -Wałek do efektów dekoracyjnych – efekt skóry lub słojów drewna -Gąbka do efektów dekoracyjnych do nanoszenia werniksów i do wykonywania przecierek na farbach kredowych. -Pojemnik do gipsu 0.5 l tworzywo sztuczne - guma -Zestaw: wałek 25cm 13mm 2szt + wałek 10cm 13mm 2szt + uchwyt rotacyjny 25cm + uchwyt roller 10cm + wiadro (dodatkowo 2 wkłady) + kij teleskopowy 60cm |
| 45 | Stół tapeciarski | 6 | - Stół do tapetowania o wymiarach: Dł:300xSzer:60xWys:75 cm - Rozkładany - Z liniałem wzdłuż brzegu |
| 46 | Ubijak do podłóg | 6 | Wymiary części roboczej: 20cmx20cm Grubość części roboczej: 2cm Wysokość całkowita: 96 cm Długość całkowita rączki: 60,5cm Grubość trzonka i rączki: 3,5cm - Waga: 8,5kg |
| 47 | Kliny drewniane | 6 | - Kliny montażowe drewniane do podłóg, drzwi i okien zestaw |
| 48 | Mieszadło do farb | 6 | Stalowy, ocynkowany Pręt sześciokątny Do mieszania farb Rozmiar: 80x500mm |
| 49 | Wiadro malarskie | 6 | Pojemność: 12l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne Zastosowanie: do farb, do środków gruntujących |
| 50 | Wiadro budowlane | 6 | Pojemność: 12l Materiał wykonania: tworzywo sztuczne |
| 51 | Przedłużacz elektryczny | 6 | - Przedłużacz budowlany na metalowym bębnie - Długość: 30m - 4 gniazda - Uziemiony - Przekrój kabla: 3*2,5 |
| 52 | Komplet: tkanina, ołówek stolarski, rysik, gąbka | 6 | - Profesjonalny Ołówek Stolarski 240mm - Gąbka do zmywania-gąbka duża do szorowania profilowana żółto-zielona - Rysik-prosty, końcówka z węglika - Tkanina flanelowa biała, ok.50x50 cm |
| 53 | Nakolanniki ochronne | 6 | - Nakolanniki żelowe - Materiał wykonania: elastyczne, wtryskiwany żel, siatka, neopren, tworzywo sztuczne |
| 54 | Poziomnica libellowa | 6 | Długość od 100-120 cm Wysoki współczynnik sztywności i wytrzymałości, odporność na wygięcia i skręcanie. Libella wykonane z najwyższej klasy szkła akrylowego dająca gwarancję łatwego odczytu - ERS+. Zdejmowana nasadkę wykonaną z wysokiej jakości elastomeru amortyzującego siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku urządzenia. Dokładny/symetryczny pomiar: 0,5 mm/m (pod każdym kątem w pozycji normalnej i standardowej) |
| 55 | Łata kontrolna | 6 | - Metalowa - Długość: 2m |
| 56 | Miara składana | 6 | Drewniana Długość: 1m Twarde i sprężyste połączenie Blokada w pozycji 180° Wysoka odporność podziałki na ścieranie Grubość członu 3,2 mm Ukryte przeguby |
| 57 | Miara zwijana | 6 | Stalowa Długość: min. 5 m Klasa dokładności: II Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska Taśma lakierowana |
| 58 | Kątownik stalowy | 6 | Długość: 300mm Wykonany: aluminium Skala calowa i metryczna (po jednej stronie kątownika skala calowa, a po drugiej stronie skala metryczna) Grawerowane podziałki Anodyzowany, odporny na działanie czynników zewnętrznych Precyzyjnie wykonana, szeroka stopka na jednym z ramion Podziałka-kątomierz na najdłuższym boku - mierzenie/wyznaczanie kątów w zakresie 0°-90° Możliwość trasowania i szybkiego sprawdzenia kąta 45° i 90° |
| 59 | Kątownik nastawny | 6 | Regulowany, aluminiowy Wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru. Zakres pomiaru kątomierza wynosi 0-225° z dokładnością do 0,1° Zasilanie baterią, długość po złożeniu: min 30cm |
| 60 | Liniał stalowy | 6 | Długość: od 500-1000mm Szerokość: min.20mm Grubość:1,1mm grubość Skala 1mm Ze stali nierdzewnej |
| 61 | Cyrkiel do trasowania | 6 | Z łukiem nastawnym Wykonanie: Ze stali specjalnej, przegub nitowany, ostrza hartowane, Szlifowane i drobno polerowane Długość ramion 250 mm Zakres pracy Ø320mm |
| 62 | Pion malarski | 6 | Z automatycznym zwijaczem Linka 0,9 mm x 3m Waga 300 g |
| 63 | Sznur malarski | 6 | Długość: 100m Średnica: 2mm |
| 64 | Naczynie pomiarowe | 6 | Naczynie pomiarowe z uchwytem 2000ml Wykonane z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych. Wyposażone uchwyt i dzióbek oraz skalę pojemności wyrażoną w mililitrach. |
| 65 | Wkrętarka | 6 | - Typ zasilania: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie - Ilość akumulatorów: 2 szt. - Pojemność akumulatora: min 2Ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Udar - Ilość biegów: 2 - Prędkość obrotowa: min 1500 rpm - Max liczba udarów: 21000 1/min - Moment obrotowy: min 50Nm - Silnik bezszczotkowy |
| 66 | Wiertarka | 6 | Wiertarka elektryczna udarowa z uchwytem tradycyjnym lub SDS Moc znamionowa: min. 1010 W Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0-1200 obr./min Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0-2900 obr./min Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg: 0-24000 /min Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg: 0-58000 /min Zakres mocowania: 2 - 13 mm Maks. średnica wiercenia w stali (1 bieg/2 bieg): 16/8 mm Maks. średnica wiercenia w drewnie (1 bieg/2 bieg): 40/25 mm Maks.średnica wiercenia w betonie (1 bieg/2 bieg): 20/13 mm Obroty prawo-lewo, regulacja obrotów, udar, walizka transportowa |
| 67 | Pilarka ręczna | 6 | - Pilarka tarczowa ręczna z tarczą widiową - Silnik min. 1600 W - Możliwość zastosowania tarcz o średnicy 185 mm i 190 mm - Max. zdolność cięcia przy 90°: 65 mm - Max. zdolność cięcia przy 45°: 45 mm - Średnica otworu tarczy: 30 mm - Cięcie kątowe do 45° - Aluminiowa płyta podstawy oraz pokrywa bezpieczeństwa - Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera) |
| 68 | Drabina rozstawna | 6 | - Aluminiowa - Przegubowa 4x4 + podest - Parametry techniczne - Możliwość ustawienia w 7 pozycjach - Szerokość stabilizatorów: 60 cm - Maksymalne obciążenie: 150 kg / zgodnie z normą EN-131 - Deklaracja zgodności EN-131 |
| 69 | Rusztowanie | 6 | Aluminiowa Szerokość ramy: 0,75 m Długość platformy : 1,90 m Szerokość platformy: 60 cm Średnica rur: 50mm/grubość ścianki 1.6 mm Wysokość robocza: 3 m Możliwość regulacji podestu co szczebel Obciążenie na podest 250kg Max. obciążenie rusztowania: 450kg Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej 7,8m Rusztowanie składane musi spełniać wszystkie wymagania, w tym EN 1004 / klasa 3 / TÜV oraz obowiązujące wymogi BHP w UE / USA. |
| 70 | Nóż do cięcia wełny | 6 | - Długość całkowita: 41,5 cm. - Długość ostrza: 28 cm. - Wykonane ze stali nierdzewnej ostrze |
| 71 | Nóż do papy | 6 | Nóż z hakowym ostrzem wykonanym ze stali 2Cr13 z rękojeścią z tworzywa. Długość całkowita 230 mm Klinga-90 mm |
| 72 | Waga do 3 kg | 1 | Zakres ważenia do: 3kg Dokładność ważenia: 0.001 kg Napięcie: 230V Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Zasilanie: elektryczne, baterie Wyświetlacz |
| 73 | Pilarka stołowa | 3 | Zaopatrzona w kółka oraz uchwyt, Zespół silnikowy przesuwany na łożyskach Umożliwia cięcie po linii prostej oraz pod kątem Z przymiarem bocznym, Cięcie seryjne z ustawieniem od 0° do 45° Z przewodem zasilającym oraz tarcza diamentowa Możliwość złożenia nóg maszyny Wyjmowany pojemnik na wodę Osłona kabli Napięcie zasilania: 230V/50Hz Liczba obrotów: 2915obr./min. Długość cięcia: min. 65cm Wysokość cięcia: min.35mm Wymiary tarczy: 200x25.4mm |
| 74 | Płytki gresowe szkliwione siwe | 310 m2 | Nazwa oman grey 300m2 Grupa wymiarowa : 60x60 Szerokość [cm]. : 60 Długość [cm] : 60 Grubość [mm] : 9 Gatunek : Gat. II Typ płytki : gres szkliwiony Powierzchnia : matowa Mrozoodporność : tak Wymagana impregnacja : nie Antypoślizgowość : R-9 Klasa ścieralności : PEI-4 Rektyfikacja [tak/nie] : tak Kolor : szary Styl płytek : beton/cement |
| 75 | Wysokoelastyczny klej żelowy do płytek | 70 op. | Opakowanie 25 kg 2 wody zarobowe = 2 konsystencje spoinowanie możliwe już po 12 godzinach bardzo dobry rozpływ pod płytką brak spływu nawet przy dużych formatach 3 w 1 szpachlowanie/ klejenie/ szpachlowanie i klejenie możliwość pracy w wysokich temperaturach 5-35 stopni do małych , średnich i dużych formatów temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny |
| 76 | Fuga | 6 op | Kolor szary Opakowanie 5 kg szybkowiążąca, wysokoelastyczna odporna na grzyby i pleśń |
| 77 | Farba sufitowa biała | 5 op | Rodzaj farby: Farba akrylowa Kolorystyka: Biały Pojemność: 10 L Zalecana liczba warstw: 2 Czas schnięcia: 3 h Wydajność: 13 m2/L Sposób aplikacji: Pędzel, wałek, natrysk Kolor: Biały Przeznaczenie: Do ścian i sufitów |
| 78 | Farba do ścian | 20 op. | Plamoodporna, hydrofobowa farba do ścian i sufitów o ponadprzeciętnej odporności na plamy, zabrudzenia, szorowanie i zmywanie. Pojemność: 2,5 l Sucha powierzchnia po ok.: 2 h Malowanie po ok.: 3 h Obróbka: Wałek, pędzlowanie, napryskiwanie Stopień połysku: Matowy Baza materiałowa: Na bazie wody Zakres zastosowania: Wewnątrz |
| 79 | Grunt lateksowy | 5 op. | Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni Umożliwia równomierne wysychanie farb nawierzchniowych Poprawia przyczepność przegruntowanych (przeszklonych) powierzchni Wyrównuje chłonność podłoża Kolory: biały Wygląd: powłoki matowa Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk Opakowanie 10 l |
| 80 | Szybkoschnąca emulsja gruntująca | 8 op. | Pojemność: 5 l Wydajność (w m²/l lub w m²/kg): od 5 do 20 Wydajność z pojemnika (w m²): od 25 do 100 Gotowy do użycia: Tak Specjalne pomieszczenie docelowe: Do każdego rodzaju pomieszczeń Czas schnięcia w dotyku (w h): 0.15 Czas pełnego wyschnięcia (w h):1 Ilość gramów LZO/l: 1,92 Kolor:Biały Narzędzia do nakładania Pędzel lub wałek |
| 81 | Materiały meblarskie | 1 kpl | płyta brzoza lund R35018 NW pfleiderer lub podobna Prowadnica PW 400 mm-4 szt Kólka- 8 szt w tym 4 z hamulcem Uchwyty-4 szt Płyta biala HDF-1 szt 1.Kontenerki 44x40-2 szt blat wk 41x41-4 szt. bok 1d 36,4x41-2 szt dno 1k 36,4x10-2 szt.pb 1d 20x39,6-4 szt fronty wk Szuflady 40x15-8 szt 1d 30,2x14,5-8 szt 1d Regał 200x20-2 szt 1k 1d 56,4x20-7 szt 1d 56,4x5-1 szt cokół Ławki 120x50-3 szt.blat wk 73x46-6 szt bok 2d 112,4x30-3szt łącznik 1d Biurko 142x138-2 szt blaty wk 73x60-4 szt bok 2d 278x25-2 szt łącznik 1d 73x15-2 szt noga 1d 73x17-2 szt noga 2d |
| 82 | Listwa dylatacyjna pcv do gresu | 10 szt | długość 2,5 m szerokość 9 mm wysokość 8 mm Zastosowanie: do wykonywania dylatacji pomiędzy płytkami ceramicznymi |
| 83 | Hydroizolacja | 2 szt | zestaw 32 kg: komponent A – worek papierowy 24 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 8 kg przeznaczony do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych pomieszczeń mokrych Wodoszczelność – minimum 0,7 MPa Wysoka przyczepność do podłoża – dla podłoża z betonu min. 1,03 MPa, dla podłoża z cegły ceramicznej pełnej min 0,7 MPa. Szybkie wiązanie – możliwość nakładania kolejnej warstwy po 3 godzinach, a wykonywanie okładzin ceramicznych już po 12 godzinach. Wysoka paroprzepuszczalność Odporność chemiczna Wysoka elastyczność |
| 84 | Papier do szlifowania do parkietu | 1 szt | Rolki na podłożu papierowym do drewna. Idealnie nadaje się do do szlifowania drewna twardego np. obróbki parkietów i renowacji podłóg. gr. 36 200mmx30m |
| 85 | Biała gładź szpachlowa | 6 op | Opakowanie 20 kg Kolor biały |
| 86 | Zaprawa wyrównująca | 8 szt | Opakowanie 25 kg Przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża. |
| 87 | Biały Gres Rektyfikowany Poler | 44 op. | Zastosowanie: wewnątrz Format: 60x60 Rektyfikacja: tak Mrozoodporność: tak Klasa ścieralności: PEI IV Powierzchnia: połysk Kolor wiodący: biały Gatunek: pierwszy W kartonie:1,44 m2 |
| 88 | Płytka podłogowa Czarny 60x60 | 15 op. | Rodzaj powierzchni: Połysk Gatunek: 1 Położenie: Podłoga, Ściana Mrozoodporność: Tak Rozmiar: 60x60 cm Sztuk w kartonie: 4 W kartonie: 1.44 m2 Grubość: 10 mm Klasa ścieralności: PEI 4 Kolorystyka: Czarny Rektyfikowanie: Tak Rodzaj płytki: Bazowa |

Część II - Dostawa  sprzętu  wraz  z  wyposażeniem  pracowni 
spawalniczej  ZSM.

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do plazmy | 3 | Zestawy materiałów eksploatacyjnych do palnika T45v, w skład którego wchodzić muszą: 220674 Osłona 220717 Deflektor 220713 Nasadka 220671 Dysza, 45 A 220718 Dysza do cięcia nieosłoniętego 220669 Elektroda 220670 Pierścień zawirowujący |
| 2 | Fartuch spawalniczy skórzany | 10 | •Wysokiej jakości fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej szyty nicią paraaramidową •Ochrona spawalnicza klasy 2 •Zakryte napięcie z przodu na rzep •Zaprojektowano do trudnych warunków pracy •Normy: EN ISO 11611 Class 2 (A1) |
| 3 | Nastopnik spawalniczy | 25 | • nastopniki skórzane wykonane ze skóry licowej, •dopasowane za pomocą metalowych klamer regulujących |
| 4 | Piła udarowa | 1 | •Moc: min.2450W •Napięcie zasilania: 230V •Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-4000obr./min •Średnica tarczy: min.355mm •Średnica otworu tarczy: min.25,4mm •Zakres cięcia pod kątem: 0-45 stopni •Zasilanie: Elektryczne (sieciowe) |
| 5 | Spawarka inwertorowa | 4 | •Średnica maksymalna elektrody [mm]:5 •Wyświetlacz •W komplecie:uchwyt elektrodowy MMA oraz kabel masowy(min.3m) •Typ spawania: MMA, TIG •Współczynnik pracy: 210A@10% •Regulacja natężenia spawania: Mechaniczny •Zasilanie: Jednofazowy 230 V •Rodzaj przeznaczonych do spawania metali: Stal |
| 6 | Przyłbica | 10 | •przyłbica spawalnicza ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/9-13, •zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. •przeznaczona do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG Pulse, MMA i cięcia plazmą. •wysokiej jakości filtr w klasie optycznej 1/1/1/2, odwzorowujący rzeczywisty kolor •źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria CR2032 •4-ramienne regulowane na głowie zapewnia komfort użytkowania •skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia •zmienny stopień ochrony DIN 4/9-13 •zmienny czas rozjaśniania •możliwość ustawienia wrażliwości czujników |
| 7 | Blacha grubości 5 | 1 tona | Blacha stalowa czarna o grubości 5 mm |
| 8 | Blacha grubości 4 | 1 tona | Blacha stalowa czarna o grubości 4 mm |
| 9 | Drut spawalniczy (1 szpulka-15 kg) | 40 szt. | Drut elektrodowy manganowo - krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG stali niskowęglowych i niskostopowych. •Średnica drutu 1,0 mm •Waga 15 kg •Szpula D300 •Klasyfikacja stopiwa EN ISO 14341-A-G 42 4 C1 G4Si1, EN ISO 14341-A-G 46 4 M21 G4Si1 •Dopuszczenia TUV, DB, CE •Gaz ochronny M20, M21, C1 •Materiał spawany P235/S 235 - P460/S460 itp. •Prąd spawania =(+) |
| 10 | Elektrody | 100 op. | •Elektrody fi 3,2/350/5 kg •Średnio otulona elektroda rutylowo-celulozowa polecana do spawania we wszystkich pozycjach o przeznaczeniu montażowym i warsztatowym |

Część III – Dostawa  gazów  do  spawania  dla pracowni spawalniczej ZSM.

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gazy do spawania | 20 szt. | Mieszanka Argon/CO2 Dwutlenek węgla |
|  |  |  | Dwutlenek węgla (CO2) – Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą MAG stali niestopowych oraz niskostopowych. Bardzo dobrze chłodzi uchwyt spawalniczy i tym samym skutecznie chroni go przed przegrzaniem. |
|  |  |  | Mieszanina Argon /CO2 Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą MAG stali węglowych niestopowych oraz niskostopowych. Dzięki korzystnym właściwościom wtopienia nadaje się zwłaszcza do spawania części o grubych ściankach i o zanieczyszczonej powierzchni. |

Część IV - Dostawa  sprzętu  rolniczego, urządzeń  oraz  narzędzi 
dla  ZSRCKU

| Lp | Nazwa sprzętu | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włóka łąkowo-polowa | 1 | Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 5 metrów Zawieszana Przestawianie z położenia transportowego w robocze- hydraulicznie (dwa siłowniki) Ilość rzędów – 4 odlew, typ combi (żeliwne) |
| 2 | Agregat ścierniskowy | 1 | Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 2,6m Zawieszana Dwa rzędy zębów (6) wysokości min.850 mm Liczba talerzy zagarniających – 7 (o średnicy min.460mm) Wał krusząco-ugniatający rurowy Regulacja głębokości za pomocą tylnego wału Zabezpieczenie sprężynowe Non-stop lub kołkowe |
| 3 | Agregat uprawowo-siewny | 1 | Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 3,0 m Zawieszany – tak Regulacja głębokości za pomocą tylnego wału 2 rzędy zębów Wał przedni strunowy min. ∅ 320 mm Wał tylny packer min. ∅ 500 mm lub rurowy min.∅500 mm Hydropack 2 siłowniki o udźwigu min. 1,5 tony ze sprzęgłem uniwersalnym. |
| 4 | Dojarka konwiowa | 1 | - Dojarka mobilna do dojenia krów - Typ pompy: Sucha - Wydajność pompy: min.220 l/min - Moc silnika min 0,75 kW, - ciśnienie od 0,05 mPa 0,07 mPa - Typ konwi: stal kwasoodporna - Pojemność konwi: 20 litrów - Ilość konwi: 1 - Zasilanie: 230 V 50Hz W zestaw wchodzi: -wózek z dwoma kołami na którym stoi pompa, -aparat udojowy 4-strzykowy – gumy strzykowe kauczukowe -wakuometr -zestaw szczoteczek do mycia |
| 5 | Prasa hydrauliczna | 1 | Stabilna spawana konstrukcja Mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy, zakres roboczy urządzenia 150 – 1000mm Skok tłoka min 150 mm, Chromowany tłok cylindra Wytwarzanie ciśnienia: dźwignia ręczna i pedał nożny Automatyczny powrót tłoka Nacisk min 15 ton Odczyt na manometrze siły nacisku prasy Zabezpieczający zawór przeciążeniowy Na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych , zestaw końcówek wyciskowych ( min 5 szt.) w zakresie średnic od 5 do 30 mm Do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych płyta perforowana |
| 6 | Żuraw warsztatowy z przeciwwagą (składany) | 1 | Możliwość przechowywania w pozycji złożonej Wielostopniowa możliwość wysuwu ramienia - powyżej 2 m Wypełnienie przeciwwagi: betonowy blok Udźwig nominalny min 500 kg Wys. Podnoszenia min 2500 mm Podnoszenie ramienia – hydrauliczne za pomocą pompy ręcznej Zapewnienie płynności podnoszenia i opuszczania |
| 7 | Myjka ciśnieniowa | 1 | Maksymalne ciśnienie: 150 - 200 bar Ciśnienie robocze: 120 - 150 bar Przepływ wody: min 500 l/h Moc silnika: min 2500 W Napięcie: 230V lub 400 V Rodzaj silnika: indukcyjny Rodzaj pompy: mosiężna wzmocniona Podgrzewanie wody: tak silnik spalinowy Temp podgrzewania: min 80 stopni Celsjusza, Klasa ochrony: IPX5 Długość węża: min 10 m Rodzaj węża: gumowy - zbrojony Rodzaj złącz: mosiężne Pełny auto-stop, Pianownica Wewnętrzny filtr wody Pistolet i lanca ciśnieniowa z dyszą wirową |
| 8 | Klucz pneumatyczny | 1 | Obudowa wykonana z kompozytu oraz aluminium Mechanizm udarowy Twin - Hammer Płynne regulowanie prędkości Wylot powietrza z tłumikiem Wrzeciono ½ lub ¾ cala Moc min. 2000 Nm Przełącznik obrotów lewe/prawe Ciśnienie robocze 6 – 8 bar |
| 9 | Klucz dynamometryczny -zestaw | 1 | Zestaw powinien zawierać minimum 3 klucze dynamometryczne o zakresach: 20 – 110 Nm 40 – 210 Nm 70 – 340 Nm |
| 10 | Zestaw narzędzi pomiarowych |  |  |
| 10.1 | Suwmiarka analogowa | 2 | Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,1 mm |
| 10.2 | Suwmiarka analogowa | 2 | Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,05 mm |
| 10.3 | Suwmiarka analogowa | 2 | Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,02 mm |
| 10.4 | Suwmiarka cyfrowa | 1 | Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.5 | Głębokościomierz suwmiarkowy | 1 | Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,02 mm |
| 10.6 | Mikrometr noniuszowy zewnętrzny | 2 | Zakres pomiarowy 0-25 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.7 | Mikrometr noniuszowy zewnętrzny | 2 | Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.8 | Mikrometr noniuszowy zewnętrzny | 2 | Zakres pomiarowy 50-100 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.9 | Mikrometr elektroniczny | 1 | Zakres pomiarowy 0-25 mm Dokładność pomiaru 0.001 mm |
| 10.10 | Mikrometr elektroniczny | 1 | Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0.001 mm |
| 10.11 | Mikrometr wewnętrzny | 1 | Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.12 | Czujnik zegarowy ze statywem | 2 | Zakres pomiarowy 0-10 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.13 | Średnicówka czujnikowa | 2 | Zakres pomiarowy 50-160 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm |
| 10.14 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintu | 2 | Gwinty metryczne i calowe wzornik do gwintów metrycznych 60' wzornik do gwintów calowych 55' 52szt wzorców (listków) |