Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0319/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją systemu monitoringu CCTV w obiektach Filii UWM w Ełku”

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane w przedmiocie zamówienia*) | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Ilość (sztuk) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Kamera IP z uchwytem: - przetwornik obrazu minimum 8Mpx - kompresja minimum H.265 - rozdzielczości minimum 4K ULTRA HD - obudowa minimum IP67 - obiektyw 2.8mm o kącie widzenia minimum 111° - promiennik podczerwieni IR o zasięgu minimum 30m - zasilanie POE - zdalny dostęp z telefonów komórkowych Android, iOS - kolor czarny - uchwyt kompatybilny z kamerą |  |  | 15 |  |
| 2 | Rejestrator IP: - minimum 32-kanałowy - rozdzielczość minimum 12 Mpx - wyjście HDMI i VGA - kompresja minimum H.265+ - obsługa dysków HDD do 4x 10TB = Max 40TB) - odtwarzanie synchroniczne minimum 32 kanałów - możliwość archiwizacji na zewnętrznych nośnikach USB - możliwość sterownia głowicami obrotowymi PTZ i równoważnymi - zdalny dostęp z telefonów komórkowych Android, iOS |  |  | 1 |  |
| 3 | Dysk HDD: - rozmiar - 3.5" - pojemność – minimum 8TB - szybkość – minimum 7200 RPM - rozmiar bufora dysku pamięci - minimum 256 MB - szybkość transmisji interfejsu HDD – minimum 6 Gbit/s - MTBF (Średni okres międzyawaryjny) – minimum 2000000 h |  |  | 2 |  |
| 4 | Obudowa metalowa: - wymiary 500x500x200 mm Obudowa z wyposażeniem umożliwiającym instalację dostarczonego sprzętu. |  |  | 1 |  |
| 5 | Monitor 43” FullHD VGA HDMI: - przystosowany do całodobowej pracy 24/7 - przekątna obrazu: 43" - rozdzielczość: minimum 1920x1080 (Full HD) - typ matrycy: TFT LCD (podświetlenie LED) lub równoważna - format ekranu: 16:9 - wejścia minimum: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB - kontrast: minimum 1200:1 - czas reakcji: minimum 8ms - jasność: minimum 330 cd/m2 - wbudowane głośniki minimum 4W (stereo) - menu OSD (pilot lub przyciski do sterowania na monitorze) - automatyczne dopasowanie ustawień ekranu - montaż na podstawkach lub ścienny (standard VESA 400x200) - waga: maksymalna 7.4kg |  |  | 1 |  |
| 6 | Switch: - interfejs minimum: 1x port RJ45 Hi-PoE/PoE 802.3af/at/bt (10/100Mbps) 7x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100Mbps) 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) - moc zasilacza PoE minimum: 96W (bt ≤90W - port 1, at ≤30W - port 2~8) - zasięg PoE: 100m (tryb normal), 250m (wł. tryb Extend) - przepustowość: minimum 5,6Gbps - typ obudowy: desktop / Wall-Mounting lub równoważny - przełącznik warstwy 2, niezarządzalny, PoE 2,0 - funkcje: Long-Distance (tryb Extend), PD Alive (PoE Watchdog) lub równoważne - obsługa 8-pinowego zasilania PoE - sygnalizacja optyczna LED pracy - zacisk do podłączenia przewodu ochronnego - zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami 4kV - zasilanie: DC 53V (zasilacz w zestawie) - pobór mocy: 3W, całkowity - 96W - wymiary maksymalne: 190x100x30mm (szer./dł./wys.) |  |  | 3 |  |
| 7 | Most radiowy - zestaw: - Rodzaj urządzenia: most WiFi - Standard transmisji: WiFi 5 IEEE 802.11ac, Wave2 lub równoważne - Częstotliwość pracy / przepustowość łącza: minimum 5GHz / 867 Mb/s - Interfejs sieciowy: minimum 1x RJ45 FE 10/100Mbps (w każdej z anten) - Technologia transmisji: 2X2, MU-MIMO lub równoważna - Zysk anteny: kierunkowy, minimum 10 dBi - Zasięg maks. transmisji: do 1000m - Konfiguracja: aplikacja mobilna, interface WEB, chmura Ruijie - Zasilanie: 12V DC lub 24V passive PoE - Klasa szczelności: minimum IP54 - Temp. pracy: co najmniej w zakresie -30°C do 55°C |  |  | 2 |  |
| 8 | Materiały instalacyjne: • Listwy instalacyjne: 25x25x200 mm - 120 sztuk • Przewód UTP kat 5E – 800 mb. • Pozostałe materiały instalacyjne – w ilości niezbędnej do wykonania zainstalowania i uruchomienia systemu CCTV |  |  | 1 |  |
| 9 | Okablowanie kamery: • Wykonanie okablowania w tym montaż listew, ułożenie kabli, zarobienie końcówek Cena za okablowanie liczona od punktu kamery. |  |  | 15 |  |
| 10 | Instalacja: • Instalacja dostarczonego sprzętu w trzech obiektach w Filii UWM w Ełku ul. Kościuszki 21, 23,24; Budynki objęte ochroną Konserwatora Zabytków; Centralka w obiekcie ul. Kościuszki 23, w załączeniu rysunek. Kamery pomiędzy budynkami łączą się radiowo poprzez most, okablowanie pomiędzy mostem, przełącznikiem sieciowym POE a kamerami na ścianach w kanałach instalacyjnych wewnątrz budynków. • Uruchomienie zainstalowanego sprzętu (systemu CCTV) Cena za instalację liczona od punktu (kamery) |  |  | 15 |  |
| Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące Wymagany czas na „reakcję” na zgłoszenie naprawy gwarancyjnej w przypadku wystąpienia awarii wynosi 3 godziny. Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ