Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-58/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 140, 170 mm, śr. 20 mm, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm i śr. 26 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza samorozprężalna o dł. 90, 120, 160 mm, śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu koncach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, średnicy 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | A. Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy. B. Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 25mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | A. jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; B. jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (pakowane po 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach). | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ CLIP, długość ramion klipsa 7,5 mm i 9 mm, kąt rozwarnia ramion 90 lub 135 stopni, | 120 |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy balon do achalazji, średnica balonu 30, 35, 40mm, długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM Albo Zamawiający dopuszcza Jednorazowe Trójstopniowe poszerzadła balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym lub drutem usztywniającym, do poszerzania przełyku; średnice balonu: 6 do 20 mm; zmienna średnica poszerzadła – trzy rozmiary w zależności od ciśnienia; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długości balonów 55, 65, 80 lub 90mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiada funkcję rotacji; długość narzędzia 1650 lub 1950/2300mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt./ opak. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Strzykawka 60 ml z fluorescencyjną tarczą, pozwalającą na odczyt parametrów nawet w zaciemnionym pomieszczeniu z zakresem ciśnień 0 – 12 ATM. Strzykawka jednorazowego użytku, dostarczana w opakowaniach po 5 sztuk. Współpracująca z urządzeniem do inflacji. Opakowanie zawiera 5 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające lateksu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji, wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, średnica: 8 i 10 mm, zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5-9 Fr, stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3.2 mm; rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4; 2.5x5 i 3x6 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowojelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5.5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 240 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2.8 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie do pompowania balonów; pozwalajace na inflację cieczą w zakresie ciśnień 1 - 20 ATM, w komplecie z manometrem , kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnik do ERCP: średnica: 0.025” i 0.035”,dostępne długości: 260 i 450 cm, dostępne w wersji z końcówką o długości 5 i 10 cm, końcówki wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG, sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Balon do ekstrakcji złogów; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczypce biopsyjne jednorazowe, ze szczękami o zwiekszonej objętości; długość 160-240 cm; średnica zewnętrzna 1,8-2,8 mm; | 70 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0.035" o długości 260 cm | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Proteza do dróg żółciowych typ prosty 7 / 8,5 / 10 Fr, dł. od 5 do 15 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza dróg trzustkowych wykonana z PTFE, wygięta, posiadająca 2 zaczepy służące stabilizacji położenia. Śr. 5Fr i 7Fr. Odległość między zaczepami 3cm; 5cm; 7cm; 9cm (zamawiane wg potrzeb) | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka cytologiczna jednorazowego użytku, do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0,035", port Luer umożliwiający podanie kontrastu, długość 180-200 cm, średnica cewnika 2,6 mm, skalowana rękojeść z funkcją rotacji | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | A. Jednorazowe papillotomy trójkanałowe o dł. cięciwy 25 mm, dł. końcówki 5 mm, cewnik o śr. 2,2 mm, temperowany do 1,8 mm, dostosowane do prowadznika 0,35 Fr B. Jednorazowe papillotomy trójkanałowe obrotowe o dł. cięciwy 25 mm, dł. końcówki 5-7 mm, wskaźnik wychylenia noska, na krótki i długi prowadnik | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Papillotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy albo trójkanałowy, łącznik typu Y pozwalajacy na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, trwale połączony z uchwytem HF, przystosowany do prowadnika 0,035 Fr | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe cewniki do przeznosowego drenażu dróg żółciowych śr. 7 Fr, Pig-Tail, dł. cewnika 250 cm, cewnik widoczny w RTG, w sterylnym opakowaniu cewnik, wężyk przyłącza drenażu, przyłącze Luer | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Protezy proste dróg żółciowych wielozaczepowe, doskonale widoczne w zakontrastowanym polu w trakcie rtg, miękkie, atraumatyczne z możliwością utrzymania protez w organizmie powyżej trzech miesięcy, lub według indywidualnych wskazań lekarza. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papilotom dwukanałowy do BII, średnicy cewnika 6-5 fr albo 6.3-5 Fr temperowany, długości 180-200 cm, kanał dla prowadnika .035", cięciwa 20 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mechaniczne jednorazowe poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane o średnicy 5/7/8.5/10 Fr albo 6, 6.9, 8.4, 9.0, 9.6 Fr | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Multikołowe zestawy do obliteracji żylaków przełyku, z powiększonym polem widzenia mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem, liczba gumek 4/6/ 10 szt. w zestawie do wyboru przez lekarza. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | 'Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm | 180 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. | 130 |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonowy ochraniacz uzębienia pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 900 |  |  |  |  |  |
| 16 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Papilotom 3-kanałowy , stożkowe zakończenie o śr. 5Fr, dł. 5mm, dł. Linki tnącej 25mm, w izolacji, dł. Części roboczej 200cm. Załadowany prowadnik | 160 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon trojkanałowy do usuwania złogow z dróg żółciowych, średnica balonu 12/15/18mm , długość robocza 2000mm, średznica kateteru 7Fr. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kosz do ekstrakcji złogów sr. 20mm, dł. 2000mm, hexagonalny, zgodny z systemem Sow, prowadnik 0,035" długi, 4 drutowy, stal nierdzewna. | 160 |  |  |  |  |  |
| 4 | System wprowadzający stent plastikowy śr. 8,5Fr i 10 Fr. Całkowita długość 2200mm, śr. prow. 0,035" | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stent plastikowy do dróg żółciowych prosty, śr. 7Fr, 8,5Fr, 10Fr, długość 5,7,9,12,15cm. | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | Samorozprężalny stent nitinolowy do dróg żółciowych - TTS- długi system, całkowicie lub częsciowo pokryty, znaczniki, petla do repozycji, dł. 60mm, 80mm, 100mm. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Samorozprężalny stent nitinolowy przełykowy, całkowicie pokryty, znaczniki, śr. 20mm/26mmdł. 100mm. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Samorozprężalny stent nitinolowy przełykowy z zastawką antyrefluksową, całkowicie pokryty, znaczniki, śr. 24mm/26mmdł. 100mm. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. | 160 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie