OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny klimatyzatorów wraz 
z wykonaniem prac dodatkowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w garnizonie Policji woj. opolskiego.

# Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań:

Zadanie nr 1:		29 klimatyzatorów Fujitsu	-	na gwarancji.

Zadanie nr 2:		  8 klimatyzatory Daikin 	-	na gwarancji.

Zadanie nr 3:		  1 klimatyzator Gree	-	na gwarancji.

Zadanie nr 4:		  3 klimatyzatory MDV	-	na gwarancji.

Zadanie nr 5:		  1 klimatyzatory Samsung	-	na gwarancji.

Zadanie nr 6:		  2 klimatyzatory Sinclair	-	na gwarancji.

Zadanie nr 7:		  4 klimatyzatory Rotenso	-	na gwarancji.

Zadanie nr 8:		65 klimatyzatorów		-	po okresie gwarancji.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań w zależności od posiadanych certyfikatów autoryzowanego serwisu.

- Zakres prac konserwacyjnych.

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów obejmuje:

- Czyszczenie jednostki zewnętrznej: obudowa (myjka ciśnieniowa) i skraplacz;

- Czyszczenie jednostki wewnętrznej: obudowa, lamele, filtry siatkowe, rynienka, odpływ skroplin, parownik (dezynfekcja-odgrzybienie), wentylator (w razie potrzeby);

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej łączącej jednostki,

- Diagnostyka parametrów działania funkcji klimatyzatora,

- Wymiana baterii pilota, (jeżeli zachodzi potrzeba)

- Odnotowanie przeglądów w kartach gwarancyjnych urządzeń będących w okresie gwarancji.

Zakres przedmiotu zamówienia ponadto obejmuje wykonanie prac dodatkowych wyszczególnionych w uwagach wykazu klimatyzatorów dla zadania nr 8.

Jeżeli w trakcie wykonywania przeglądu Wykonawca stwierdzi konieczność naprawy urządzenia, ew. wyczyszczenia wentylatora jednostki wewnętrznej, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (na bieżąco) o takim fakcie. Wszelkie prace dodatkowe związane z naprawą urządzeń będą realizowane na podstawie telefonicznej zgody Zamawiającego i ewentualnie odrębnego zlecenia.

- Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika
i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się 
w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób/y, która/e będą wykonywały usługę przeglądu konserwacyjnego klimatyzatorów, 
a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w dziale II czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w dziale II czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w dziale II czynności.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

- zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia na terenie obiektów Policji;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zapewnienie rusztowania przy czyszczeniu jednostek zewnętrznych (o ile wymagane);

- Posiadanie stosownych uprawnień do pracy na wysokości (przy czyszczeniu jednostek zewnętrznych zainstalowanych powyżej 2 m).

- Zabezpieczenia we własnym zakresie terenu przy którym wykonywana jest usługa,
w szczególności realizacja przeglądu i konserwacji jednostek zewnętrznych przy których jest wymagana praca na wysokościach;

- Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni chodników oraz jezdni 
w przypadku jej naruszenia przez podnośniki koszowe użyte przy realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym 
z 3 dniowym wyprzedzeniem. Termin wykonania usługi: do 30.11.2023r.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu w zakresie: instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zgodnie z ustawą  z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018.2221).

- Dla zadań nr 1-7 Wykonawca przedstawi certyfikaty uprawniające do serwisowania urządzeń firm: FUJITSU, DAIKIN, GREE, MDV, SAMSUNG, SINCLAIR, ROTENSO (urządzenia ujęte w wykazach objęte są gwarancją producenta).

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcą lub wykonawcami po złożeniu ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

- Odbiór robót, płatność.

Podstawą wystawienia faktury jest:

- dostarczenie obustronnie podpisanego protokołu z przeprowadzenia przeglądu 
i konserwacji urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia wraz z opisem: potwierdzenie wykonania usługi, stan techniczny, opis uwag i zaleceń;

- dokonanie wpisów z przeprowadzonych czynności w kartach gwarancyjnych urządzeń (dla zadań 1-7).

Płatność faktury przelewem 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi są:

Ewa Blania tel. 47 861 25 21