Węgliniec, dnia 26.05.2023 r.

ZI.2.1.1.2023.ZP.7 - 1

BURMISTRZ

GMINY I MISATA WĘGLINIEC

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3

Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu zadania pn. „Utwardzenie placu przy OSP Ruszów, ul. Pożarna dz. nr 303/12”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- Nowo posadowiony zbiornik bezodpływowy (szambo) - ok. 4,0 m3 z likwidacją starego i wykonaniem przepięcia do nowego zbiornika (z płytą kanalizacyjną typu ciężkiego dla przejazdu pojazdów ciężarowych do 20 ton)

- Utwardzenie placu 15,00 x 12,00 m (180,00 m2) kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie ze stabilizowanej pospółki gr.10 cm i tłucznia 0-31,5 mm gr. 10 cm; ułożonej na podsypce miałowej – po uprzednim korytowaniu terenu do 30 cm

- Utwardzenie placu 15,00 x 17,00 m (255,00 m2) płytami betonowymi ażurowymi na podbudowie jak wyżej - po uprzednim korytowaniu terenu do 30 cm

- Utwardzenie placu 15,00 x 6,00 m (90,00 m2) kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie ze stabilizowanej pospółki gr.10 cm i tłucznia 0-31,5 mm gr. 10 cm; ułożonej na podsypce miałowej - po uprzednim korytowaniu terenu do 30 cm

- Teren zielony szerokości 3,00 m

- Teren zielony

- Ułożenie krawężników najazdowych i drogowych dł. ok. 115 m

Odprowadzenie wód opadowych z placu Nr 2 i Nr 4 poprzez wyprofilowanie spadków w kierunku terenów zielonych i placu z ażurami Nr 3.

CPV – 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

II. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Ryszard Sokołowski – email: sokolowski@wegliniec.pl, w pozostałych sprawach Pani Monika Wieczorek – email: fryzowicz@wegliniec.pl

V. Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  - Oferta ma obejmować całość zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.

VI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena – 100%

VII. Sposób oceny ofert

- oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100

VIII. Oferta ma zawierać:

  - Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Szczegóły dotyczące sposobu  zapłaty i rozliczenia z Wykonawcą zostały określone w umowie.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z dwoma Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w terminie do dnia 01.06.2023 r. do godz. 11.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Rysunek koncepcji utwardzenia