Załącznik nr 2

- Wymagania techniczne - Opis przedmiotu zamówienia :

„Dostawa JEDNEJ łodzi ratowniczEJ WYKONANEJ
z aluminium WRAZ Z PRZYCZEPĄ I WYPOSAŻENIEM”

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie łodzi: |  |  |
| 1.1. | Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. |  | Wskazać model oferowanej łodzi |
| 1.2. | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe z wykorzystaniem echosondy i/lub sonaru. |  |  |
| 1.3. | Stateczność i niezatapialność. - Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej, przy podejmowaniu nurków na pokład). - Łódź musi być niezatapialna, komory pokładowe zabezpieczone przed dostaniem się wody do wnętrza. - Kadłub w kształcie litery V nie większy niż 15 stopni |  |  |
| 2. | Wymagania techniczno- użytkowe: |  |  |
| 2.1. | Parametry techniczne: - Szerokość całkowita kadłuba min. 2,5 m - Długość całkowita kadłuba min. 6 m - Wysokość kabiny powinna umożliwiać swobodne korzystanie przez członków załogi. - Zdolność przewozowa min. 8 osób. - Masa łodzi pustej: min 1000 kg. - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem/silnikami zaburtowym o napędzie śrubowym. - Materiał wykonania kadłuba aluminium. Dopuszcza się wykonanie dodatkowych elementów łodzi z materiałów polietylenowych. Odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonący wody, wytrzymały na niskie temperatury. - burty łodzi powinny mieć barwę czerwieni RAL3000, kabina (ściany boczne i dach) – barwę białą. |  |  |
| 2.2. | Konstrukcja: - ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. - sterówka zadaszona z dwoma fotelami z materiału wodoodpornego, z szybami bocznymi oraz przednią wyposażoną w wycieraczkę elektryczną, kierownica oraz sterociąg, tablicę z wyłącznikami do sterowania zainstalowanymi komponentami, oświetleniem, itp. - w sterówce zamontowane gniazdo zapalniczki oraz dwa dodatkowe gniazda po jednym każdej z burt w celu podłączenia lampy (szperacza) - w sterówce zamontowane schowki na dokumentację oraz radiotelefon - sterowanie silnikiem lub silnikami za pomocą systemu hydraulicznego - wyposażona w dziobową klapę desantową o szerokości min 1,3 m ze sterowaniem elektrohydraulicznym wraz z możliwością otwierania i zamykania w sposób ręczny - furta dziobowa wyposażona w dwa siłowniki, dwa zamki zabezpieczające zamkniętą klapę, manualny zawór otwierania awaryjnego klapy - drabina mocowana pod trapem rufowym - na pokładzie znajdować się muszą min. 3 bakisty oraz 1 szt. pod siedziskiem sternika i pasażera - wyposażona w min. 4 polery na cumę - przestrzeń otwarta, w której przebywać będą nurkowie powinna być zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym promieniami słońca przy pomocy np. bimini. Konstrukcja powinna umożliwiać jej złożenie i transport bez konieczności demontażu. - wyposażona w punkty mocujące pozwalające przemieszczanie jednostki wraz z pełnym wyposażeniem za pomocą HDS, bądź dźwigu - uchwyty do mocowania ładunku, min. 4 szt. - musi posiadać elingi dziobowe podwyższone - musi posiadać relingi pośrednie wzdłuż burt - musi posiadać relingi rufowe - podesty na rufie po obu stronach silnika/silników - na dachu sterówki zamocowana belka sygnalizacyjna z napisem straż wyposażona w generator dźwięku oraz napisem straż - oświetlenie nawigacyjne złożone z lampy czerwonej, zielonej, topowej, rufowej oraz dziobowej białej - prostownik automatyczny do ładowania akumulatorów w sieci 230V oraz w burcie zamontowane gniazdo do ładowania - w dnie zamontowany zawór do poboru wody za pomocą motopompy |  |  |
| 2.3. | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu kabiny przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,5. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napięcia 24/12V. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. - ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania: - przewodowy mikrofon w kabinie łodzi z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika, - autonomiczna instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona w peszlu, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w prądowy rozłącznik zlokalizowany w pobliżu siedzenia sternika, - schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego, wraz ze wskazaniem lokalizacji bezpiecznika radiotelefonu i rozłącznika, - antena radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu odzwierciedlającym płaszczyznę ekwipotencjalną. Antena dostrojona na środek pasma PSP, tj. częstotliwość 149 MHz, potwierdzone wydrukiem badania SWR nie większym niż 1,3, - antena GPS Radiotelefonu zamontowana na dachu łodzi w miejscu o najlepszej widoczności satelitów. - oprogramowanie wraz z kablem do programowania radiotelefonu, - radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów, Radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych stosowanych w żegludze śródlądowej. |  |  |
| 2.4 | Kabina wyposażona w 3 kpl. radiotelefonów noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 11 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O – 1 szt., - akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., - antena – zakres częstotliwości pracy 147 - 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt., - mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt., - klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt., - ładowarka stacjonarna – 1 szt., - specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania minimum 11 V prądu stałego – 1 szt., - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego. Radiotelefony zaprogramowane zostaną we własnym zakresie przez Zamawiającego |  |  |
| 2.5. | Sterówka wyposażona w echosondę o następujących parametrach: wyświetlacz HD zamontowany w kabinie z bezpośrednim dostępem dla sternika, obraz wyświetlany panoramiczny z powłoką antyrefleksyjną, przekątna obrazu min.12 cali, menu w języku polskim, system obrazowania 1200 kHz tzw Active IMAGING (min. CHRIP / side / down) wraz z funkcją Structure Scan 3D, LiveSight, Active Target 2 Live Sonar; przetwornik zamontowany w sposób niekolidujący z pracą silnika oraz nie ograniczający pracy echosondy. System GPS, łączność NMEA2000, łączności bezprzewodowa: Wi-Fi oraz Bluetooth Echosonda wyposażona w kartę pamięci. |  | Wskazać nazwę i typ Echosondy. |
| 2.6. | Tablet do integracji z echosondą o przekątnej wyświetlacza min. 12 cali, pamięci RAM min. 8 GB, łączności bezprzewodowej przynajmniej: Wi-Fi oraz Bluetooth, pamięci wbudowanej min. 80 GB, klasa szczelności min. IP56 (Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy, pokrowca, etui wodoszczelnego). |  |  |
| 2.7 | Na pokładzie łodzi zamontowany żuraw przy jednej z burt |  |  |
| 3. | Wymagania dla przyczepy: |  |  |
| 3.1. | Przyczepa oraz łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 24 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (dane dotyczące oznakowania numerami operacyjnymi zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). Rok produkcji: 2023 |  |  |
| 3.2 | Przyczepa podłodziowa dwuosiowa do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.). Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji. Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji. Konstrukcja przyczepy ocynkowana, przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym oraz całym wyposażeniem dodatkowym. Przyczepa przystosowana do samochodowego zaczepu kulowego. Przyczepa wyposażona w hamulec postojowy (ręczny) oraz hamulec najazdowy, koło wsporcze oraz koło zapasowe. Przyczepa wyposażona w podpory wzdłużne i rolki naprowadzające ułatwiające załadunek łodzi. Przyczepa przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w: wodoszczelne piasty kół, prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, podparcie dziobowe, kołowrót (ręczna wciągarka) z taśmą zakończoną hakiem dostosowaną do ciężaru łodzi o długości min. 10 m. Przyczepa wraz z załadowaną łodzią wyważona i wyregulowana, przystosowana do bezpośredniego użycia. Instalacja elektryczna przyczepy przystosowana do zasilania napięciem 12 V / 24 V, złącze 13 pinowe (Wykonawca dostarczy adapter 7 pinowy). Przyczepa powinna posiadać ogumienie bezdętkowe wzmocnione. Koło zapasowe musi być przewożone na przyczepie, z możliwością łatwego zdejmowania. Tylna belka oświetleniowa LED. Po obu stronach przyczepy stopnie umożliwiające wejście na łódź będącą jeszcze na przyczepie. Boki przyczepy osłonięte pasem blachy na której będą naniesione numery operacyjne przyczepy |  |  |
| 3.3 | Zaczep przyczepy o regulowanej wysokości dostosowany do holowania przez samochody pożarnicze ( dwa rodzaje zaczepu: oczkowy i kulowy) |  |  |
| 4. | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej, instalacji paliwowej oraz elektrycznej: |  |  |
| 4.1. | Silnik: - łódź musi być wyposażona w silnik o napędzie śrubowym, o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o łącznej mocy min. 115 KM - musi posiadać bieg wsteczny oraz trim. Silnik dostosowane do wagi i gabarytów łodzi zgodnie z zaleceniami producenta, - silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika, - silnik musi być wyposażone w elektrycznie ustawiany trim z miejsca sternika, - silnik zamontowany i wyregulowany, gotowe do użycia, - instalacja winna posiadać główny wyłącznik prądu, - kluczyki do stacyjki – minimum 2 szt., - montaż silnika dokonany będzie przez autoryzowany serwis, - sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu, - silnik musi być przystosowany do stałego transportu na łodzi w pozycji „uniesionej” bez możliwości uszkodzenia. - silnik wyposażony w system doładowywania akumulatora podczas pracy. |  | Wskazać markę i typ silnika. |
| 4.2 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 180 l. |  |  |
| 4.3 | Wykonawca zainstaluje instalację elektryczną w taki sposób, aby zbilansować pobór prądu na łodzi; wszystkie urządzenia będą podłączone do bezpiecznika o nominale odpowiadającym danemu urządzeniu; skrzynka bezpieczników zabezpieczona przed działaniem wody. |  |  |
| 4.4 | Akumulator lub akumulatory żelowe zabezpieczone przed zalaniem wodą i podłączony z elementami wykonawczymi. Akumulator lub akumulatory powinien posiadać moduł chroniący akumulator przed głębokim rozładowaniem, moduł wizualizacji parametrów pracy. Data produkcji 2023 r., instrukcja obsługi oraz książka gwarancyjna. |  |  |
| 4.5 | System ładowania i podtrzymania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilana zintegrowany z wewnętrzną instalacją elektryczną prądu zmiennego 230V, |  |  |
| 4.6 | Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy |  |  |
| 5 | Wyposażenie łodzi: |  |  |
|  | Nazwa | Ilość |  |
| 5.1 | Boje z obciążeniami do oznaczania miejsc na wodzie (możliwość przechowywania w bakistach), | 3 szt |  |
| 5.2 | Gaśnica proszkowa ABC min. 2 kg | 2 szt |  |
| 5.3 | Zestaw kluczy do obsługi i napraw łodzi tzw. apteczka techniczna | 1 kpl |  |
| 5.4 | Szperacz do oświetlenia terenu akcji z podłączeniem do gniazd zapalniczki | 1 kpl |  |
| 5.5 | Lina cumownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna, o długości min. 20 m i średnicy min. 10 mm | 2 szt |  |
| 5.6 | Lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m w zasobniku i średnicy min. 10 mm – wraz z mocowaniem transportowym na łodzi | 2 szt |  |
| 5.7 | Odbijacz gumowy z linką w liczbie zapewniającej bezpieczne użytkowanie łodzi z zaznaczeniem, że odbijacze mają się znaleźć po obu stronach łodzi (lecz nie mniej min. 3 szt. odbijaczy po każdej stronie burty), | 6 szt |  |
| 5.8 | Kotwica typu Danforth lub inna składana, dostosowana do parametrów łodzi wraz linką o długości min. 30 m. | 1 szt |  |
| 5.9 | Pagaje drewniane zakończone bosakiem z możliwością bezpiecznego zamocowania do łodzi oraz stałego transportu | 2 szt |  |
| 5.10 | Koło ratunkowe z zasobnikiem na linę oraz uchwytem transportowym z możliwością bezpiecznego zamocowania oraz transportu na łodzi | 1 szt |  |
| 5.11 | Apteczka medyczna wodoszczelna | 1 szt |  |
| 5.12 | Lornetka o obiektywie min. średnica 42 mm | 1 szt |  |
| 5.13 | Megafon (tuba głośnomówiąca) | 1 szt |  |
| 5.14 | Boja sygnalizacyjna do oznaczenia prowadzonych prac nurkowych | 1 kpl |  |
| 5.15 | Maska nurkowa dwuszynowa, sylikon maski koloru czarnego. | 6 szt |  |
| 5.16 | Skafander suchy wykonany z cordury bądź trylominatu, zamek wodoszczelny umiejscowiony z przodu skafandra, teleskopowa konstrukcja torsu, wewnętrzne szelki i pas kroczny, wzmocnienia na kolanach i łokciach, dwie przestronne kieszenie techniczne z pętlami bungee. Kieszenie przystosowane do otwierania w suchych rękawicach, zintegrowane buty neoprenowe, zawód dodawczy i upustowy, wyposażony w kryzę neoprenową oraz manszety lateksowe stożkowe. nierdzewnej (rozmiar skafandrów będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 1 kpl |  |
| 5.17 | Ocieplacz zimowy trójwarstowy, rękawy i nogawki zakończone nie absorbującym wody i elastycznym materiałem, podwójny zamek YKK,, otwory ułatwiające wypuszczanie gazu spod ocieplacza. nierdzewnej (rozmiar ocieplacza będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 2 kpl |  |
| 5.18 | Ocieplacz letni dwuwarstwowy, rękawy i nogawki zakończone nie absorbującym wody i elastycznym materiałem, podwójny zamek YKK,, otwory ułatwiające wypuszczanie gazu spod ocieplacza. (rozmiar ocieplacza będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 4 kpl |  |
| 5.19 | Rękawice suche gazoszczelne i wodoszczelne z możliwością montażu pierścieni do suchego skafandra. (rozmiar rękawic będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 4 pary |  |
| 5.20 | Ocieplacze stóp wykonane z materiału polartec Power strech (rozmiar ocieplaczy będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 3 kpl |  |
| 5.21 | Ocieplacze dłoni wykonane z materiału Polartec Power thermal pro. (rozmiar ocieplaczy będzie podany w trakcie realizacji zamówienia). | 4 pary |  |
| 5.22 | Komputer nurkowy. Ekran LCD o przekątnej między 5 a 6 cm. Wielogazowy tryb nurkowania z pełnym wsparciem dekompresji. Obsługa Nitrox do 100%. Brak blokady z powodu odchyleń od planu nurkowania. Możliwa łączność bezprzewodowa komputera nurkowego z urządzeniami zewnętrznymi typu smartfon, laptop itp. Posiada funkcję śledzenia CNS. | 2 kpl |  |
| 5.23 | Torba na sprzęt nurkowy, wytrzymała torba na sprzęt, sposób noszenia jako standardowa torba na sprzęt z uchwytami z taśmy bądź jako plecak z wyściełanymi pasami na ramię. Wykonana z laminowanego nylonu. Szelki z prostym systemem regulacji i dodatkowo wyposażone w pasek piersiowy. We wnętrzu torby umieszczone kieszenie. Torba wyposażona w zamek błyskawiczny w kształcie litery U dla łatwego dostępu do jej zawartości. | 3 szt |  |
| 5.24 | Skrzydło z płytą i uprzężą do twin setu. Worek wypornościowy o minimalnym wyporze 40lbs, płyta stalowa z uprzężą regulowaną wykonaną z jednej taśmy. Uprząż posiadająca dwa d-ringi piersiowe, d- ring cargo, d-ring kroczny oraz jeden d- ring na pasie biodrowym. | 3 kpl |  |
| 5.25 | Zestaw twin set 2x12. Zestaw dwubutlowy stalowy z separatorem umiejscowionym centralnie, obejmami ze stali nierdzewnej. Możliwość napełniania butli do 230 bar. Stopki butli wyprofilowane (możliwość postawienia butli ) | 1 kpl |  |
| 5.26 | Zestaw ogrzewania podwodnego. Zestaw składający się z kamizelki, baterii i termozaworu. Bateria mocowana na zewnątrz suchego skafandra z możliwością podłączenia systemu grzewczego oraz latarki. Bateria powinna zapewnić możliwość nurkowania z włączonym światłem oraz systemem grzewczym przez min 2h. | 1 kpl |  |
| 6 | Wyposażenie i warunki dodatkowe: |  |  |
| 6.1 | Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości min. 10 m wraz z urządzeniem napinającym dostosowane do zabezpieczenia łodzi do transportu oraz silnika - 4 szt. Kliny pod koła z tworzywa sztucznego min. 2 szt. |  |  |
| 6.2 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny instruktaż z obsługi łodzi dla min. 8 osób. |  |  |
| 6.3 | Instrukcja obsługi łodzi oraz wyposażenia –w wersji papierowej i elektronicznej (Pendrive USB, płyta CD) min. 2 kpl. |  |  |
| 6.4 | Gwarancja na łódź, przyczepę oraz całe wyposażenie wynosi min. 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja na silnik – zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie koszty napraw wynikające z wad ukrytych produktu lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. |  |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.