Kosztorys ofertowy

ul. Łąkowa cpj

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Łąkowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 270 |  |  |
| 2 d.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 720 |  |  |
| 3 d.1 | D-02.01.01 | Transport.urobku sam.samowyład.na dalszą odległość i zagospodarowanie przez wykonawcę | m3 | 720 |  |  |
| 4 d.1 |  | formowanie i zagęszczanie nasypów - piasek dowieziony | m3 | 120 |  |  |
| 2 |  | Krawężniki |  |  |  |  |
| 5 d.2 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 | m3 | 28.80 |  |  |
| 6 d.2 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm | m | 560 |  |  |
| 7 d.2 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm | m | 16 |  |  |
| 3 |  | Roboty branżowe |  |  |  |  |
| 4 |  | Wpusty deszczowe z przykanalikami |  |  |  |  |
| 8 d.4 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. | m3 | 42.00 |  |  |
| 9 d.4 | D-02.01.01 | Transport.urobku sam. samowyład.na dalszą odległość i zagospodarowanie urobku przez wykonawcę | m3 | 42.00 |  |  |
| 10 d.4 | D-03.02.01 | Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod studniami | m2 | 7 |  |  |
| 11 d.4 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowe o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfon, ruszt żeliwny 320x520 z pełnym kołnierzem D400 | szt. | 7 |  |  |
| 12 d.4 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki | m | 42.00 |  |  |
| 13 d.4 |  | Włączenie wlotów przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej | szt. | 7 |  |  |
| 14 d.4 |  | Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem | m3 | 42 |  |  |
| 15 d.4 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi | m3 | 42 |  |  |
| 5 |  | Jezdnia |  |  |  |  |
| 16 d.5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1664 |  |  |
| 17 d.5 |  | Podbudowy pomocnicze z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr 20 cm | m2 | 1664 |  |  |
| 18 d.5 | D-04.04.02 | Podbudowy z betonu cementowego C12/15 grub. 21 cm | m2 | 1502 |  |  |
| 19 d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 4 |  |  |
| 20 d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1 |  |  |
| 21 d.5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 7 |  |  |
| 22 d.5 | D-05.03.23 | Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 1502 |  |  |
| 23 d.5 |  | Plantowanie pobocza | m2 | 810 |  |  |
| 6 |  | Oznakowanie poziome i pionowe |  |  |  |  |
| 24 d.6 |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2 |  |  |
| 25 d.6 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 | szt. | 2 |  |  |
| 7 |  | Obsługa gedezyjna |  |  |  |  |
| 26 d.7 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | szt. | 1 |  |  |
| 27 d.7 |  | Ułożenie węża drenarskiego w otulinie kokosowej w obsypce gruntem przepuszczalnym | m | 150 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: