Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Remont budynków mieszkalnych na terenie miasta Słupska w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „ Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Zadanie: Roboty budowlane polegające na remoncie i ociepleniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sygietyńskiego 13 w Słupsku w zakresie:

- Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji północnej i wschodniej, w tym:

  - - oczyszczenie i umycie istniejących okładzin zewnętrznych

  - - spięcie i zszycie ścian w miejscach widocznych spękań, wzmocnienie konstrukcji nadproży okiennych,

  - - wymianę odparzonych tynków wraz wykonaniem punktowych napraw i wzmocnień

  - - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian podziemia i cokołu

  - - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia powyżej cokołu, styropianem EPS 70-032 w systemie bezspoinowym z zastosowaniem tynków zewnętrznych mineralnych w fakturze baranka o granulacji 1,5mm, malowanych farbą silikonową

  - - wykonanie na ścianach cokołu okładziny z płytek klinkierowych 6x24cm

  - - odtworzenie gzymsów elewacyjnych i innych detali architektonicznych na elewacji

  - - wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na blachę stalową powlekaną wraz z wykonaniem stosownych spadków, napraw i uszczelnień elementów przyległych

  - – przebudowę stopni schodowych przy wejściu do budynku,

- Remont dachu, wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej, w tym:

  - – rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki i blachy stalowej,

  - – wymiana łat i kontrłat dachowych,

  - – montaż membrany dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności

  - – montaż pokrycia dachowego: z dachówki ceramicznej,

  - – montaż systemowych elementów komunikacji po dachu: ławki i stopnie kominiarskie,

  - – montaż systemowych płotków przeciwśnieżnych,

  - – wymiana wyłazu dachowego na systemowy dostosowany do pokrycia dachowego

- Wymiana okien klatki schodowej na okna PCV z zachowaniem kształtu, detalu, wymiarów oraz pierwotnego podziału stolarki w postaci przewiązek zewnętrznych. W oknach zamontować systemowe nawiewniki higrosterowane.. Wymiana podokienników wewnętrznych na klatce schodowej.

- Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej na drewniane, z przeszkleniem szybą bezpieczną wyposażone w samozamykacz i elektrozaczep.

- Remont elementów klatki schodowej

- Wymianę instalacji elektrycznej, szaf rozdzielczych zasilających, skrzynek licznikowych; wymianę opraw oświetleniowych na oprawy z czujką ruchu; montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej zmierzchowej typu LED przy wejściu do klatki schodowej od strony podwórka. Montaż instalacji domofonowej.

- Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek, uporządkowanie terenu wokół budynku po zakończeniu robót budowlanych

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej rysunkowej i fotograficznej

- Montaż tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z wytycznymi